РЕФЕРАТ

Отчет 182 c., 37 рис., 14 табл., 53 источников, 15 прил.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ, SMART – ТЕХНОЛОГИЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ

При выполнении проекта за 2019 год получены следующие основные результаты:

– Разработана интеллектуальная система управления на основе Smart-технологии и мультиагентного подхода.

– Разработана многофункциональная искусственная иммунная система на основе мультиагентного подхода.

– Разработан модуль для многофункциональной мультиагентной ИИС с применением модифицированного алгоритма оптимизации серых волков и ИИС на примере работы абсорбера среднего давления технологической Установки 300 по очистке газа от кислых компонентов предприятия ТенгизШевройл, а также осуществлён сравнительный анализ эффективности применения алгоритма.

– Разработан модуль для многофункциональной мультиагентной ИИС на базе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции (CPSOIW) и осуществлено тестирование на стандартных наборах данных UCI Machine Learning.

– Разработана архитектура и описаны функции когнитивных агентов для синтеза интеллектуальной системы управления (предложена архитектура взаимодействия когнитивных агентов на основе модели «убеждений, желаний и намерений» Belief–Desire–Intention (BDI) в рамках концепции Model Driven Architecture (MDA) и описаны функции когнитивных агентов на примере абсорбера среднего давления).

– Разработаны сценарии взаимодействия когнитивных агентов на основе анализа прогнозируемых событий при функционировании сложного объекта (абсорбера среднего давления).

– Разработана сложная интеллектуальная система управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну нефтегазовой отрасли на основе Smart-технологии. Решена задача синтеза оптимального управления с использованием алгоритма искусственных иммунных систем (ИИС) на основе клональной селекции, который был выбран в результате сравнительного анализа с другими алгоритмами Smart-технологии (с генетическим алгоритмом и алгоритмом оптимизации муравьиной колонии). Для реализации Smart-технологии синтеза сложной интеллектуальной системы управления получены результаты применения процедуры развязывания (decoupling).

РЕФЕРАТ

Есеп 182 б., 37 көркемдеу, 14 кесте, 53 дереккөз, 15 қосымша.

БАСҚАРУДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ, КҮРДЕЛІ ОБЪЕКТ, SMART – ТЕХНОЛОГИЯ, ЖАСАНДЫ ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР., МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН АЛГОРИТМДЕР

Жобаны жүргізу барысында 2019 жылға келесі негізгі нәтижелер алынды:

– Smart-технология мен мультиагенттік әдістің негізінде интеллектуалды басқару жүйесі құрастырылды.

– Мультиагенттік әдістің негізінде көпфункциялы жасанды иммундық жүйе құрастырылды.

– ТенгизШевройл кәсіпорынының газды қышқыл компоненттерден тазалау бойынша технологиялық Қондырғы 300 орташа қысым абсорбері жұмысының негізінде ЖИЖ және модификацияланған сұр қасқырлар оңтайландыру алгоритмін қолдана отырып, көпфункциялы мультиагенттік ЖИЖ үшін модуль құрылды, сонымен қатар алгоритмдерді қолдану тиімділігін салыстыру бойынша талдау жүргізілді.

– Модификацияланған кооперативтік инерция салмағы бар үйір бөлшектері алгоритмі (CPSOIW) негізінде көпфункциялы мультиагенттік ЖИЖ үшін модуль құрылды және UCI Machine Learning стандарттық деректер жинағын арқылы тестілеу жүргізілді.

– Интеллектуалды басқару жүйесін талдау үшін когнитивтік агенттердің функциялары сипатталды және архитектурасы құрылды (Model Driven Architecture (MDA)  концепциясы шегінде «сенім, қалау және ниет» Belief–Desire–Intention (BDI) моделі негізінде когнитивтік агенттердің қарым-қатынас архитектурасы ұсынылды және орташа қысым абсорберін мысал ретінде қарастырып, когнитивтік агенттердің функциялары сипатталды).

– Күрделі объектінің (орташа қысым абсорбері) жұмыс істеуі кезінде болжалды оқиғаларды талдау негізінде когнитивтік агенттердің қарым-қатынас сценарийлері жасалды.

– Smart-технология негізінде мұнай-газ саласының айдау колоннасы арқылы газды айдау процесін күрделі интеллектуалды басқару жүйесі құрылды. Smart-технологияның басқа алгоритмдерімен (генетикалық алгоритм мен кұмырсқа үйірі алгоритмі) салыстыру нәтижесінде таңдалған жасанды иммундық жүйелер алгоритмдерінің бірі клондық іріктеу негізінде оңтайлы басқаруды талдау тапсырмасы шешілді. Күрделі интеллектуалды басқару жүйесін талдаудың Smart-технологиясын жүзеге асыру үшін бөлшектеу  (decoupling) процедурасын қолдану нәтижелері алынды.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... | 8 |
| --- | --- |
| 1 РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ SMART-ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА........................................ | 10 |
| - Разработка многофункциональной ИИС на основе мультиагентного подхода……. | 12 |
| 1.1.1 Разработка модуля на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков......................................................................................................................................... | 15 |
| 1.1.2 Разработка модуля на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции............................................................................................................ | 20 |
| - Разработка архитектуры и описание функций когнитивных агентов для синтеза интеллектуальной системы управления................................................................................. | 24 |
| - Заключение......................................................................................................................... | 29 |
| 2 РАЗРАБОТКА СЛОЖНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ.................................................... | 31 |
| 2.1 Постановка задачи синтеза оптимального управления сложной системой на основе ИИС…........................................................................................................................................ | 31 |
| 2.2 Алгоритм CLONALG для решения задачи синтеза типовых регуляторов сложной системы управления процессами дистилляционной колонны.............................................. | 37 |
| 2.3 Развязывание и моделирование сложной системы с оптимальными регуляторами...... | 43 |
| 2.4 Заключение…...................................................................................................................... | 45 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................... | 46 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................................ | 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план работ за 2018-2020 гг.............................................. | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список опубликованных работ за 2019 г………………………………. | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Оттиски публикаций за 2019 г………………………………………… | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акты внедрения………………………………………………………… | 146 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Список использованных зарубежных информационных ресурсов..... | 148 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Технологический процесс блока очистки газа среднего давления....... | 149 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Листинг моделей прогнозирования........................................................ | 152 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Й Модифицированный CPSOIW алгоритм............................................... | 160 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Спецификация параметров модели BDI.................................................. | 161 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л Схемы моделирования в среде MATLAB.............................................. | 164 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М Алгоритм клональной селекции синтеза оптимального регулятора MIMO-системы………………………………………………………………………………. | 166 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Н Листинг программы……………………………………………………. | 167 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ П Параметры................................................................................................ | 171 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Р Сравнительный анализ Smart-технологии............................................. | 172 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ С Сертификаты............................................................................................. | 173 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В отчёте применяются следующие термины и обозначения:

БД – база данных

ИИ – искусственный интеллект

ИИС – искусственные иммунные системы

ИС – интеллектуальная система

МАС – мультиагентные системы

BDI (Belief-Desire-Intention) – модель «убеждений, желаний и намерений»

CLONALG (Сlonal Selection) – клональная селекция

CPSO (Cooperative Particle Swarm Optimization) – кооперативный алгоритм роя частиц

CPSOIW (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight) – кооперативный алгоритм роя частиц с весом инерции

DL (Deep Learning) – глубокое обучение

GWO (Grey Wolf Optimizer) – оптимизация серых волков

IWPSO (Inertia Weight Particle Swarm Optimization) – алгоритм роя частиц с весом инерции

JADE (Java Agent Development Framework) - программная среда разработки мультиагентных систем

MDA (Model Driven Architecture) –модельно-ориентированный подход

NB (Naive Bayes) – наивный Байесовский алгоритм

PIM (Platform Independent Model) – платформо-независимая модель

PMD (Platform Dependent Model) – платформо-зависимая модель

PSO (Particle Swarm Optimization) – алгоритм роя частиц

RF (Random Forest) – случайный лес

SVM (Support Vector Machine) – метод опорных векторов

UCI (UC Irvine Machine Learning Repository) – репозиторий

UML (Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый промежуточный отчет является продолжением научно-исследовательских работ 2018 года по разработке когнитивной Smart-технологии, моделей, алгоритмов и программного обеспечения для построения эффективных интеллектуальных систем управления сложными нелинейными динамическими объектами с неопределённостями параметров для различных приложений на основе разработки новейших подходов искусственных иммунных систем и других методов искусственного интеллекта с использованием современных средств вычислительной техники.

Последние достижения в области информационных технологий способствовали разработке высокоэффективных сложных распределённых систем автоматизированного управления (например, Expirion PKS). Крупные промышленные предприятия на территории Республики Казахстан, такие как ТенгизШевройл, Karachaganak Petroleum Operating работают под управлением подобных систем. Распределённые системы позволяют производить обмен данными между устройствами управления и мониторинга, включая верхний и нижний уровень автоматизации, при этом генерируется огромный поток производственных данных, большой процент которых не анализируется. В связи с этим актуальна разработка современных интеллектуальных систем управления на основе высокоэффективных модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и других различных алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования поведения, диагностики оборудования и оперативного управления сложным объектом.

В первом разделе разработана интеллектуальная система управления сложным объектом и представлена структурная схема на основе Smart-технологии и мультиагентного подхода. Приведена архитектура многофункциональной искусственной иммунной системы. Разработан модуль для многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков. Осуществлён сравнительный анализ результатов моделирования различных алгоритмов прогнозирования после предварительной обработки данных с помощью метода оптимизации серых волков на примере реальных производственных данных процесса очистки газа от кислых компонентов в абсорбере среднего давления предприятия ТенгизШевройл. Разработан модуль многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight, CPSOIW) и осуществлено тестирование на стандартных наборах данных UCI Machine Learning.

Представлена архитектура и описаны функции когнитивных агентов для синтеза интеллектуальной системы управления на основе модели «убеждений, желаний и намерений» (Belief-Desire-Intense) и модельно-ориентированного подхода (Model Driven Architecture, MDA). Разработаны сценарии взаимодействия когнитивных агентов на примере абсорбера среднего давления. Разработано программное обеспечение «MCPSO (Multi-agent Cooperative Particle Swarm Optimization)» и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом (Приложение B).

Во втором разделе синтезирована система оптимального управления сложными процессами нефтегазовой отрасли с использованием алгоритма клональной селекции (CLONALG) искусственных иммунных систем (AIS), который был выбран в результате сравнительного анализа с другими алгоритмами Smart-технологии: генетическим алгоритмом (GA), алгоритмом оптимизации методом колонии муравьёв (ACO). Синтезированы оптимальные PI-регуляторы для подсистем сложной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну на основе алгоритма клональной селекции (CLONALG). Получены результаты применения процедуры развязывания (decoupling) для компенсации взаимосвязей сложной системы управления при реализации Smart-технологии. Разработано программное обеспечение «ACCO (Ant colony for complex object)» и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом (Приложение B).

Таким образом, предлагаемые в проекте приложения для систем промышленной автоматизации нефтегазовой отрасли с использованием когнитивной Smart-технологии на основе многофункциональной ИИС применяются впервые и не имеют аналогов. Создание Smart– технологии на основе разработанных отечественных модифицированных алгоритмов иммунносетевого моделирования имеет ряд преимуществ перед другими технологиями: способность системы глубоко анализировать латентные взаимодействия между дескрипторами и распознавать пептиды, находящиеся на границе нелинейно разделенных классов (имеющие схожие структуры).

Результаты проведённых научных исследований внедрены в учебный процесс Казахстанско-Британского Технического Университета и Satbayev University (Приложение Г).

1 РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ SMART-ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА

Современные промышленные предприятия работают на основе сложных распределённых систем управления, которые осуществляют мониторинг и управление технологическими процессами, занимаются сбором, аналитикой и архивированием производственных данных. Подобные системы накапливают данные об объекте и позволяют своевременно корректировать технологические параметры, а также прогнозировать износ оборудования и перераспределять нагрузку между узлами. Ключевую роль в работе таких систем занимает обработка производственных данных в реальном времени. При функционировании сложных производственных процессов возникает переизбыток данных, большая часть которых не может быть обработана в реальном времени. В связи с этим актуальна разработка современных Smart-технологий прогнозирования и управления сложными объектами на основе инновационных эвристических алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Исследования являются продолжением работы за 2018 год. В качестве сложного объекта в 2019 году рассматривается установка по очистке газа среднего давления и производственные данные с распределённой системы управления Honeywell Experion PKS предприятия ТенгизШевройл. В предыдущих исследованиях 2018 г. моделирование осуществлялось на примере блока очистки газа высокого давления.

Введём следующие определения:

Определение 1. Под интеллектуальной системой управления понимается система, способная анализировать и распознавать изменения в объекте и внешней среде, действующие на объект возмущения, выводить заключения, обучаться, диагностировать и прогнозировать развитие и поведение, как управляемого объекта, так и системы управления в целом [1]. Интеллектуальная система может быть представлена совокупностью технических средств и программного обеспечения, работающая во взаимосвязи с человеком или автономно, способная на основе сведений и знаний синтезировать цель, вырабатывать решение о действии и находить способы достижения цели [2].

Определение 2. Smart-технология – технология, представляющая собой интерактивную, коллективную, скоординированную высокоэффективную деятельность и состоящая из большого количества независимых элементов, способных общаться друг с другом и окружающей средой [3].

На рисунке 1.1 представлены преимущества применения Smart-систем для управления сложными объектами нефтегазовой отрасли.

Рисунок 1.1 – Достоинства Smart-систем

Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать интеллектуальную систему управления сложными объектами на основе Smart-технологии, многофункциональной ИИС и мультиагентного подхода с использованием когнитивных агентов BDI (Belief-Desire-Intense) и архитектуры MDA (Model Driven Architecture) для реальных производственных объектов нефтегазовой отрасли на примере технологического процесса по очистке газа от кислых компонентов на установке У300 (абсорбер среднего давления D302) предприятия ТенгизШевройл.

В приложении Е дана схема автоматизации Установки 300 (рисунок Е.1), узла абсорбции среднего давления D302 (таблица Е.1), описана спецификация датчиков (диапазон работы, фирма производитель, единицы измерения) (таблица Е.2) и суточные замеры показаний датчиков (таблица Е.3). На рисунке 1.2 представлена разработанная интеллектуальная система управления. На основании сведений о динамическом поведении сложного объекта формируется цель, которую необходимо достичь в процессе функционирования интеллектуальной системы управления. Данные с объекта управления хранятся в базе данных параметров (показания с датчиков) и обрабатываются на основе Smart технологии прогнозирования и управления, которая предусматривает связь с базой знаний и базой данных онтологий, состоящей из онтологий используемых модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем. Smart-технология построена на основе модельно-ориентированного подхода, архитектуры MDA, которая позволяет разрабатывать сложные модели предметной области исследователям, не владеющим навыками программирования, с дальнейшей реализацией на различных платформах. Так как Smart-технология состоит из множества взаимодействующих с друг другом элементов применяется мультиагентный подход с использованием когнитивных агентов.

Рисунок 1.2 – Структурная схема интеллектуальной системы управления на основе

Smart-технологии и мультиагентного подхода

Далее осуществляется экспертная оценка полученных результатов. Следующим шагом делается прогноз и реализуется оперативное управление с помощью обработки команд распределённой системой Expirion PKS и формирования управляющего воздействия на исполнительные механизмы. Разработанная интеллектуальная система управления на основе Smart технологии позволяет обрабатывать многомерные производственные данные и может интегрироваться с распределёнными системами управления на предприятии.

  - Разработка многофункциональной ИИС на основе мультиагентного подхода

В настоящее время особый интерес для исследований вызывает подход искусственных иммунных систем (ИИС). Алгоритмы прогнозирования на основе ИИС успешно применяются для решения различных инженерных задач. В основе ИИС лежит механизм функционирования иммунной системы человека, который является сложным, многостадийным процессом. В области искусственных иммунных систем разработаны алгоритмы, имитирующие отдельные функции иммунной системы человека (молекулярного узнавания, клональной селекции, негативного отбора и др.) Данные механизмы в организме человека работают единой системой, а не изолировано, поэтому целесообразна и актуальна разработка единой многофункциональной ИИС, состоящей из основных алгоритмов ИИС для интеллектуальной системы (ИС) управления реализованной на основе Smart-технологии. В соответствии с рисунком 1.2 рассмотрим архитектуру Smart-технологии прогнозирования и управления [4,5] на базе многофункциональной ИИС (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Smart-технология прогнозирования и управления на базе многофункциональной ИИС

С помощью Smart-технологии (Алгоритм 1.1) осуществляется редукция малоинформативных признаков, характеризующих сложный объект управления и построение оптимальной базы данных параметров объекта. С помощью многофункциональной ИИС решается задача прогнозирования. Выбирается модифицированный алгоритм, показавший наилучший прогностический результат для достижения заданной цели. Осуществляется прогноз и оперативное управление сложным объектом. Оперативное управление реализуется за счёт исполнительных механизмов связанных непосредственно со сложным объектом управления [3].

Алгоритм 1.1

Шаг 1. Подключение к хранилищу данных распределённой системы управления предприятием. Формирование базы данных параметров сложного объекта, состоящей из показаний с датчиков.

Шаг 2. Выбор метода оптимизации данных, например: алгоритма серых волков, алгоритма случайного леса, алгоритма роя частиц, алгоритма муравьиной колонии, алгоритма пчелиной колонии, методa главных компонент для редукции малоинформативных дескрипторов и построения оптимального набора, так как избыточность и не информативность дескрипторов снижает качество прогноза.

Шаг 3. Формирование оптимальной базы данных параметров (дескрипторов), описывающих поведение сложного объекта на основе выбранного алгоритма оптимизации.

Шаг 4. Решение задачи классификации.

Шаг 5. Выбор алгоритма искусственных иммунных систем. Например, моделирование на основе алгоритма распознавания искусственной иммунной системой (Artificial Immune Recognition System, AIRS), моделирование с использованием алгоритма клональной селекции (Сlonal Selection, CLONALG), иммунносетевое моделирование (Artificial Immune System, AIS).

Шаг 6. Оценка эффективности моделирования на базе алгоритмов искусственных иммунных систем.

Шаг 7. Выбор модифицированного алгоритма на основе лучшего прогностического результата.

Шаг 6. Прогноз и принятие решений по оперативному управлению сложным объектом.

Применение многофункциональной ИИС позволяет повысить качество прогноза для многомерных данных и подходит для сложных динамических систем. Подобная система состоит из большого числа взаимодействующих элементов, практическая реализация которой наиболее удобна в классе мультиагентных систем.

1.1.1 Разработка модуля на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков

Одним из перспективных методов ИИ является алгоритм оптимизации серых волков, который впервые был предложен Mirjalili S. и др. в 2014 г. [6]. Данный метод широко используется в области управления сложными объектами. В работе [7] представлен модифицированный алгоритм GWO для решения глобальных инженерных задач оптимизации. Статья [8] посвящена разработке ПИД регулятора на основе алгоритма оптимизации серых волков. В исследованиях [9] представлена оптимальная настройка параметров ПИД регулятора для управления роботом. В работе [10] алгоритм GWO используется для контроля частоты нагрузки взаимосвязной энергосистемы. Статья [11] посвящена разработке улучшенного алгоритма оптимизации серых волков. Представлен нечёткий ПИД регулятор на основе GWO для регулирования частоты энергосистемы. В работе [12] метаэвристический алгоритм GWO был применён к взаимосвязной гидротермальной энергетической системе для автоматического управления процессом генерации. Полученные результаты сравниваются с методами оптимизации роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) и дифференциальной эволюции (Differential evolution, DE). Статья [13] посвящена применению алгоритма оптимизации серых волков для разработки системы управления двигателем постоянного тока. В работе [14] представлен алгоритм GWO для нескольких ПИ-контроллеров с целью улучшения работы ветряной турбины при низком напряжении и для отслеживания точки максимальной мощности. В статье [15] алгоритм GWO используется для оптимального проектирования гибридной системы возобновляемой энергии. Таким образом, алгоритм оптимизации серых волков является перспективным для исследований в области управления сложными объектами.

Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать модуль для многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков в рамках реализации Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами. Осуществить сравнительный анализ полученных результатов с другими алгоритмами классификации.

Алгоритм оптимизации серых волков используется для решения задачи предварительной обработки производственных данных и редукции неинформативных параметров. В основе алгоритма GWO лежит следующая иерархия волков [6,15]: α– волки лидеры; β - волки советчики, помогающие α в принятии решений; δ– подчиняются группе α и β, но доминируют над последним уровнем; ω - последний уровень иерархии, подчиняется всем вышестоящим уровням. Метод оптимизации серых волков моделирует поведение охоты и состоит из этапов: отслеживание, преследование и подход к жертве; преследование, окружение до тех пор, пока жертва не перестаёт двигаться;  нападение на жертву. Математическая модель поведения волков во время охоты имеет следующий вид:

D=C ⋅ Xp(t)-X(t),
  X(t+1)=Xp(t)-A ⋅ D                                                (1.1)

где t - текущая итерация; A, C- векторы коэффициенты, рассчитываемые по формуле: A=2a ⋅r1 -a;  C=2 ⋅r2, значение a линейно уменьшается от 2 до 0, согласно порядку итерации и r1,r2 - рандомные векторы [0,1]; Xp - позиция вектор добычи, Х - позиция вектор волков. Процесс охоты инициируется α, в то время как β и δ могут помогать. В математической модели (1.1) показано, что α, β и δ представляют собой наилучшее решение относительно потенциального расположения добычи. Первые три лучших решения сохраняются и другие агенты (agents) обязаны обновлять свои позиции согласно позиции агентов наилучшего поиска (best search agents) на основе уравнений вида:

Dα=C1 ⋅ Xα- X,  Dβ=C2 ⋅ Xβ- X,  Dδ=C3 ⋅ Xδ- X                    (1.2)

X1=Xα-A1 ⋅(Dα),  X2=Xβ-A2 ⋅(Dβ),  X3=Xδ-A3 ⋅(Dδ)                  (1.3)

X(t+1)=X1+X2+X33                                                 (1.4)

где вектор A - представляет собой случайное значение, лежащее в диапазоне [-2а, 2а], а значение параметра а уменьшается от 0 до 2, согласно текущей итерации.

Рассмотрим эффективность применения алгоритма GWO для решения задачи выделения информативных признаков на примере нескольких алгоритмов классификации [16]. Для исследования выбрана база данных (БД) DB_D302 суточных замеров показаний с датчиков абсорбера среднего давления технологической Установки 300 (таблица Е.3) по очистке газа от кислых компонентов предприятия ТенгизШевройл (например, LIC31053–датчик уровня; TI31050-датчик температуры и т.д.). Размерность базы данных R=11x700, 7700 экземпляров данных. Для удобства оценки эффективности моделей классификации и визуализации данных выделено 2 класса: 1 класс – приоритет тревоги «аварийный», сигнализация alarm включена; 2 класс – приоритет тревоги «высокий», сигнализация alarm выключена. В качестве моделей прогнозирования выбраны следующие алгоритмы: наивный Байесовский алгоритм (Naive Bayes, NB); глубокое обучение (Deep Learning, DL); деревья решений (Decision Tree, DT), случайный лес (Random Forest, RF), метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM). Оценка рассматриваемых моделей осуществляется по следующим показателям (таблица 1.1): эффективность (accuracy, %), ошибка классификации (Classification error, %), площадь под кривой ошибок (AUC, Area Ander ROC curve) и временные характеристики (training time, scoring time, total time). Так как показатель Аccuracy не всегда позволяет дать объективную оценку при сравнении алгоритмов прогнозирования дополнительно рассматриваются оценки эффективности по каждому классу на основе ROC – кривой ошибок и AUC характеристики.

Таблица 1.1 – Cравнительный анализ эффективности применения алгоритма GWO

| Оценки | NB | DL | DT | RF | SVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | 51,9% | 57,1% | 51,9% | 55% | 48,7% |
| Classification error | 48,1% | 42,9% | 48,1% | 45,3% | 51,3% |
| AUC | 0,544 | 0,593 | 0,569 | 0,596 | 0,5 |
| Training time | 110 мс | 1 с | 269 мс | 128 мс | 128 мс |
| Scoring time | 66 мс | 146 мс | 128 мс | 208 мс | 989 мс |
| Total time | 5 мин 30 с | 13 мин 8 с | 5 мин 46 с | 12 мин 43с | 9 мин 35 с |

На рисунке 1.4 приведён сравнительный анализ результатов моделирования полной БД DB_302 с помощью AUC характеристики. Листинг моделей прогнозирования представлен на рисунках Ж.1-Ж.6.

Рисунок 1.4 – Оценка моделей прогнозирования на основе AUC характеристики без предварительной обработки данных

Данные после предварительной обработки данных на основе GWO представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Оценка моделей прогнозирования на основе AUC характеристики после предварительной обработки данных с помощью GWO

Представленные алгоритмы значительно улучшили точность прогнозирования после использования предварительной обработки данных на основе GWO (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Cравнительный анализ эффективности применения алгоритма GWO

| Оценки | NB | DL | DT | RF | SVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | 61,9% | 68,1% | 70,2% | 69,0% | 72,5% |
| Classification error | 38,1% | 31,9% | 29,8% | 31,0% | 27,5% |
| AUC | 0,697 | 0,748 | 0,791 | 0,762 | 0,711 |
| Training time | 94 мс | 1 с | 96 мс | 511 мс | 387 мс |
| Scoring time | 120 мс | 213 мс | 120 мс | 627 мс | 462 мс |
| Total time | 6 c | 7 c | 5 c | 30 c | 26 c |

Для оценки эффективности моделей прогнозирования по каждому классу до предварительной обработки данных на основе GWO и после построены ROC – кривые ошибок (рисунок 1.6).

По оси х откладывается значение специфичности алгоритма классификации (False Positive Rate, FPR), а по оси y показатель чувствительности алгоритма (True Positive Rate, TPR). Чем ближе траектория графика к верхнему левому углу, тем более эффективна модель прогнозирования.

Рисунок 1.6 – Сравнительный анализ на основе ROC – кривой ошибок моделей прогнозирования до предварительной обработки данных на основе GWO

Актуальна разработка модифицированных алгоритмов [16] для многофункциональной ИИС на основе иммунносетевого моделирования (AIS). Данный подход хорошо зарекомендовал себя при решении задачи распознавания образов на границе классов, обладает памятью, самоорганизацией и высокой адаптивностью. Сравнительный анализ результатов моделирования на основе данного подхода представлен на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Эффективность применения модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем на основе оптимизации серых волков

Эффективность применения алгоритмов AIRS (62%), CLONALG (63,8%) и AIS (85%) до предварительной обработки данных на основе GWO и результат моделирования модифицированных алгоритмов GWO-AIRS (73,2%), GWO-CLONALG (75,4%) и GWO-AIS (93,6%) после редукции неинформативных параметров на основе оптимизации серых волков. Наилучший прогностический результат показал модифицированный алгоритм GWO-AIS. Визуализация прогнозирования на основе различных алгоритмов ИИС представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Прогноз на основе различных алгоритмов ИИС

Таким образом, разработка модифицированных алгоритмов для многофункциональной ИИС при реализации Smart-технологии управления сложными объектами является перспективным направлением исследований и позволяет повысить точность прогнозирования моделей за счёт подбора такой модификации алгоритмов, которая будет наиболее эффективна для анализа конкретной базы данных.

1.1.2 Разработка модуля на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции

Модифицированный кооперативный алгоритм роя частиц с весом инерции (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight, CPSOIW) [17] разработан с использованием алгоритма роя частиц с весом инерции (Inertia Weight Particle Swarm Optimization, IWPSO) [18] и кооперативного алгоритма роя частиц (Cooperative particle swarm optimization, CPSO) [19]. Применение IWPSO алгоритма позволяет избежать преждевременной сходимости к локальным оптимумам. Кооперативный алгоритм представляет собой сотрудничество агентов основного роя и подчинённых роев. Агенты подчинённых роев ориентированы на интенсивный локальный поиск и на ускорение скорости сходимости. Кооперативный алгоритм позволяет быстро и детально исследовать пространство поиска за счёт параллельной обработки данных. Агенты основного роя сосредоточены на глобальном поиске и на сохранении разнообразия решений. На рисунке 1.9 представлена кооперация агентов, где каждый подчинённый рой представляет собой IWPSO алгоритм.

Рисунок 1.9 – Кооперация агентов в модифицированном CPSOIW алгоритме

Модифицированный CPSOIW алгоритм 1.2 представлен ниже.

Алгоритм 1.2

  - Ввод переменных c1, c2,  wmax,  wmin  и kmax, где c1 и c2 - коэффициенты ускорения, wmax- максимальное значение веса инерции, wmin- минимальное значение веса инерции, kmax –  максимальное количество итераций.

  - Случайная генерация начальных положений xi и скорости vi частиц основного M и подчинённых S роев, где i=1, 2,…n.

  - Вычисление выбранной фитнес-функции для подчинённых S роев fxis(t+1) и сохранение лучшего значения фитнес-функции fpgs.

  - Сравнение текущего значения фитнес-функции fxis(t+1) и лучшего значения фитнес-функции fpgs подчинённых роев.

  - Сравнение лучшего значения фитнес-функции подчинённых S роев fpgs и глобального лучшего значения fpgM основного роя, вычисленного на основе лучших значений подчинённых S роев.

  - Вычисление веса инерции w для всего роя. Вес инерции меняется от итерации к итерации и вычисляется по формуле [20]:

w=wmax-wmax-wminkmaxk,                                               (1.5)

где k – текущая итерация.

  - Обновление скорости частиц основного M роя  viM по формуле:

viMt+1=wviMt+r1c1+ r2c2pgM-xiMt+r3c3pgs-xiM(t),  (1.6)

где t-итерация, w- вес инерции, r1,r2, r3 – равномерно распределённые случайные числа в интервале [0,1], pgM-  лучшее значение частиц основного роя, pgs- лучшее значение частиц подчинённых роев, xiM– положение частицы основного роя.

  - Обновление положения частиц основного M роя xiM по формуле:

xiMt+1=xiMt+ viMt,       i=1, 2,…n.                                   (1.7)

9. Проверка критерия останова k<kmax.

10. Выполнение 1-4 шагов до окончания количества итераций.

11. Построение оптимального набора дескрипторов на основе лучших значений частиц основного M роя для дальнейшего использования при решении задачи прогнозирования и управления сложным объектом.

При разработке модифицированного CPSOIW алгоритма созданы и описаны функции следующих когнитивных агентов [21]: агенты основного роя и агенты подчинённых роев. На рисунке Й.1 представлена диаграмма классов UML, которая показывает взаимосвязь агентов основного роя и подчинённых роев. Агенты подчинённых роев выполняют следующие функции: найти локальное лучшее значение, вычислить фитнес-функцию, найти текущее значение, сравнить лучшее и текущее значение, вычислить позицию и скорость частиц, вычислить вес инерции, обновить позицию и скорость частиц. Агенты основного роя генерируют популяцию агентов подчинённого роя и обновляют глобальное лучшее значение при каждой итерции.

Разработано программное обеспечение (ПО) «CPSOIW (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight)» [22] для построения оптимального набора параметров на языке программирования Python. Получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом (Приложение В). Интерфейс ПО «CPSOIW» представлен на рисунке Й.2. Предусмотрено подключение базы данных, ввода параметров, панель для отображения базы данных и панель вывода результатов. В таблице 1.3 приведены параметры, которые использовались при моделировании модифицированного CPSOIW алгоритма и IWPSO алгоритма.

Таблица 1.3 – Параметры алгоритмов

| Параметры | Значения | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| P | 20 | количество частиц в рое |
| wmin | 0.33 | минимальное значение веса инерции |
| wmax | 0.9 | максимальное значение веса инерции |
| c1 | 0.33 | коэффициент ускорения |
| c2 | 0.34 | коэффициент ускорения |
| kmax | 100 | максимальное количество итераций |

Эффективность предложенного модифицированного алгоритма проверяется на стандартных тестовых наборах данных UCI (UC Irvine Machine Learning Repository) [23], которые используются для интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В репозитории наборы данных хранятся в .arff формате. Наборы содержат различное количество дескрипторов и экземпляров данных. Для удобства визуализации и интерпретации данных были использованы наборы данных, представленные в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Описание базы данных

| База данных | Количество дескрипторов | Количество классов | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonar | 61 | 2 | 208 |
| Vehicle | 19 | 19 | 846 |
| Letter | 17 | 16 | 20000 |
| Segment | 19 | 7 | 2310 |

Моделирование модифицированного CPSOIW алгоритма выполняется с использованием ПО «CPSOIW» [21]. Построение оптимального набора параметров на основе IWPSO алгоритма выполняется с использованием программного продукта WEKA [24], который широко применяется для машинного обучения. Сравнение модифицированного CPSOIW алгоритма с IWPSO алгоритмом приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Результаты моделирования IWPSO и CPSOIW алгоритмов

| Алгоритмы | База данных | Sonar | Vehicle | Letter | Segment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество дескрипторов | 61 | 19 | 17 | 19 |
| CPSOIW алгоритм | Количество выделенных дескрипторов | 13 | 6 | 4 | 7 |
|  | Значение фитнес-функции | 0,397 | 0,813 | 0,837 | 0,533 |
| IWPSO алгоритм | Количество выделенных дескрипторов | 17 | 11 | 11 | 9 |
|  | Значение фитнес-функции | 0,221 | 0,303 | 0,478 | 0,710 |

Информативность выбранных дескрипторов оценивается значением фитнес-функции. Значение близкое к единице считается лучшим значением фитнес-функции.

1.2 Разработка архитектуры и описание функций когнитивных агентов для синтеза интеллектуальной системы управления

В настоящее время управление современными промышленными предприятиями осуществляется с помощью сложных распределённых систем, выполняющих функции мониторинга, контроля, сбора данных и диагностики оборудования при этом огромный массив производственных данных не подвергается дальнейшему анализу. В связи с этим актуальна разработка Smart-системы управления, способной использовать последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), а также когнитивных технологий для анализа производственных данных, прогнозирования и принятия решений в условиях промышленной эксплуатации.

Для создания подобных систем хорошо зарекомендовал себя модельно-ориентированный подход (Model Driven Architecture, MDA) [25,26]. Архитектура MDA позволяет разрабатывать модели предметной области исследователям, не владеющим навыками программирования на основе языка UML или онтологических моделей [27] и реализовывать их на различных программных платформах. В области управления сложными объектам также широко применяются мультиагентные системы (МАС). Например, исследования [28] посвящены разработке распределённой адаптивной системы робастного управления на основе нейронных сетей для класса нелинейных мультиагентных систем с запаздыванием и внешними шумами. Последней тенденцией в области агентно-ориентированной разработки программного обеспечения является объединение подходов MDA и MAC для обеспечения наиболее быстрой и эффективной реализации мультиагентных систем на различных платформах [29]. Однако, с ростом вычислительных мощностей увеличивается и сложность мультиагентных систем, что представляет трудности для специалистов по моделированию, а также способствует увеличению временных затрат [30]. В связи с этим актуальна разработка когнитивных агентов на базе модели BDI «убеждений, желаний и намерений», которая является гибкой с точки зрения управления сложным поведением агентов и характеризуется низкими вычислительными затратами, а также доступна пользователям, не владеющим навыками программирования и ИИ.

Мультиагентные системы являются мощным инструментом для внедрения перспективных биоинспирированных алгоритмов ИИ, искусственных иммунных систем (ИИС) в реальное производство. Подход ИИС [31] и модифицированные алгоритмы [32] на их основе обладают памятью, автономностью, адаптивностью и позволяют разрабатывать эффективные приложения для управления сложными объектами нефтегазовой отрасли.

Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать когнитивные агенты на основе модели Belief-Desire-Intention для мультиагентной Smart-системы прогнозирования и управления сложными объектами на примере реального технологического процесса по очистке газа от кислых компонентов в абсорбере среднего давления на Установке 300 комплексно-технологической линии 1 предприятия ТенгизШевройл (Казахстан) (Приложение Е).

Рассмотрим архитектуру Smart-системы прогнозирования и управления на основе подходов: MDA, MAC и BDI (рисунок 1.10). Мультиагентная Smart-система [25-27] разрабатывается с помощью онтологических моделей предметной области и формирует платформо-независимую модель (Platform Independent Model, PIM). Затем модели PIM трансформируются в платформо-зависимые модели (Platform Dependent Model, PMD).

Рисунок 1.10 – Мультиагентная Smart-система прогнозирования и управления сложными объектами на основе MDA и BDI

Далее разрабатываются когнитивные агенты с помощью модели «убеждений, желаний и намерений». Модель BDI представлена в следующем виде [33-36]:

MBDI=B,D,I                                                                  (1.8)

где B- «убеждение» (Belief) – внутренние представления агента об окружающем мире, в нашем случае показания с датчиков и систем мониторинга; D – «желания» (Desire) – цели, которые агент хотел бы достичь, данный параметр обновляется во время моделирования (например, технологические задачи функционирования комплексно-технологической линии); I- «намерение» (Intentions) – что выбрал агент, какой план функционирования системы (например, сценарий 1. Срабатывание тревоги – загорается «Alarm», состояние сигнализации – сигнализация включена «ON»). В общем виде модель MBDI функционирует за счёт выполнения следующей последовательности действий (рисунок 1.11), которая может отличаться в зависимости от платформы реализации (например Jade, Jason и т.д.) [33-36]:

MBDI=<P,U,I,Pf,Ps,A>,                                                      (1.9)

где <P>- «восприятие», поиск новых событий агента; <U>- «обновление» убеждений, в соответствии с новой информацией, возникшей в результате события; <I>- «проверка намерений», если намерение не актуально (выполнено или невозможно), то оно удаляется из набора; <Pf>- «фильтрация планов», если намерение изменено, необходимо определить набор планов для текущего события; <Ps>- «выбор плана», в случае, если нет текущего плана, необходимо выбрать новый план из текущего набора; <A>- «действие» выполнить следующий шаг текущего плана.

Дополнительные параметры модели MBDI представлены в таблице К.1. Основными достоинствами модели MBDI являются следующие свойства: надежность – в случае, если план не выполним из – за динамического изменения окружающей среды, агент может выполнить другой план, применимый в рассматриваемой ситуации; адаптируемость – планы могут содержать вложенные подцели, за счёт чего агент может адаптироваться к окружающей среде; простота интерпретации модели – применение подхода, основанного на целях позволяет агентам интуитивно объяснять свое поведение пользователю.

Рисунок 1.11 – Блок схема функционирования модели MBDI

Рассмотрим псевдокод алгоритма функционирования когнитивных агентов на основе модели MBDI для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами. Пусть набор «желаний агента», с учётом «убеждений» и «намерений» описывается следующим образом [33-36], Fw:B×I→D. Основной задачей агента является фильтрование приоритетных желаний, которых можно достич. Данный процесс можно представить в виде: Ff:B×D×I→I. Процессы, которые выполняются с учётом Fw и Ff можно назвать «размышлением» и представить в виде процедуры T.

Псевдокод модели BDI:

Input: B0: исходные «убеждения»;

I0: исходные «намерения»;

B←B0; I←I0;X←null;

while alive do

p←getP ();

B←update  (p,B);

D←Fw (B,I);

I←Ff (B,D,I);

X←plan (B,I);

execute (X);

На рисунке 1.12 представлена структура модели MBDI для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами на примере абсорбера среднего давления (Приложение Е).

Сведения об «убеждениях» хранятся в базе данных «DB_B», база данных «Events» содержит цели для осуществления обработки событий, «намерения» расположены в базе данных «Plans». По результатам взаимодействия когнитивных агентов осуществляется оперативное управление сложным объектом. Спецификация параметров модели BDI для Smart-технологии представлена в таблицах К.2 и К.3.

Рисунок 1.12 – Укрупнённая модель BDI

Схема взаимодействия агентов для мультиагентной Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами представлена на рисунке 1.13.

Разработанные агенты Smart-технологии прогнозирования и управления хранятся в контейнерах, распределённых по функциональному назначению. Главный контейнер содержит системные агенты: Agent Management System и Directory Facilitator. Другие контейнеры состоят из агентов: предварительной обработки данных, прогнозирования, оценки эффективности алгоритмов и т.д.

Рисунок 1.13 – Схема взаимодействия агентов для мультиагентной Smart-технологии прогнозирования и управления с использованием JADE (Java Agent Development Framework)

Таким образом, разработанная мультиагентная Smart-технология прогнозирования и управления сложными объектами сочетает в себе достоинства подходов MDA, MAC и BDI. Является перспективным инструментом для анализа и прогноза многомерных производственных данных в условиях промышленной эксплуатации и обладает свойствами самоорганизации, адаптивности и отказоустойчивости.

1.3 Заключение

Получены следующие основные результаты:

- Разработана интеллектуальная система управления (ИСУ) на основе Smart-технологии и мультиагентного подхода.

- Разработана многофункциональная искусственная иммунная система (ИИС) на основе мультиагентного подхода. Предложена архитектура многофункциональной искусственной иммунной системы.

- Для реализации Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами разработан модуль многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков (Grey Wolf Optimization). На примере работы абсорбера среднего давления технологической Установки 300 по очистке газа от кислых компонентов предприятия ТенгизШевройл осуществлён сравнительный анализ эффективности применения ИИС с алгоритмом оптимизации серых волков и без применения данного алгоритма.

- Разработан модуль многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight) и осуществлено тестирование на стандартных наборах данных UCI Machine Learning.

- Разработана архитектура взаимодействия когнитивных агентов для синтеза мультиагентной Smart-системы управления на основе модели «убеждений, желаний и намерений» Belief-Desire-Intention в рамках концепции Model Driven Architecture.

- Описаны функции когнитивных агентов на примере сложного объекта предприятия ТенгизШевройл абсорбера среднего давления, комплексно-технологической линии по очистке газа от кислых компонентов.

- Разработаны сценарии взаимодействия когнитивных агентов на основе анализа прогнозируемых событий при функционировании сложного объекта (абсорбера среднего давления).

- Разработано программное обеспечение для реализации модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции CPSOIW и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом «MCPSO (Multi-agent Cooperative Particle Swarm Optimization)» (Приложение В).

- Получен акт внедрения результатов исследований по проекту в учебный процесс Казахстанско-Британского Технического Университета (Приложение Г).

- Полученные результаты научных исследований апробированы на Международной конференции «The International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences» в Токио (Япония) 24-28 марта 2019 г. (Приложение С).

- По результатам исследований опубликовано 2 статьи с импакт-фактором в Базе данных Clarivate Analytics и Scopus (Приложение Б, В).

2 РАЗРАБОТКА СЛОЖНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ

Проблема синтеза управления сложными технологическими процессами является актуальной задачей в различных отраслях промышленности, в том числе, в нефтегазовой отрасли. Перспективным направлением при проектировании сложных (MIMO-систем) является применение Smart-технологий, эффективно использующихся при решении оптимизационных задач и относящимся в настоящее время к биоинспирированным [37].

В настоящее время разработано большое количество Smart-технологий для синтеза оптимального управления для одномерных (SISO) систем, в том числе, таких как искусственные иммунные системы (ИИС) [38]. Рассматриваемые алгоритмы имеют следующие отличительные особенности: высокая точность вычислений, быстродействие, возможность работы алгоритмов при отсутствии полноты информации об объекте управления [39].

В данном разделе проекта представлено использование канонического алгоритма клональной селекции искусственных иммунных систем (CLONALG) [40]. Клональная селекция является теорией, которая используется для объяснения механизмов иммунного ответа при распознавании иммунными клетками образов чужих антигенов антителами [41]. Алгоритм CLONALG, моделирующий основные принципы теории клонального отбора иммунной системы, относится к категории систем вычислительного интеллекта, куда входят системы способные к адаптации своего поведения, при достижении целей, то есть обладающие способностью обучаться даже в отсутствии человека, в отличии от систем искусственного интеллекта и так называемых «символьных вычислений», последние из которых неспособны к самообучению вообще.

Алгоритм CLONALG представляет интерес в качестве развития его на класс MIMO-систем управления. Целью данного раздела является получение базовых концепций формирования алгоритмов синтеза оптимального управления на основе алгоритма клональной слекции CLONALG искусственных иммунных систем для MIMO-системы управления.

2.1 Постановка задачи синтеза оптимального управления сложной системой на основе ИИС

В качестве объекта нефтегазовой отрасли рассматривается дистилляционная колонна, которая является наиболее распространённым инструментом для процесса очистки природного газа от различных примесей. Математическая модель, разработанная в [42], системы управления очистки газа в дистилляционной колонне основывается на структуре баланса энергии. В этой структуре входами являются скорость потока жидкости L, и скорость потока пара V, а выходами – концентрации продуктов D и B.

Модель дистилляционной колонны может быть представлена системой с двумя входами и двумя выходами, что соответствует двумерной системе управления [42]:

Введём в рассмотрение два вектора-столбца входных, , и выходных, , сигналов. В соответствии с введёнными векторами, выражение модели сложной системы управления процессами дистилляционной колонны имеет вид:

.                                         (2.1)

Пусть  – передаточные функции объекта (2.1):

,

где  – передаточные функции изолированных подсистем;  – передаточные функции взаимосвязей между подсистемами. Для анализа выходных процессов , рассмотрим модель сложной системы с отключёнными взаимосвязями в выражении (2.1):

.                                           (2.2)

Схема моделирования в среде MATLAB изолированных подсистем (2.2), с обратными связями, представлена на рисунке Л.1.

Результаты моделирования системы представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Переходные процессы системы без взаимосвязей (2.2)

Включение взаимосвязей в системе (рисунок Л.2) влияет на выходные характеристики – результаты моделирования сложной системы управления с взаимосвязями (2.1) представлены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Переходные процессы сложной системы (2.1) с взаимосвязями

В соответствии с рисунком 2.2 можно сделать вывод о существенном влиянии взаимосвязей на выходные сигналы и данную проблему необходимо решить.

В сложной системе автоматического управления (2.1) реализуется задача отслеживания задающего сигнала – для этого на вход системы подаётся задающий сигнал в виде единичного ступенчатого воздействия. Для этого, на основании исходной модели объекта управления и желаемой характеристики необходимо синтезировать интеллектуальный регулятор с использованием алгоритма клональной селекции CLONALG. Однако, в связи с тем, что взаимосвязи влияют на выходные сигналы, необходимо решить проблему с их компенсацией.

Постановка задачи (глобальная) [43]. Для многомерной многосвязной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну (2.1) необходимо синтезировать регулятор на основе ИИС с целью наискорейшего достижения желаемых режимов.

Для решения поставленной задачи, в связи с наличием взаимосвязей в системе (2.1), необходимо реализовать следующие шаги [44]:

1) ввести в рассмотрение сложную систему управления процессами дистилляционной колонны без взаимосвязей (2.2);

2) выбрать критерии качества для выходных сигналов , подсистем с целью решения задачи стабилизации;

2) выбрать закон типовых регуляторов для решения задачи стабилизации выходных сигналов;

3) решить задачу синтеза типовых регуляторов для изолированных подсистем без взаимосвязей;

4) для сложной системы с взаимосвязями, с включёнными регуляторами в подсистемах, реализовать процедуру развязывания, чтобы компенсировать влияние взаимосвязей на выходные сигналы.

В качестве регуляторов для изолированных подсистем (2.2) используем типовые PI-регуляторы, которые описываются уравнениями:

1-я подсистема:                                                                (2.3)

2-я подсистема:                                                              (2.4)

Выберем для настройки параметров регуляторов , один из алгоритмов ИИС – алгоритм клональной селекции CLONALG. В качестве критериев качества – интегральные квадратичные критерии, обеспечивающие решение задачи стабилизации.

Постановка задачи (локальная) [45]. На основе алгоритма клональной селекции CLONALG необходимо рассчитать параметры PI-регуляторов (2.3), (2.4) для изолированных подсистем (2.2), сложной системы управления процессами дистилляционной колонны, обеспечивающих минимум интегральных квадратичных критериев качества:

.                                                (2.5)

где  – ошибки рассогласования между желаемыми и выходными сигналами, .

Для расчёта параметров PI-регулятора, , на основе алгоритма клональной селекции CLONALG, используем процедуру вычисления интегральной квадратичной оценки, в результате которой можно получить критерии качества (2.7) в виде [46]:

(2.6)

где параметры а и b находятся из передаточной функции замкнутой системы:

,                                         (2.7)

при этом  – определитель -го порядка:

.

Через  в формуле (2.6) обозначены определители, получающиеся путем замены в определителе  столбца столбцом .

Коэффициенты  вычисляются по формуле:

(2.8)

Получим критерий качества (2.6) для первой подсистемы (2.2), . В соответствии с постановкой задачи, передаточная функция замкнутой системы для  с PI-регулятором (2.3) имеет вид:

,   .      (2.9)

Введём в рассмотрение обозначения параметров (2.7):

где

Для степени  преобразование (2.6):

,                                              (2.10)

где  – определитель 2-го порядка:

.                  (2.11)

Для :

Коэффициенты  вычисляются по формуле:

(2.12)

Окончательная формула критерия качества для первой изолированной подсистемы (2.2) имеет вид:

.                     (2.13)

Интегральная квадратичная оценка для второй подсистемы (2.2), , определяется аналогично и имеет вид:

.                       (2.14)

На основании выражений (2.13) и (2.14) постановка задачи сводится к оптимизации критериев качеств  с использованием алгоритма клональной, , селекции CLONALG и получению параметров регуляторов.

2.2 Алгоритм CLONALG для решения задачи синтеза типовых регуляторов сложной системы управления процессами дистилляционной колонны

Алгоритм CLONALG часто применяется для решения задач оптимизации и распознавания образов, напоминающие параллельный алгоритм с восхождением к вершине и генетический алгоритм без оператора кроссинговера [47]. Алгоритм разработан на основе процессов иммунной системы и её клонально-селективной теории. В контексте данной теории, иммунная система вырабатывает антитела в ответ на внедрение чужеродных антигенов.

Антитела размножаются, пропорционально степени распознавания: чем лучше процесс определения антигена, тем больше антител система создает (включается процесс репродукции клеток) [48]. В течение процесса репродукции, отдельные клетки подвергаются процессу мутации, которая позволяет им иметь более высокое соответствие – аффинность к распознаваемому антигену: чем выше аффинность родительской клетки, тем в меньшей степени они подвергаются мутации, и наоборот.

Основными иммунными механизмами при разработке алгоритма являются обработка определенного множества антител, удаление антител с низкой аффинностью, созревание аффинности и повторный отбор клонов пропорционально их аффинности к антигенам.

Концептуальной основой применения алгоритма CLONALG для решения синтеза типовых регуляторов для MIMO-систем, является формирование понятий, соответствующих теории иммунных систем и алгоритму клональной селекции. В контексте постановки задачи для подсистем  и , обобщённая форма антител соответствует вектору аргументов:

,                                                         (2.15)

и представляет собой набор решений системы. В качестве популяции антигенов используются критерии качества (2.13), (2.14), выраженные в виде функций:

.                                                          (2.16)

В соответствии с полученными выражениями критериев качества (2.13) и (2.14), подмножество антигенов определяется выражением, зависящем от параметров PI-регуляторов (2.3), (2.4) :

.                                                  (2.17)

Формально алгоритм клональной селекции для решения задач синтеза оптимального управления сложными системами можно представить в виде [49]:

CLONALG=,

где G – представление пространства; S – оператор селекции; С – оператор клонирования; M  – оператор мутации; d – количество антител, подлежащих замене новыми; t – номер поколения.

Для решения задач синтеза оптимального управления данный алгоритм используется в последовательности, представленной на рисунке М.1 [49].

В алгоритме CLONALG (рисунок M.1), на этапе инициализации проводится генерирование случайным образом начального множества возможных решений задачи, удовлетворяющих критерию качества.

Следующим шагом алгоритма идёт выбор n решений (антител) с лучшей аффинностью. При развитии теории иммунных систем на задачи оптимального управления системами, данная мера определяет, насколько соответствует решение значениям критерия качества и чем меньше расстояние между векторами, тем выше аффинность. Для получения результатов использования алгоритма CLONALG использовалось евклидово расстояние [49].

Следующие шаги алгоритма реализуют процедуры клонирования решений с высокой аффинностью, мутации и выбора решений с высокой аффинностью из популяции изменённых клонов. Выражение, на основе которого осуществляется селекция антител, пригодных к клонированию имеет вид:

,

где β – множитель, контролирующий количество клонов; N – количество антител; С – временная популяция.

В результате клонирования антител с высокой аффинностью, получаем множество, которое подвергается случайной мутации с вероятностью, обратно пропорциональной значениям критериев качества: если степень аффинности высокая, то частота мутаций низкая:

,

где А – является фактором, зависящим от аффинности, и уменьшается с увеличением аффинности; ,  – нижняя и верхняя границы параметров регулятора.

Из мутированных агентов формируется популяция M, для которой вычисляются значения критериев качества. Из этой популяции удаляются агенты, близкие к агентам популяции С – заменяются низкоаффинные антитела новыми случайно сгенерированными антителами с , представленными выражением:

.

В результате применения алгоритма CLONALG, имеет место множество решений с высокой степенью аффинности для критериев (2.13) и (2.14).

В среде MATLAB сформирована программа, которая позволяет получить график определения минимальных точек критериев качеств и значений параметров регуляторов (Приложение Н). Начальные условия и значения параметров алгоритма представлены в таблице П.1. Для формирования первоначальных границ изменения параметров ,  получены параметры PI-регуляторов на основе метода рабочего инструмента PID Tuner среды программирования MATLAB (рисунки П.1, П.2).

В соответствии с результатами настройки параметров PI-регуляторов первоначальные границы изменения параметров , :

1-я подсистема:

2-я подсистема:                   .

Другие параметры таблицы П.1 сформированы на основе требований к размерностям начальной популяции. В результате реализации программы (Приложение Н) в среде MATLAB получены графики процедуры минимизации (2.13) для подсистем  и  (рисунок 2.3). На рисунке 2.3 а) представлен график изменения критерия качества подсистемы (), в зависимости от координат: y=x1, x=x2. На рисунке 2.3 б) – количество итераций, в результате которых получено лучшее значение критерия качества.

a)                                                                                     б)

а) график изменения критерия качества подсистемы ()                                                                      б) количество итераций

Рисунок 2.3 – Результаты алгоритма CLONALG для подсистемы

Аналогичные результаты получены для критерия (2.14) на рисунке 2.4.

a)                                                                                     б)

а) график изменения критерия качества подсистемы ()                                                                      б) количество итераций

Рисунок 2.4 – Результаты алгоритма CLONALG для подсистемы

В результате реализации алгоритма в среде MATLAB (рисунки 2.3, 2.4) параметры регуляторов (2.4), (2.5):

Выражения для регуляторов (2.4), (2.5), настроенных на основе алгоритма клональной селекции:

1-я подсистема:                    ,                                          (2.18)

2-я подсистема:                   .                                          (2.19)

Получим результаты моделирования изолированных подсистем  и  с PI-регуляторами (2.18), (2.19). Схема моделирования представлена на рисунке Л.3. Результаты моделирования изолированных подсистем с PI-регуляторами (рисунок 2.5) показывают, что переходные процессы сходятся к желаемым сигналам.

В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод, что алгоритм клональной селекции искусственных иммунных систем позволяет синтезировать регуляторы, обеспечивающие реализацию локальной постановки задачи.

Рисунок 2.5 – Результаты моделирования подсистем  и  с регуляторами (2.18), (2.19)

Для обоснования эффективности применения алгоритма CLONALG проведён сравнительный анализ результатов моделирования изолированных подсистем управления многомерной многосвязной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну с регуляторами, настроенными на основе Smart-технологии [50]:

– генетического алгоритма (GA);

– алгоритма оптимизации методом колонии муравьёв (ACO);

– алгоритма клональной селекции искусственной иммунной системы (ИИС).

В ходе сравнения структуры алгоритмов CLONALG, ACO и GA сделаны выводы (таблица Р.1) о структуре, об основе процессов и механизмов функционирования. Из результатов таблицы Р.1 видно, что среди основных показателей алгоритмов CLONALG, в отличии от GA и ACO, включены функции распознавания и обучения. Данные функции ускоряют получение более эффективных результатов. Это отражается, в том числе, на результатах моделирования сложных систем управления с регуляторами, настроенными на основе различных алгоритмов Smart-технологии (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Результаты моделирования c алгоритмами CLONALG и GA

На рисунке 2.6 представлены переходные процессы изолированных подсистем с PI-регуляторами на основе GA, полученных авторами в [51], и синтеза регуляторов, на основе алгоритма CLONALG.

В ходе сравнения результатов применения алгоритмов (рисунок 2.6) были получены следующие оценки качества (таблица Р.2). В соответствии с таблицей Р.2 можно сделать вывод, что лучшие оценки качества такие, как время регулирования и время нарастания, получены в ходе применения алгоритма CLONALG. В ходе применения алгоритма GA и ACO была обеспечена точность системы – установившаяся ошибка меньше, по сравнению с алгоритмом CLONALG [51].

2.3 Развязывание и моделирование сложной системы с оптимальными регуляторами

Как было отмечено в разделе 2.1, при моделировании сложной системы управления (2.1), взаимосвязи влияют на выходной сигнал. Взаимосвязи также влияют на выходные сигналы сложной системы управления, с включёнными в контур регуляторами (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Результаты моделирования сложной системы с взаимосвязями

Для того чтобы обеспечить сложной системе с синтезированными регуляторами желаемую динамику применим процедуру развязывания. Основная идея данной процедуры заключается в применении дополнительных контроллеров для компенсации влияния взаимосвязей, с целью уменьшения их взаимодействия в контуре управления [52].

В идеале развязывающее управление позволяет влиять только на желаемые регулируемые переменные. Динамически развязанная система – система, у которой каждый выход зависит от одного и только одного входа. Если все перекрестные функции передачи равны нулю или пренебрежимо малы, многоконтурная система вырождается в набор независимых (развязанных) однопетлевых систем.

Задача развязывания была решена авторами в работе [52]. Такая система представляется в виде нескольких независимых подсистем, которые могут управляться с помощью одномерных методов и управление производится по двум независимым контурам.

Для сложной системы (2.1) с PI-регуляторами (2.18), (2.19), развязывающая матрица состоит из элементов:

.                                                (2.20)

Схема моделирования сложной системы управления процессами в дистилляционной колонне с взаимосвязями (2.1), PI-регуляторами и развязывающими коэффициентами (2.20), показана на рисунке Л.4. Блоки развязки-усиления, «Decoupling-Gain», являются элементами контроллера развязки. При полной развязке многомерная система разделяется таким образом, что в системах управления нет взаимодействий [53]. По результатам моделирования (рисунок 2.8) можно сделать вывод о том, что процедура развязывания обеспечивает сложной системе с синтезированными регуляторами желаемую динамику.

Рисунок 2.8 – Результаты моделирования сложной системы (рисунок Л.4)

Данный этап развязывания является основной процедурой при применении алгоритма клональной селекции CLONALG искусственных иммунных систем для решения задачи синтеза оптимального управления сложной системой.

Применение алгоритмов CLONALG искусственных иммунных систем позволяет синтезировать сложную систему оптимального управления. Это апробировано на примере синтеза оптимальных PI-регуляторов сложной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну. При этом необходимо применить процедуру развязывания (decoupling) для компенсации взаимосвязей сложной системы управления.

2.4 Заключение

В данном разделе проекта получены результаты применения алгоритмов Smart-технологии для решения задач оптимального управления сложными системами нефтегазовой отрасли. На основе проведённого сравнительного анализа результатов моделирования сложной системы управления с регуляторами, синтезированными на основе Smart-технологии: CLONALG, GA, ACO, сделан вывод об эффективности использования алгоритма CLONALG для синтеза регуляторов сложных систем.

Получены следующие основные результаты:

– синтезированы оптимальные PI-регуляторы для подсистем сложной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну на основе алгоритма клональной селекции (CLONALG) искусственных иммунных систем (ИИС). В результате реализации процедуры синтеза оптимального управления получены коэффициенты типовых PI-регуляторов двух изолированных подсистем процесса перегонки газа через дистилляционную колонну с целью управления выходными сигналами: скоростью потока жидкости, скоростью потока пара.

– реализована процедура развязывания (decoupling) искусственной иммунной системы для многомерной многосвязной системы управления процесса перегонки газа через дистилляционную колонну для решения проблемы влияния взаимосвязей на выходные сигналы.

Результаты моделирования с использованием различных алгоритмов Smart-технологии позволяют сделать вывод об эффективности использования алгоритма клональной селекции искусственных иммунных систем. В перспективе планируется получить результаты применения алгоритмов искусственных иммунных систем для реализации процедуры развязывания сложных систем.

Разработано программное обеспечение для реализации алгорима муравьиной колонии и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом на программу ЭВМ «АССО (Ant Colony for Complex Objects)» (Приложение В).

Получен акт внедрения результатов исследований по проекту в учебный процесс Satbayev University (Приложение Г).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта по разработке когнитивной Smart-технологии для интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе подходов искусственного интеллекта, согласно календарному плану (Приложение А), были получены следующие основные результаты:

– Разработана интеллектуальная система управления (ИСУ) на основе Smart-технологии и мультиагентного подхода.

– Разработана многофункциональная искусственная иммунная система (ИИС) на основе мультиагентного подхода. Предложена архитектура многофункциональной искусственной иммунной системы.

– Для реализации Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами разработан модуль многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного алгоритма оптимизации серых волков (Grey Wolf Optimization). На примере работы абсорбера среднего давления технологической Установки 300 по очистке газа от кислых компонентов предприятия ТенгизШевройл осуществлён сравнительный анализ эффективности применения ИИС с алгоритмом оптимизации серых волков и без применения данного алгоритма.

– Разработан модуль многофункциональной мультиагентной искусственной иммунной системы на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции (Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight) и осуществлено тестирование на стандартных наборах данных UCI Machine Learning.

– Разработана архитектура взаимодействия когнитивных агентов для синтеза мультиагентной Smart-системы управления на основе модели «убеждений, желаний и намерений» Belief-Desire-Intention в рамках концепции Model Driven Architecture.

– Описаны функции когнитивных агентов на примере сложного объекта предприятия ТенгизШейройл абсорбера среднего давления, комплексно-технологической линии по очистке газа от кислых компонентов.

– Разработаны сценарии взаимодействия когнитивных агентов на основе анализа прогнозируемых событий при функционировании сложного объекта (абсорбера среднего давления).

– Синтезированы оптимальные PI-регуляторы для подсистем сложной системы управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну на основе алгоритма клональной селекции (CLONALG) искусственных иммунных систем (ИИС). В результате реализации процедуры синтеза оптимального управления получены коэффициенты типовых PI-регуляторов двух изолированных подсистем процесса перегонки газа через дистилляционную колонну с целью управления выходными сигналами: скоростью потока жидкости, скоростью потока пара.

– Реализована процедура развязывания (decoupling) искусственной иммунной системы для многомерной многосвязной системы управления процесса перегонки газа через дистилляционную колонну для решения проблемы влияния взаимосвязей на выходные сигналы.

– Разработано программное обеспечение «MCPSO (Multi-agent Cooperative Particle Swarm Optimization)» и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом (Приложение B).

– Разработано программное обеспечение «ACCO (Ant colony for complex object)» и получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты охраняемые авторским правом (Приложение B).

– Получены акты внедрения результатов исследований по проекту в учебные процессы Казахстанско-Британского Технического Университета и Satbayev University (Приложение Г).

– За 2019 год по результатам исследований было опубликовано 22 научных статей в журналах и материалах престижных международных конференций (Приложение Б, В), в том числе 2 статьи с импакт-фактором в Базе данных Clarivate Analytics и Scopus.

– Полученные результаты научных исследований апробированы на Международной конференции «The International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences» в Токио (Япония) 24-28 марта 2019 г. (Приложение С).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бочкарев С.В. Моделирование и анализ производственных и экономических систем. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. – 66 с.

- Пупков К.А., Коньков В.Г. Интеллектуальные системы. Исследование и создание. – М.: 2001. – 194 с.

- Krishnamurthy E.V., Kris Murthy V. On engineering smart systems // Proceeding KES of the 9th international conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. – Australia, 2005. – Vol. 3. – P. 505-512.

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-technology for Complex Objects Control based on Approach of Artificial Immune Systems // Materials of 2018 Global Smart Industry Conference (GloSIC). – Chelyabinsk, 2018 // DOI:10.1109/glosic.2018.8570142: 10.12.2018.

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart technology for Complex Objects prediction and Control on the Basis of a Distributed Control System and an Artificial Immune Systems Approach // Advances in Sciences, Technology and Engineering Systems Journal. – 2019. – Vol. 4, No. 3. – P.75-87.

- Mirjalili S., Mirjalili S.M., Lewis A. Grey Wolf Optimizer // Advanced in Engineering Software. – 2014. – Vol. 69. – P. 46-61.

- Mittal N., Singh U., Sohi B.S. Modified Grey Wolf Optimizer for Global Engineering Optimization // Applied Computational Intelligence and Soft Computing. – 2016. – Vol. 4598. – P. 1-16.

- Oliveira P.B., Freire H., Pires E.J. Grey wolf optimization for PID controller design with prescribed robustness margins // Soft Computing. – Springer, 2016. – Vol. 20, No. 11. – P. 1-13.

- Şen A.M., Kalyoncu M. Optimal Tuning of PID Controller Using Grey Wolf Optimizer Algorithm for Quadruped Robot // Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering. – 2018. – Vol. 6, No. 1. – P.29-35.

- Guha D., Roy B.C., Roy P.K., Banerjee S. Grey wolf optimization to solve load frequency control of an interconnected power system: GWO used to solve LFC problem // International Journal of Energy Optimization and Engineering. – 2016. – Vol. 5, No. 4. – Р. 62-83.

- Sahoo B.P., Panda S. Improved grey wolf optimization technique for fuzzy aided PID controller design for power system frequency control // Sustainable Energy, Grids and Networks. – 2018. – Vol. 16. – P. 278-299.

- Lai D.K., Tripathy B.M. Grey Wolf Optimizer Algorithm Based Fuzzy PID Controller for AGC of Multi-area Power System with TCPS // Procedia Computer Science. – 2016. – Vol. 92. – P. 99-105.

- Madadi A., Motlagh M.M. Optimal Control of DC motor using Grey Wolf Optimizer Algorithm // Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2014. – Vol. 4, No. 4. – Р. 373-379.

- Qais M.H., Hasanien H.M., Alghuwainem S. A Grey Wolf Optimizer for Optimum Parameters of Multiple PI Controllers of a Grid-Connected PMSG Driven by Variable Speed Wind Turbine // IEEE Access. – 2018. – Vol. 6. – P. 44120-44128.

- Yahiaouia A., Fodhilb F., Benmansoura K., Tadjinec M., Cheggagab N. Grey wolf optimizer for optimal design of hybrid renewable energy system PV-Diesel Generator-Battery: Application to the case of Djanet city of Algeria // Solar Energy. – Elsevier, 2017. – Vol. 158. – P. 941-951.

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Модифицированный алгоритм оптимизации серых волков для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2019. – С. 280-286.

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Многофункциональная мультиагентная Smart-система на основе модифицированных алгоритмов роевого интеллекта // Вестник КБТУ. –2019. – Т. 16, вып. 2. – С. 157-164.

- Umapathy P., Venkataseshaiah C., Senthil Arumugam M. Particle Swarm Optimization with Various Inertia Weight Variants for Optimal Power Flow Solution // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2010. // http://dx.doi.org/10.1155/2010/462145: 31.05.2019.

- Yang J., Zhu H., Wang Y. An Orthogonal Multi-Swarm Cooperative PSO Algorithm with a Particle Trajectory Knowledge Base // Symmetry. – 2017. – Vol. 9(1), No. 15. // DOI: 10.3390/sym9010015: 10.02.2019.

- Sengupta S., Basak S., Peters R.A. Particle Swarm Optimization: A survey of historical and recent developments with hybridization perspectives // Mach. Learn. Knowl. Extr. – 2019. – Vol. 1(1). – P. 157-191.

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка и описание функций когнитивных агентов для модифицированного кооперативного алгоритм роя частиц с весом инерции // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 465-470.

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения на основе кооперативного алгоритма роя частиц для мультиагентной Smart-системы // Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – 2019. – №3(133). – С. 605-610.

- UC Irvine Machine Learning Repository // https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php: 10.04.2019.

- Weka 3: Machine Learning Software in Java // https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index.html: 03.04.2019.

- Betari O., Filali S., Azzaoui A., Mohammed M.B. Applying a Model Driven Architecture Approach: Transforming CIM to PIM Using UML // International Journal of Online Engineering. – 2018. – Vol. 14, No. 9. – P. 171-181.

- Chong S., Wong C., Jia H., Pan. H., Moore P., Kalawsky R., O'Brien J. Model Driven System Engineering for vehicle system utilizing Model Driven Architecture approach and hardware-in-the-loop simulation // Proceeding of IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. – Beijing, 2011. – P. 1451-1456.

- Bučko B., Zábovská K., M. Zábovský. Ontology as a Modeling Tool within Model Driven Architecture Abstraction // Proceeding of 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). –  Croatia, 2019. – P. 1525-1530.

- Ma H., Wang Z., Wang D., Liu D., Yan P., Wei Q. Neural-Network-Based Distributed Adaptive Robust Control for a Class of Nonlinear Multiagent Systems With Time Delays and External Noises // Proceeding of IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. – 2016.  – Vol. 46, No. 6. – P. 750-758.

- Kardas G. Model-driven development of multiagent systems: A survey and evaluation // The Knowledge Engineering Review. – 2013. – Vol. 28, No. 4. – Р. 479-503.

- Taillandier P., Bourgais M., Caillou P., Adam C., Gaudou B. A situated BDI agent architecture for the GAMA modelling and simulation platform // Proceeding of 17-International Workshop on Multi-Agent-Based Simulation. – Singapore, 2016. – P. 3-23.

- Sotiropoulos D., Tsihrintzis G. Artificial Immune Systems // Machine Learning Paradigms. Intelligent systems reference library. – Springer, 2017. – P. 159-235.

- Padmanabhan S., Chandrasekaran M., Ganesan S., Khan M., Navakanth P. Optimal Solution for an Engineering Applications Using Modified Artificial Immune System //Materials of Science and Engineering. – 2017. – Vol. 173. – P. 1-5.

- Samigulina G.A., Massimkanova Zh.A. Multi-agent system for forecasting based on modified algorithms of swarm intelligence and immune network modeling // Proceeding of 12th International Conference Agents and Multi-agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-18). – Australia, 2018. – P. 199-208.

- Patrick Taillandier, Mathieu Bourgais, Philippe Caillou, Carole Adam, Benoit Gaudou. A situated BDI agent architecture for the GAMA modelling and simulation platform // International Workshop on Multi-Agent-Based Simulation (MABS 2016) at AAMAS. – Singapore, 2016. – P.1-12.

- Carole Adam, Benoit Gaudou. BDI agents in social simulations: a survey // Knowledge Engineering Review. – 2016. – Vol. 31, No.3. – P. 207-238.

- Gavin B. R. A belief-desire-intention architecture with a logic-based planner for agents in stochastic domains: dis. master degree in computer science / University of South Africa. – 2010. – 196 p.

- Zhang M., Zhang B., Zheng Y. Bio-Inspired Meta-Heuristics for Emergency Transportation Problems // Algorithms. – 2014. – No. 7. – P. 15-31.

- Бобиков А.И. Настройка весовых матриц ЗСУР регулятора с помощью биоинспирированных алгоритмов оптимизации // Вестник РГРТУ. – 2016. – №55. – С. 77-83.

- Al-Enezi J.R., Abbod M.F., Alsharhan S. Artificial immune systems – Models, algorithms and applications // IJRRAS. – 2010. – Vol. 3(2). – P. 118-131.

- Castro L., Zuben F. Learning and Optimization Using the Clonal Selection Principle // IEEE Transactions on evolutionary computation. – 2002. – Vol. 6, No. 3. – P. 239-240.

- Jason B. Clonal Selection Algorithms // https://pdfs.semanticscholar.org /dc83/18d1bb9fe68306a47020d70a808ccd19d7fc.pdf: 14.05.2019.

- Minh V.T., Rani A.A. Modeling and control of distillation column in a petroleum process // http://dx.doi.org/10.1155/2009/404702: 14.05.2019.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли // Вестник Национального технического университете «Харьковский политехнический институт». Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2019. – № 13 (1338). – P. 155-165.

- Brownlee J. Clonal selection theory and CLONALG: The Clonal selection classification algorithm (CSCA). – Melbourne: Swinburne University of Technology, 2005. – 43 p.

- Sharma A. Clonal selection algorithm for classification // Artificial Immune Systems: 10th International Conference ICARIS 2011. – Cambridge, 2011. – P. 361-370.

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. – СПб.: Профессия., 2004. –752 с.

- Ülker E. Performance study of bat algorithm and clonal selection algorithm for optimization tasks // Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. – 2017. – Vol. 22, No. 2. – P. 85-92.

- Gao Sh., Dai H., Yang G., Tang Zh. A novel clonal selection algorithm and its application to traveling salesman problem // IEICE Trans. Fundamentals. – 2017. – Vol. E 90–A, No.10. – P. 2318-2325.

- Shiryayeva O. Features of the Smart-technologies application to the synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Materials of the 17th International scientific conference “Information technologies and management 2019”. – Riga, 2019. – P. 46-47.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Cравнительный анализ настройки регуляторов системы управления процесса перегонки газа через дистилляционную колонну на основе Smart-технологий // Матер. науч. конф. ИИВТ КН МОН РК «Инновационные IT и Smart-технологии», посв. 70-летнему юбилею проф. Утепбергенова И.Т. – Алматы, 2019. – С. 270-273.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Анализ результатов моделирования процессов нефтегазовой отрасли на основе Smart-технологий // Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». – Алматы, 2019. – С. 270-274.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка smart-системы управления сложным объектом нефтегазовой отрасли с использованием процедуры развязывания // Вестник КазНИТУ. – 2017. – №5. – С. 50-55.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Моделирование и развязывание сложной системы с оптимальными CLONALG-регуляторами // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 526-533.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Календарный план работ за 2018-2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список опубликованных работ за 2019 г.

1 А.с. 2313. MCPSO (Multi-agent Cooperative Particle Swarm Optimization) / Г.А.Самигулина, Ж.А.Масимканова; опубл. 15.03.2019.

2 А.с. 836. АССО (Ant Colony for Complex Objects) / Г.А.Самигулина, Т.И. Самигулин; опубл. 06.12.2018. (не вошла в отчёт 2018 г.)

3 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart technology for Complex Objects prediction and Control on the Basis of a Distributed Control System and an Artificial Immune Systems Approach // Advances in Sciences, Technology and Engineering Systems Journal. – 2019. – Vol. 4, No. 3. – P.75-87.

4 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-technology for Complex Objects Control based on Approach of Artificial Immune Systems // Materials of 2018 Global Smart Industry Conference (GloSIC). – Chelyabinsk, 2018 // DOI:10.1109/glosic.2018.8570142: 14.05.2019. (не вошла в отчёт 2018 г.)

5 Samigulina G.A., Massimkanova Zh.A. Development of Smart-technology for Forecasting Technical State of Equipment based on Modified Particle Swarm Algorithms and Immune-Network Modeling // Abstracts of The International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences. – Tokyo, 2019. – P. 68-69.

6 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Многофункциональная мультиагентная Smart-система на основе модифицированных алгоритмов роевого интеллекта // Вестник КБТУ. –2019. – Т.16, вып. 2. – С. 157-164.

7 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения на основе кооперативного алгоритма роя частиц для мультиагентной Smart-системы // Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – 2019. – №3(133). – С. 605-610.

8 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли // Вестник Национального технического университете «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 2019. – №13(1338). – С.155-163.

9 Самигулина Г.А., Самигулин Т.И. Разработка Smart - технологии для управления сложным объектом с использованием алгоритма муравьиной колонии // Вестник Алматинского университета энергетики и связи. – 2019. – №1(44). – C. 98-105.

10 Самигулина Г.А., Лукманова Ж.С. Когнитивная Smart–технология дистанционного обучения современному оборудованию промышленной автоматизации // Вестник Национального технического университете «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 2018. – №42(1318). – С.160-170. (не вошла в отчёт 2018 г.)

11 Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н. Клонды іріктеу негізінде жасанды иммунды жүйелердің жетілдірілген алгоритмдерінің заманауи жағдайы // Новости науки Казахстана. – 2019. – №2. – С. 64-71.

12 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции для многофункциональной искусственной иммунной системы // Сборник статей XLIХ междунар. науч. чтений (памяти В.В. Петрова). – М., 2019. – С. 19-22.

13 Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н. Искусственные иммунные системы: модифицированные алгоритмы клональной селекции // Сборник статей междунар. науч.-практ. конф. «Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы». – Самара, 2018. – С. 68-70. (не вошла в отчёт 2018 г.)

14 Самигулин Т.И., Самигулина Г.А. Разработка программного обеспечения для управления сложным объектом на основе алгоритма муравьиной колонии // Матер. IX Всеросс. науч.-техн. конф. с междунар. участием «Робототехника и искусственный интеллект». – Железногорск, 2018. – С.119-123. (не вошла в отчёт 2018 г.)

15 Масимканова Ж.А. Самигулина Г.А. Разработка мультиагентной системы прогнозирования на основе кооперативного алгоритма роя частиц и искусственных иммунных систем // XI ежегодная междунар. конф. молодых ученых «Современные техника и технологии в научных исследованиях». – Бишкек, 2019. – С. 113-115.

16 Shiryayeva O. Features of the Smart-technologies application to the synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Materials of the 17th International scientific conference “Information technologies and management 2019”. – Riga, 2019. – P. 46-47.

17 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Модифицированный алгоритм оптимизации серых волков для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2019. – С. 280-286.

18 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции для многофункциональной искусственной иммунной систем // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2019. –  С. 286-291.

19 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Анализ результатов моделирования процессов нефтегазовой отрасли на основе Smart-технологий // Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». – Алматы, 2019. – С. 270-274.

20 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Cравнительный анализ настройки регуляторов системы управления процесса перегонки газа через дистилляционную колонну на основе Smart-технологий // Матер. науч. конф. ИИВТ КН МОН РК «Инновационные IT и Smart-технологии», посв.70-летнему юбилею проф. Утепбергенова И.Т. – Алматы, 2019. – С. 270-273.

21 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. О построении оптимального набора дескрипторов на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Тезисы 9-й междунар. науч.-техн. конф. «ПИМ-2019». – Харьков-Одесса, 2019. – С. 16.

22 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Моделирование и развязывание сложной системы с оптимальными CLONALG-регуляторами // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 526-533.

23 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка многофункциональной искусственной иммунной системы на основе когнитивных агентов и модельно-ориентированного подхода для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами нефтегазовой отрасли // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 470-476.

24 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка и описание функций когнитивных агентов для модифицированного кооперативного алгоритм роя частиц с весом инерции // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 465-470.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оттиски публикаций за 2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Акты внедрения

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Список использованных зарубежных информационных ресурсов

В научных исследованиях по данному проекту использовались следующие базы данных:

- Springer.com;

- Elsevier.com;

- Clarivate.com;

- eLIBRARY.ru;

- Scopus.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Технологический процесс блока очистки газа среднего давления

Рассмотрим фрагмент Установки 300 (ТенгизШевройл) технологический процесс очистки газа среднего давления (рисунок Е.1, таблица Е.1). Поток сырого газа поступает в абсорбер среднего давления D-302 из У200. В сепараторах F-328, F-324, F-320 осуществляется удаление углеводородного конденсата из сырьевого газа и выводится в сепаратор низкого давления F-203. Данный процесс контролируется регуляторами уровня: LIC31053, LIC31051, LIC31052 и LIC31004. Далее газ из F-320 поступает в D-302. В абсорбере среднего давления происходит процесс абсорбции  и при контакте с двумя потоками раствора регенерированого диэтаноламина, температура которого должна быть не ниже для 540° предотвращения конденсации углеводородов. В абсорбере среднего давления поддерживается давление примерно 24,5 бар. Температура газа измеряется с помощью TI31050.

Рисунок Е.1 – Фрагмент технологической схемы У300, очистка газа среднего давления

Абсорбер D-302 в верхней части состоит из 11 тарелок клапанного типа, перепады давления на которых измеряются с помощью PDI31015, PDI31003 и PDI31004. В случае высокого перепада давлений возможно забивание тарелок или вспенивание в абсорбере.

Таблица Е.1 – Cпецификация оборудования очистки газа среднего давления

| Обозначение на схеме | Наименование агрегата |
| --- | --- |
| D-302 | Абсорбер среднего давления |
| F-328 | Сепаратор и коалесцер среднего давления |
| F-324 | Фильтр-сепаратор среднего давления |
| F-320 | Сепаратор |
| F-319 | Сепаратор |
| F-303 | Расширительный танк насыщенного амина |
| F-203 | Сепаратор низкого давления |
| GC-200 | Линия первой ступени |
| GC-201 | Всасывающая линия второй ступени |
| EA-302 | Рибойлеры регенератора (4 теплообменника) |
| EA-304 | Регенерированный/насыщенный амин, теплообменник |

Для предотвращения пенообразования размещены точки ввода антивспенивателя на линии подачи регенерированного амина в колонну до регуляторов расхода: FIC31004 и FIC31005. Вывод насыщенного диэталомина в приемник F-303 регулируется регулятором LIC31005. Далее очищенный газ проходит через сепаратор F-319, где удаляется около 99% аминового раствора в капельных частицах размером от 10 микрон и более и выводится в F-303. Вывод раствора амина в F-303 контролируется регулятором уровня LIC31021. Обессеренный газ из F-319 направляется на всасывающую линию второй ступени GС-201. Расход диэтаноламина в верхнюю секцию регулируется с помощью регулятора расхода FIC31004, а в нижней секции FIC31005. Расход очищенного газа из D-302 измеряется с помощью FI31003, концентрация  измеряется QRAH31001. Всего на У300 расположено 457 датчиков, информация с которых собирается на базе распределённой системы управления Honeywell DCS. Спецификация датчиков представлена в таблице Е.2.

Таблица Е.2 – Спецификация датчиков фрагмента схемы У300, блока очистки газов среднего давления

| - № датчика | - Номер позиции | - Назначение прибора | - Единица измерения | - Диапазон змерений | - Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - D1 | - LIC31053 | - уровнемер буйковый | - кг/1007 мм | - 0,046-0,75 | - Fisher 2390B-249ВF |
| - D2 | - LIC31051 | - уровнемер буйковый | - kg/559 мм | - 0,051-0,843 | - Fisher DLC3010-249BF |
| - D3 | - LIC31052 | - уровнемер буйковый | - kg/631 мм | - 0,058-0,949 | - Fisher 2390B-249ВF |
| - D4 | - LIC31021 | - уровнемер буйковый | - кг/500 мм | - 0,029-1,054 | - Fisher 2390B-249ВF |
| - D5 | - LIC31004 | - уровнемер буйковый | - кг/500 мм | - 0,034-0,724 | - Fisher 2390B-249ВF |

Продолжение таблицы Е.2

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - D6 | - LIC31005 | - преобразователь разности | - мбар | - 0-294,2 | - Rosemount 3051CD2 |
| - D7 | - TI31050 | - преобразователь температуры | С | - 0-100 | - Honeywell STT350-0-EP0 |
| - D8 | - PDI31003 | перепад давления | - мбар | - 0-280 | - Rosemount 3051CD3A |
| - D9 | - PDI31004 | - перепад давления | - мбар | - 0-180 | - Rosemount 3051CD2A |
| - D10 | - FIC31004 | - регулятор расхода с индикатором | - мбар | - 0-600 | - Rosemount G1151DP4E |
| - D11 | - FIC31005 | - регулятор расхода с индикатором | - мбар | - 0-1124 | - Rosemount G1151DP5E |
| - D12 | - QRAH31001 | - анализатор в газе | - ppm | - 0-50 | - Tracor Atlas 722R/102 |
| - Dn | - … | - … | - … | - … | - … |

В качестве примера рассмотрим суточные замеры с узла очистки газов среднего давления У300. Фрагмент базы данных параметров представлен в таблице Е.3.

Таблица Е.3 – Фрагмент базы данных DB_302 параметров технологического процесса очистки газов среднего давления У300

| TI31050 | LIC31053 | PDI31003 | … | QRAH31001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85,563 | 41,815 | 229,829 | … | 44,509 |
| 57,315 | 7,017 | 243,282 | … | 43,887 |
| 96,944 | 92,453 | 186,916 | … | 47,597 |
| 85,257 | 44,324 | 232,445 | … | 237,979 |
| 85,844 | 47,465 | 233,306 | … | 46,529 |
| 87,093 | 50,434 | 247,162 | … | 45,659 |
| 83,714 | 33,813 | 215,779 | … | 49,894 |
| 86,189 | 40,041 | 228,184 | … | 46,105 |
| 85,688 | 41,387 | 228,406 | … | 49,168 |
| … | … | … | … | … |
| 74,379 | 51,453 | 220,456 | … | 25,648 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Листинг моделей прогнозирования

Результаты моделирования DB_D302 до выделения информативных дескрипторов на основе прогнозирования с помощью наивного Байесовского алгоритма представлены на рисунке Ж.1.

Рисунок Ж.1 – Результаты моделирования DB_D302 на основе прогнозирования с помощью наивного Байесовского алгоритма

Результаты моделирования DB_D302 до выделения информативных дескрипторов на основе прогнозирования с помощью глубокого обучения представлены на рисунке Ж.2.

а) листинг моделирования с помощью алгоритма глубокого обучения

б) прогноз на основе глубокого обучения

Рисунок Ж.2 – Результаты моделирования DB_D302 на основе прогнозирования с помощью глубокого обучения

Результаты моделирования DB_D302 до выделения информативных дескрипторов на основе прогнозирования с помощью деревьев решений представлены на рисунке Ж.3.

а) визуализация построенного дерева решений

б) прогноз на основе деревьев решений

Рисунок Ж.3 – Результаты моделирования DB_D302 на основе прогнозирования с помощью деревьев решений

Результаты моделирования DB_D302 до выделения информативных дескрипторов на основе прогнозирования с помощью случайного леса показаны на рисунке Ж.4.

а) визуализация построенных деревьев в алгоритме случайный лес

б) прогноз на основе случайного леса

Рисунок Ж.4 – Результаты моделирования DB_D302 на основе прогнозирования с помощью случайного леса

Результаты моделирования DB_D302 до выделения информативных дескрипторов на основе прогнозирования с помощью метода опорных векторов представлены на рисунке Ж.5.

а) листинг моделирования с помощью метода опорных векторов

б) прогноз на основе метода опорных векторов

Рисунок Ж.5 – Результаты моделирования DB_D302 на основе прогнозирования с помощью метода опорных векторов

Результаты моделирования БД DB_D302 после редукции данных на основе GWO представлены на рисунке Ж.6. Статистика важности факторов, играющих наибольшую роль для рассматриваемых моделей прогнозирования:

а) наивный Байесовский алгоритм

б) глубокое обучение

в) деревья решений

г) случайный лес

д) метод опорных векторов

Рисунок Ж.6 – Результаты моделирования БД DB_D302 после редукции данных

на основе GWO

ПРИЛОЖЕНИЕ Й

Модифицированный CPSOIW алгоритм

Рисунок Й.1 – Диаграмма классов UML модифицированного CPSOIW алгоритма

Рисунок Й.2 – Интерфейс CPSOIW алгоритма

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Спецификация параметров модели BDI

Таблица К.1 – Дополнительные параметры функционирования модели

| Параметр | Процессы | Дополнительные функции |
| --- | --- | --- |
| Perseptron (восприятие) | поиск новых событий, либо внутри агента, либо из окружающей среды | target (обязательный параметр) – список агентов для восприятия; when (необязательный параметр) – условие восприятия, может быть описано динамическим выражением; in – определение вектора восприятия; |
| Rule (правило) | функция, которая выполняется на каждой итерации для определения новых желаний или убеждений агентов. | belief- требуется убеждение для активации правила; desire – требуется намерение для активации правила; when – обязательное условие для активации правила; new_belief – новое убеждение, добавленное к базе агента; new-desire – новое убеждение, добавленное к базе агентов. |
| Plan (план) | агент имеет набор планов для реализации. Существуют следующие планы: мгновенные, постоянные и с высоким приоритетом. Планы с приоритетом используются в случае, если для достижения одного намерения доступны несколько планов. | intention (обязательный) – намерение, которое план пытается выполнить; when – условие активации, необязательный параметр; finished_when – условие завершения; priority – приоритет плана по умолчанию; instantaneous – если данный параметр принимает значение «ложь», то другие планы не могут быть выполнены на текущей симуляции, в противном случае другой план может быть выполнен в процессе текущей симуляции. |

Таблица К.2 – Фрагмент БД параметров когнитивных агентов на основе модели

| Параметр | Значения | Дополнительные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Показания с датчиков и систем мониторинга: LIC31053, LIC31051, LIC31052, LIC31021, LIC31004, LIC31005, TI31050, TI31050, TI31050, TI31050, TI31050, PDI31003, PDI31004, FIC31004, FIC31005, FIC31005, FIC31005, FIC31005, QRAH31001 и т.д. | Общие сведения о работе КТЛ1: -Количество скважин в работе; -Расход нефти с промысла (т/c)4; - Производство пара (в работе, в резерве, в ремонте); - Очистные сооружения: количество воды, закаченного в скважину (м3), количество воды, выброшенной на поля испарения (м3); - Запасы хим. реагентов и азота; диэталомин (м3)б щёлоч (м3), метанол (м3), азот (бар); - изменение технологического режима/инциденты и т.д. |

Продолжение таблицы К.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Цели для достижения: Очищенный газ среднего давления к установки 200, моль %: cодержание воды - 0.97; содержание - 0.00; cодержание - 0.00; азот – 0.48; метан – 50.61; этан – 21,75; пропан – 16,70; сумма бутанов – 6,48; сумма пентанов – 2,16; сумма гексанов и выше – 0,84; температура ; давление содержание и т.д. | Характеристика энергоресурсов; воздух КИП; Азот НД; характеристика абсорбентов; адсорбентов; ингибиторов; реагентов и т.д. |
|  | Планы для достижения в виде сценария поведения системы управления: Сценарий 1. Первый уровень аварийного останова. Полный останов, перевод в управляемое безопасное состояние; Сценарий 2. Второй уровень аварийного останова. Изоляция участка достигается через останов различных секций завода посредством закрытия изолирующих клапанов аварийной остановки на этом участке. Такие механизмы, как вращающееся оборудование, останавливаются, и все источники тепла отключаются; Сценарий 3. Останавливаются отдельные единицы оборудования на установке. Сценарий N. | Аварийная сигнализация срабатывает в соответствии с приоритетами: аварийный, высокий, низкий, запись в журнал (HM) и отсылка на принтер; запись в журнал; отсылка на принтер; никаких действий. |

Таблица К.3 – Спецификация функций агентов

| Компонент | Символ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Агент БД онтологий | K1A1 | Агент содержит онтологии алгоритмов искусственного интеллекта (ИИС, РИ, ГА и т.д.). |
| Агент менеджер Smart-технологии | K1A2 | Агент осуществляет общий контроль за функционированием предложенной Smart-технологии. |
| Агент БД показаний с датчиков | K1A3 | Агент содержит суточные замеры показаний с датчиков исследуемого сложного объекта |
| Система управления агентами | AMS | Инструмент для управления агентами, позволяет создавать и удалять агенты, содержит пространство имён агентов (Agent Management System). |
| Менеджер директорий | DF | Представляет возможность агентам публиковать информацию о сервисах, а также вступать в переговоры между агентами (Directory Facilitator). |
| Агент BDI B | K2A1 | Агент содержит набор убеждений модели BDI (суждений об окружающем мире). |
| Агент BDI D | K2A2 | Агент содержит цели для достижения, технологические задачи по работе комплексно-технологических линий. |
| Агент BDI I | K2A3 | Агент представляет собой осознанный выбор агента на основе выбора одного из сценариев для последующей корректировки процесса. |

Продолжение таблицы К.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Агент предварительной обработки данных | K3A1 | Агент содержит алгоритмы предварительной обработки для улучшения качества данных. |
| Агент снижения размерности данных | K3A2 | Агент состоит из алгоритмов выделения информативных дескрипторов для редукции данных. |
| Агент прогнозирования | K4A1 | Агент содержит алгоритмы решения задачи классификации на основе методов искусственного интеллекта. |
| Агент ИИС | K4A2 | Агент включает в себя перспективные методы искусственных иммунных систем. |
| Агент оценки эффективности алгоритмов | K5A1 | Агент содержит сведения об оценках эффективности алгоритмов по результатам процедуры выделения информативных признаков и решения задачи классификации. |
| Агент нечёткой логики | K5A2 | Агент реализует механизм выбора наилучшего модифицированного алгоритма. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Схемы моделирования в среде MATLAB

Рисунок Л.1 – Схема моделирования изолированных подсистем (2.2) с обратными связями

Рисунок Л.2 – Схема моделирования системы (2.1) с обратными связями

Рисунок Л.3 – Моделирование подсистем  и  с регуляторами (2.18), (2.19)

Рисунок Л.4 – Схема моделирования сложной системы с блоками «Decoupling-Gain»

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Алгоритм клональной селекции синтеза оптимального регулятора MIMO-системы

GM

GS

Abt+1

Gc

Abt

Gs

Аффинность (Aff): для каждого антитела из популяции вычислить значение критерия качества и определить аффинность

Селекция (S): выбрать подмножество антител с самой высокой аффинностью

Мутация (M): получить популяцию из изменённых клонов

Клонирование (C): получить популяцию клонов из Ab

Инициализация: генерирование начальной популяции антител Ab

Повторная селекция (S): выбор лучшего клона

Популяционный цикл

Замещение антител клонами с высокой аффинностью

Рисунок М.1 – Алгоритм клональной селекции синтеза оптимального регулятора

MIMO-системы

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Листинг программы

Для определения минимальных точек критериев качеств и значений параметров регуляторов:

% CLONALG - Clonal Selection Algorithm for Problems of PI-controller@Decoupling for MIMO-systems

% OUTPUTS:

% x,y,fx    -> fx = f(x,y) is the minimal value of the function

% vfx       -> Best fitness of population through generations

clear

close

clc

rng('default')

N    = 100;                  % Population size

Ab   = cadeia(N,44);         % Antibody population

gen  = 50;                   % Number of generations

pm   = 0.1;                  % Mutation probability

d    = 0.1;                  % Population to suffer random reshuffle

beta = 0.1;                  % Proportion of clones

% Function to optimization

f = @Qfnc;

varMin = -25; % Lower bound

varMax =  25; % Upper bound

fbest = 0; % Global f best (minimum)

x = meshgrid(linspace(varMin, varMax, 61));

y = meshgrid(linspace(varMin, varMax, 61))';

vxp = x;

vyp = y;

vzp = f([x(:),y(:)]);

vzp = reshape(vzp,size(x));

x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax);

y = decode(Ab(:,23:end),varMin,varMax);

fit = f([x(:),y(:)]);

figure

imprime(1,vxp,vyp,vzp,x,y,fit)

% Hypermutation controlling parameters

pma  = pm;

itpm = gen;

pmr  = 0.8;

% General defintions

vfx   = zeros(gen,1);

PRINT = 1;

% Generations

for it = 1:gen

% Decode (Step 2)

x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax);

y = decode(Ab(:,23:end),varMin,varMax);

fit = f([x(:),y(:)]);

[a,ind] = sort(fit);

% Select (Step 3)

valx = x(ind);

valy = y(ind);

imprime(PRINT,vxp,vyp,vzp,x,y,fit);

% Clone (Step 4)

[T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab);

% Hypermutation (Step 5)

M = rand(size(T,1),44) <= pm;

T = T - 2 .* (T.*M) + M;

T(pcs,:) = Ab(fliplr(ind),:);

% Decode (Step 6)

x = decode(T(:,1:22),varMin,varMax);

y = decode(T(:,23:end),varMin,varMax);

fit = f([x(:),y(:)]);

pcs = [0 pcs];

for i = 1:N

% Re-Selection (Step 7)

[~,bcs(i)] = min(fit(pcs(i)+1:pcs(i+1)));

bcs(i) = bcs(i) + pcs(i);

end

% Insert

Ab(fliplr(ind),:) = T(bcs,:);

% Editing (Repertoire shift)

nedit = round(d*N);

% Replace (Step 8)

Ab(ind(end-(nedit-1):end),:) = cadeia(nedit,44);

pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm);

vfx(it) = a(1);

% fprintf('%2d  f(%6.2f,%6.2f): %7.2f\n',it,valx(1),valy(1),vfx(it))

end

% Minimization problem

x  = valx(1)

y  = valy(1)

fx = vfx(end);

% Plot

figure

semilogy(vfx)

title('Minimization')

xlabel('Iterations')

ylabel('Best f(x,y)')

grid on

txt2 = ['F Best: ', num2str(fbest)];

text(0,1,txt2,'Units','normalized',...

'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','bottom');

txt3 = ['F Found: ', num2str(fx)];

text(1,1,txt3,'Units','normalized',...

'HorizontalAlignment','right','VerticalAlignment','bottom');

% INTERNAL FUNCTIONS

function imprime(PRINT,vx,vy,vz,x,y,fx)

if PRINT == 1

meshc(vx,vy,vz)

hold on

title('Minimization')

xlabel('x')

ylabel('y')

zlabel('f(x,y)')

plot3(x,y,fx,'k*')

colormap jet

drawnow

hold off

pause(0.1)

end

end

function [T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab)

% N    -> number of clones

% beta -> multiplying factor

% ind  -> best individuals

% Ab   -> antibody population

% T    -> temporary population

% pcs  -> final position of each clone

T = [];

for i = 1:N

cs(i) = round(beta*N);

pcs(i) = sum(cs);

T = [T; ones(cs(i),1) * Ab(ind(end-i+1),:)];

end

end

function pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm)

% pma  -> initial value

% pmr  -> control rate

% itpm -> iterations for restoring

if rem(it,itpm) == 0

pm = pm * pmr;

if rem(it,10*itpm) == 0

pm = pma;

end

end

end

function z = decode(Ab,varMin,varMax)

% x -> real value (precision: 6)

% v -> binary string (length: 22)

Ab = fliplr(Ab);

s = size(Ab);

aux = 0:1:21;

aux = ones(s(1),1)*aux;

x1 = sum((Ab.*2.^aux),2);

% Keeping values between bounds

z = varMin + x1' .* (varMax - varMin)/(2^22 - 1);

end

function Ab = cadeia(n1,s1)

% Antibody (Ab) chains

Ab = 2 .* rand(n1,s1) - 1;

Ab = hardlim(Ab);

end

function z = Qfnc(xx)

% Quolity criterion for subsystem

x1 = xx(:,1);

x2 = xx(:,2);

z = -((1+0.0072.*x1).^2.+0.0072.*x2.*1.9588+(0.0072.*x1).^2)./(2.*0.0072.*x2.*(1+0.0072.*x1))-x1./x2;

end

Для критериев качеств (2.13), (2.14):

function z = Qfnc(xx)

% Quolity criterion for subsystem

x1 = xx(:,1);

x2 = xx(:,2);

z = ((1+0.0042.*x1).^2.+0.0042.*x2.*1.9588+(0.0042.*x1).^2)./(2.*0.0072.*x2.*(1+0.0042.*x1))+x1./x2;

end

function z = Qfnc(xx)

% Quolity criterion for subsystem

x1 = xx(:,1);

x2 = xx(:,2);

z = ((1+0.0072.*x1).^2.+0.0072.*x2.*1.9588+(0.0072.*x1).^2)./(2.*0.0072.*x2.*(1+0.0072.*x1))+x1./x2;

end

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Параметры

Таблица П.1 – Начальные условия и значения параметров алгоритма CLONALG, реализованного в среде MATLAB

| Определение | Значение |
| --- | --- |
| Размер популяции | N = 100 |
| Популяция антител | Ab = cadeia(N,44) |
| Число генераций | gen = 50 |
| Вероятность мутации (rand) | pm = 0.1 |
| Популяция, которая подвергается случайным перестановкам | d = 0.1 |
| Множитель, контролирующий количество клонов | β = 0.1 |
| Нижняя и верхняя границы параметров регулятора, , | varMin = 0; varMax =380.3 varMin = 0; varMax =221.8 |
| Критерии качества (2.15), (2.17) , (Приложение М) | f = @Qfnc |
| Норма управления | pmr = 0.8; |
| Вероятность мутации | pm = 0.1 |

Рисунок П.1 – Параметры PI-регулятора подсистемы  на основе метода рабочего инструмента PID Tuner среды программирования MATLAB

Рисунок П.2 – Параметры PI-регулятора подсистемы  на основе метода рабочего инструмента PID Tuner среды программирования MATLAB

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Сравнительный анализ Smart-технологии

Таблица Р.1 – Основные показатели алгоритмов Smart-технологии

| Компонент | GA | ACO | CLONALG |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный набор данных | Набор хромосом | Набор членов колонии | Набор атрибутов |
| Расположение компонентов | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
| Структура | Дискретные компоненты | Дискретные компоненты | Дискретные компоненты |
| Хранение знаний | Набор хромосом | Набор феромонов | Аффинность компонентов |
| Движущие силы | Эволюционирование | Самоорганизация | Обучение и эволюционирование |
| Механизм функционирования | Генерация и отбор компонентов | Совокупность компонентов | Генерация и отбор компонентов |
| Соотношение критерия качества и математической модели | Обмен | Обмен | Распознавание |
| Основная функция | Функция приспособленности | Функция распознавания | Функция аффинности |
| Количество итераций |  |  | Наименьшее |

Таблица Р.2 – Оценки качества при различных алгоритмах Smart-технологии

|  | Компонент | GA | ACO | AIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты моделирования: 1 – лучший результат; 2 – средний результат; 3– худший результат | Время регулирования | 2 | 3 | 1 |
|  | Время нарастания | 3 | 2 | 1 |
|  | Ошибка рассогласования | 2 | 1 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Сертификаты