РЕФЕРАТ

Отчёт 139 c., 25 рис., 11 табл., 63 источника, 18 прил.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ, SMART – ТЕХНОЛОГИЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ

Объектом исследования являются системы управления сложными объектами промышленной автоматизации в нефтегазовой отрасли.

Целью исследования является разработка когнитивной Smart – технологии, моделей, алгоритмов и программного обеспечения для построения эффективных интеллектуальных систем управления сложными нелинейными динамическими объектами с неопределенностями параметров для различных приложений на основе разработки новейших подходов искусственных иммунных систем (ИИС) и других методов искусственного интеллекта с использованием современных средств вычислительной техники.

Методы проведения работы. В ходе исследований использовались модифицированные алгоритмы ИИС.

Результаты работы и их новизна. За 2020 год получены следующие основные результаты:

- Cоздана система диагностики промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов ИИС и подхода AMDEC с использованием современной микропроцессорной техники фирмы Schneider Electric. Осуществлена оценка степени критичности отказов оборудования У700 предприятия ТенгизШевройл на основе расчёта индекса приоритетов рисков RPI, проведён анализ критичности отказов оборудования с помощью показателей степени критичности и вероятности возникновения отказа.

- Разработана информационная оптическая Smart-технология дистанционного обучения распределённой системе управления Experion PKS фирмы Honeywell для операторов нефтегазовой отрасли на основе подхода ИИС и создана инновационная методики эргономертического проектирования когнитивных мнемосхем с учётом особенностей зрения и психофизиологических характеристик обучающихся.

- Разработано программное обеспечение реализации Smart–технологии построения интеллектуальных сложных систем управления для различных приложений.

Область применения результатов: Промышленные предприятия нефтегазовой отрасли.

РЕФЕРАТ

Есеп 139 б., 25 сурет., 11 кесте., 63 дереккөз, 18 қосымша.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ, КҮРДЕЛІ ОБЪЕКТ, SMART – ТЕХНОЛОГИЯ, ЖАСАНДЫ ИММУНДЫ ЖҮЙЕЛЕР, МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН АЛГОРИТМДЕР

Зерттеу объектісі - мұнай-газ саласындағы өндірістік автоматтандырудың күрделі объектілерін басқару жүйелері болып табылады.

Зерттеудің мақсаты – есептеу техникасының заманауи құралдарын пайдалана отырып жасанды иммундық жүйелердің (ЖИЖ) және басқа да жасанды интеллект әдістерінің негізінде әртүрлі қосымшаларды құру үшін параметлері белгісіз күрделі сызықтық емес динамикалық объектілерді басқарудың тиімді интеллектуалды жүйелерін құрудың когнитивті Smart – технологиясын, модельдерін, алгоритмдерін және бағдарламалық жасақтамасын жасау.

Жұмысты жүргізу әдісі. Зерттеу жүргізу барысында модификацияланған ЖИЖ алгоритмдері қолданылды.

Жұмыстың нәтижелері және олардың жаңашылдығы. 2020 жыл үшін келесідей негізгі нәтижелер алынды:

- Schneider Electric фирмасының заманауи микропроцессорлық техникасын пайдаланатын AMDEC тәсілдемесінің және ЖИЖ модификацияланған алгоритмдерінің негізіндегі өндірістік жабдықтардың диагностикалық жүйесі құрылды.  RPI тәуекелінің басымдығының индексін есептеу негізіндегі ТеңізШевройл кәсіпорнының У700 жабдығының істен шығу қаупінің деңгейін бағалау жүзеге асырылды, жабдықтың істен шығуының сыни деңгейі мен бұзылу ықтималдығының көрсеткіштерін қолдана отырып талдау жасалды.

- ЖИЖ негізінде мұнай - газ саласының операторларына арналған Honeywell фирмасының Experion PKS таратылған басқару жүйесін қашықтықтан оқытудың ақпараттық-оптикалық Smart-технологиялары жасалды және оқып-үйренушілердің психофизиологиялық сиппаттамалары мен көру ерекшеліктерін ескере отырып когнитивті мнемосұлбасының эргономикалық жобалау әдістемесі құрылды.

- Әртүрлі қосымшаларға арналған интеллектуалды күрделі басқару жүйелерін құру үшін Smart-технологиясын жүзеге асырудың бағдарламалық жасақтамасы құрылды.

Нәтижелерді қолдану саласы: Мұнай-газ саласының өнеркәсіптік кәсіпорындары.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................... | 8 |
| --- | --- |
| 1 Диагностика промышленного оборудования и прогнозирование неисправностей на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и методологии AMDEC………………………..………………………………………….. | 11 |
| - Постановка задачи………………………………………………………..………… | 12 |
| 1.2 Система диагностики промышленного оборудования на основе AMDEC.......... | 12 |
| 1.3 Разработка системы диагностики на основе модифицированных алгоритмов AIS и подхода AMDEC…..………………………………………………………..... | 13 |
| - Результаты моделирования..................................................................................... | 18 |
| - Заключение............................................................................................................... | 21 |
| 2 Разработка мнемосхем для управления сложными объектами с использованием достижений искусственного интеллекта и когнитивных технологий………….…..... | 22 |
| 2.1 Постановка задачи…………………………………………………………………... 2.2 Методы исследования и алгоритмы….…………………………………………..... 2.3 Оптическая когнитивная Smart-технология ДО.................................................... 2.4 Результаты экспериментов....................................................................................... 2.5 Заключение................................................................................................................ | 24 24 25 29 33 |
| 3. Разработка программного обеспечения реализации smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли……… | 34 |
| 3.1 Smart-технология на основе модифицированных алгоритмов AIS…….……….. | 34 |
| 3.2 Реализация Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли............................................ | 36 |
| 3.3 Заключение.................................................................................................................. | 43 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................... | 44 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.......................................................... | 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план работ за 2018-2020 гг........................................... | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список публикаций за 2020 год……………………………………… | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Oттиски статей за 2020 год…………………………………………... | 65 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Список использованных зарубежных информационных ресурсов | 118 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Установка 700, спецификация оборудования..................................... | 119 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Спецификация клапанов У700............................................................. | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Отказы и способы устранения на У700............................................ | 121 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Пример диагностики оборудования на основе подхода AMDEС…. | 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л Диапазон измерения датчиков У700.................................................... | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М Описание параметров У700............................................................... | 124 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Н База данных показаний с датчиков У700............................................ | 125 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ П Листинг подпрограммы GA поиска начальной популяции для подпрограммы AIS-CLONALG......................................................... | 126 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Р Листинг подпрограммы AIS-NSA определения локальных минимумов критериев качества…………………………………... | 127 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ С Листинг подпрограммы AIS-CLONALG определения параметров регуляторов...................................................................................... | 128 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Т Схемы моделирования системы управления в среде MATLAB....... | 131 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ У Сертификаты………………………………………………………...... ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Акты внедрения.................................................................................... ПРИЛОЖЕНИЕ Х Авторские свидетельства..................................................................... | 132 135 137 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте о НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

| БД | – база данных |
| --- | --- |
| ДО | – дистанционное обучение |
| ДК | – дистилляционная колонна |
| ИИ | – искусственный интеллект |
| ИС | – интеллектуальная система |
| МАС | – мультиагентные системы |
| ПО | – программное обеспечение |
| AIS (Artificial Immune Systems) | – искусственные иммунные системы |
| AMDEC (l'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) | – методология диагностики оборудования для выявления возможных отказов и их причин, а также анализа последствий отказов для системы |
| CLONALG (Clonal Selection Algorithm) | – алгоритм клональной селекции |
| DCS (Distributed Control System) | – распределённая система управления |
| FPA (Flower Pollination Algorithm) | – алгоритм опыления цветов |
| GA (Genetic Algorithm) | – генетический алгоритм |
| GWO (Grey Wolf Optimizer) | – оптимизация серых волков |
| JADE (Java Agent Development Framework) | – программная среда разработки мультиагентных систем |
| K-nn (Nearest neighbor method) | – метода ближайшего соседа |
| MATLAB (Matrix Laboratory) | пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений |
| NSA (Negative Selection Algorithm) | – алгоритм негативной селекции |
| RF (Random Forest) | – случайный лес |
| ROC (Receiver Operating Characteristic) | – график, позволяющий оценить качество бинарной классификации |
| UCI (UC Irvine Machine Learning Repository) | – репозиторий |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка современного состояния проблемы и ее актуальность. Современные промышленные системы управления сложными объектами построены с использованием последних достижений в области микропроцессорной техники. Крупные промышленные предприятия нефтегазовой, металлургической, аэрокосмической и других отраслей автоматизированы с учётом требований надёжности, безопасности и эффективности работы оборудования. Важным фактором является своевременный анализ и диагностика систем управления, так как даже незначительные непрогнозируемые сбои в оборудовании могут привести к аварийной ситуации, а также потери экономической эффективности производства. Распределённые системы управления предприятиями перегружены потоком данных, которые по большей части архивируются и в дальнейшем не подвергаются анализу. Интеграция последних достижений в области искусственного интеллекта (ИИ) является эффективным решением данной проблемы. В свою очередь стремительно развивается биоинспирированный подход ИИС, обладающий следующими достоинствами: возможность обработки большого объёма производственных данных, способность к параллельной обработки данных, самообучение, наличие памяти и прогнозирование на границе классов. Так как в настоящее время не существует универсальных алгоритмов ИИ, способных одинаково эффективно осуществлять прогноз для различного типа производственных данных, эффективна разработка модифицированных алгоритмов ИИС.

Основание и исходные данные для разработки темы. Грантовое финансирование МОН РК является основанием для исследований по теме проекта. Исходными данными для проекта являются научные публикации в рейтинговых изданиях, базы данных в открытом доступе, техническая документация ведущих фирм производителей промышленного оборудования, а также реальные производственные данные с предприятия Тенгиз Шевройл.

Обоснование необходимости проведения НИР. Активное развитие новых инновационных биоинсперированных подходов ИИ и ИИС открывает широкие возможности для создания высокоэффективных оптимальных систем прогнозирования и управления сложными объектами и высокотехнологичными производственными линиями в нефтегазовой отрасли, что способствует существенному развитию экономики Казахстана.

Сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки. Предлагаемая когнитивная Smart-технология построения эффективных интеллетуальных систем управления сложными объектами с использованием ИИС обеспечивает на высоком уровне выполнение программы «Индустриализация 4.0», что является очень важным фактором развития промышленности Казахстана.

Сведения о методологическом обеспечении НИР. В методологическом обеспечении НИР используются теоретические основы иммуннологии, хемометрики и хемоинформатики, молекулярной биологии, искусственного интеллекта и сведения о современной микропроцессорной технике, которая широко используется на производстве.

Связь данной работы с другими НИР. Исследования являются продолжением большого цикла работ по проектам грантового финансирования МОН РК по разработке интеллектуальных систем прогнозирования и управления сложными объектами в условиях неопределенности параметров с использованием инновационных биоинсперированных подходов ИИ: №0115РК00538 (2015-2017 г.г.), №0112РК00324 (2012-2014 г.г.).

Цели и задачи исследований. Целью данного проекта является разработка когнитивной Smart – технологии, моделей, алгоритмов и программного обеспечения для построения эффективных интеллектуальных систем управления сложными нелинейными динамическими объектами с неопределенностями параметров для различных приложений на основе разработки новейших подходов искусственных иммунных систем и других методов искусственного интеллекта с использованием современных средств вычислительной техники, обеспечивающих технологический прогресс национальной экономики и имеющих высокое социально-экономическое значение.

Основные задачи на 2018-2020 г.г.:

- Разработка эффективной Smart-технологии построения динамических интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе когнитивного подхода и новейших разработок ИИ (искусственных иммунных систем, алгоритмов роевого интеллекта, нейронных сетей, генетических алгоритмов, теории нечетких множеств и мультиагентных систем) для различных приложений.

- Синтез многофункциональной ИИС, состоящей из подсистем, реализующих основные механизмы и алгоритмы функционирования иммунной системы человека (молекулярное узнавание, клональный отбор и негативную селекцию) для оценки состояния и прогноза поведения интеллектуальной системы, диагностики оборудования, поддержки принятия решения и оперативной корректировки поведения системы.

- Создание новых модифицированных алгоритмов ИИС с применением алгоритмов роевого интеллекта, нейронных и генетических алгоритмов, а также разработка программного обеспечения для их реализации в многофункциональной ИИС.

- Разработка системы диагностики промышленного оборудования на основе предложенных модифицированных алгоритмов ИИС, подходов AMDEC (Analyse Des Modes de Défaillance set des leurs Effect set leur criticité, анализ режимов работы и отказов, их влияния и степень критичности) и современной микропроцессорной техники.

- Создание мнемосхем для управления сложными объектами с использованием новейших достижений в области искусственного интеллекта и когнитивных технологий.

- Реализация многофункциональной ИИС на основе мультиагентного подхода с использованием когнитивных агентов при синтезе интеллектуальных систем управления для различных приложений в системах промышленной автоматизации, технологических процессах нефтегазовой отрасли и образовании.

Согласно календарному плану за 2020 г. первый раздел посвящён разработке системы диагностики промышленного оборудования на основе AMDEC и модифицированных алгоритмов ИИС на примере промышленного оборудования фирмы Schneider Electric. Во втором разделе рассматривается вопросы, посвящённые разработке информационной оптической Smart-технологии дистанционного обучения распределённой системе управления Experion PKS фирмы Honeywell для нефтегазовой отрасли и создания инновационной методики эргономертического проектирования когнитивных мнемосхем с учётом особенностей зрения и психофизиологических характеристик обучающихся. Третий раздел посвящён разработке программного обеспечения реализации Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли.

Научная новизна заключается в разработке Smart – технологии для синтеза интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе многофункциональной ИИС, с использованием новых модифицированных алгоритмов реализующих все направления ИИС для оценки состояния системы управления на основе интеллектуального анализа многомерных данных, прогноза поведения, диагностики оборудования, поддержки принятия решения и оперативной корректировки поведения системы с использованием мультиагентного, онтологического подходов и когнитивных технологий для различных технических и технологических приложений нефтегазовой отрасли и образования, а также возможности внедрения данной технологии в реальное производство. Аналогов разработок для данного типа задач нет.

Предлагаемый заключительный отчет является продолжением промежуточных отчётов 2018 -2019 гг.:

- за 2018 год – инвентарный номер № 0218РК00177;

- за 2019 год – инвентарный номер №0219РК00495.

1 Диагностика промышленного оборудования и прогнозирование неисправностей на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и методологии AMDEC

В настоящее время проектирование, строительство или модернизация промышленных предприятий, таких как нефтеперерабатывающие заводы, является дорогостоящим процессом, сопряжённым с рядом технических трудностей. Замена комплекса технических средств или модернизация старого оборудования приводит к остановке комплексно - технологических линий и впоследствии финансовым потерям предприятия, так как данный процесс практически не окупается. Поддержка дорогостоящего оборудования в рабочем состоянии, своевременная диагностика и прогноз критических состояний является актуальной задачей.

В настоящее время разработано большое количество моделей для анализа отказов оборудования и их критичности, таких как: AMDEC (l'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) [1,2], HAZOP (Hazard and Operability Study), FTA (Fault Tree Analysis) [3] и т.д.

Широкое распространение получил подход AMDEC, представляющий собой методологию оценки безопасности для определения отказов на уровне системы аппаратного и программного обеспечения [4]. Например, в работе [5] представлена методология AMDEC для определения срока службы и хранения резиновых уплотнителей. Методология нацелена на определение потенциальных отказов пломб и уплотнительных колец при производстве на различных фазах жизненного цикла продукта.

Подход AMDEC успешно используется крупным производителем промышленного оборудования и программного обеспечения компанией Schneider Electric [6]. Cогласно Европейскому законодательству Schneider Electric руководствуется международными стандартами в области безопасности оборудования: EN/ISO 13849-1 (Безопасность оборудования - Компоненты безопасности); EN62061 (Безопасность оборудования - Функциональная безопасность) и т.д. Оценка диагностических возможностей оборудования Schneider Electric осуществляется с помощью анализа аварийных режимов и последствий. Стандартом описывается четыре диапазона диагностических возможностей оборудования: отсутствие диагностической возможности (DC < 60%); низкий уровень (60% < DC < 90%); средний уровень (90% < DC < 99%); высокий уровень (99% < DC).

В свою очередь интеллектуализация процесса диагностики промышленного оборудования является перспективным направлением исследований. Среди биоинспирированных методов ИИ хорошо зарекомендовал себя подход искусственных иммунных систем (AIS), широко используемый для разработки систем диагностики. В работе [7] представлена интеллектуальная система технического обслуживания на основе AIS, встроенная в оборудование, которая выполняет функцию локальной диагностики. Практическая реализация системы диагностики осуществлена с использованием мультиагентных систем.

Исследования [8] посвящены применению AIS с непрерывным обучением для диагностики нарушений напряжения в электрических распределённых системах. Работа [9] содержит обзор применения искусственных иммунных систем для обнаружения неисправностей, диагностики оборудования и устранения отказов.

Так как не существует универсальных алгоритмов, отвечающих требованиям надежности и высокой точности прогноза целесообразно создание модифицированных алгоритмов AIS, позволяющих повысить эффективность моделей прогнозирования [10].

1.1 Постановка задачи

Постановка задачи исследований формулируется следующим образом: необходимо разработать систему диагностики промышленного оборудования с учётом стандартов качества и диагностических способностей оборудования фирмы Schneider Electric на основе методологии AMDEC и модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем на примере реального сложного объекта управления Установки 700 по фракционированию газа на предприятии ТенгизШевройл.

1.2 Система диагностики промышленного оборудования на основе AMDEC

Подход AMDEC является удобной методологией для выявления возможных отказов и их причин, а также анализа последствий отказов для системы. Данный подход впервые был разработан в США в качестве стандарта MIL-STD-1629 «Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis» [2, 11].

Методология AMDEC представляет собой инженерный анализ специалистами в конкретной предметной области и обладает следующими специальными возможностями: позволяет определить сбои оборудования и выявить их причины; оценить последствия отказов для всей системы; оценить риски отказов системы и расставить приоритеты для принятия решения; выполнить действия для решения наиболее серьёзных проблем; архивировать данные результатов анализа в базе знаний.

На рисунке 1.1 представлен общий вид таблицы на основе методологии AMDEC и матричная форма оценки степени критичности отказа.

Рисунок 1.1 - Методология AMDEC

Оценка отказов и анализ критичности осуществляется на основе показателя индекса приоритета рисков, который рассчитывается по следующей формуле:

(1.1)

где S – «severity» cтепень критичности, оценивается по шкале от 1 до 4 (1 – минимальная степень критичности; 2 – значительная степень критичности; 3 – критическая степень; 4 – катастрофическая степень); O – «occurrence» вероятность возникновения, ранжируется от 1 до 4 (1 – очень низкая вероятность возникновения; 2 – низкая степень; 3 – средняя степень вероятности возникновения; 4 - высокая степень вероятности возникновения); D – «Detection» вероятность не обнаружения, рассматривается по шкале от 1 до 4.

Методология AMDEC является удобной платформой для разработки системы диагностики промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов AIS.

1.3 Разработка системы диагностики на основе модифицированных алгоритмов AIS и подхода AMDEC

Качество прогноза существенно зависит от характера анализируемых данных, размерности и постановки задачи исследований. Не существует универсальных алгоритмов, позволяющих с одинаковой точностью прогнозировать результаты на различных наборах данных. Увеличить прогностические способности моделей можно за счёт выделения информативных признаков и составления оптимального набора данных.

Перспективным оптимизационным методом для выделения информативных признаков является алгоритм опыления цветов (Flower Pollination Algorithm, FPA). Алгоритм FPA разработан учёным Yang Xin-She в 2012 году [12-14] и имитирует процесс опыления цветов в природе. Метод опыления цветов успешно применяется для диагностики оборудования. Например, в работе [15] представлен новый двоичный алгоритм хаотического опыления цветов для диагностики аналоговых ошибок. В основе FPA лежит природный процесс опыления цветов для дальнейшего воспроизводства вида. Выделяют различные способы опыления цветов: биотическая форма (процесс переноса пыльцы осуществляется с помощью опылителей); абиотическая форма (самоопыление цветов). На рисунке 1.2 представлен процесс опыления цветов в природе.

Рисунок 1.2 - Процесс опыления цветов

Рассмотрим алгоритм опыления цветов с учётом следующих положений для глобального и локального опыления [12-14].

Замечание 1. Процесс глобального опыления осуществляется на основе биотической формы. Биотическая форма характеризуется переносом пыльцы с пыльника одного цветка на рыльце пестика другого цветка с помощью опылителя (насекомых, птиц и т.д.). Данный процесс описан с помощью полёта Леви [12].

Замечание 2. Локальное опыление рассматривается в виде абиотической формы (самоопыления), когда пыльца переносится с пыльника на рыльце пестика одного цветка.

Замечание 3. Вводится понятие постоянства цветка, при котором отдельные опылители посещают определённые виды цветов.

Замечание 4. Локальное и глобальное опыление происходит с вероятностью

На начальном этапе алгоритма осуществляется случайная генерация начальной популяции цветов [13, 15]. Для получения нового решения тип опыления должен быть определён с вероятностью  Генерируется случайное число . Рассматривается два случая: значение  и :

- Если , то справедливы положения Замечание 1 и Замечание 3. Осуществляется глобальное опыление, описывающееся формулой:

(1.2)

где  - решение  в момент времени ; - текущее лучшее решение; - коэффициент масштабирования; - размер шага при полёте Леви.

- Если , то справедливы положения Замечание 2 и Замечание 3. Происходит локальное опыление на основе формулы:

(1.3)

где - два случайно выбранных решения; - случайное число в интервале .

Затем осуществляется обновление текущего лучшего решения и итерации продолжаются до достижения критерия останова. На основе метода опыления цветов разработан модифицированный алгоритм FPA-AIS приведённый ниже.

Алгоритм.

Шаг 1. Сбор данных параметров отказов оборудования [16]. Формирование базы данных неисправностей оборудования.

Шаг 2. Выделение информативных признаков на основе алгоритма опыления цветов.

Шаг 2.1 Инициализация начальной популяции цветов с вероятностью . Выбор числа итераций.

Шаг 2.2 Оценка начальной популяции и поиск лучшего решения .

Шаг 2.3 Процедура глобального/локального опыления на основе уравнений (1.2, 1.3).

Шаг 2.4 Обновление позиций.

Шаг 2.5 Обновление решений с учётом лучшего решения.

Шаг 2.6 Сохранение текущего лучшего решения.

Шаг 2.7 Проверка достижения заданного числа итераций.

Шаг 3 Формирование базы данных информативных признаков.

Шаг 4. Решение задачи распознавания образов на основе AIS [17].

Шаг 5. Прогноз состояния оборудования. Рекомендации по принятию решения.

Дополнительно в качестве модифицированных алгоритмов AIS рассматриваются ранее разработанные алгоритмы: RF-AIS [17] и GWO-AIS [18].

Модифицированный алгоритм RF-AIS состоит из следующих этапов: 1 – формирование базы данных (БД) параметров состояния оборудования; 2 – редукция неинформативных параметров на основе алгоритма Random Forest (RF); 3 – диагностика состояния оборудования с помощью иммунносетевого моделирования [17, 18]; 4 – оценка эффективности алгоритма; 5 - прогноз степени критичности отказа, принятие решения по устранению неисправности.

Так как результаты прогнозирования во многом зависят от исходных данных, применяется дополнительный модифицированный алгоритм GWO-AIS для системы диагностики оборудования. Данный алгоритм сформирован на основе следующих этапов: 1 этап - формирование базы данных параметров объекта; 2 этап - редукция неинформативных параметров на основе метода Grey Wolf Optimization (GWO); 3-5 этапы аналогичны модифицированному алгоритму RF-AIS.

Блок-схема системы диагностики промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и подхода AMDEC представлена на рисунке 1.3.

Принцип работы системы диагностики следующий. На начальном этапе осуществляется сбор данных. Cформированная база данных параметров работы промышленного оборудования (показания с датчиков, сведения об отказах и т.д.) подключается к системе диагностики. Далее осуществляется процесс выявления потенциально слабых мест объекта (рассматриваемого оборудования): анализ опыта эксплуатации объекта, тестирование надёжности и т.д.

На следующем этапе формируется список режимов сбоя для дальнейшего анализа, где могут рассматриваться внутренние и внешние причины отказа работы оборудования. Далее осуществляется интеллектуальный анализ данных на основе модифицированных алгоритмов AIS. Выбирается тип модифицированного алгоритма и определяется степень критичности отказа оборудования на основе выбранного алгоритма.

Затем осуществляется оценка эффективности модифицированного алгоритма с помощью характеристик (Accuracy, Classification Error, Precision, Recall, F-measure и т.д.) и оценка влияния отказа на всю систему. После анализа данных модифицированными алгоритмами AIS делается сравнительный анализ их эффективности. Выбирается алгоритм с наилучшим прогностическим результатом. После этого осуществляется прогноз и принятие решений по устранению неисправностей оборудования.

Рисунок 1.3 - Блок схема системы диагностики на основе модифицированных

алгоритмов AIS и AMDEC

1.4 Результаты моделирования

Эффективность разработанной системы диагностики оценивается на базе реальных производственных данных предприятия ТенгизШевройл. Рассматривается [19] технологический процесс У700 комплексно-технологической линии 2. Моделирование осуществлялось на базе программного обеспечения фирмы Schneider Electric, Unity Pro (текущее название EcoStruxure Control Expert). На Установке 700 осуществляется фракционирование газа. Очищенный от кислых компонентов газ разделяется на топливный газ и сжиженный углеводородный газ. Укрупнённая мнемосхема У700, разработанная в программном обеспечении Unity Pro (Schneider Electric) представлена на рисунке 1.4. Описание агрегатов У700 представлено в Приложении Д (таблица Д.1).

Рисунок 1.4 - Фрагмент укрупнённой мнемосхемы У700

Действующие технические регламенты предусматривают общие отклонения от технологического процесса, а также возможные причины и способы устранения [19,20]. В Приложении Е (таблица Е.1) показан фрагмент спецификации клапанов У700. Спецификация отказов и варианты их устранения согласно техническому регламенту представлены в Приложении Ж (таблица Ж.1). На основе таблицы Ж.1, а также ежедневного отчёта координатора ТенгизШевройл формируется база данных для диагностики оборудования на базе подхода AMDEC (Приложение К, таблица К.1).

Предложенная модель AMDEC дополнена интеллектуальным анализом данных на основе модифицированных алгоритмов AIS (FPA-AIS, RF-AIS, GWO-AIS). Рассмотрим пример диагностики промышленного оборудования на примере У700 с помощью модифицированных алгоритмов AIS. Спецификация фрагмента базы данных допустимого диапазона технологических параметров У700 представлена в Приложении Л (таблица Л.1). Назначение и место установки датчиков У700 описаны в Приложении М (таблица М.1). Согласно допустимому диапазону технологических параметров У700 сформирована база данных (Приложение Н) суточных замеров с датчиков и сведений об отказах оборудования (фрагмент БД приведен в Таблице 1.1,). Размерность БД составляет , 12800 экземпляров.

Таблица 1.1 - Фрагмент БД для диагностики оборудования

| Unit ID | S1 | S2 | S3 | S5 | … | Sn | Failure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit 1 | 12345.0 | 6.56 | 6.87 | 7.0 | … | 400, 347 | Yes |
| Unit 2 | 11722.7 | 5.733 | 6.0 | 5.5 | … | 423,987 | No |
| Unit 3 | 11909.1 | 5.906 | 6.6 | 5.3 | … | 187,356 | No |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| Unit 128 | 11132.2 | 6.245 | 6.0 | 5.0 | … | 542.23 | Yes |

Осуществляется редукция неинформативных параметров У700 с помощью методов FPA, GWO, RF. На рисунке 1.5 показан пример выделения информативных признаков на основе FPA. Параметры S7, S11, S4 являются значимыми, а S9, S12 и S10 подлежат редукции.

Рисунок 1.5 - Выделение информативных признаков на основе алгоритма FPA

На следующем этапе осуществляется прогнозирование состояния оборудования на основе AIS. Для примера экспертами выделено 2 класса: Yes - отказ оборудования; No – оборудование работает в штатном режиме. Критичность отказа оценивается в бальной системе в диапазоне от 1 до 4 (1 – минимальная критичность, 2 - предаварийное состояние, 3 – аварийное состояние, 4 – критичное состояние). В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ результатов моделирования базы данных параметров У700 с помощью алгоритмов: FPA-AIS, RF-AIS, GWO-AIS, клональной селекции (CLONALG), метода распознавания искусственной иммунной системой (AIRS) и метода ближайшего соседа (K-nn).

Таблица 1.2 - Оценка эффективности диагностики оборудования на основе алгоритмов ИИ

| Оценка | FPA -AIS | RF-AIS | GWO-AIS | CLONALG | AIRS | K-nn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | 96,66% | 92,72% | 95,33% | 64,64% | 61,61% | 68,44% |
| Clas. error | 3,33% | 7,27% | 4,66% | 35,35% | 38,38% | 31,66% |
| Precision | 0,942 | 0,929 | 0,923 | 0,542 | 0,623 | 0,701 |
| Recall | 0,963 | 0,927 | 0,942 | 0,667 | 0,616 | 0,770 |
| F-measure | 0,951 | 0,927 | 0,933 | 0,598 | 0,599 | 0,723 |
| ROC area | 0,965 | 0,949 | 0,952 | 0,654 | 0,571 | 0,724 |

В качестве оценок выбраны следующие характеристики: accuracy, classification error, precision, recall, F-measure, ROC – кривая ошибок. На рисунке 1.6 представлен сравнительный анализ результатов моделирования на основе показателя ROC (Receiver Operating Characteristic).

Рисунок 1.6 - Cравнительный анализ результатов моделирования по оценке ROC

По результатам исследований в рассматриваемом примере наибольшую эффективность 96,66% показал модифицированный алгоритм FPA-AIS. Диагностика оборудования на основе модели AMDEC и модифицированных алгоритмов AIS показана на рисунке 1.7.

Разработанная система диагностики на основе подхода AMDEC и модифицированных алгоритмов AIS [21] сочетает в себе последние достижения современных методов диагностики оборудования и подходов ИИ.

Рисунок 1.7 - Диагностика оборудования на основе модифицированных алгоритмов AIS

Методика позволяет осуществлять дистанционный сбор и обработку информации для анализа данных и даёт рекомендации по принятию решений в случае отказов оборудования. Снижается нагрузка на операторов-экспертов, которые должны вручную заполнять сведения о состоянии оборудования в модели AMDEC. Внедрение модифицированных алгоритмов AIS за счёт свойств автономности, адаптивности и самоорганизации позволяют выявлять неисправности оборудования не только в рамках уже известных сбоев, но и в случае возникновения внештатных ситуаций.

1.5 Заключение

Получены следующие основные результаты:

- Cоздана система диагностики промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов AIS и подхода AMDEC с использованием современной микропроцессорной техники фирмы Schneider Electric.

- Разработана блок-схема функционирования системы диагностики промышленного оборудования на основе подхода AMDEC и модифицированных алгоритмов AIS с использованием методов FPA, RF, GWO.

- Осуществлена оценка степени критичности отказов оборудования У700 предприятия ТенгизШевройл на основе расчёта индекса приоритетов рисков RPI, проведён анализ критичности отказов оборудования с помощью показателей степени критичности и вероятности возникновения отказа, а также приведён пример спецификации возможных отказов оборудования. Таким образом, интеллектуализация диагностики промышленного оборудования позволяет упростить анализ данных, своевременно выявлять отказы и осуществлять оценку их критичности.

2 Разработка мнемосхем для управления сложными объектами с использованием достижений искусственного интеллекта и когнитивных технологий

На современных нефтегазовых предприятиях при управлении сложными технологическими процессами, при наличии больших объёмов информации и необходимости обработки данных в режиме реального времени существенно повышаются риски принятия человеком ошибочных решений. Актуальной задачей является разработка когнитивных методов восприятия визуальной информации с экрана монитора для повышения эффективности работы [22], так как наблюдается повышенная нагрузка на зрение человека. Опубликовано много работ для различных приложений посвящённых этой проблеме [23]. Анализ статистических производственных данных показывает, что около 70% всех аварий вызваны человеческим фактором. Когнитивные методы активно используются при разработке сложных человеко-машинных интерфейсов, которые позволяют снижать процент аварийных ситуаций по вине оператора [24].

Мировой опыт [25] показывает интеграцию промышленности и инноваций при разработке стратегических планов развития и реализации программы «Индустрия 4.0». Поэтому особенно важно применение инновационных когнитивных оптических технологий и современных методов искусственного интеллекта при разработке графических мнемосхем, содержащих сигнальные изображения оборудования на дисплеях рабочих станций, операторских экранах и диспетчерских пультах.

Кроме того, удалённость объектов нефтегазовой отрасли и необходимость эффективного и качественного обучения технического персонала современному сложному оборудованию является одной из важных задач, стоящих перед руководством высокотехнологичного промышленного производства. Остро стоит вопрос подготовки профессиональных инженерных кадров для работы с современными технологиями и сложным промышленным оборудованием. Мировые лидеры по производству оборудования, такие как Honeywell, Sсhneider Electric и др. уделяют большое внимание дистанционному обучению (ДО) технического персонала и практическим навыкам работы. Широко используется в нефтегазовой отрасли распределённая система управления (DCS, Distributed Control System) Experion PKS фирмы Honeywell, которая представляет собой комплекс инструментов для решения различных задач автоматизации начиная от сбора и обработки информации до оптимизации режимов работы технологических процессов [26].

При разработке информационной технологии дистанционного обучения оборудованию Experion PKS перспективным является использование подхода искусственных иммунных систем. Данный подход активно используется для решения широкого круга задач при распознавании образов, оптимизации, прогнозировании, классификации, диагностики, кластеризации, при защите информации и в образовании. Например в исследовании [27] рассматриваются вопросы посвященные проблеме распознавания зрительных образов в режиме реального времени с использованием Web-камеры на основе алгоритма AIS. Показано преимущество применения AIS за счёт использования эффективного алгоритма обучения и параллельных вычислений.

Также широко используются модифицированные алгоритмы AIS. Статья [28] посвящена диагностике неисправностей в беспроводных сенсорных сетях на основе алгоритма клонального отбора AIS и вероятностного подхода нейронной сети. Результаты моделирования показали перспективность использования данного метода. В работе [29] предлагается гибридный иммунный алгоритм (Hybrid-IA) для решения сложных задач комбинаторной оптимизации. Алгоритм разработан на принципах клонального отбора и процедуре локального поиска с применением детерминированного подхода для уточнения найденных решений. Результаты проведённого моделирования и сравнение с различными алгоритмами подтверждают эффективность и надёжность гибридного алгоритма с точки зрения наилучших найденных решений.

В статье [30] описаны различные гибридные алгоритмы вычислительного интеллекта, сочетающие интеллектуальные и традиционные методы. Приводится сравнение эффективности методов оптимизации таких как: алгоритма роя частиц (PSO), эволюционного алгоритма (EA) и AIS для выбранных тестовых функций.

Предлагаемые исследования являются продолжением большого цикла работ по дистанционному обучению инженерным специальностям. Например, в работе [31] разработана процедура сбора данных (OPC технология, OLE for Process Control) с реального промышленного объекта автоматизации для организации информационного обмена с интеллектуальной системой управления на основе искусственных иммунных систем. Данный подход позволяет обеспечить организацию дистанционного доступа к реальному оборудованию для обучающихся.

Разработки [32] посвящены специализированной дистанционной технологии обучения людей с ограниченными возможностями зрения на основе подходов искусственного интеллекта и мультиагентного подхода. Исследования для людей с особенностями зрения, тестирование и эксперименты по определению цветовосприятия проводились на базе Алматинского филиала общественного объединения «Казахстанское общество слепых». Специфика дистанционного обучения операторов с различным психотипом и цветовосприятием рассмотрены в [33].

2.1 Постановка задачи

Целью исследований является разработка информационной оптической Smart-технологии [34] для дистанционного персонализированного обучения распределённой системе управления Experion PKS фирмы Honeywell с учётом особенностей зрения и психотипа обучающихся с помощью корректировки цветоподачи учебного материала, динамического представления информации с использованием когнитивно-визуальных схем и разработки соответствующих когнитивных мнемосхем для мониторинга и управления оборудованием. Прогнозирование результатов обучения выполняется на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем, по результатам которого осуществляется оперативная корректировка процесса обучения.

2.2 Методы исследования и алгоритмы

Применение последних достижений в области искусственного интеллекта, психологии цветоподачи учебного материала с учётом особенностей зрения, когнитивных методик на основе психофизического восприятия [35] учебной информации и современных IT технологий позволяет существенно повысить уровень профессиональной подготовки и интенсивность обучения операторов высокотехнологичному оборудованию. Мнемосхемы предназначены для отображения функционально-технологической схемы объекта управления, контроля состояния объекта и сигнализации всех неисправностей. Так как мнемосхемы отражают текущее состояние систем и в особенности аварийных режимов технологических процессов, то работа операторов связана с длительным наблюдением за ними, что приводит к значительным нагрузкам на зрительный аппарат. Желательно как можно меньше использовать красный и фиолетовый цвет при создании мнемосхем. Предъявляются высокие эргономические требования [36] при разработке мнемосхем. Мнемосхема не должна содержать избыточной информации, а особенно важные для контроля и управления объектом элементы должны выделяться (цветом, яркостью, размером и т.д.). Например, контраст яркости между знаками и фоном желателен более 65%. Особенное значение имеют сигналы, которые применяются при изменении состояния объекта, например «открыт-закрыт». Эти состояния должны также чётко выделяться цветом, формой и т.д. Повышеные требования предъявляются к специальным сигналам об аварийной ситуации. Интенсивность сигнала должна быть на 30-40% выше, чем при нормальной работе, также возможно применение прерывистого сигнала, что очень эффективно для привлечения внимания, так как человеческий глаз активно реагирует на движение.

Функции оператора пульта станции Honeywell заключаются в наблюдении и управлении процессом посредством мнемосхем [37]; оповещение и управление сигналами технологического процесса; запрос отчётов по сигналам, графические тренды и анализ данных; вывод (на экран и на печать) исторических данных процесса и трендов; наблюдение за состоянием оборудования системы и т.д. Обычно используется 4 типа мнемосхем: Уровень 1 (мнемосхема общего уровня завода), Уровень 2 (мнемосхема общего обзора технологической установки: теплообменники, насосы и т.д.), Уровень 3 (рабочие дисплеи, содержат все регуляторы и индикаторы для выполнения рутинных операций, а также реагирования на аварийные сбои), Уровень 4 (детальные интерактивные мнемосхемы сложного оборудования и дисплеи программ-последовательностей). Все элементы оборудования, которые применяются на мнемосхемах Нoneywell являются стандартными (например, С - регулятор, G - насос). Цвета также определяют статус оборудования, что позволяет оператору сразу определять необычные ситуации. Например, цвет иконок мнемосхем: зелёный цвет - Нормально, Работает, Открыто; красный – Аварийный сигнал и т.д. Для состояния статуса регулятора используются цвета: красный - Аварийный сигнал; мигающий красный – неподтверждённая сигнализация и т.д.

2.3 Оптическая когнитивная Smart-технология ДО

На рисунке 2.1 представлена структурная схема оптической когнитивной Smart-технологии дистанционного обучения операторов Experions PKS.

Рисунок 2.1 - Smart-технология дистанционного обучения операторов Experions PKS

Применение оптической технологии, основанной на психофизиологии восприятия информации на экране дисплея, в том числе цветовосприятия и особенностей зрения позволяет повысить эффективность обучения сложному технологическому оборудованию Experions PKS с использованием специально разработанных для обучнения когнитивных мнемосхем и соответствующей подачи учебного материала.

Использование результатов психологических исследований по выявлению закономерностей восприятия информации и когнитивных технологий является актуальной проблемой при создании инновационной технологий ДО. Зрительное восприятие информации с экрана монитора компьютера или специализированного дисплея характеризуется [38] определёнными предпочтительными стратегиями перемещения глаз в зависимости от предпочтительной начальной точки и траектории движения. Экспериментальные исследования показали, что для эффективного выделения сигнальных структур на панели информации рациональнее выбирать центр экрана либо располагать информацию слева направо в центральной части экрана. Также доказана зависимость: чем больше величина объекта, тем меньше необходимо времени для его опознания.

Большую роль играет цветовосприятие человека в процессе обучения сложному промышленному оборудованию. Цвет [39] характеризуется следующими основными качествами: цветовым фоном (длиной волны), насыщенностью (доля основного фона плюс примеси других цветов), яркостью или светлотой (степенью близости к белому цвету). Также все цвета делятся на ахроматические (бесцветные: серые цвета различной светлоты) и хроматические (цветные: синий, зелёный, красный, жёлтый).

При создании когнитивных мнемосхем необходимо учитывать особенности восприятия цвета, которые зависят от возраста, пола, остроты зрения, физического и эмоционального состояния человека. Для определения объективных индивидуальных характеристик оператора, его психологического и физиологического состояния применяются различные тесты, например, на основе разработанной швейцарским психологом Максом Люшером методики цветовых выборов [40]. Для различных психотипов предпочтителен определённый цвет [33]: для холерика синий цвет (длина цветовой волны 440-485 Нм); для сангвинника зелёный цвет (550-565 Нм); для меланхолика жёлтый цвет (565-590 Нм); для флегматика красный цвет (565-590 Нм).

Достаточно большой процент людей имеют проблемы со зрением в той или иной степени, начиная от различных стадий миопии (близорукости), гиперметропии (дальнозоркости) и до проблем со цветовосприятием (дальтонизмом): протанопии, дейтеранопии и тринатопии. Различными видами дальтонизма обычно страдают мужчины 10% и очень мало женщин 1%. С помощью специальных фоторецепторов сетчатки в виде колбочек происходит распознавание оттенков трёх основных цветов: красного, синего и зелёного [41]. Пронатопия характеризуется ослабленным восприятием красного цвета из-за отсутствия в колбочках сетчатки глаза пигмента эритролаба. Люди (пронатопы) с данными особенностями зрения не отличают зелённые оттенки от красных.

При дейтеранопии обычно происходит невосприятие зелёного цвета (отсутствует пигмент хлоролаб), поэтому светло-зелёный цвет кажется тёмно-красным, фиолетовый голубым, пурпурный серым. Диагностика дейтеранотопов осуществляется с помощью полихроматических таблиц Рабкина, когда на фоне, состоящем из кружков различного цвета изображены цифры или предметы. Людей с нарушением цветовосприятия оттенков синего цвета называют тританомалами (тританопами). Патология зрения обусловлена отсутствием фоторецепторов, отвечающих за восприятие синего цвета или соответствующего пигмента цианолаба в колбочках. Таблицы Рабкина, на которых изображены картины с цифрами определённого цвета, в то время как фон имеет другой цвет помогают определять данную категорию людей.

Тританомалы все оттенки синего и фиолетового цвета видят оттенками красного или зелёного. Тестирование и определение различных видов дальтонизма у оператора особенно важно учитывать при работе с аварийными панелями.

Острота зрения также влияет на цветовое восприятие человека. Например, при миопии (близорукости) [32] у человека картинка проецируется перед сетчаткой и вследствии этого зрение хорошее вблизи и плохое вдали. Почти у каждого третьего наблюдаются разные стадии миопии. Для этой категории лиц рекомендуется использовать спокойные тона бледно-жёлтого или бледно - зелёного цвета (длина цветовой волны 640-590 Нм). При гиперметропии (дальнозоркости) картинка проецируется после сетчатки, что даёт хорошее видение вдали и плохое вблизи. Эта особенность зрения широко распространена у людей пожилого возраста. При гиперметропии рекомендуются более насыщенные ярко-жёлтый или ярко-оранжевый цвета (длина цветовой волны 580-550 Нм). При миопии оператор лучше воспринимает важную информацию в верхнем левом углу, а при гиперметропии в нижнем правом углу.

Рассматриваемая информационая технология ДО реализуется в классе мультиагентных систем с использованием мультиагентной платформы JADE [42]. Применение данного программного обеспечения определяется следующими преимуществами: возможностью оптимального использования вычислительных ресурсов, самоорганизацией, надёжностью, масштабируемостью, способностью к автономной работе агентов, расширению новыми модулями, а также эффективным взаимодействием между агентами. Разработка базы знаний осуществляется на основе онтологического подхода [42, 43]. Алгоритм функционирования информационной оптической когнитивной Smart-технологии ДО на основе искусственных иммунных систем, применяемый для решения задачи распознавания образов и прогнозирования результатов обучения приведён ниже.

Алгоритм:

Шаг 1. Создание базы знаний и базы данных (БД) индивидуальных дескрипторов обучающихся на основе различных методик, анкетирования и тестирования.

Шаг 2. Построение оптимальной иммунной сети на основе решения задачи выделения информативных дескрипторов с использованием оптимизационных алгоритмов (например, Random Forest [44]).

Шаг 3. С использованием экспертов осуществляется классификация обучающихся по уровням знаний, особенностям зрения, психофизиологического состояния и т.д.

Шаг 4. Обработка многомерных данных модифицированным иммунносетевым алгоритмом AIS [45, 46].

Шаг 5. Разработка и дистанционное обучение (на основе сформированных индивидуальных траекторий обучения) операторов практической работе с когнитивными мнемосхемами с использованием особенностей цветовосприятия в зависимости от состояния зрительного аппарата обучающегося и его психофизиологических особенностей.

Шаг 6. Комплексная оценка знаний, прогноз качества получаемого индивидуального дистанционного образования и оперативное управление процессом обучения.

Ниже в таблице приведён сравнительный анализ результатов моделирования на основе предлагаемого иммунносетевого алгоритма AIS [47] и других алгоритмов искусственных иммунных систем: AIRS1, AIRS2, CLONALG.

Таблица 2.1 - Сравнительный анализ алгоритмов

| Эффективность | AIRS1 | AIRS2 | CLON-ALG | AIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | 89% | 77% | 78% | 93,7% |
| Classification Error | 11% | 23% | 22% | 7% |
| Precision | 0,894 | 0,766 | 0,822 | 0,933 |
| Recall | 0,890 | 0,770 | 0,78 | 0,930 |
| f-measure | 0,891 | 0,767 | 0,786 | 0,928 |
| Total Time | 0,07s | 0,11 s | 0,06 s | 0,06 s |

Результаты моделирования для алгоритмов AIRS1, AIRS2, CLONALG получены с помощью программного продукта WEKA. Из таблицы видно, что лучший результат показал иммунносетевой алгоритм AIS. Процедура оценки по гомологичным белкам позволяет улучшить распознавание пептидов на границах классов с почти одинаковой структурой, но относящихся к различным классам. Предложенная Smart-технология на основе иммунносетевого алгоритма AIS может применяться для различных приложений, в том числе для распознавания зрительных образов.

  - Результаты экспериментов

В качестве примера для разработки когнитивных мнемосхем рассмотрим технологический процесс очистки газа в агрегате дистилляционной колонны (ДК), который получил широкое распространение в нефтегазовой отрасли. Дистилляционные колонны имеют многосекционную конструкцию [48,49], состоящую из: вертикального агрегата, внутри которого расположены тарелки, основной задачей которых является сепарация компонентов, путем контакта газовых и жидких фаз; парового котла для нагрева жидкости (ребойлера); конденсатора для понижения температуры пара в верхней части колонны с целью получения конденсата и сбора в ёмкость для орошения. На рисунке 2.2 представлен технологический процесс очистки газа в ДК.

Рисунок 2.2 - Технологическая схема процесса очистки газа в дистилляционной колонне

Согласно технологической схеме процесса очистки газа на рисунке 2.3 приведена простая мнемосхема для мониторинга и управления оператором процесса очистки газа в ДК. Следует отметить серую нейтральную цветовую гамму, которая обычно используется на мнемосхемах фирмы Honeywell.

Проведены иследования по визуальному восприятию информации с мнемосхем для студентов и преподавателей АО «Казахстанско-Британского Технического Университета».

Рисунок 2.3 - Простая мнемосхема фирмы Honeywell

В опросе участвовало 162 человека из них 44,4% женщин и 55,6% мужчин в возрасте от 18 до 31 года. Результаты эксперимента позволили выявить закономерности в области фокусировки человеческого зрения на операторский экран. Разработана дистанционная методика анкетирования и тест, состоящий из вопросов на тему «Когнитивное восприятие информации». При разработке когнитивных мнемосхем впервые учитываются особенности восприятия информации у дальтоников, а также людей владеющих правой или левой рукой в качестве основной. В результате эксперимента определено, что проблемы со зрением существует у 67,3 % опрошенных, из них 34,6% со слабой миопией, 27,8% с сильной миопией и 3% с гиперметропией. Помимо этого, 1,9% опрошенных имеют цветовую слепоту (дальтонизм). Перед испытуемыми (вне зависимости от состояния зрения) были представлены HMI дисплеи с операторскими экранами и предложено указать какой графический объект определён в первую очередь. На рисунке 2.4 предложен вариант мнемосхемы (разделённой условно на семь областей) для определения фокусировки внимания обучающихся.

Рисунок 2.4 - Вариант мнемосхемы для определения фокусировки внимания

по 7 областям

Большинство людей с нормальной остротой зрения [50,51] воспринимают информацию следующим образом: лучше всего усваивается информация расположенная на дисплее в правом верхнем углу (33% внимания), левый верхний угол учебного поля (28%), правый нижний (23%) и левый нижний угол (16 %).

Рассмотрим результаты опроса, которые показывают процентное соотношение областей, привлёкшее внимание в первую очередь. Наибольшее внимание притягивает центр мнемосхемы (68,5%), затем верхний левый угол (10,9%), область верха по середине экрана (7,3%) и т.д. Меньше всего внимания привлекает нижний левый угол (1,2%).

Далее на рисунке 2.5 предлагается вариант мнемосхемы (разделённой условно на четыре области) для определения фокусировки внимания.

Рисунок 2.5 - Вариант мнемосхемы для определения фокусировки внимания

по 4 областям

На рисунке 2.6 показано процентное соотношение фокусировки внимания. Определено, что ярко выражено внимание к верхнему левому углу операторского экрана (45,5%) и верхнему правому углу (42,4%). Таким образом, нижняя область экрана неинформативна и не предназначена для расположения критически важной информации.

Рисунок 2.6 - Процентное соотношение фокусировки внимания для четырёх областей

Рассмотрим статистику для людей имеющих проблемы со зрением. На рисунке 2.7 представлены статистические данные для людей с миопией.

Рисунок 2.7 - Фокусировка внимания на мнемосхеме у людей с миопией

Как видно из круговой диаграммы, у людей с близорукостью внимание акцентируется на верхнюю левую область HMI-дисплея (45,6% опрошенных) и чуть менее на верхнюю правую область (39,8%). По результатам анализа опроса можно заключить, что расположение наиболее важной информации на мнемосхеме для людей с миопией предпочтительно располагать в верхнем левом углу монитора.

Также получены результаты по восприятию графической информации у людей сенестралов (леворуких) и декстралов (праворуких). Из 162 респондентов оказалось 4,9% сенестралов, 92% декстралов и 3,1% владеющих двумя руками. В зависимости от того, является ли человек сенестралом или декстралом (для мнемосхемы с четырьмя объектами) статистика выглядит следующим образом: люди, владеющие левой рукой, заостряли внимание на верхний правый угол в 87,5% случаев. В тоже время у респондентов - декстралов наоборот преобладает левый верхний угол в 47,3% случаях.

Для поиска наиболее подходящей световой гаммы, респондентам представили два варианта оформления мнемосхемы: стандартный серый (вариант 1, рисунок 2.3) и цветной (вариант 2, рисунок 2.8). Обучающимся предложили определить какой вариант наиболее приемлем для длительного визуального контакта. По результатам опроса выявлено, что 81,8% опрошенных предпочли цветной вариант мнемосхемы, оформленный синими тонами, несущий меньшую нагрузку на зрительный аппарат, что подтверждает ранее проведённые исследования [11,12]. Так как больше половины обучающихся имеют различную степень миопии, то актуальна разработка когнитивных мнемосхем с учётом этих особенностей зрения. На рисунке 2.9 приведён пример разработанной когнитивной мнемосхемы для операторов с миопией.

Рисунок 2.8 - Когнитивная мнемосхема для определения лучшей цветовой гаммы

Рисунок 2.9 - Когнитивная мнемосхема для людей с миопией

Наиболее важная информация при миопии согласно проведённым экспериментам располагается в верхнем левом углу. Однако, если обучающийся является сенестралом, то лучше важную информацию сместить в правый верхний угол. Таким образом, разработка когнитивных мнемосхем, основанных на особенностях обработки визуальной информации человеком позволяет существенно снизить риски аварийных ситуаций при длительном наблюдении за несколькими консолями.

  - Заключение

Разработанный подход ДО с применением современных когнитивных визуальных методик обучения, с использованием специализированных когнитивных мнемосхем [18] позволяет интенсифицировать процесс обучения обслуживающего персонала и обеспечить высокое качество подготовки технических специалистов нефтегазовой отрасли в самые короткие сроки. Предлагаемая методика эргономического проектирования когнитивных мнемосхем может быть использована при создании сложных промышленных мнемосхем, что позволит снизить нагрузку на зрение и улучшить психологический комфорт оператора.

3 Разработка программного обеспечения реализации Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли

В данном разделе проекта разработано программное обеспечение алгоритма, для которого используются механизмы и преимущества Smart-технологии: искусственной иммунной системы, AIS, и её алгоритмов клональной и негативной селекции. В качестве объекта управления рассматриваются технологические процессы нефтегазовой отрасли. Для построения систем оптимального управления технологическими процессами необходимо синтезировать такие устройства для объекта управления, как оптимальные типовые регуляторы.

В проекте 2019 г. [52] была решена задача синтеза оптимального управления сложной системы управления процессами нефтегазовой отрасли на основе алгоритма клональной селекции искусственных иммунных систем, CLONALG [53]. Данный этап проекта является продолжением использования CLONALG, но, в отличии от ранее разработанного, сформирован модифицированный алгоритм AIS с использованием генетического алгоритма, GA. Алгоритмы, объединяющие преимущества алгоритма иммунных систем и алгоритма GA, являются более быстрыми и точными по сравнению с каждым отдельно [54-56]. Модификация AIS в данном проекте состоит в том, что для формирования начальных значений регулятора системы управления используется GA. Также на данном этапе проекта алгоритм CLONALG рассматривается в совокупности с алгоритмом негативной селекции, NSA, что позволило решить проблему поиска глобального минимума, исключив локальные минимумы [57].

3.1 Smart-технология на основе алгоритмов искусственных иммунных систем

Разработка программного обеспечения для реализации модифицированного алгоритма Smart–технологии, включающего механизмы и преимущества алгоритмов искусственной иммунной системы и генетического алгоритма, используется для решения задачи синтеза оптимального управления сложной системы управления процессами нефтегазовой отрасли [58].

Задача синтеза оптимального управления сложной системы связана с проблемой поиска минимальных значений критерия качества, обусловленного требованиями к технологическим процессам, и поиску соответствующих параметров типовых регуляторов, которые обеспечивают необходимый минимум [59]. В ходе решения данной задачи необходимо получить параметры регуляторов, обеспечивающих глобальный минимум критерия качества.

Для формирования начальной популяции алгоритма AIS, то есть начальных значений параметров типового регулятора, используется генетический алгоритм GA, который имеет лучшие характеристики, чем традиционные алгоритмы настройки регуляторов. Работа модифицированного алгоритма AIS-GA представлена на рисунке 3.1.

Генерирование начальной популяции – начальных значений параметров регуляторов на основе алгоритма GA

Популяционный цикл вычисления оптимальных параметров регуляторов

на основе алгоритмов AIS:

итерационный алгоритм вычисления минимальных значений критериев качеств

Рисунок 3.1 – Работа модифицированного алгоритма AIS-GA

Для реализации Smart-технологии AIS используются алгоритмы CLONALG [52] и NSA [57]. Алгоритм CLONALG используется для решения многокритериальной задачи оптимизации заданных критериев качеств, но, при этом, возможно существование нескольких локальных минимумов. Теория негативной селекции и алгоритм NSA используются в рамках данной работы для решения задачи поиска нежелательных локальных минимумов и выделения глобального минимума.

В рамках биологической теории, негативная селекция используется для объяснения работы иммунной системы, как способность отличать собственные клетки от практически любых чужеродных клеток и молекул. Теория отрицательной селекции решает проблемы поиска аномалий (нехарактерных изменений) какого-либо объекта. Базовый алгоритм на основе теории отрицательной селекции – NSA, созданный Форрестом [60], включает механизм определения допустимого отклонения от привычного поведения системы в целом. В алгоритме отрицательного отбора использует процесс генерирования отрицательных положений системы. Начальная популяция генерируется случайным образом, но, в дальнейшем, отрицательные положения системы устраняются [61, 62]. Результатом всего этого процесса являются обнаруженные аномалии и это представляет интерес в рамках обнаружения локальных минимумов.

В биологических системах процесс негативной селекции используется перед клональной селекцией. В данной работе принцип негативной селекции также используется для формирования алгоритма начального нахождения оптимумов перед алгоритмом клональной селекции нахождения глобального минимума.

С целью обнаружения локальных минимумов критерия качества системы управления разработано программное обеспечение алгоритма негативной селекции – подпрограмма AIS-NSA (Рисунок 3.2), после которой реализуется подпрограмма AIS-CLONALG.

Подпрограмма AIS-NSA:

Популяционный цикл вычисления параметров регуляторов для локальных минимумов целевой функции на основе алгоритма NSA

Подпрограмма GA:

Генерирование начальной популяции – начальных значений параметров регуляторов на основе алгоритма GA

Подпрограмма AIS-CLONALG:

Популяционный цикл вычисления параметров регуляторов для глобального минимума целевой функции на основе алгоритма CLONALG

Рисунок 3.2 – Подпрограммы модифицированного алгоритма AIS-GA

В ходе реализации подпрограммы AIS-NSA, для нахождения глобального минимального значения оптимизационной задачи сложной системы управления процессами нефтегазовой отрасли, выполнены следующие шаги алгоритма:

Шаг 1. Вероятностное формирование популяции.

Шаг 2. Вычисление аффинности каждого члена популяции с целевой функцией.

Шаг 3. Выбор членов популяции с наихудшими характеристиками (негативных). Нахождение локальных минимумов.

Шаг 4. Проверка полученной популяции на соответствие требованиям критерия качества.

Сформированный модифицированным алгоритмом AIS-GA, является основой для получения результатов реализации Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли.

3.2 Реализация Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли

Реализация модифицированного алгоритма для решения задачи синтеза оптимальной системы управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли проводится для сложного объекта нефтегазовой отрасли – дистилляционной колонны для процесса очистки природного газа от различных примесей.

Математическая модель дистилляционной колонны, разработанная на предыдущих этапах выполнения проекта [63], описывает двумерную систему управления:

.                                         (3.1)

где  – передаточные функции двух изолированных подсистем;

– передаточные функции взаимосвязей между подсистемами.

Постановка задачи для сложной системы. Построить сложную систему управления стабилизации процессов дистилляционной колонны (3.1), с целью достижения желаемых значений выходных сигналов.

Синтез системы управления очистки газа в дистилляционной колонне определяется нахождением управляющих воздействий, для которых выбран PI закон регулирования:

(3.2)

где  – ошибки рассогласования между желаемыми и выходными сигналами.

Передаточные функции PI-регуляторов (3.2), имеют вид [60]:

(3.3)

В качестве критериев качества для настройки регуляторов выбран интегральный квадратичный критерий, обеспечивающий решение задачи стабилизации:

.                                        (3.4)

Критерии качества (3.4) соответствуют локальным регуляторам, , которые стоят в отдельных контурах и для них используется процедура вычисления интегральной квадратичной оценки [52].

Постановка задачи для подсистем. Построить систему управления процессами дистилляционной колонны на основе программного обеспечения, реализующего алгоритмы Smart-технологии синтеза типовых PI-регуляторов (3.3) изолированных подсистем системы (3.1), минимизирующих критерии качества (3.4).

Для расчёта параметров регуляторов, , обеспечивающих минимум критериям (3.4), в среде MATLAB сформировано программное обеспечение модифицированного алгоритма AIS-GA [13]: GA (Приложение П), AIS-NSA (Приложение Р), AIS-CLONALG (Приложение С).

В соответствии со свойствами рассматриваемой системы управления очистки газа в дистилляционной колонне (3.1) и системным требованиям к PI-регуляторам, сформулируем ограничения на решения (3.4):

,                                         (3.5)

при этом имеют место ограничения на область изменения параметров регуляторов для обеспечения устойчивости системы.

Параметры системы управления процессами дистилляционной колонны для реализации алгоритмов в среде MATLAB представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Параметры системы управления (3.1) и критериев качеств (3.4)

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициенты усиления | ; ; ; |
| Постоянные времени | ; ; ; |

Результат подпрограммы GA (Приложение П) поиска начальной популяции для подпрограммы AIS, представлен на рисунке П.1.

В соответствии с полученными значениями (Приложение П), начальные популяции, то есть начальные значения PI-регуляторов алгоритма AIS-GA имеют значения:

(3.6)

Для поиска локальных минимумов и определения диапазона нахождения глобального минимума критериев качеств, реализуется подпрограмма AIS-NSA – алгоритм негативной селекции (Приложение Р). На основе представленного алгоритма, для критериев качества (3.4) было разработано программное обеспечение реализации технологии негативной селекции построения интеллектуальной системы управления в среде MATLAB. Результат подпрограммы AIS-NSA при широком диапазоне значений параметров PI-регуляторов представлен на рисунках 3.3 и 3.4.

Рисунок 3.3 – Результаты подпрограммы AIS-NSA для первого контура управления

Представленные результаты получены только для первого контура управления – для второго контура результаты аналогичные.

В соответствии с рисунком 3.3 можно сделать вывод о диапазоне параметров, при котором имеет место множество локальных минимумов. На основе алгоритма AIS-NSA можно проигнорировать нежелательные локальные минимумы (Рисунок 3.4) и ограничить популяцию для нахождения параметров регулятора, которая при этом удовлетворяла бы условиям (3.5).

В ходе реализации программного обеспечения AIS-NSA сделан вывод, что данный механизм позволяет распознать и проигнорировать нежелательные экстремумы при поиске оптимальных значений критерия качества.

Для поиска глобальных минимумов критериев качеств (3.4), используется подпрограмма алгоритма AIS-CLONALG, с сформированной популяцией начальных значений параметров регуляторов на основе подпрограмм GA и AIS-NSA. Соответствующее программное обеспечение в среде MATLAB представлено в приложении П, в ходе реализации которого получены значения типовых PI-регуляторов.

Рисунок 3.4 – Результаты поиска минимумов первого контура управления

На рисунке 3.5 приведены результаты подпрограммы AIS-CLONALG минимизации критерия качества (3.4) первого контура с начальными значениями популяции, сформированной на основе алгоритмов GA и AIS-NSA.

x=P1 = 100.8357   y=I1 = 76.0759   fx = -0.2876

Рисунок 3.5 – Результаты подпрограммы AIS-CLONALG для первого контура

Получен PI-регулятор первого контура управления с параметрами:

.                                                (3.7)

Аналогичным образом получен PI-регулятор второго контура управления с параметрами:

.                                                (3.8)

На основе полученных результатов программного обеспечения в виде параметров типовых регуляторов, в среде MATLAB Simulink сформирована схема моделирования системы управления дистилляционной колонной по двум изолированным контурам (Приложение T). При этом собраны схемы моделирования с тремя типами PI-регуляторов:

– регулятор, настроенный на основе алгоритма AIS-GA (3.7), (3.8);

– регулятор, настроенный на основе алгоритма AIS [52]:

(3.9)

– регулятор, настроенный на основе алгоритма GA (3.6).

В соответсвии с поcтроенными схемами, получены результаты моделирования первого контура (Приложение Т) сложной системы управления дистилляционной колонны (Рисунок 3.6) в виде переходного процесса.

Рисунок 3.6 – Результаты моделирования первого контура системы управления

По переходным процессам можно сделать вывод о том, что с примненением AIS-GA регулятора оценки качества переходного процесса замкнутой системы управления первым контуром имеют лучшие показатели, чем при AIS-регуляторе и при GA-регуляторе: перерегуливание равно нулю; время регулирования наименьшее (Tset=10); время нарастания наименьшее; установившаяся ошибка равна нулю.

Также получены результаты моделирования второго контура (Приложение Т) сложной системы управления дисцилляционной колонны (Рисунок 3.7) в виде переходного процесса.

Здесь оценки качества переходного процесса при регуляторе, настроенном алгоритмом AIS-GA также дают лучшие показатели: перерегуливание равно нулю; время регулирования наименьшее (Tset=8); время нарастания наименьшее; установившаяся ошибка равна нулю.

Рисунок 3.7 – Результаты моделирования второго контура системы управления

По полученным результатам можно сделать вывод об эффективности использования модифицированного алгоритма AIS-GA для синтеза типовых PI-регуляторов систем управления с целью достижения наилучшего быстродействия и точности процессов системы.

В соответствии с постановкой задачи для синтеза сложной системы необходимо дополнить регуляторы развязывающими устройствами, которые компенсируют влияние взаимосвязей (Рисунок 3.8).

Управляющее устройство

Сложный объект

управления

Регуляторы

AIS-GA

Развязываю-щие

устройства

Рисунок 3.8 – Система управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли, разработанная на основе Smart-технологии

Для этого рассчитываются коэффициенты устройства развязывания по методике, представленной на предыдущих этапах проекта [52]. Для сложного объекта (3.1), с регуляторами (3.9), развязывающие устройства равны:

Результаты моделирования сложной системы управления дистилляционной колонной (Приложение Т) с регуляторами (3.9) и развязывающим устройством предоставлены на рисунке 3.9 в виде переходных процессов.

Рисунок 3.9 – Результаты моделирования сложной системы управления процессами дистилляционной колонны

По переходным процессам первого и второго контуров сложной системы управления дистилляционной колонной нефтегазовой отрасли можно сделать вывод, что задача стабилизации технологических процессов на основе Smart-технологий решена.

3.3 Заключение

Получены основные результаты:

– Разработано программное обеспечение реализации алгоритмов Smart–технологии, для решения задачи синтеза оптимальной сложной системы управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли на примере дистилляционной колонны процесса очистки природного газа от различных примесей (Приложение Х).

– В среде MATLAB сформировано программное обеспечение модифицированного алгоритма AIS-GA, состоящее из подпрограмм GA, AIS-NSA, AIS-CLONALG.

– Разработана подпрограмма модифицированного алгоритма AIS-GA на основе генетического алгоритма для формирования начальных значений типовых регуляторов.

– Разработана подпрограмма AIS-NSA для распознавания и игнорирования нежелательных локальных минимумов при поиске оптимальных значений и получения диапазона изменения параметров регуляторов.

– Разработана подпрограмма AIS-CLONALG, в результате применения которой, получены переходные процессы сложной системы с лучшими показателями оценок качеств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта по разработке когнитивной Smart-технологии для интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе подходов искусственного интеллекта, согласно календарному плану (Приложение А) за 2020 год, были получены следующие основные результаты:

- Разработана система диагностики промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и подхода AMDEC с использованием современной микропроцессорной техники фирмы Schneider Electric для поддержки дорогостоящего оборудования в рабочем состоянии, своевременного анализа и прогнозирования критических состояний.

- Разработана блок-схема функционирования системы диагностики промышленного оборудования на основе подхода AMDEC и модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем (AIS) с использованием методов FPA (Flower Pollination Аlgorithm), RF (Random Forest) и GWO (Grey Wolf Optimization). Расширение методологии AMDEC за счёт применения интеллектуального прогноза позволяет анализировать большой объём производственных данных и снизить трудоёмкость процесса диагностики состояния оборудования.

- Осуществлена оценка степени критичности отказов оборудования У700 предприятия ТенгизШевройл на основе расчёта индекса приоритетов рисков RPI, проведён анализ критичности отказов оборудования с помощью показателей степени критичности и вероятности возникновения отказа, а также приведён пример спецификации возможных отказов оборудования. Предложенная система диагностики позволяет выявить основные типы отказов: физическое заклинивание, вибрации, неправильный запуск/останов; короткое замыкание; превышение допустимых пределов и т.д.

- Разработаны мнемосхемы для управления сложными объектами с использованием достижений искусственного интеллекта и когнитивных технологий.

- Создана методика эргономического проектирования когнитивных мнемосхем с учётом особенностей зрения и психофизиологических характеристик обучающихся.

- Разработана информационная оптическая Smart-технология дистанционного обучения распределённой системе управления Experion PKS фирмы Honeywell для операторов нефтегазовой отрасли на основе подхода искусственных иммунных систем и применения когнитивных мнемосхем.

- Разработано программное обеспечение реализации Smart–технологии построения интеллектуальных систем управления для различных приложений систем промышленной автоматизации, технологических процессов нефтегазовой отрасли и образовании.

- Разработано программное обеспечение реализации алгоритмов Smart–технологии, для решения задачи синтеза оптимальной системы управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли на примере дистилляционной колонны процесса очистки природного газа от различных примесей.

- В среде MATLAB сформировано программное обеспечение модифицированного алгоритма AIS-GA, состоящее из подпрограмм GA, AIS-NSA, AIS-CLONALG.

- Разработана подпрограмма модифицированного алгоритма AIS-GA на основе генетического алгоритма для формирования начальных значений типовых регуляторов.

- Разработана подпрограмма AIS-NSA для распознавания и игнорирования нежелательных локальных минимумов при поиске оптимальных значений и получения диапазона изменения параметров регуляторов.

- Разработана подпрограмма AIS-CLONALG, в результате применения которой, получены переходные процессы системы с лучшими показателями оценок качеств.

- Получено авторское свидетельство на разработанное программное обеспечение (Приложение B).

- За 2020 год по результатам исследований было опубликовано 20 научных статей в журналах и материалах престижных международных конференции (Приложение А), в том числе 5 статей (квартиль Q2, Q3, Q4) с импакт-фактором в базе данных Thomson Reuters и Scopus.

При выполнении проекта за 2019 год получены следующие основные результаты:

- Разработана интеллектуальная система управления на основе Smart-технологии и мультиагентного подхода.

- Разработана многофункциональная искусственная иммунная система на основе мультиагентного подхода.

- Разработан модуль для многофункциональной мультиагентной ИИС с применением модифицированного алгоритма оптимизации серых волков и ИИС на примере работы абсорбера среднего давления технологической Установки 300 по очистке газа от кислых компонентов предприятия ТенгизШевройл, а также осуществлён сравнительный анализ эффективности применения алгоритма.

- Разработан модуль для многофункциональной мультиагентной ИИС на базе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции (CPSOIW) и осуществлено тестирование на стандартных наборах данных UCI Machine Learning.

- Разработана архитектура и описаны функции когнитивных агентов для синтеза интеллектуальной системы управления (предложена архитектура взаимодействия когнитивных агентов на основе модели «убеждений, желаний и намерений» Belief–Desire–Intention (BDI) в рамках концепции Model Driven Architecture (MDA) и описаны функции когнитивных агентов на примере абсорбера среднего давления).

- Разработаны сценарии взаимодействия когнитивных агентов на основе анализа прогнозируемых событий при функционировании сложного объекта (абсорбера среднего давления).

- Разработана сложная интеллектуальная система управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну нефтегазовой отрасли на основе Smart-технологии. Решена задача синтеза оптимального управления с использованием алгоритма искусственных иммунных систем (ИИС) на основе клональной селекции, который был выбран в результате сравнительного анализа с другими алгоритмами Smart-технологии (с генетическим алгоритмом и алгоритмом оптимизации муравьиной колонии). Для реализации Smart-технологии синтеза сложной интеллектуальной системы управления получены результаты применения процедуры развязывания (decoupling).

При выполнении проекта за 2018 год получены следующие основные результаты:

- Разработана Smart-технология построения интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе когнитивного подхода и новейших разработок искусственного интеллекта.

- Проведён аналитический обзор состояния Искусственных Иммунных Систем (ИИС). Разработаны теоретические основы для создания многофункциональной ИИС. Разработана многофункциональная ИИС на основе модифицированных алгоритмов роевого интеллекта, когнитивных технологий и мультиагентного подхода.

- Рассмотрены основные механизмы управления на основе распределенных систем управления предприятиями Honeywell DCS, а также принципы передачи и хранения данных для работы с прогнозируемыми событиями. Предложена архитектура интеллектуальной системы на основе модифицированного алгоритма ИИС (клонального отбора) для интеграции с Honeywell DCS.

- Разработаны модифицированные алгоритмы роя частиц с весом инерции (IWPSO) и кооперативный алгоритм роя частиц (CPSO) для многофункциональной ИИС.

- Получены результаты моделирования модифицированного алгоритма роя частиц (IWPSO и CPSO) на базе реальных производственных данных нефтегазовой компании ТенгизШевройл для диагностики промышленного оборудования (на основе суточных замеров показаний с датчиков установки У300). Проведен сравнительный анализ результатов моделирования с классическим алгоритмом роя частиц (PSO).

- Разработана инновационная когнитивная Smart-технология на основе ИИС для дистанционного обучения людей с ослабленным зрением инженерным специальностям в лаборатории коллективного пользования компании Honeywell для обучения промышленному оборудованию с использованием распределенной системы управления Experion PKS. Применение когнитивного подхода позволяет обеспечить качественное персонализированное дистанционное обучение в зависимости от типа центральной нервной системы обучающихся (холерик, меланхолик и т.д.), а также особенностей зрения с учетом психотипа.

За три года по результатам проведённых исследований опубликовано:

- Монография (Приложение B).

- В журналах и материалах престижных международных конференций 63 статьи, из них 11 (квартиль Q1, Q2, Q3, Q4) с импакт-фактором в базе данных Thomson Reuters и Scopus (Приложение Б).

- Получены 3 свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (на программы ЭВМ) в Приложении Х.

- Получены сертификаты (Приложение У).

- Получен акт внедрения результатов научных исследований по проекту в учебный процесс Казахстанско-Британского Технического Университета (Приложение Ф).

- Получен акт внедрения результатов научных исследований по проекту в учебный процесс Satbayev University (Приложение Ф).

Научная новизна проекта заключается в разработке Smart – технологии для синтеза интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе многофункциональной ИИС, с использованием новых модифицированных алгоритмов реализующих все направления ИИС (отрицательный отбор, колониальную селекцию и иммунносетевое моделирование) для оценки состояния системы управления на основе интеллектуального анализа многомерных данных, прогноза поведения, диагностики оборудования, поддержки принятия решения и оперативной корректировки поведения системы с использованием мультиагентного, онтологического подходов и когнитивных технологий для различных технических и технологических приложений нефтегазовой отрасли и образования, а также возможности внедрения данной технологии в реальное производство. Аналогов разработок для данного типа задач нет.

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Cabarbaye A. Sûreté de Fonctionnement & Optimisation des systèmes. – СAB Innovation, 2017. - 243 p.

- Lyonnet P., Marc T., Rasario, T. Fiabilité, diagnostic et maintenance des systèmes. - Paris, France, 2012. – 377 p.

- Fuentes-Bargue J.L., González-Cruz M., González-Gaya C., Baixauli-Pérez, M.P. Risk Analysis of a Fuel Storage Terminal Using HAZOP and FTA // Intern. J. of Environmental Research and Public Health. – 2017. – Vol. 14, № 705. – Р. 1-26.

- Ahram T., Karwowski W., Vergnano A., Leali F., Taiar R. Intelligent Huma Systems Integration. - Modena, Italy, 2020. – 1312 p.

- Chandrasekaran С.V. Storage and Service Life of Rubber Seals // Rubber Seals for Fluid and Hydraulic Systems. - Elsevier Inc, 2010. - 148 с.

- Gerin M. Guide des solutions d'automatisme: Schémathèque. - Schneider Electric, 2007. – 104 р.

- Zuccolotto M., Fasanotti L., Cavalieri S., Pereira C.E. Artificial Immune Intelligent Maintenance System – Diagnostic Agents // Proceeding of IFAC. – 2014. – Vol. 47, № 3. – Р. 7116-7121.

- Lima F., Lopes M., Lotufo A., Minussi C. An artificial immune system with continuous-learning for voltage disturbance diagnosis in electrical distribution systems // Expert systems with applications. – 2016. – Vol. 56. – P.131-142.

- Bayara N., Darmoulb S., Hajri-Gabouja S., Pierrevalc H. Fault detection, diagnosis and recovery using Artiﬁcial Immune Systems: A review // Engineering application of artificial intelligence. – 2015. – Vol. 46. – P. 43-57.

- Padmanabhan S., Chandrasekaran M., Ganesan S., Khan M. and Navakanth P. Optimal Solution for an Engineering Applications Using Modified Artificial Immune System // Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 183. – P. 1-65.

- Carlson C.S. Effective FMEAs. John Willey & Sons, 2012. – 453 р.

- Yang X.-S. Flower Pollination Algorithm for Global Optimization // Lecture Notes in Computer Science. – 2012. – Vol. 7445. – P. 240-249.

- Yang X.-S. Flower Pollination Algorithms. Nature-Inspired Optimization Algorithms. – 2014. – 173 p.

- Abdel-Basset M. Flower pollination algorithm: a comprehensive review // Artificial intelligence review. – 2019. – Vol. 52. - P. 2533-2557.

- Cui W., He Y., Zhao D., Zhu J. A Novel Binary Chaotic Cloud Flower Pollination Algorithm for Analog Fault Diagnosis // Proceeding of IEEE 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conf. – 2018. – P. 1175-1179.

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of industrial equipment diagnostics system based on modified algorithms of artificial immune systems and AMDEC approach using schneider electric equipment // Proceeding of the Intern. Conf. on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. – 2020. – P. 1-5.

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Modified immune network algorithm based on the Random Forest approach for the complex objects control // Artificial Intelligence Review. – 2019. - Vol. 52, № 4. – P. 2457–2473, 2019.

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-Technologies for prediction and control of complex objects based on modified algorithms of artificial immune systems. - Science Book Publishing House Yelm, WA, USA, 2020. – 224 p.

- Технологический регламент У700, КТЛ2. ТОО «ТенгизШевройл», TP-KTL-1-700-13. – 2014. – 127 с.

- Постоянный технологический регламент на процесс извлечения СУГ на У-700. ТенгизШевройл, TP-ЗВП-700-11. - 2017. – 134 с.

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Система диагностики промышленного оборудования нефтегазовой отрасли на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и подхода AMDEC // Матер. науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 30 июня-3 июля 2020. – С. 303-309.

22 Kothe C.A.,  Makeig S. BCILAB: A platform for brain-computer interface development // J. Neural Eng. – 2013. – Vol. 10(5). – P. 056014 // DOI:10.1088/1741-2560/10/5/0560141- 25.

23 Major T., Conrad J. A survey of brain computer interfaces and their applications // Proceeding of conference Southeastcon, IEEE. – Lexington, 2014. – P. 1-9// DOI:10.1109/SECON.2014.6950751.

24 Filippis L., Gaia E., Guglieri G., Re M., Ricco C. Cognitive Based Design of a Human Machine Interface for Telenavigation of a Space Rover // J. of aerospace technology and management. – 2014. – Vol. 6, № 4. – P. 415-430.

25 Gioacchino de Candia. Industry 4.0 and its aberrations. – 2019 // https://www.researchgate.net/publication/337949690_Industry_40_and_its_aberrations: 14.01.2020.

26 Парьев Г.В. Централизованная система управления технологическими объектами на базе Единой операторной ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» // Автоматизация в промышленности. – 2015. - № 7. – C. 41-47.

27 Мехельсон P.M. Применение искусственной иммунной системы для распознавания зрительных образов // Компьютерная оптика. – 2018. – Т. 42, № 1. – С.113-117.

28 Mohapatra S., Khilar P.M., Swain R.R. Fault diagnosis in wireless sensor network using clonal selection principle and probabilistic neural network approach // International Journal of Communication Systems. - 2019. - № 32(12) // DOI:10.1002/dac.4138.

29 Cutello V., Oliva M., Pavone M., Scollo R.A. A Hybrid Immunological Search for the Weighted Feedback Vertex Set Problem. A Chapter in book: Learning and Intelligent Optimization. -2020 // DOI: 10.1007/978-3-030-38629-0_1.

30 Burczynski T., Kus W., Beluch W., Szczepanik M. Intelligent Computing Techniques. Chapter in book: Intelligent Computing in Optimal Design. – 2020 // DOI: 10.1007/978-3-030-34161-9_3.

31 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Intelligent System of Distance Education of Engineers, based on Modern innovative Technologies // Proceeding of the II Intern. Conf. on Higher Education Advances; J. Procedia - Social and Behavioral Sciences. – Valencia, Spain: Elsevier, 2016. – Vol. 228. – P. 229-236.

32 Samigulina G.А., Shayakhmetova A.S., Nyusupov A.T. Innovative intelligent technology of distance learning for visually impaired people // Open engineering. – 2017. - № 7. – C. 444-452.

33 Самигулина Г.А., Лукманова Ж.С. Когнитивная Smart-технология дистанционного обучения современному оборудованию промышленной автоматизации // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков, 2018. - № 42(1318). – С.160-170.

34 Krishnamurthy E.V., Kris Murthy V. On engineering smart systems // Proc. KES of the 9th Intern. Conf. on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. – Australia, 2005. – Vol. 3. – P. 505-512.

35 Белоскова К.В., Артеменков С.Л. Экспериментальное исследование порядка восприятия текстовой информации на экране дисплея // PsyJournals. – 2010. – C. 230-234.

36 ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. – М. 2000, № 348-ст.

37 ТШО ГРК. ТенгизШевройл. Обучение Основным Принципам работы Honeywell GUS. 3CГ/3ВП. – 127 с.

38 Александров Ю.И. Психофизиология: учебник. – СПб, 2018. - 464 с.

39 Ronnier Luo. Encyclopedia of Color Science and Technology. – Springer Science+Bisiness Media, NY, 2016. - 457 p.

40 Спасенников В.В. Феномен цветовосприятия в эргономических исследованиях и цветоконсультировании // Эргодизайн. – 2019. - №2. – С.51-59.

41 Патология тританопии – не различаю синий цвет. - 2016 // https://ofthalm.ru/tritanopija-tritanomalija.html/: 15.01.2020.

42 Samigulina G.A., Samigulina Z.I., Lukmanova Zh.S. Cognitive Smart technology of distance learning of Experion PKS distributed control system for oil and gas industry using ontological approach // News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. – Almaty, 2020. - № 1(439). – P. 23-31.

43 А.с. №1882. Разработка интеллектуальной системы управления дистанционным образованием на основе иммунносетевого моделирования (программа для ЭВМ) / Самигулина Г.А., Самигулина З.И.; опубл. 27.12.2010.

44 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Modified immune network algorithm based on the Random Forest approach for the complex objects control // Artificial Intelligence Review. – 2019. - Том 52(4). – P. 2457-2473.

45 Tarakanov A., Nicosia G. Foundations of immunocomputing // Proceeding of the 1-st IEEE Symposium of Computational Intelligence. – Honolulu, 2007. – P. 503-508.

46 Samigulina G.A. Development of the decision support systems on the basis of the intellectual technology of the artificial immune systems // Automatic and remold control. – Springer, 2012. – Vol. 74, № 2. - P. 397-403.

47 А.с. №1601. Data_Analyzer (программа для ЭВМ) / Самигулина Г.А., Самигулина З.И.; опубл. 4.12.2013.

48 Minh V.T., Rani A.A. Modeling and control of distillation column in a petroleum process // Mathematical problems in engineering. - Perak: Hindawi Publishing Corporation, 2009 // https://doi.org/10.1155/2009/404702.

49 Chinjiang Liu. Optimal design of high-rise building wiring based on ant colony optimization // Cluster Computing. – Springer, 2018. – P. 1-8.

50 Гаряев А.В., Гаряева Т.П. Психолого-физиологические особенности визуального восприятия информации и их учет при создании учебных презентаций // Вестник ПГПУ. – 2008. – № 4. – С. 106-113.

51 Klingberg T. Training and plasticity of working memory // Trends in Cognitive Sciences. – 2010. – Vol. 14, № 7. – P. 317-324.

52 Разработка когнитивной Smart-технологии для интеллектуальных систем управления сложными объектами на основе подходов искусственного интеллекта: отчет о НИР (промежуточный) / НЦ НТИ: рук. Самигулина Г.А.; исполн. Ширяева О.И. – Алматы, 2019. – 182 с. - № ГР 0118РК00188. – Инв. №0219РК00495.

53 Shiryayeva O., Samigulin T. CLONALG application to the PID-controller synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – Lublin, 2019. – № 3. – P. 50-53 // DOI: 10.35784/iapgos.235.

54 Ali M.O., Koh S.P., Chong K.H. Design a PID Controller of BLDC Motor by Using Hybrid Genetic-Immune // Modern Applied Science. – 2011. – Vol. 5, № 1. – P.75-85.

55 Цзя Лу, Станкевич Л.А. Иммунная сеть с генетическим алгоритмом настройки для ПИД-управления // Телекоммуникационные системы и компьютерные сети. - 2009. – № 4. – С. 27-36.

56 Khoie M., Salahshoor K., Ehsan N., Sedigh A.K. PID Controller Tuning using multi-objective optimization based on fused genetic-immune algorithm and immune feedback mechanism. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. – 276 p.

57 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка программного обеспечения реализации технологии негативной селекции построения интеллектуальной системы управления для нефтегазовой отрасли // Матер. конф. «Сатпаевские чтения -2020». – Алматы: КазНИТУ им. Сатпаева, 2020. – С. 245-248.

58 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Реализация SMART-технологии построения оптимальных систем на основе модифицированных алгоритмов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2020. – № 1(3). – С.41-49.

59 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Базовые концепции развития искусственной иммунной системы на класс сложных систем // Вестник КазНИТУ. – 2019. – № 5. – С. 501-504.

60 Forrest S. Principles of a Computer Immune System // Proceedings of the Second New Security Paradigms Workshop. – 1997. – P. 75-82.

61 Ayara M., Timmis J., Lemos R., Castro L., Duncan R. Negative Selection: How to Generate Detectors // Proceeding of the 1st International Conference on Artificial Immune Systems. – UK, 2002. – Vol.1. – P. 89-98.

62 Marciniak J., Wawryn K., Widulinski P. An Artificial Immune Negative Selection Algorithm to Control Water Temperature in the Outlet of the Chamber // International conference on signals and electronic systems. – Poland, 2018. – P. 236-241.

63 Самигулин Т.И., Ширяева О. И. Разработка Smart-системы управления сложным технологическим процессом нефтегазовой отрасли с применением биоинспирированных алгоритмов // Вестник КБТУ. – 2019. – Т. 16, Вып. 4. – С. 164-171.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Календарный план работ за 2018-2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список опубликованных работ за 2020 год

Зарубежные:

1 Samigulina G., Massimkanova Zh. Development of Modified Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight for feature selection // Cogent Engineering. - 2020. - Vol. 7, Issue 1 // https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1788876. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 3,1; SJR Scopus – 0,323; квартиль Q2; процентиль 73%).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I., Lukmanova Zh.S. Cognitive Smart technology of distance learning of Experion PKS distributed control system for oil and gas industry using ontological approach // News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. – Алматы, 2020. - № 1(439). – P. 23-31. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 0,8; SJR Scopus 0,209; квартиль Q3; процентиль 25%).

- Samigulina G., Samigulina Z. Design of technology for prediction and control system based on artificial immune systems and the multi-agent platform JADE // Chapter in book: Agent and Multi-Agent Systems: Technology and Applications. - Split, Croatia. January 2020. – P. 143-153 // DOI: 10.1007/978-981-15-5764-4_13. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 0,9; SJR Scopus – 0,180; квартиль Q3, процентиль 28%).

- Samigulina G.А., Massimkanova Zh.A. Development of Smart-technology for Forecasting Technical State of Equipment based on Modified Particle Swarm Algorithms and Immune-Network Modeling. Chapter in book: Computational and Experimental Simulations in Engineering. Mechanisms and Machine Science. – Japan, 2020 // DOI: 10.1007/978-3-030-27053-7_26. (Cite Score Scopus – 0,8; SJR Scopus – 0.172; квартиль Q4; процентиль 25%).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of the industrial equipment diagnostics system based on modified algorithms of artificial immune systems and the AMDEC approach using Schneider Electric equipment // Proceeding of 2020 Intern. Conf. on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. – Sochi, Russia: IEEE, 2020 // DOI:10.1109/ICIEAM48468.2020.9111977. (Scopus).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-technologies for prediction and control of complex objects based on modified algorithms of artificial immune systems: Monograph. – Yelm, WA, USA: Science Book Publishing Ноuse, 2020. – 224 p.

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка когнитивных агентов для Smart системы управления // ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и управлении. – М, 2019 - №4(14). – С.39-43. (IF РИНЦ - 0,966).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка когнитивных агентов для Smart-системы прогнозирования и управления сложными объектами // Матер. XXVII Всерос. семинара «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных». – Красноярск, 2019. – С.96-99. (не вошла в отчет 2019 г.).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Когнитивная Smart-технология дистанционного обучения распределенной системе управления для нефтегазовой отрасли // Матер. XI Всерос. научно-технич. конф. с междунар. участием «Робототехника и искусственный интеллект». – Железногорск, 2019. – С.396-399.

- Shiryayeva O., Samigulin T. Аpplication of clonal selection algorithm for the PID-controller synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – Lublin, 2019. – №3. – P. 50-53 // DOI:10.35784/iapgos.235.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Реализация SMART-технологии построения оптимальных систем на основе модифицированных алгоритмов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С.41-49. (IF РИНЦ - 0,129).

Отечественные:

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения в JADE для мультиагентной системы на основе кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Вестник АУЭС. – Алматы, 2020. - №1(48). - С.124-130. (IF KZ – 0,154).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Система диагностики промышленного оборудования нефтегазовой отрасли на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и подхода AMDEC // Матер. науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2020. – С. 303-309.

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка базы заний для мультиагентной системы на основе кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Матер. V междунар. научно-практич. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2020. – С. 106-112.

- Ширяева О. И., Самигулина Т.И. Базовые концепции развития искусственной иммунной системы на класс сложных систем // Вестник КазНИТУ. – 2019. – № 5.– С. 501-504. (IF KZ - 0.045, не вошла в отчет 2019 г.).

- Ширяева О.И., Самигулина Т.И. Разработка Smart-системы управления сложным технологическим процессом нефтегазовой отрасли с применением биоинспирированных алгоритмов // Вестник КБТУ. – 2019. – Т.16, Вып.4. – С. 164-171 (IF KZ - 0.047, не вошла в отчет 2019 г.).

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка программного обеспечения реализации технологии негативной селекции построения интеллектуальной системы управления для нефтегазовой отрасли // Матер. конф. «Сатпаевские чтения -2020». – Алматы: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2020. – С. 245-248.

- Ширяева О.И. Синтез системы управления нефтегазовой отрасли на основе искусственных иммунных систем и алгоритма негативной селекции // Матер. V междунар. научно-практич. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2020. – С. 100-105.

- Ширяева О. И. Разработка программного обеспечения реализации Smart - технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли // Матер. науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2020. – С. 325-330.

- А.с. №11354. Реализация Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли / О.И. Ширяева, Т.И. Самигулин; опубл. 14.07.2020.

Список опубликованных работ за 2019 год

21 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart technology for Complex Objects prediction and Control on the Basis of a Distributed Control System and an Artificial Immune Systems Approach // Advances in Sciences, Technology and Engineering Systems Journal. – 2019. – Vol. 4, № 3. – P.75-87. (Cite Score Scopus – 0,6; SJR Scopus – 0,14; квартиль Q3, процентиль 22%).

22 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-technology for Complex Objects Control based on Approach of Artificial Immune Systems // Materials of 2018 Global Smart Industry Conference. – Chelyabinsk, 2018 // DOI:10.1109/glosic.2018.8570142:14.05.2019. (Scopus, не вошла в отчёт 2018 г.)

23 Samigulina G.A., Massimkanova Zh.A. Development of Smart-technology for Forecasting Technical State of Equipment based on Modified Particle Swarm Algorithms and Immune-Network Modeling // Abstracts of the International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences. – Tokyo, 2019. – P. 68-69.

24 Самигулина Г.А., Лукманова Ж.С. Когнитивная Smart–технология дистанционного обучения современному оборудованию промышленной автоматизации // Вестник Национального технического университете «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 2018. – №42(1318). – С.160-170. (IF РИНЦ - 0,129, не вошла в отчёт 2018 г.).

25 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции для многофункциональной искусственной иммунной системы // Сборник статей XLIХ междунар. науч. чтений (памяти В.В. Петрова). – М., 2019. – С. 19-22.

26 Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н. Искусственные иммунные системы: модифицированные алгоритмы клональной селекции // Сборник статей междунар. науч.-практ. конф. «Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы». – Самара, 2018. – С. 68-70. (не вошла в отчёт 2018 г.).

27 Самигулин Т.И., Самигулина Г.А. Разработка программного обеспечения для управления сложным объектом на основе алгоритма муравьиной колонии // Матер. IX Всеросс. науч.-техн. конф. с междунар. участием «Робототехника и искусственный интеллект». – Железногорск, 2018. – С.119-123. (не вошла в отчёт 2018 г.).

28 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. О построении оптимального набора дескрипторов на основе модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Тезисы 9-й междунар. науч.-техн. конф. «ПИМ-2019». – Харьков-Одесса, 2019. – С. 16.

29 Масимканова Ж.А. Самигулина Г.А. Разработка мультиагентной системы прогнозирования на основе кооперативного алгоритма роя частиц и искусственных иммунных систем // Матер. XI ежегодной междунар. конф. молодых ученых «Современные техника и технологии в научных исследованиях». – Бишкек, 2019. – С. 113-115.

30 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли // Вестник Национального технического университете «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 2019. – №13(1338). – С.155-163. (IF РИНЦ - 0,129).

31 Shiryayeva O. Features of the Smart-technologies application to the synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Materials of the 17th International scientific conference «Information technologies and management 2019». – Riga, 2019. – P. 46-47.

32 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Многофункциональная мультиагентная Smart-система на основе модифицированных алгоритмов роевого интеллекта // Вестник КБТУ. –2019. – Т.16, Вып. 2. – С. 157-164. (IF KZ – 0,047).

33 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения на основе кооперативного алгоритма роя частиц для мультиагентной Smart-системы // Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – 2019. – №3(133). – С. 605-610. (IF KZ - 0.045).

34 Самигулина Г.А., Самигулин Т.И. Разработка Smart - технологии для управления сложным объектом с использованием алгоритма муравьиной колонии // Вестник Алматинского университета энергетики и связи. – 2019. – №1(44). – C. 98-105. (IF KZ – 0,154).

35 Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н. Клонды іріктеу негізінде жасанды иммунды жүйелердің жетілдірілген алгоритмдерінің заманауи жағдайы // Новости науки Казахстана. – 2019. – №2. – С. 64-71. (IF KZ- 0.127).

36 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Модифицированный алгоритм оптимизации серых волков для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2019. – С. 280-286.

37 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка модифицированного кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции для многофункциональной искусственной иммунной систем // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2019. – С. 286-291.

38 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Анализ результатов моделирования процессов нефтегазовой отрасли на основе Smart-технологий // Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». – Алматы, 2019. – С. 270-274.

39 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Cравнительный анализ настройки регуляторов системы управления процесса перегонки газа через дистилляционную колонну на основе Smart-технологий // Матер. науч. конф. ИИВТ КН МОН РК «Инновационные IT и Smart-технологии», посв.70-летнему юбилею проф. Утепбергенова И.Т. – Алматы, 2019. – С. 270-273.

40 Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Моделирование и развязывание сложной системы с оптимальными CLONALG-регуляторами // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 526-533.

41 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка многофункциональной искусственной иммунной системы на основе когнитивных агентов и модельно-ориентированного подхода для Smart-технологии прогнозирования и управления сложными объектами нефтегазовой отрасли // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 470-476.

42 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка и описание функций когнитивных агентов для модифицированного кооперативного алгоритм роя частиц с весом инерции // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2019. – С. 465-470.

43 А.с. №2313. MCPSO (Multi-agent Cooperative Particle Swarm Optimization) / Г.А.Самигулина, Ж.А.Масимканова; опубл. 15.03.2019.

44 А.с. №836. АССО (Ant Colony for Complex Objects) / Г.А. Самигулина, Т.И. Самигулин; опубл. 06.12.2018. (не вошла в отчёт 2018 г.).

Список опубликованных работ за 2018 год

45 Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Modified immune network algorithm based on the Random Forest approach for the complex objects control // Artificial Intelligence Review. – Springer, 2018. – P. 1-17. (Электронный вариант в 2018 г. Печатный вариант в 2019 г., №52(4), P. 2457-2473; IF WoS - 5.747, Cite Score Scopus – 9,1; SJR – 1,228; квартиль Q1; процентиль 89%).

46 Samigulina G.А., Massimkanova Zh.A. Multi-agent System for Forecasting Based on Modiﬁed Algorithms of Swarm Intelligence and Immune Network Modeling // Proceeding of the 12th Intern. Conf. Agents and Multi-agent Systems: Technologies and Applications. – Australia: Springer, 2018. – P. 199-208. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 0,9; SJR Scopus 0,18; квартиль Q3; процентиль 28%).

47 Samigulina G.A., Shayakhmetova A.S., Nyusupov A.T. Innovative intelligent technology of distance learning for visually impaired people // Open engineering. – De Gruyter, 2017. – Vol. 7, Issue 1. – P. 444-452. (Cite Score Scopus – 1.2; SJR Scopus – 0,22; квартиль Q3; процентиль 35%; не вошла в отчет 2017 г.).

48 Samigulina G.A., Nyusupov A.T., Shayakhmetova A.S. Analytical review of software for multi-agent systems and their applications // News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. – Алматы, 2018. - №3 (429). – P. 173-181. (Thompson Reuters, Cite Score Scopus – 0,1; SJR Scopus 0,209; квартиль Q4).

49 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Когнитивная Smart-технология иммунносетевого моделирования на основе онтологического и мультиагентного подходов // Матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. «Дни науки». – Прага, 2018. – Вып. 6. – С. 58-60.

50 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка многофункциональной искусственной иммунной системы на основе модифицированных алгоритмов и мультиагентного подхода // Materials of the XIII Intern. Scientific and Practical conf. «Science without borders-2018». – UK: Sheffield science and education LTD, 2018. – Vol. 10. – P. 60-62.

51 Самигулина Г.А., Самигулин Т.И. Обзор современных подходов искусственного интеллекта для систем управления сложными объектами // Проблемы информатики. – 2018. – №3 (40). – С. 4-20. (IF РИНЦ - 0,182).

52 Самигулина Г.А., Шаяхметова А.С., Нюсупов А.Т. OWL-модель мультиагентной Smart-системы дистанционного обучения людей с ограниченными возможностями зрения // Открытое образование. – М., 2017. – № 6. – С. 49-56. (IF РИНЦ – 0,601; не вошла в отчет 2017 г.)

53 Самигулина З.И., Альдемхан Ж.М. Перспективы применения промышленного оборудования фирмы Schneider Electric для управления сложными объектами // Матер. Х междунар. науч.-практ. конференции «Актуальные вопросы современной науки». – Томск, 2018. – Ч.1 (4). – С. 152-156.

54 Самигулина Г.А., Лукманова Ж. Дистанционное обучение людей с ослабленным зрением на основе когнитивной SMART – технологии // Матер. XXV Всеросс. семинара «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных». – Красноярск, 2018. – С. 112-116.

55 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Построение оптимального набора данных на основе модифицированных алгоритмов муравьинных колоний и онтологического подхода для иммунносетевого моделирования // Новости науки Казахстана. – Алматы, 2018. – №3(137). – С. 12-20. (IF KZ-0,127).

56 Самигулина З.И., Омиргалиев Р. Разработка программного обеспечения для систем промышленной автоматизации сложных объектов на базе микропроцессорной техники // Вестник КБТУ. – Алматы, 2018. – Т. 15, Bып. 1. – С. 114-119. (IF KZ - 0.047).

57 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка мультиагентной многофункциональной Smart-системы управления сложными объектами на основе искусственных иммунных систем // Вестник Национальной Инженерной Академии РК. – Алматы, 2018. – №3 (69). – С. 21-25. (IF KZ- 0.142).

58 Самигулина Г.А., Лукманова Ж. Разработка когнитивной персонализированной Smart-технологии дистанционного обучения людей с ослабленным зрением инженерным специальностям // Вестник КазНИТУ. – Алматы, 2018. – №5 (129). – С. 48-53. (IF KZ - 0.045).

59 Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка инновационной когнитивной SMART – технологии дистанционного обучения современному промышленному оборудованию в рамках концепции цифроватизации промышленности Казахстана // Матер. круглого стола «Цифроватизация промышленности - основа четвертой промышленной революции». – Алматы, 2018. – С. 88-91.

60 Самигулина Г.А., Лукманова Ж. Когнитивная Smart-технология для персонализированного дистанционного обучения людей с ослабленным зрением инженерным специальностям в нефтегазовой отрасли // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и информационных технологий». – Алматы: ИИВТ, 2018. – С. 244-248.

61 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Диагностика промышленного оборудования на основе модифицированного алгоритма роя частиц и подхода искусственных иммунных систем // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и информационных технологий». – Алматы: ИИВТ, 2018. – С. 248-253.

62 Самигулина З.И., Алдибекова А.Н. Интеллектуальная система управления сложными объектами на основе алгоритма клонального отбора // Матер. науч. конф. ИИВТ «Современные проблемы информатики и информационных технологий». – Алматы: ИИВТ, 2018. – С. 253-258.

63 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Прогнозирование технического состояния промышленного оборудования на основе модифицированных алгоритмов роя частиц и иммунносетевого моделирования // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2018. – Ч.1. – С. 296-300.

ПРИЛОЖЕНИЕ B

Оттиски публикаций за 2020 г.

1 Samigulina G., Massimkanova Zh. Development of Modified Cooperative Particle Swarm Optimization with Inertia Weight for feature selection // Cogent Engineering. - 2020. - Vol. 7, Issue 1 // https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1788876. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 3,1; SJR Scopus – 0,323; квартиль Q2; процентиль 73%).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I., Lukmanova Zh.S. Cognitive Smart technology of distance learning of Experion PKS distributed control system for oil and gas industry using ontological approach // News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. – Алматы, 2020. - № 1(439). – P. 23-31. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 0,8; SJR Scopus 0,209; квартиль Q3; процентиль 25%).

- Samigulina G., Samigulina Z. Design of technology for prediction and control system based on artificial immune systems and the multi-agent platform JADE // Chapter in book: Agent and Multi-Agent Systems: Technology and Applications. - Split, Croatia. January 2020. – P. 143-153 // DOI: 10.1007/978-981-15-5764-4_13. (Thomson Reuters, Cite Score Scopus – 0,9; SJR Scopus – 0,180; квартиль Q3, процентиль 28%).

- Samigulina G.А., Massimkanova Zh.A. Development of Smart-technology for Forecasting Technical State of Equipment based on Modified Particle Swarm Algorithms and Immune-Network Modeling. Chapter in book: Computational and Experimental Simulations in Engineering. Mechanisms and Machine Science. – Japan, 2020 // DOI: 10.1007/978-3-030-27053-7_26. (Cite Score Scopus – 0,8; SJR Scopus – 0.172; квартиль Q4; процентиль 25%).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of the industrial equipment diagnostics system based on modified algorithms of artificial immune systems and the AMDEC approach using Schneider Electric equipment // Proceeding of 2020 Intern. Conf. on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. – Sochi, Russia: IEEE, 2020 // DOI:10.1109/ICIEAM48468.2020.9111977. (Scopus).

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of Smart-technologies for prediction and control of complex objects based on modified algorithms of artificial immune systems: Monograph. – Yelm, WA, USA: Science Book Publishing Ноuse, 2020. – 224 p.

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка когнитивных агентов для Smart системы управления // ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и управлении. – М, 2019 - №4(14). – С.39-43. (IF РИНЦ - 0,966).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Разработка когнитивных агентов для Smart-системы прогнозирования и управления сложными объектами // Матер. XXVII Всерос. семинара «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных». – Красноярск, 2019. – С.96-99. (не вошла в отчет 2019 г.).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Когнитивная Smart-технология дистанционного обучения распределенной системе управления для нефтегазовой отрасли // Матер. XI Всерос. научно-технич. конф. с междунар. участием «Робототехника и искусственный интеллект». – Железногорск, 2019. – С.396-399.

- Shiryayeva O., Samigulin T. Аpplication of clonal selection algorithm for the PID-controller synthesis of MIMO-systems in oil and gas industry // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – Lublin, 2019. – №3. – P. 50-53 // DOI:10.35784/iapgos.235.

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Реализация SMART-технологии построения оптимальных систем на основе модифицированных алгоритмов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С.41-49. (IF РИНЦ - 0,129).

12 Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка программного обеспечения в JADE для мультиагентной системы на основе кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Вестник АУЭС. – Алматы, 2020. - №1(48). - С.124-130. (IF KZ – 0,154).

- Самигулина Г.А., Самигулина З.И. Система диагностики промышленного оборудования нефтегазовой отрасли на основе модифицированных алгоритмов искусственных иммунных систем и подхода AMDEC // Матер. науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2020. – С. 303-309.

- Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А. Разработка базы заний для мультиагентной системы на основе кооперативного алгоритма роя частиц с весом инерции // Матер. V междунар. научно-практич. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2020. – С. 106-112.

- Ширяева О. И., Самигулина Т.И. Базовые концепции развития искусственной иммунной системы на класс сложных систем // Вестник КазНИТУ. – 2019. – № 5.– С. 501-504. (IF KZ - 0.045, не вошла в отчет 2019 г.).

- Ширяева О.И., Самигулина Т.И. Разработка Smart-системы управления сложным технологическим процессом нефтегазовой отрасли с применением биоинспирированных алгоритмов // Вестник КБТУ. – 2019. – Т.16, Вып.4. – С. 164-17 (IF KZ - 0.047, не вошла в отчёт 2019 г.).

- Ширяева О.И., Самигулин Т.И. Разработка программного обеспечения реализации технологии негативной селекции построения интеллектуальной системы управления для нефтегазовой отрасли // Матер. конф. «Сатпаевские чтения -2020». – Алматы: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2020. – С. 245-248.

- Ширяева О.И. Синтез системы управления нефтегазовой отрасли на основе искусственных иммунных систем и алгоритма негативной селекции // Матер. V междунар. научно-практич. конф. «Информатика и прикладная математика». – Алматы: ИИВТ, 2020. – С. 100-105.

- Ширяева О. И. Разработка программного обеспечения реализации Smart - технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли // Матер. науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2020. – С. 325-330.

- А.с. №11354. Реализация Smart-технологии построения системы управления для технологических процессов нефтегазовой отрасли / О.И. Ширяева, Т.И. Самигулин; опубл. 14.07.2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Список использованных зарубежных информационных ресурсов

В научных исследованиях по данному проекту использовались следующие базы данных:

- Springer.com;

- Elsevier.com;

- Clarivate.com;

- eLIBRARY.ru;

- Scopus.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Установка 700, спецификация оборудования

Таблица Д.1 – Описание агрегатов У700

| Наименование оборудования | Назначение |
| --- | --- |
| R720/721/725 | реакторы осушки газа |
| D700 | колонна деметанизации |
| D701 | колонна деэтанизации |
| D703 | колонна депропанизации |
| D704 | колонна дебутанизации |
| GC-701 | компрессор товарного газа и т.д. |
| TRC-70005 | датчик температуры верха колонны D700 |
| LICAHL-70001/LICAHL-70002 | датчик уровня колонны D700 |
| PRCHL-70001 | датчик давления колонны D700 |
| TI70022/TI-70025 | датчик давления колонны D701 |
| LICAHL-70010/LICAHL-7009 | датчик уровня колонны D701 |
| PIC-70007 | датчик давления колонны D701 |
| TI-700432 | датчик температуры колонны D703 |
| LAH-700421/LAL-700421 | датчик уровня колонны D703 |
| PAH-700422/PAL-700422 | датчик давления колонны D703 |
| TRC-70034 | датчик температуры колонны D704 |
| LAH-700424/LAL-700424 | датчик уровня колонны D704 |
| PAH-700441 | датчик давления колонны D704 |

ПРИЛОЖЕНИЕ E

Спецификация клапанов У700

Таблица E.1 - Фрагмент ведомости клапанов У700

| Место установки клапана | № клапана | Фирма производитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| D700 | PSV-700077A PSV-700077B | JBS-34-B | 72 бар |
| D701 | PSV-700075A PSV-700075B | Crosby JBS35BSP | 26 бар |
| D703 | PSV-700073A PSV-700073B | Crosby JBS-35-OR-K-SP | 20 бар |
| R720 | PSV-720002A PSV-720002B | SAPAG Y 8103F ALCBA | 73бар |
| D704 | PV-70012 PDV-70013 | EWT Globe-21114 | нормально открытый нормально закрытый |
| GC-701 | PV-70848A PV-70948A | REGLOB 2" REGLOB 2" | нормально закрытый нормально закрытый |
| R720/721/725 | FV-70061 | REGLOB 6" | нормально закрытый |
| … | … | … | … |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Отказы и способы устранения на У700

Таблица Ж.1 - Поиск причин неполадок и способы их устранения

| Отклонения от тех. процесса | Причины возникновения | Способы устранения неисправностей |
| --- | --- | --- |
| Высокое содержание меркаптанов в товарном газе | Высокая температура или низкое давление в колоннах D-700 и D-701. Недостаточная подача флегмы на колонну D-701. Неисправность контуров регулирования работы колонн D-700 и D-701. | 1. Привести в соответствие с технологической картой. 2. Обеспечить требуемый расход флегмы. 3. Проверить контуры регулирования. |
| Остановка компрессора GC-701 | Предельно высокая температура на приёме. | В случае поступления одного сигнала проверить приборы. При поступлении 2-х, 3-х сигналов принять меры. |
| Высокий/низкий уровень на тарелках в D-700 (LICAHL-70001; LICAHL-70002) | Неисправность контура регулирования или G-701. Гидраты в линиях или на тарелках. Закрыты клапаны LV-70001. или LV-70002 по низкому уровню. | 1.Проверить контуры регулирования и положения клапанов. 2. Проверить работу насосов, при необходимости включить резервный. 3. Подать метанол. 4. Проверить подачу обессеренного на установку. |
| … | … | … |

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Пример диагностики оборудования на основе подхода AMDEC

Таблица К.1 – Диагностика состояния оборудования У700 на основе AMDEC

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Диапазон измерения датчиков У700

Таблица Л.1 - Фрагмент БД допустимого диапазона технологических параметров У700

| Unit ID | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | … | Sensor N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-720/721/ 722 | FRC-20002 | PDT-720007 | PDT-720016 | … | TIAHL-720003 |
|  | 12861 нм3/ч | 7 бар | 7 бар | … | 0-400 Со |
| B-720 | PICAHL-720011 | TICAH-20001 | TAHH-720020 | … | TIAH-720023 |
|  | 2,5 бар | 0-300 Со | 0-500 Со | … | 0-500 Со |
| D-701 | FI-700009 | FIC-700089 | LICAHL-00010 | … | TRCHL-700024 |
|  | 25.1-103.1 м3/ч | 90 м3/ч | 0-100 % | … | 0-200 Со |
| GC-701 | TRAH-740701/3 | TRAH-7405 | RAH-740509/11 | … | SAH-740521 |
|  | 75-90 Со | 0,3-0,4 мм | 110-125 Со |  | 7-10 g |
| … | … | … | … | … | … |

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Описание параметров У700

Таблица М.1 - Спецификация параметров У700

| Датчик | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| FRC-20002 | расход газа регенерации | регулирование расхода рег. газа |
| PDT-720007 | перепад давления R721 | сигнализация |
| PDT-720016 | перепад давления R720 | сигнализация |
| PDT-720031 | перепад давления 722 | сигнализация |
| TIAHL-720002 | температура на входе R720 | сигнализация |
| TIAHL-720003 | температура на входе R721 | сигнализация |
| PICAHL-720011 | давление топливного газа на входе | регулирование давления |
| TICAH-720001 | температура рег. газа на выходе | регулирование |
| TAHH-720020 | температура дымовых газов | сигнализация |
| TAHH-720021 | температура стенки труб | сигнализация |
| TIAH-720022 | температура стенки труб | сигнализация |
| TIAH-720023 | температура стенки труб | сигнализация |
| FI-700009 | расход кубового продукта | индикация |
| FIC-700089 | расход флегмы | регулирование расхода |
| LICAHL-700010 | уровень жидкости в кубе | регулирование уровня |
| PDI-700008 | перепад давления в тарелках | индикация |
| PIAHH-700062 | давление газа на выходе | регулирование температуры |
| TI-700022 | температура на тарелке | регулирование температуры |
| TRCHL-700024 | температура на тарелке | регулирование температуры |
| TRAH-740701/3 | температура опорных подшипников вала | редуктор компрессора |
| TRAH-7405-08 | температура осевого подшипника | редуктор компрессора |
| GAH-740505/6 | осевое смещение вала | редуктор компрессора |
| RAH-740509/11 | температура подшипника вала ведущей шестерни | редуктор компрессора |
| SXAH-740511 | вибрация вала ведущей шестерни | редуктор компрессора |
| SXAH-740515 | радиальная вибрация ведущего вала редуктора | редуктор компрессора |
| SAH-740521 | вибрация корпуса | редуктор компр. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

База данных показаний с датчиков У700

Таблица Н.1 – Фрагмент базы данных показаний с датчиков У700

Рисунок Н.1 - Визуализация БД показаний с датчиков

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Листинг подпрограммы GA поиска начальной популяции

для подпрограммы AIS-CLONALG

IntCon = 1;

rng default % For reproducibility

fun = @shiryayeva;

A = [-1 0; 0 -1];

b = [0; 0];

x = ga(fun,2,A,b)

% критерий качества первого контура ISE1

function z=shiryayeva(xx)

z=((1+0.0042.*xx(:,1)).^2.+0.0042.*xx(:,2).*1.9588+(0.0042.*xx(:,1)).^2)./(2.*0.0042.*xx(:,2).*(1+0.0042.*xx(:,1)))-(xx(:,1)./xx(:,2));

end

% критерий качества второго контура ISE2

function z=shiryayeva(xx)

z=((1+0.0072.*xx(:,1)).^2.+0.0072.*xx(:,2).*1.9588+(0.0072.*xx(:,1)).^2)./(2.*0.0072.*xx(:,2).*(1+0.0072.*xx(:,1)))-(xx(:,1)./xx(:,2));

end

Результаты вычислений алгоритма GA для двух контуров управления приведен на рисунке П.1

Рисунок П.1 – Результаты вычислений алгоритма GA для двух контуров управления

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Листинг подпрограммы AIS-NSA определения локальных минимумов

критериев качества

% Initial condition

N    = 100;                  % Размер популяции

Ab   = cadeia(N,44);         % популяция антител

gen  = 50;                   % число генераций

pm   = 0.5;                  % вероятность мутации

d    = 0.3;                  % популяция, которая подвергается случайным перестановкам

beta = 0.5;                  % множитель, контролирующий количество клонов

% N	   -> number of clones

% beta -> multiplying factor

% ind  -> best individuals

% Ab   -> antibody population

% T   -> temporary population

% pcs  -> final position of each clone

% pma  -> initial value

% pmr  -> control rate

% itpm -> iterations for restoring

% подпрограмма AIS-CLONALG определения параметров регуляторов

% Function to optimization ISE1

f =@shiryayeva1

varMin = -200; % нижняя граница популяции для первого контура (P1) для NSA

varMax = 250; % верхняя граница популяции для первого контура (P1) для NSA

varMiny = -200;% нижняя граница популяции для первого контура (I1) для NSA

varMaxy = 250; % верхняя граница популяции для первого контура (I1) для NSA

fbest = 0; % Global f best (minimum) by NSA

% Function to optimization ISE2

f =@shiryayeva2

varMin = -200; % нижняя граница популяции для первого контура (P2) для NSA

varMax = 250; % верхняя граница популяции для первого контура (P2) для NSA

varMiny = -200;% нижняя граница популяции для первого контура (I2) для NSA

varMaxy = 250; % верхняя граница популяции для первого контура (I2) для NSA

fbest = 0; % Global f best (minimum) by NSA

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Листинг подпрограммы AIS-CLONALG определения параметров регуляторов

% Initial condition

N    = 100;                  % Размер популяции

Ab   = cadeia(N,44);         % популяция антител

gen  = 50;                   % число генераций

pm   = 0.5;                  % вероятность мутации

d    = 0.3;                  % популяция, которая подвергается случайным перестановкам

beta = 0.5;                  % множитель, контролирующий количество клонов

% Function to optimization ISE1

f =@shiryayeva1

varMin = 37.4554; % начальная популяция, P1, полученная при GA для первого контура

varMax = 120; % верхняя граница, P1, полученная при NSA для первого контур

varMiny = 73.2435;% начальная популяция, I1, полученная при GA для первого контура

varMaxy = 74;% верхняя граница, I1, полученная при NSA для первого контур

fbest = 0;

% Function to optimization ISE2

f =@shiryayeva2

varMin = 37.4554; % начальная популяция, P2, полученная при GA для первого контура

varMax = 120; % верхняя граница, P2, полученная при NSA для первого контур

varMiny = 73.2435;% начальная популяция, I2, полученная при GA для первого контура

varMaxy = 74;% верхняя граница, I2, полученная при NSA для первого контур

fbest = 0;

x = meshgrid(linspace(varMin, varMax, 61));

y = meshgrid(linspace(varMiny, varMaxy, 61))';

vxp = x;

vyp = y;

vzp = f([x(:),y(:)])

vzp = reshape(vzp,size(x));

x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax)

y = decode(Ab(:,23:end),varMiny,varMaxy)

fit = f([x(:),y(:)]);

figure

imprime(1,vxp,vyp,vzp,x,y,fit)

pma  = pm;

itpm = gen;

pmr  = 0.8;

vfx   = zeros(gen,1);

PRINT = 1;

for it = 1:gen

x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax);

y = decode(Ab(:,23:end),varMiny,varMaxy);

fit = f([x(:),y(:)]);

[a,ind] = sort(fit);

valx = x(ind);

valy = y(ind);

imprime(PRINT,vxp,vyp,vzp,x,y,fit);

[T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab);

M = rand(size(T,1),44) <= pm;

T = T - 2 .* (T.*M) + M;

T(pcs,:) = Ab(fliplr(ind),:);

x = decode(T(:,1:22),varMin,varMax);

y = decode(T(:,23:end),varMiny,varMaxy);

fit = f([x(:),y(:)]);

pcs = [0 pcs];

for i = 1:N

[~,bcs(i)] = min(fit(pcs(i)+1:pcs(i+1)));

bcs(i) = bcs(i) + pcs(i);

end

Ab(fliplr(ind),:) = T(bcs,:);

nedit = round(d*N);

Ab(ind(end-(nedit-1):end),:) = cadeia(nedit,44);

pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm);

vfx(it) = a(1);

end

x  = valx(1)

y  = valy(1)

fx = vfx(end)

figure

semilogy(vfx)

title('Minimization')

xlabel('Iterations')

ylabel('Best f(x,y)')

grid on

txt2 = ['F Best: ', num2str(fbest)];

text(0,1,txt2,'Units','normalized',...

'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','bottom');

txt3 = ['F Found: ', num2str(fx)];

text(1,1,txt3,'Units','normalized',...

'HorizontalAlignment','right','VerticalAlignment','bottom');

function imprime(PRINT,vx,vy,vz,x,y,fx)

if PRINT == 1

meshc(vx,vy,vz)

hold on

title('Minimization')

xlabel('x')

ylabel('y')

zlabel('f(x,y)')

plot3(x,y,fx,'k*')

colormap jet

drawnow

hold off

pause(0.1)

end

end

function [T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab)

T = [];

for i = 1:N

cs(i) = round(beta*N);

pcs(i) = sum(cs);

T = [T; ones(cs(i),1) * Ab(ind(end-i+1),:)];

end

end

function pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm)

if rem(it,itpm) == 0

pm = pm * pmr;

if rem(it,10*itpm) == 0

pm = pma;

end

end

end

function z = decode(Ab,varMin,varMax)

Ab = fliplr(Ab);

s = size(Ab);

aux = 0:1:21;

aux = ones(s(1),1)*aux;

x1 = sum((Ab.*2.^aux),2);

z = varMin + x1' .* (varMax - varMin)/(2^22 - 1);

end

function Ab = cadeia(n1,s1)

Ab = 2 .* rand(n1,s1) - 1;

Ab = hardlim(Ab);

end

% первый контур ISE1

function z=shiryayeva1(xx)

z=(((1+0.0042.* xx(:,1)).^2.+0.0042.* xx(:,2).*1.9588+(0.0042.* xx(:,1)).^2)./(2.*0.0072.* xx(:,2).*(1+0.0042.* xx(:,1)))- xx(:,1)./ xx(:,2));

end

% второй контур ISE2

function z=shiryayeva2(xx)

z=(((1+0.0072.* xx(:,1)).^2.+0.0072.* xx(:,2).*1.9588+(0.0072.* xx(:,1)).^2)./(2.*0.0072.* xx(:,2).*(1+0.0072.* xx(:,1)))- xx(:,1)./ xx(:,2));

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

Схемы моделирования системы управления в среде MATLAB

ПРИЛОЖЕНИЕ У

Сертификаты

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

Акты внедрения

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Авторские свидетельства