СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ТҰЖЫРЫМДАМА

186 б. есеп., 38 сурет., 16 кесте., 42 дереккөз, 11 қосымша.

ЖҮН, ҚОЙ, ҚЫРҚУ ПУНКТІ, ҚОЛДАН ҰРЫҚТАНДЫРУ ПУНКТІ, ЖҮНДІ ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ, КОНТЕЙНЕРЛЕР, ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА, КОНСТРУКТОРЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

Зерттеу объектісі- жасанды ұрықтандырудың жылжымалы пунктінің (ЖҰЖП), жылжымалы қырқу пунктінің (ЖҚП), жүнді сақтау жабдығының (ЖСЖ) технологиялары және  жабдықтары мен қондырғылары.

Зерттеудің мақсаты- шалғайдағы қой шаруашылығы жағдайында заманауи талаптарға сай  сапалы жүн өндіруге арналған машиналардың технологиясы мен жүйесін жасау.

Зерттеу нәтижелері: ЖҰЖП, ЖҚП, ЖСЖ эксперименттік үлгілері; сынаулар мен енгізулердің актілермен расталған нәтижелері; тәжірибелік үлгілерді жобалауға арналған конструкторлық құжаттамалардың бекітілген техникалық тапсырмалары мен жиынтықтары; шығарылған (16) ғылыми мақалалар, оның ішінде 2 импакт-фактормен, 8 ҚР БҒМ ҒК ұсынылған журналдарда; 4 ҚР өнертабысына патент, 4 зияткерлік меншікке авторлық куәлік; 4 халықаралық конференцияларда баяндама ұсынылды.

Зерттеулердің жаңалығы: конструкциялық-технологиялық схемалар, техникалық шешімдер және ЖҰЖП, ЖҚП, ЖСЖ параметрлері; жүнді бастапқы өңдеу (ЖБӨ) фабрикаларын қоса алғанда, саланы экономикалық тиімді жүргізуге ықпал ететін теңдеулерді ұрықтандыру, қырқу, тасымалдау және сақтау технологиясының жаңа әдістемесі. Тиімділікке қол жеткізіледі: тікелей отарда ұрықтандыру процесін жүргізу; тікелей қырқу алдында жануарларды бағалау және топтарға бөлу арқылы теңдердегі жүн сортының таралуын азайту; сақтаудың контейнерлік технологиясын қолдану, ЖҚП-дан фабрикаға дейін жүн теңдерін жеткізу және оларды кейіннен теңдердің аралық жүктемесіз фабрикада контейнерлерде сақтау, бұл теңдердің тұтастығын сақтай отырып, жүннің жоғалуын іс жүзінде жояды, тиеу-түсіру жұмыстарының күрделілігін төмендетеді. Қырқу машинасының жаңа конструкциясы, жүнді сақтаудың контейнерлік технологиясында жылу сорғысы мен микропроцессорларды қолдану

Әдістемелік база: әдебиеттерге мен патенттерге шолу және талдау, жүнді өндіру, дайындау және сақтаудың тігінен интеграцияланған технологиясын қалыптастырудағы жүйелі тәсіл, жүйенің элементтерін және олардың нақты ұйымдық құрылым шеңберіндегі өзара байланысын талдау.

Қолдану саласы -жүнді өндіру және дайындау саласында жұмыс істейтін фермерлік шаруашылықтар, жеке қосалқы шаруашылықтар, жүнді бастапқы өңдеу фабрикалары.

РЕФЕРАТ

##### Отчет 186 с., 38 рис., 16 табл., 42 источн., 11 прил.

ШЕРСТЬ, ОВЦА, СТРИГАЛЬНЫЙ ПУНКТ, ПУНКТ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ШЕРСТИ, КОНТЕЙНЕРЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект исследований – технологии, оборудование и установки передвижного пункта искусственного осеменения (ППИО), передвижного стригального пункта (ПСП), оборудования хранения шерсти  (ОХШ).

Цель исследований – создать технологию и систему машин для производства качественной шерсти отвечающей современным требованиям в условиях отгонного овцеводства.

Результаты исследований: экспериментальные образцы ППИО, ПСП, ОХШ; подтвержденные актами результаты испытаний и внедрений; утвержденные технические задания и комплекты конструкторских документаций на проектирование опытных  образцов; изданы рекомендации, научные статьи (16), из них 2 с импакт-фактором, 8 в журналах рекомендованных КН МОН РК; 4 патента на изобретения РК, 4 авторских свидетельства на интеллектуальную собственность; 4 доклада на международных конференциях.

Новизна исследований: конструктивно-технологические схемы, технические решения и параметры ППИО, ПСП, ОХШ; новая методика технологии осеменения, стрижки, транспортировки и хранения тюков, способствующая экономически эффективному ведению отрасли, включая фабрики первичной обработки шерсти (ПОШ). Эффект достигается: проведением процесса осеменения непосредственно в отарах; минимизацией разброса сортности шерсти в тюках, путем бонитировки и разделения животных по группам непосредственно перед стрижкой; применением контейнерной технологии хранения, доставки тюков шерсти от ПСП до фабрики и последующего их хранения на фабрике в контейнерах без промежуточных перегрузов тюков, что сохраняя целостность тюков, практически исключает потери шерсти, снижает трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ. Новая конструкция стригальной машинки, применение теплового насоса и микропроцессоров при контейнерной технологии хранения шерсти

Методическая база: обзор и анализ литературных источников и патентов, системный подход при формировании вертикально интегрированной технологии производства, заготовки и хранения шерсти, анализ элементов системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры.

Область применения – фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, фабрики первичной обработки шерсти, работающие в области производства и заготовки шерсти.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ |  |
| ВВЕДЕНИЕ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР | 3 |
| 1 Анализ текущей ситуации | 3 |
| 1.1 Состояние отрасли | 3 |
| 1.2 Обоснование направления исследований | 6 |
| 2 Программа и методика исследований | 8 |
| 2.1 Программа исследований на 2018-2020 годы | 8 |
| 2.2 Методика выполнения НИОКР | 8 |
| 3 Результаты исследований | 11 |
| 3.1 Исследования и разработка передвижного пункта искусственного осеменения овец | 11 |
| 3.1.1 Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения | 11 |
| 3.1.2 Конструктивно-технологические решения и принципы работы образцов ППИО | 12 |
| 3.1.3 Обоснование выбора конструкций и материалов | 16 |
| 3.1.4 Исследования и обоснование закономерностей | 18 |
| 3.1.5 Результаты и их обсуждение | 20 |
| 3.1.6 Анализ и заключение по результатам испытаний | 25 |
| 3.2 Исследования и разработка передвижного стригального пункта | 25 |
| 3.2.1 Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения | 25 |
| 3.2.2 Результаты исследований и испытаний ПСП | 26 |
| 3.2.3 Описание технологии устройства и шерстопресса | 29 |
| 3.2.4 Результаты и их обсуждение | 31 |
| 3.2.5 Анализ и заключение по результатам испытаний | 37 |
| 3.3 Исследования и разработка оборудования хранения шерсти | 37 |
| 3.3.1 Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения | 37 |
| 3.3.2 Результаты исследований и испытаний ОХШ | 39 |
| 3.3.3 Разработка программного обеспечения «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» | 48 |
| 3.3.4 Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» | 50 |
| 3.3.5 Анализ и заключение по результатам испытаний | 52 |
| 4 Технико-экономическое обоснование исследований | 53 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 58 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 60 |
| Приложение А Календарный план работ (русс, англ.) | 63 |
| Приложение Б Технические задания | 69 |
| Приложение В Акты хозяйственных испытаний установок | 85 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Протоколы хозяйственных испытаний установок | 88 |
| Приложение Д Акты внедрения установок | 128 |
| Приложение Е Список публикаций | 131 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Копии опубликованных статей | 134 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З Копии патентов и авторских свидетельств о защите интеллектуальной собственности | 140 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И Информация об проведенных онлайн консультациях | 143 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Копии чертежных документаций установок | 144 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л Отчет по командировке в новую зеландию | 175 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применяются следующие определения, обозначения и сокращения:

Вертикальная интеграция – в современном сельском хозяйстве в большинстве случаев существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному потребителю. Организация производства, при которой контролируется все или несколько звеньев подобной цепи, будет вертикально интегрирована.

ППИО – передвижной пункт искусственного осеменения;

ПСП – передвижной стригальный пункт;

ОХШ – оборудование хранения шерсти;

ЭО – экспериментальный образец;

ОО – опытный образец;

ТСМ – топливо-смазочные материалы;

К – капитальные затраты на изготовление ПСП;

– стоимость материалов;

– стоимость покупных деталей, узлов и агрегатов;

– стоимость вспомогательного оборудования;

– основная заработная плата производственных рабочих;

– дополнительная заработная плата производственных рабочих;

– отчисления на реновацию, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования;

– общая сумма накладных расходов;

– стоимость топливно-смазочных материалов;

– прочие прямые эксплуатационные затраты;

W – количество голов овец остриженных за год;

– экономический эффект от применения одного ПСП;

– срок окупаемости;

– удельные эксплуатационные затраты на стрижку одной овцы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Основой конкурентоспособного развития являются современные энерго-, ресурсосберегающими технологии и автоматизация трудоемких процессов [1, 2, 3]. Пастбищное овцеводство в Казахстане – приоритетная отрасль, чему способствуют традиционная специализация местного населения, благоприятные природно-климатические условия и государственная поддержка. В результате реформ сформирована новая система хозяйствования, которая на стадии становления. Для этого создана законодательная база, Законы Республики Казахстан: «О ветеринарии» [4], «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» [5], «О племенном животноводстве» [6], «Об охране селекционных достижений» [7], «О пастбищах» [8].

Спрос на продукцию отрасли – мясо, молоко, шерсть, меховые и шубные овчины остается  устойчивым как на внутреннем, так и внешнем рынках [9, 10, 11]. На сегодняшний день из-за отсутствия специальных технических средств и машин более 70% выращенной шерсти безвозвратно теряется, около 25% подвергается простейшей мойке и по бросовым ценам вывозится из страны. Только на стоимости шерсти Казахстан ежегодно теряет более десяти миллиардов тенге. Племенная работа по сохранению особо ценного тонкорунного и полутонкорунного поголовья не проводится в отарах ЛПХ, где находится до 80% поголовья.

Цель настоящей программы – создать технологию и систему машин для производства качественной шерсти в условиях отгонного овцеводства, отвечающей современным требованиям.

Задачи программы

1 Исследование и создание технологии и оборудования передвижных пунктов искусственного осеменения.

2 Исследование и создание технологии и оборудования передвижных стригальных пунктов.

3 Исследование и создание технологии и оборудования хранения шерсти.

Выполнение целевой программы (ИРН: BR06249240) осуществлялось на базе ТОО «НПЦ Агроинженерии», с участием ученых НИИ овцеводства им. К.У. Медеубекова, филиала ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства» и НАО «Казахский национальный аграрный университет».

Выбор тем целевой программы и мероприятий осуществлялся по согласованию с фермерами, специалистами Палаты овцеводов РК, НПП «Атамекен», сельхозуправлений областных и районных акиматов, агробизнеса.

Обзор и анализ состояния овцеводства в республике осуществлялся по материалам статистических источников [12, 13] и опыта ведения животноводства и овцеводства в развитых странах. В первую очередь, Австралии, Новой Зеландии, где решаются аналогичные технологические и технические задачи [14].

В 2018 году были проведены литературный обзор и патентные исследования, обоснованы оптимальные конструктивно-технологические решения, разработаны и утверждены технические требования для проектирования ППИО, ПСП, ОХШ. Разработаны эскизные чертежи экспериментальных образцов.

В 2019 году были изготовлены и  проведены испытания экспериментальных образцов и составлены акты испытаний ППИО, ПСП, ОХШ. Разработаны технические задания  на проектирование опытных  образцов, конструкторские документации, выполены технико-экономические расчеты. Ожидаемая  годовая экономия по прямым эксплуатационным затратам от реализации предлагаемой системы машин должна составить 8415 тыс. тенге, за счет снижения затрат ручного труда на сортировке шерсти на ПОШ.

В 2020 году изготовлены и внедрены в производство опытные образцы ППИО, ПСП, ОХШ. Составлены акты внедрения опытных образцов. Издана рекомендация по применению разработанных машин в хозяйствах РК. Опубликованы 6 научные статьи, в том числе 2 статьи поданы 2 заявки на изобретение и подготовлена диссертация PhD.

Новизной исследований являются: конструктивно-технологические схемы, технические решения и параметры ППИО, ПСП, ОХШ защищенные патентами РК [31-33], новая конструкция стригальной машинки [34], применение теплового насоса и микропроцессоров при контейнерной технологии хранения шерсти, защищенная патентом РК и авторскими свидетельствами на интеллектуальную собственность [35-39]

Методической базой послужили: материалы литературных источников и патентов, системный подход при формировании технологии производства, заготовки и хранения шерсти, теоретические и экспериментальные исследования и испытания установок.

По результатам исследований опубликованы 15 научных статей, из которых 8 в журнале из перечня рекомендованного Комитетом науки МОН РК, 2 в международном журнале из базы Scopus, 2 статьи поданы в международный цитируемый журнал (находятся на стадии экспертизы). Получены 4 патента РК на изобретение и 4 свидетельства на авторское право, подана заявка на изобретение. Изданы рекомендации об основных результатах НИОКР по Программе. Результаты докладывались и получили одобрение на II съезде овцеводов Казахстана, проведенном МСХ РК, НАО «НАНОЦ», (28.08.19), на семинарах-совещаниях по проблемам развития овцеводства в Жанаркинском районе Карагандинской области (10.06.19) и НИИ овцеводства им К.У. Медеубекова на тему: «Инновационные технологии в овцеводстве» (10.12.20). Проведены 2 онлайн-консультаций для фермеров по машинам для овцеводства.

Инвентарные номера отчетов за 2018 и 2019 года 0218РК01252 и 0219РК00540 соответственно.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

1 Анализ текущей ситуации

1.1 Состояние отрасли

К 2021 году поголовье овец планируется увеличить на 2,8 млн. и довести до 18,3 млн., из которых до 50% будут содержаться в ФХ. В овцеводстве, несмотря на рыночные реформы, сохранилась традиционная технология. Наличие пастбищ позволяет практиковать экономически эффективный свободный выпас.

Всего сельхозугодий, находящихся в пользовании у сельхозпроизводителей – 79,7 млн. га. Из них, как видно их диаграммы (рисунок 1) – 51% контролируют крупные СХП, 48% КХ и только 1% ЛПХ  15.

Рисунок 1 – Распределение сельхозугодий по категориям хозяйств

При этом, в СХП содержится 5–6 % поголовье овец (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура поголовья овец, 2009 г.

Отдельную производственную модель представляют собой крупные фермерские хозяйства. В них  сосредоточено 20-24 % общего поголовья овец.

КХ  принадлежит 48% земли. В них сосредоточено 25–30 % общего поголовья.

ЛПХ принадлежит 1% сельхозугодий, но в них  более 40 % поголовья овец, каждое из которых держит менее 50 животных.

Только 8 % поголовья овец сконцентрировано в сравнительно крупных хозяйствах, где поголовье превышает 2000 голов. В таких хозяйствах содержится основная часть племенного поголовья овец для производства тонкой шерсти.

В ЛПХ выпас производится в общей стаде, которое формируется несколькими (5–30) соседними ЛПХ, где каждому принадлежат от одного до 50 животных. Фураж и сено частично покупаются, частично заготавливаются самими ЛПХ на сенокосах с использованием арендуемой техники (иногда принадлежащей одному или нескольким ЛПХ). Корма (пшеница, кукуруза, ячмень, отруби и растительные остатки) приобретаются у специализированных сельскохозяйственных и мукомольных предприятий. В течение стойлового периода суточный рацион животного составляет 0,5–1 кг. Стрижка, как правило, производится пастухами на открытом воздухе при помощи ножниц один-два раза в год (2–4 кг шерсти с одного животного). Прессование шерсти не практикуется.

КХ ориентированы на товарное производство. В них сосредоточено 25–30 % общего поголовья овец. Само хозяйство обычно располагается в 5–30 км от поселения. Они арендуют небольшие участки (1–10 га) пашни, которые используют в основном для производства фуража (овес, люцерна, кукуруза). Некоторые хозяйства являются членами производственных кооперативов, и некоторые виды деятельности (например, посев фуражных культур) осуществляют совместно с другими членами. Технологическая база развита слабо. Стрижка овец производится один-два раза в год (обычно весной, в некоторых случаях — осенью). В северных районах грубая и (или) полугрубая шерсть, как правило, остается нереализованной вследствие низкой рыночной активности, в южных и восточных районах она складируется и периодически продается.

Крупные ФХ, где сосредоточено 20–24 % поголовья, содержат от 2000 до 12 тыс. овец (в основном беспородных). Их разведение является главным видом деятельности хозяйств. Практикуется сезонный выпас овец в пустынных и полупустынных районах – на удаленных пастбищах. Выпас ведется круглый год, для кормления заготавливается запас сена. Выращивание фуражных культур не практикуется. Корма периодически закупаются у  специализированных предприятий. Стрижка осуществляется с помощью электрических машинок, но из-за отсутствия оборудования последующая классировка шерсти обычно не производится. Зачастую такие хозяйства имеют собственные устройства для прессования шерсти и принимают шерсть у домохозяйств и мелких фермерских хозяйств, которое затем поставляется на фабрики первичной обработки шерсти или валяльно-войлочные комбинаты. Они, как правило, отличаются высокой прибыльностью и планируют расширение производства. В них содержится всего 20-24% поголовья, но значение этой группы хозяйств быстро растет.

СХП содержат от 3000 до 20 тыс. овец.  Их около 50 хозяйств, специализирующихся на разведении тонкорунных или полутонкорунных пород. В эту группу производителей также входят племенные предприятия, специализирующиеся на разведении тонкорунных пород и в значительной степени субсидируемые государством. Как правило, это товарищества, при этом некоторые из них контролируются государством или государственными компаниями. Практикуется отгонный выпас на летних высокогорных и пустынных пастбищах, расположенных на расстоянии 50–250 км от хозяйства. Такие предприятия, как правило, используют прилегающие пахотные земли и имеют собственную кормовую базу, где выращивают фуражные культуры, заготавливают сено, производят концентрированные корма. Стрижка осуществляется на специальных пунктах, созданных и оборудованных в советское время, классировка проводится опытными специалистами. Большинство СХП убыточны, значительная их часть находится на грани банкротства. Лишь некоторые из них смогли перейти на современные методы управления и приспособиться к условиям свободного рынка. Техническая и технологическая база СХП развита слабо, квалификация специалистов и менеджеров, как правило, низка.

Как отмечают специалисты, к перспективному развитию наиболее подготовлены крупные ФХ. В них налажена устойчивая хозяйственная деятельность. В отличие от других, они проявляют стремление к расширенному воспроизводству.

Материально-техническая база, которой пользуются в основном крупные хозяйства, физически изношена и морально устарела. В малых хозяйствах (МХ) и ЛПХ основные процессы выполняются вручную.

Соответственно, слабо ведется селекционно-племенная работа, не удается вовремя и качественно заготовить и сохранить выращенную шерсть. Из-за отсутствия минимального бытового комфорта невозможно решить проблему омоложения кадров, которых особенно не устраивает проживание в традиционных юртах, без интернета. Из-за отсутствия средств контроля и охраны овец, содержащихся на пастбищах, продолжительность рабочего дня чабана не ограничивается выпасом, а продолжается практически круглосуточно. Существующие конструкции кошар не обеспечивают нормальный микроклимат. Разработанные по единым требованиям к животноводческим помещениям, они не учитывают особенности содержания большого поголовья овец, что приводит к болезням и порче шерсти.

Остро стоит проблема болезней животных. Не оснащенные специальными мобильными системами, службы ветеринарии не в состоянии охватить контролем перемещения животных и продукции ЛПХ, ФХ.

Проблема кормозаготовки одна из важных. При сеноуборке недобирается около 50% обменной энергии и почти 80% витаминов, до 30-35% протеина. Сено не является эффективным кормом из-за быстрой порчи в процесс хранения (за шесть месяцев) «выветривается» до 60% протеина. В кормах также часто наблюдается дефицит каротина, что также отрицательно влияет на здоровье.

1.2 Обоснование направления исследований

До последнего времени овцеводство в Казахстане базировалось на крупных хозяйствах. Соответственно инфраструктуру составляли стационарные пункты и установки. Что касается передвижных пунктов, то им не уделялось должного внимания.

## Как известно все сельскохозяйственные машины и технические средства по принципу действия делятся на две большие группы – стационарные и мобильные или передвижные. Среди передвижных машин применяются тракторы, которые используются в основном для кормозаготовки в агрегате с кормозаготовительной техникой.

Вместе с тем, пастбищном животноводстве, где основная производственная деятельность связана с переездами и перемещениями, как внутри, так и за пределами фермерского хозяйства, актуально использование передвижных систем (ПС). Новым направлением  ПС может быть применение, как базы для роботизации.

## Поэтому, одна из целей настоящей Программы – это повышение компетенции и формирование требований к номенклатуре и параметрам передвижных систем используемых для производства приоритетных видов продукции животноводства, на основе критериев инновационного развития экономики и материально-технического оснащения сельского хозяйства.

Эти и другие вытекающие из них задачи представляют определенный интерес в плане эффективного использования ПС, исследования их характеристик и возможностей применительно к условиям существующих хозяйств и «умных ферм».

Следует отметить, что постепенное освоение идеи «умных ферм» так же неизбежно, как и механизация производственных процессов сельского хозяйства в 20 веке. За последние десятилетия автоматизация сельского хозяйства сформировалась в самостоятельную отрасль науки и техники, охватывающую теорию, принципы построения и способы использования автоматизированных систем управления в сельском хозяйстве, работающих с минимальным участием человека или без него.

В настоящее время, среди востребованных ПС можно отметить: передвижные пункты искусственного осеменения (ППИО), передвижные стригальные пункты (ПСП), мобильное оборудование хранения продукции (МОХП).

Для пастбищного овцеводства также актуальны: оборудование для водоснабжения пастбищ (ОВП), сборно-разборные мобильные кошары (СРМК) с улучшенным микроклиматом, мобильные чабанские дома (МЧД), которые должны заменить юрты, сервисно-заготовительные центры (СЗЦ), особенно для заготовки шерсти, мобильные доильные установки (МДУ), универсальные транспортно-силовые средства высокой проходимости, оснащенные всевозможными манипуляторами, на базе мотовездеходов и квадрациклов.

## Немаловажно, что эти меры будут способствовать решению острой кадровой проблемы, а также повышению престижности профессии животновода (скотовода чабана). Тревожит то, что несмотря на принимаемые меры, процесс миграции населения в города продолжается. Если ситуация так пойдет и дальше, на селе будет некому работать.

Исследования по разработке передвижных стригальных пунктов, проведенные учеными России в начале 90-х годов, были обусловлены схожими факторами 16:

- значительно сократилось количество хозяйств с большой концентрацией поголовья и увеличилось количество хозяйств с малой численностью поголовья, о чём свидетельствуют статистические данные по развитию сельского хозяйства в стране;

- хозяйства различных форм собственности, занимающиеся овцеводством, в том числе и вновь созданные фермерские хозяйства, имеют относительно небольшое поголовье овец, как правило, рассредоточенное на большой территории;

- сложившееся положение делает нерентабельным, даже невозможным применение для машинной стрижки овец и механизации других процессов в овцеводстве ранее разработанного для крупных хозяйств.

- общий недостаток известных автономных мобильных стригальных пунктов на базе трактора и прицепа заключается в невозможности одновременно транспортировать технологическое оборудование и стригальщиков.

Цель разрабатываемой Программы обусловлена выше названными социально-экономическими условиями и определена задачами государственных программ 1, 2.

Цель исследований – создать технологию и систему машин для производства качественной шерсти в условиях отгонного овцеводства, отвечающей современным требованиям.

Задачи программы:

- исследовать и создать технологию и оборудование передвижных пунктов искусственного осеменения (ППИО).

- исследовать и создать технологию и оборудование передвижных стригальных пунктов (ПСП)

- исследовать и создать технологию и оборудование хранения шерсти (ОХШ).

С учетом относительно сложившегося в Казахстане перераспределения поголовья овец по категориям хозяйств будут разработаны технологии и мобильные технические средства, позволяющие доставлять обслуживающий персонал и технологическое оборудование для стрижки и осеменения овец непосредственно в места дислокации отар, а также оборудования для транспортировки и хранения остриженной шерсти.

2 Программа и методика исследований

2.1 Программа исследований на 2018-2020 годы:

- литературный обзор и анализ технологий и оборудования ППИО, ПСП, ОХШ (2018 г);

- обоснование конструктивно-технологических схем ППИО, ПСП, ОХШ (2018 г);

- разработка и утверждение технических требований (ТТ) и эскизных чертежей для проектирования экспериментальных образцов ППИО, ПСП, ОХШ (2018 г);

- продолжение анализа научно-технической литературы;

- изготовление и проведение испытаний экспериментальных образцов,  обработка, анализ и обобщение результатов исследований и испытаний, составление актов испытаний ППИО, ПСП и ОХШ (2019 г);

- разработка технических заданий  на проектирование опытных  образцов ППИО, ПСП и ОХШ (2019 г);

- разработка конструкторских документаций опытных образцов ППИО, ПСП, ОХШ (2019 г);

- доработка конструкторских документаций по результатам испытаний опытных образцов (2019 г);

- изготовление и внедрение в производство опытных образц, составление актов внедрения опытных образцов (2019 г);

- издание рекомендаций по применению разработанных машин в хо-зяйствах РК, подача 2-х заявок на изобретение,  получение 4-х свидетельств на интеллектуальную собственность, публикация 12 научных статей, в том числе 2 статьи с импакт-фактором в изданиях, входящих в базу Scopus (2018-2020 гг);

- вынесение результатов исследований на обсуждение международных и республиканских научно-практических конференций, семинаров, консуультаций;

- составление представление промежуточных годовых отчетов и заключительного отчета за 2018-2020 годы согласно ГОСТу 7.32-2001 (2018-2020 гг).

2.2 Методика выполнения НИОКР

2.2.1 Анализ научно-технической литературы

Анализ научно-технической литературы проводился на основе литературного обзора, по реферативным и техническим журналам: «Техника и оборудование для села», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», «Сельское хозяйство за рубежом», каталогам оборудования зарубежных фирм, а также по международным базам данным Springer, Elsever, Scopus, Thompson Reuters, Sciencedirect, Kazakhstan Virtual Science Library.

Текущие патентные исследования проводились в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005, по источникам: СНГ, России, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Европейского патентного ведомства. Отчет о патентных исследованиях составлен в соответствии с СТРК ГОСТ Р.15.011-2005 [16]

2.2.2 Разработки технических требований и заданий

Техническое требование и задание – основной документ на проектирование технического объекта. Техническое задание далее (ТЗ) устанавливает основное назначение разрабатываемого объекта, технические требования, характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав, а также специальные требования. Технические требования (ТТ) и ТЗ разрабатывались по результатам исследований и испытаний, содержание и перечень показателей которых определен требованиями соответствующих ГОСТов [17].

2.2.3 Разработки и доработка чертежей установок

Чертежи разрабатывались и дорабатывались по результатам экспериментов и испытаний установок по ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации» [18].

Предварительные компоновочные схемы, основные технико-технологические решения конструкторы согласовывали с руководителями заданий. Сборочный чертеж и общий вид утверждались и подписывались руководителем задания.

2.2.4 Изготовление и испытание образцов установок

Изготовление экспериментальных образцов (ЭО) осуществлялось сотрудниками с привлечением специалистов экспериментального производства по разработанным эскизным чертежам и по договору оказания услуг, под авторским надзором руководителя опытно-конструкторской группы, конструктора и руководителя мероприятия. Испытания проводились в хозяйственных условиях, по разработанным программам и методикам испытаний. Перечень оценок, выполняемых при испытаниях включал  [19]:

1 Технические параметры (техническая экспертиза)

2 Функциональные показатели

3 Энергетическая

4 Безопасности и эргономичности конструкции изделия

5 Эксплуатационно-технологическая

6 Надежности

7 Экономическая

При технической экспертизе проводят: экспертизу конструкции машины; оценку качества изготовления машины; оценку соответствия конструкторской документации Государственным стандартам; оценку доступности и скорости проведения монтажно - демонтажных и регулировочных работ узлов и рабочих органов; предварительную оценку соответствия требованиям техники безопасности, охраны труда и окружающей среды [20].

Перечни и параметры функциональных показателей ЭО приведены в технических требованиях на разрабатываемые машины [21].

Энергетическую оценку сельскохозяйственных машин и агрегатов проводили на режимах работы, при которых устойчиво выполняются технологические операции [22].

Средства измерений были проверены или калиброваны в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Оценку безопасности и эргономичности изделий в зависимости от типа изделий проводили по соответствующим ГОСТ [19] и правилам [23].

Номенклатуру показателей и методы эксплуатационно-технологической оценки устанавливали по ГОСТ Р 52778. Эксплуатационно-технологическая [24].

Испытания на надежность проводили в условиях реальной эксплуатации или ускоренно по действующей НД, в условиях реальной эксплуатации изделий или максимально приближенных к ним в пределах значений, оговоренных технической документацией на изделие[25]

Номенклатуру показателей и экономическую оценку проводили по ГОСТ Р 53056  [26], путем сравнением с базовым вариантом (аналогом). За базу были приняты лучшие образцы зарубежной техники, применяемые в зональных агротехнологиях. В качестве исходной информации для экономической оценки использованы результаты испытаний, полученные по сравниваемым параметрам техники, в сопоставимых условиях.

2.2.5 Публикация статей, подача заявок на изобретение, получение свидетельств об интеллектуальной собственности.

Статьи опубликовать в журналах, включенных в перечень Комитета науки МОН РК, в научно-техническом журнале «Международная агроинженерия» ТОО «НПЦ агроинженерия» в материалах международных конференций. Заявки на изобретение оформлялись в соответствии с Правилами составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец [27].

Научные отчеты выполнялись в соответствии с утвержденными программами и методиками НИОР, согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001 [28].

- Результаты исследований

  - Исследования и разработка передвижного пункта искусственного осеменения овец

    - Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения

Результаты литературного обзора, выбор направления исследований и обоснование конструктивно-технологического решения и принципов функционирования ППИО был в подробно изложен в промежуточном отчете НИОКР за 2018 год [21].

Искусственное осеменение – самый совершенный метод репродукции овец, обеспечивающий более эффективное использование племенных ресурсов. Спермой, полученной от барана за одну садку, осеменяют 20-30 овец или до 1400-1800 маток за сезон. При этом значительно сокращается потребность в баранах и можно использовать высококлассных производителей, проверенных по качеству потомства. Используя для искусственного осеменения маток породистых баранов-производителей, достигается  совершенствование породных и продуктивных качеств овец.

Для организации искусственного осеменения овец оборудуются специальные пункты в условиях летне-лагерного содержания овец. Помещение пункта – это  передвижной дощатый сарай площадью 45-50 м2, разделенный на три части: манеж для получения семени от баранов-производителей, небольшая (3…4 м2) лаборатория и секция для фиксации маток и их осеменения. Рядом с пунктом осеменения оборудуется оцарки с навесами и кормушками для баранов-производителей и баранов-пробников.

Обзором были охвачены более 200 литературных источников, патентных материалов. В качестве наиболее близких аналогов и прототипов определены 14 технологий и устройств, среди которых заслуживают внимания следующие.

Круговая трехстаночная установка, на которой время осеменения одной овцы не превышает 30 секунд, установку обслуживает 4 человека. Для вращения круга-платформы со станками использован электродвигатель. Некоторые авторы предлагают изменить проекты типовых пунктов и оборудовать постоянную зону осеменения в трех спаренных кошарах. При этом на осеменение 15 маток затрачивают не более 5 минут. В отдельных хозяйствах в связи с нехваткой достаточной рабочей силы и отсутствием соответствующего механизированного оборудования используют примитивные способы осеменения овец. При этом всех выбранных в охоте маток загоняют в раскол.

Для удаленных, труднодоступных районов, либо не имеющих постоянных помещений, создавались передвижные пункты искусственного осеменения. Они позволяли более рационально и максимально использовать естественные пастбища, менять места расположения, что важно с экологической точки зрения. Для этих целей сконструирована передвижная камера искусственного осеменения, которая имеет разборный каркас и съемное покрытие из войлока, обшитого пропитанной непромокаемой тканью. Оборудование камеры состоит из: набора инструментов, железной печи с трубами, складного станка, складных загонов. Станок устанавливали в загоне вне камеры, овцу в момент осеменения прижимали к специальному окну в стенке камеры.

Животные для осеменения должны быть хорошо зафиксированы в специальных станках. В противном случае, невозможно уберечь животных от травм. Из-за плохой фиксации на станке перегулы овец нередко достигают 30%. Для этих целей разработан двухместный вращающий станок, где в среднем на осеменение матки затрачивается 1 минута. Также известен двухсекционный вращающий станок, который состоит из двух станков, установленных на круге диаметром 140 см. Известны другие конструкции вращающихся станков. Производительность труда на таких установках достигает в среднем 90 овцы за час. Т.е. увеличивается в сравнении с применявшимся до этого способом в 1,4 раза.

Известен поточный способ осеменения, который применялся в стационарных пунктах. Для этих целей использовался групповой станок, где одновременно можно фиксировать не одну, а сразу 10-15 и более маток. Однако, известные пункты привязываются к стационарным условиям содержания овец и не отвечают отгонному характеру овцеводства.

Для интенсивного восстановления племенного поголовья наиболее приемлемы передвижные пункты искусственного осеменения, которые могут находиться в ведении фермера или передан в руки компетентного специалиста, который будет оказывать соответствующие услуги.

Наличие таких пунктов позволит рационально использовать пастбищные ресурсы, особенно отдаленных от населенных пунктов и в короткие сроки охватить племенной работой фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, в том числе удаленные от центра.

    - Конструктивно-технологические решения и принципы работы образцов ППИО

На рисунке 3 показаны общий вид (а) и схема первого образца ППИО-1 (б) в развернутом для работы состоянии с размещением основного оборудования. Пункт имеет манеж 1, лабораторию 2, загоны для содержания партии отобранных на осеменение овец 3 и баранов 4, два тамбура для не осемененных 5 и осемененных животных 6, автоприцеп 7 для перевозки комплекта оборудования ППИО-1, душевую кабину 8 и кабину туалета 9. Для поддержания соответствующих санитарно-гигиенических условий, внутреннее покрытие стен манежа и лаборатории изготавливаются из светлой пластиковой пленки. Это позволит ежедневно чистить и протирать поверхность покрытия. Пол манежа также изготавливается из сетчатого пластика, который должен обеспечить надежное сцепление с ногами животных и легко чиститься. Помещения снабжаются боковыми окнами 10, обеспечивающими необходимое освещение для выполнения работ. Лаборатория оснащается необходимыми приборами 11, раковиной 12 для мойки приборов и рабочих инструментов,  обогревателем с нагревателем  воды  13, который работает на дровах, кизяке. Загоны и тамбуры снабжаются сборно-разборными ограждениями 14 и воротами 15 для прохождения персонала, впуска и выпуска животных. Загон для содержания партии отобранных на осеменение овец 3 и тамбур 5 имеют общее ограждение и разделены между собой подвижным ограждением 16. В центре манежа устанавливается станок для осеменения 17. По мере убывания поголовья первых и прибавления количества осемененных овец она перемещается, обеспечивая равную плотность размещения овец.

(а)

Рисунок 3 – Схема (а) и общий вид (б) ППИО-1 с размещением основного оборудования

Работы осуществляются в следующей последовательности.

Автоприцеп подвозит комплектующее оборудование ППИО-1 к месту дислокации отары. После этого осуществляется сборка и приведение в рабочее состояние: основного манежа, лаборатории с комплектующими приборами, загонов, солнечной электростанции с подключением электроприборов, кабин для душа, туалета.

Перед проведением основных мероприятий включается в работу обогреватель с нагревателем воды 13, осуществляется прогрев основных помещений. Тепловая мощность обогревателя рассчитывается из условия поддержания температуры внутри помещения манежа на уровне 200С. Искусственное осеменение проводят квалифицированные работники. Обычно техники-осеменаторы готовятся из чабанов маточных отар.

Утром, перед выгоном животных на пастбища, техники-осеменаторы отбивают от стада овец пришедших в охоту и собирают их в загоне 3. При поголовье одной отары 500 голов, ежедневное среднее количество таких овец, в период осеменения, доходит до 30 - 40. Из этой партии 10-15 голов заводят в тамбур для содержания осеменяемых овец 6

Предварительно с баранов производителей, располагающихся в загоне 4, забирают сперму, которая хранится в лаборатории, при соответствующей теплой температуре. Одной дозы спермы, отобранной с одного барана, хватает на 10-15 голов.

После этого осеменяемую овцу заводят в манеж. Отобранная овца помещается в специальный станок. При этом внутренняя температура воздуха в манеже должна поддерживаться в пределах 18-23 градуса. Осеменаторы, используя специальные инструменты, выполняют процесс осеменения. После этого овцу выводят в тамбур осемененных животных  6.

Далее, отбирают сперму со второго барана и цикл осеменения партии овец повторяется.

На рисунке 4 приведена схема ППИО-2. Показаны: развернутая, рабочая позиция пункта, с видами сбоку, в плане, транспортное положение и рисунки отдельных  узлов.

Конструкция пункта сборно-разборная и состоит из: перевозимой на автоприцепе кабины-лаборатории (КЛ) 1, манежа 2, где производится осеменение овец, складного зонта 6, служащего крышей для манежа, а также из расположенного  вдоль обратной стенки кабины 1 загона 11, где содержатся бараны-производители. Внешнее ограждение манежа 2 изготовлено из трех рядов барьерных досок 5, и снабжено калитками 3 и 4 для ввода и вывода осеменяемых овец из манежа.  Зонт 6 состоит из центральной стойки 7, отходящих от его верхнего конца ферм 8, тента 9, а также установленных под внешними концами ферм опорных стоек 10. Внешнее ограждение загона 11 изготовлено из трех рядов барьерных досок 14 и закрыт сверху выдвижным навесом 12, типа маркиза, который поддерживается стойками 13. Кабина-лаборатория 1 оснащается складным рабочим столиком, необходимым набором рабочих инструментов и приборов для выполнения процесса осеменения,  настольной газовой плитой, посудой для нагрева воды и мойки инструментов, фотоэлектрической батареей для осветительной лампы, зарядки сотового телефона и откидным топчаном для техника-осеменатора.

| Вид ППИО-2 сбоку | Транспортное положение ППИО-2 |
| --- | --- |
| Зонт в сборе (поз. 6) | Кабина-лаборатория (КЛ) (поз. 1) |
| Вид ППИО-2 в плане | Навес-маркиза (поз. 11) |

Рисунок  4  – Схема конструкции ППИО-2

Манеж внутри делится на три оцарка: первая – для содержания отобранных для осеменения овец; вторая – для содержания прошедших осеменение овец; третья – где проводится процесс осеменения. Оцарки делятся между собой переносными перегородками. Обязательным условием процесса является поддержание температуры внутри манежа на уровне 200С, которое обеспечивается, обогревателем работающем на дровах, кизяке. Тепловая мощность обогревателя рассчитывается по известной методике, из условия поддержания внутренней нормативной температуры. Искусственное осеменение проводят квалифицированные работники.

Процесс осеменения осуществляется в следующей последовательности: предварительно, за 1…1,5 часа до процесса, начинается обогрев манежа; отобранные для осеменения овцы через левую калитку 3 заводятся в первый оцарок; помощник поочередно подает овец на осеменение; осемененную овцу заводит в оцарок для осемененных овец, где они содержатся определенное время.

После завершения работ пункт разбирается, укладывается внутрь КЛ, а КЛ устанавливается на автоприцеп и доставляется до следующей отары. Разборка осуществляется в следующей последовательности: снимаются барьерные доски манежа (21 шт.) и загона для баранов (9 шт.); снимаются опорные стойки зонта (8 шт.) и навеса (2 шт); предварительно отсоединив центральную стойку зонта от КЛ, складывается зонт.

3.1.3 Обоснование выбора конструкций и материалов

При выборе конструктивно-технологических решений исходили из следующих положений: обеспечение требуемой производительности, соблюдение технологий, температурного режима (от 18 до 23°) и санитарно-гигиенических требований. В качестве основного помещения в ППИО-1 и ППИО-2 используются купольно-круговая конструкция, в котором свободно размещаются основной манеж, лаборатория, тамбур для осеменяемых овец (рисунок 5 и 6).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| г) | д) | е) |

а) Общий вид ППИО-1; б) вид манежа изнутри; в) размещение лаборатории; г) размещение овец в загоне отобранных для осеменения; д) кабина для транспортировки оборудования и санитарно-гигиенических мероприятий для персонала (оснащена душем, сауной, туалетом); е) вид кабины изнутри.

Рисунок  5  – Общий вид и устройство ППИО-1

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Общий вид ППИО-2 | Внутренний вид кабины-лаборатории | Процесс транспортировки ППИО-2 |

Рисунок  6  – Фрагменты монтажа и общий вид ППИО-2

В осенний период племенные бараны содержатся под навесом, устроенным при пункте. Здесь же устанавливают и оборудуют стол для приготовления искусственной вагины, а также специальный станок простой конструкции, куда заводят маток.

Конструкции традиционная и удобная для животноводов занимающихся пастбищным животноводством. Обладает доказанной веками высокой надежностью. Сохраняет целостность при многократных монтажах и демонтажах. Она быстро монтируется и демонтируется, устойчива против сильных ветров. Покрытие хорошо держит тепло, термостокое, пожаробезопасно, не выделяет ядовитых газов при горении, гасит посторонние звуки, что важно для соблюдения тишины при выполнении процесса осеменения.

С комплектацией и внедрением подобных передвижных пунктов не будет особых проблем, так как юрты выпускаются многими предприятиями в республике.

Все выше отмеченные положительные особенности конструктивного решения важны при частых передислокациях между отарами. После окончания компании по осеменению, в остальной период года, основное оборудование, включая: помещение, автоприцеп, сборно-разборное ограждение, обогреватель с нагревателем воды, душевые, туалет, может использоваться для собственных хозяйственных нужд животновода. Это позволит повысить коэффициент загрузки оборудования и существенно снизить эксплуатационные расходы.

3.1.4 Исследования и обоснование закономерностей

На основании расчета теплового баланса помещения, определяющего тепловую нагрузку QP0T на систему отопления обоснованы параметры отопительного агрегата. В расчете учитываются теплопотери: через ограждения Q О, на нагревание инфильтрационного воздуха Q ЕВ, и воздуха, поступающего в помещения через проемы дверей, в соответствии санитарной нормой вентиляции, а также бытовые тепловыделения от людей и животных Qб  [29, 30].

| QP0T =QО + Q(Е,В) - Qб, Вт. | (1) |
| --- | --- |

Расчет теплопотерь через поверхности ограждения, производится по известной формуле:

QО=K۰S۰(tВ-tНБ)۰n۰η, Вт.                                       (2)

где:  К – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2°С);

S – расчетная площадь поверхности ограждений, м2;

tв – температура внутреннего воздуха в помещении, (18-23°С);

tНБ – расчетная температура наружного воздуха, °С;

n – поправочный коэффициент к рабочей разности температур;

η – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери.

Тепловые потери, обусловленные естественной вентиляцией, определяются в виде:

Qев=0,278∙Кв∙V∙cp∙ρ∙tв-tн ,                          (3)

где: Кв– кратность воздухообмена; V– объем помещения, м3;                                        cp–  удельная теплоемкость воздуха 1.0 кДжкг С°;

ρ –плотность воздуха, (1,225 кг/м^3 ).

Требуемое количество тепла на нагрев воздуха в помещении манежа вычисляем по формуле:

Q = V * ΔT *· k , ккал/час,	                                           (4)

где: V - объём помещения; ∆T -  градиент температуры или разница между внутренней температурой манежа (принимаем +20 град) и температурой окружающей среды (принимаем минус 10 град).

k – коэффициент теплопотерь (для войлока 3,84 кВт/град۰ч)

Q = 64,1*30*3,84 = 7384,3 ккал/час. или 8,6 кВт/ч.

Требуемое количество тепла на нагрев воздуха в помещении манежа вычисляем по формуле:

| Q = V * ΔT *· k , ккал/час, | (5) |
| --- | --- |

где: V - объём помещения;         ∆T -  градиент температуры;       k – коэффициент теплопотерь (для войлока 3,84 кВт/град۰ч)

Q = 64,1*30*3,84 = 7384,3 ккал/час. или 8,6 кВт/ч.

Для обеспечения запаса мощности и обеспечения возможности отопления юрты выбран отопительный агрегат мощностью 10 кВт. Время работы отопительного агрегата рассчитывается по формуле:

t=QР=8,610=0,86 часа,

где: t - время, час.; Q – требуемое количество тепла на нагрев воздуха, кВт/ч.; Р - мощность отопительного агрегата, кВт.

Для решения данной задачи разработана имитационная модель системы отопления пункта (рисунок 7). Графический код модели разработанная в среде разработки LabView [12] .

Рисунок 7 – Графический код имитационной модели системы отопления и вентиляции помещения ППИО.

На вход модели вводится следующие данные:

- геометрические параметры юрты (радиус и высота основания, и радиусы и высота купола);

- толщина и коэффициент теплопроводности материала юрты (войлока);

- параметры воздушной среды (изменение температуры в течении сутки, температура и кратность воздухообмена в помещении);

- количество животных и людей участвующих в осеменение.

На выходе модели получаем график изменения теплового баланса в течении сутки с интервалом час. В библиотеки констант вводится параметры юрты и требуемую температуру в помещении.

В библиотеке Sequence Stack задается температура в районе за каждый час дня, рисунок 8.

Рисунок 8 –  Окно ввода параметров температуры в  библиотеку Sequence Stack

Температура за каждый час взята на основе статистических данных КазГидроМета по Алматинской области. Также в блоки константы введены параметры воздухообмена. В библеотеку Source вводится информация о количестве овец и людей находящихся в пункте. Данные полученные с библеотек ввода начальных параметров поступают в блоки SubSystem, где на основе математических моделей производится расчет параметров здания, его теплопотерь, теплоотдача животных и строится тепловой баланс.

3.1.5 Результаты и их обсуждение

Для проверки адекватности модели выполнен расчет теплопотерь для двух значений температуры, максимальный (+ 4 °С) и минимальный (- 3 °С) по формуле (2) и на имитационной модели системы отопления и вентиляции помещения. Сравнение полученных данных показали примерно одинаковые результаты, что подтверждает обоснованность применения иммитационной модели. На основании расчетов мощности и потребляемой энергии электроприборов выбрано оборудования солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Установленная мощность потребителей электроэнергии составляет 826 Вт., суточный расход электроэнергии – 2,1 кВт. [11]. Фрагмент испытаний ППИО-1 показан на рисунке 9.

Рисунок 9 – Фрагмент испытаний ППИО-1

Контроль и регистрация температуры и влажности внутри помещений осуществлялся с применением датчиков температуры и влажности (термогигрометр) марки  ИВТМ-7Н, диапазон измерения относительной влажности от 0 до 99%, диапазон измерения температуры от – 45°С до +120°С. Показания датчиков температуры и влажности во времени приведены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Установка датчиков термогигрометра внутри манежа ППИО-1

Для автоматической регистрации показаний термогигрометра применялся двухканальный универсальный электронный самописец ИС-203.3 для регистрации и вывода показаний в режиме реального времени. По показаниям  датчиков построены графики изменение температуры и влажности (рисунок 11) внутри манежа в период с 13 до 15 часов 15 ноября 2019 года. Температура (18-20 оС) и относительная влажность (36 – 42 %) соответствуют зооветеринарным нормам.

Рисунок 11 – Фрагменты графиков изменение температуры и влажности во время искусственного осеменение овец.

Результаты хронометража операций технологического процесса искусственного осеменения овец приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты хронометража операций осеменения овец

| Повторность опытов | Время, затраченное на: |  |  |  |  | Итого, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подачу овцы в cтанок, с | на фиксацию овцы, с | процесс оменения овцы, с | Расфиксацию Овцы, с | выгон овцы из станка, с |  |
| 1 2 3 4 5 | 63 57 59 62 59 | 15 11 15 14 11 | 64 62 56 55 57 | 12 10 12 14 9 | 5 7 4 8 5 | 95 85 90 98 84 |
| Сумма | 300 | 66 | 294 | 57 | 29 | 452 |
| Ср. знач. | 60 | 13,2 | 58.8 | 11,4 | 5,8 | 149,2 |

Результаты хронометража показали, что для осеменения одной овцы необходимо затрачивать около 150 секунд. Следовательно, производительность процесса искусственного осеменение овец составляет 24 голов в час. Основные технико-технологические показатели экспериментального образца ППИО-1 приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты технико-технологической оценки

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По расчетам | По эксперименту |
| 1 | Сменная производительность, | голов | до 30 | 26-28 |
| 2 | Сезонная производительность, | голов | 500-1000 | 561 |
| 3 | Температура помещения для осеменения | °С | 15-20 | 18-25 |
| 4 | Максимальная относительная влажность помещения для осеменения | % | 70 | 35-52 |
| 4 | Габариты станка для осеменения | м | 1,0х 0,7х0,9 | 1,0х 0,7х0,9 |
| 5 | Габариты кабины автоприцепа | м | 3,0×2,0× 2,0 | 3,0×2,0× 2,0 |
| 6 | Масса оборудования | т | до 1,5 | 1,46 |
| 7 | Номинальная мощность ФЭСМ | Вт | 400 | 450 |
| 8 | Емкость аккумулятора | А·ч | 80 | 80 |
| 9 | Номинальная мощность инвертора | Вт | 500 | 1000 |
| 17 | Трудоемкость монтажа | чел.-ч | Не более 6 | 5 |

Сравнительные испытания ППИО-1 и стационарного пункта искусственного осеменения овец были проведены в период случной компании, с 30 октября по 28 ноября на кошарах «Курозек» и «Кашара№1» опытно-экспериментальной базы ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства». Показатели оценивались по: оплодотворяемости маток от первого и повторного осеменения, интенсивности прихода маток «в охоту» и прохождения окотной компании, выход ягнят на 100 окотившихся и осемененных маток. На участке «Курозек» за 24 дня из 561 голов ярок плодотворно осеменены 554 голов (98,75 %), тогда как в «Кашаре №1», где работал стационарный пункт, процесс продолжался на 6 дней больше, где были  плодотворно осеменены 604 ярок (98,69 %) (рисунке 12).

Рисунок 12 – Сравнительная динамика осеменения ярок в разрезе суток

Сравнительная динамика  окота ярок, осеменных на ППИО-1 и СПИО в разрезе суток на приведена на диаграмме, показанной на рисунке 13.

Рисунок 13 – Сравнительная динамика результатов окота ярок в разрезе суток.

В целом, по обеим пунктам наблюдался ввысокий удельный вес ярок, пришедших «в охоту». В первых 4-х пятидневках случки процесс осеменения прошел интенсивно. Сравнение результатов исследования показателей работы ППИО-1 и СПИО приведены в таблице 3.

Таблица 3– Сравнительные показатели по результатам работ пунктов ИО

| Показатели | ППИО |  | СПИО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гол. | % | гол. | % |
| Количество ярок на начало случки | 561 | 100 | 612 | 100 |
| Осеменено (оплодотворяемость) всего, в т. ч.: | 554 | 98,75 | 604 | 98,69 |
| от первичного осеменения | 531 | 94,65 | 578 | 94,45 |
| от повторного осеменения | 23 | 4,10 | 26 | 4,25 |
| Неосемененными (яловыми) остались | 7 | 1,25 | 8 | 1,30 |
| Не окотились из числа осемененных | 8 | 1,44 | 12 | 1,99 |
| Пало овец с периода случки до окота | 5 | 0,89 | 7 | 1,14 |
| Объягнились | 546 | 98,55 | 592 | 98,01 |
| Получено ягнят всего | 584 | 100 | 645 | 100 |
| На 100 осемененных овец (первородок) | - | 105,42 | - | 106,79 |
| На 100 суягных овец (плодовитость) | - | 106,96 | - | 108,95 |

Не случными остались по ППИО 7 голов (1,25%), по СПИО – 8 гол. (1,31%) из-за индивидуальных особенностей организма. Получены высокие показатели оплодотворяемости (98,75% – ППИО, 98,69% – СПИО,) по обеим пунктам ИО овец, что на уровне показателей племенных хозяйств, где систематически проводится искусственное осеменения овец.  Интенсивность и синхронность осеменения и расплода овец указывают на высокую оплодотворяемость маток от первого осеменения, а в целом, на достаточно высокие качества организации и проведения случной и окотной компаний. Плодовитость маток-первородок составила 105,42-106,79 %%, что также указывает на правильную организацию и проведения случной и окотной компаний с применением передвижного и стационарного пунктов искусственного осеменения овец.

3.1.6 Анализ и заключение по результатам испытаний

1. Интенсивность и синхронность осеменения и расплода овец по результатам искусственного осеменения на ППИО-1 указывают на высокую оплодотворяемость маток от первого осеменения, а в целом, на достаточно высокие качества организации и проведения случной и окотной компаний и целосообразность применения передвижного пункта искусственного осеменения для воспроизводства овец.

2. Использование технологии и оборудования ППИО-1 обеспечивает необходимые зооветеринарные условия и позволяет снизить удельные эксплуатационные затраты на 20-25% по сравнению с осеменением на СПИО

4. Разработанная имитационная модель позволяет исследовать изменения теплового баланса в ППИО-1 за сутки в зависимости от изменения температуры окружающей среды и наличия дополнительных источников тепла в помещении с интервалом в час. Сравнительный анализ данных полученных на модели и в результате экспериментальных исследований показывют, что разработанная имитационная модель дает адекватные результаты.

3.2 Исследования и разработка передвижного стригального пункта

3.2.1 Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения

Результаты литературного обзора, выбор направления исследований и обоснование конструктивно-технологического решения и принципов функционирования ПСП был в подробно изложен в промежуточном отчете НИОКР за 2018 год [21].

Разработка оптимальной схемы и конструкции устройства, проведение экспериментальных исследований, измерений параметров и установление искомых закономерностей проводилось путем обработки и интерпретации данных. Полученные результаты были использованы для разработки технических требований (ТТ) к проектируемому образцу передвижного пункта. На стадии разработки эскизного проекта рассматривались варианты его составных частей, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие установить принципиальные решения. Комплектование и изготовление экспериментального образца осуществлялось по разработанной чертежной документации.

Обзором НИОКР за 2018 год были охвачены более 300 литературных источников, патентных материалов. В качестве наиболее близких аналогов и прототипов определено 10 технологий и устройств [21].

3.2.2 Результаты исследований и испытаний ПСП

При проектировании ПСП учитывались следующие требования: разделить поступившую на стрижку отару на группы по качеству шерсти:

- остригая в первую очередь овец с менее качественной шерстью, стригальщик и вспомогательный персонал, получают возможность восстановить рабочий тонус. Удается получать целыми и невредимыми руна. Срез шерсти получается ровнее, не допуская участков с высоко остриженной шерстью. Схема предлагаемого передвижного стригального пункта (ПСП) показана на рисунке 14.

Рисунок 14 – Схема передвижного стригального пункта

ПСП состоит из следующих основных частей: сборно-разборных ограждений, образующих секции 1, 2, 3 и 4 для раздельного содержания групп овец, с входными 5 и внутренними воротами 6 для перемещения животных, расколами 7 для организованного перемещения животных на стрижку, а также трансформируемого контейнера 8 и контейнера для загрузки и вывоза тюков шерсти 9.

Поступивших на стрижку овец делят на группы и содержат в в отдельных секциях загон. Первыми на стрижку подаются овцы из секции 2, с менее качественной шерстью, вторыми – из  секции 1, следующие по качеству шерсти. Затем из секции 3. Последними из секции 4, с самой качественной шерстью. В процессе перемещений внутри загонов овцы пропускаются через внутренние ворота 6 и организованно подводятся к стригалям через расколы-проходы 7. Для удобства перемещения животных секция 2 имеет клиновидную форму, чтобы овцы могли направляться и попадать в расколы-проходы 7. А расколы, имеющие ширину 0,4…0,5 м, позволяют выстраивать овец в один ряд друг за другом.

Рисунок 14а – Схема основной площадки

Вдоль каждой боковой стороны трансформируемого контейнера 8 располагаются рабочие места стригалей 10. Они оборудованы для одновременной работы десяти стригалей, по пять с каждой стороны, как показано на вспомогательном рисунке 14а. Стригальные машинки получают электропитание от автономной электростанции 13, которая также снабжает электроэнергий осветительные приборы.

При достижении овцами рабочих мест 10 (рисунок 14а), стригали через калитки 11, которые установлены против каждого стригаля, выводят очередную овцу, остригают ее и выпускают в пространство под стригальную площадку. Остриженное руно передают на основную площадку 12. Здесь осуществляется классировка, прессование, маркировка тюков шерсти. Далее, готовые тюки, при помощи специальной тележки-штабелера, загружаются в контейнер 9.

Основная площадка образуется путем трансформации контейнера.  Для этого, его боковые стенки, сложенные и закрепленные в транспортном положении вертикально, как показано на рисунке 15, по прибытию в пункт назначения – раскладываются. Для этого, наружная стенка 1 шарнирно поднимается вверх вокруг оси 2, образуя навес над площадкой. Внутренняя стенка 3, шарнирно опускается вниз вокруг оси 4 до горизонтального положения, образуя продолжение пола контейнера.  В транспортном положении боковые стенки складываются, приводятся в первоначальное положение.

Рисунок 15 – Схема расположения боковых стенок в транспортном положении

Процессы подъема и опускания боковых стенок осуществляются при помощи одной ручной тросовой лебедки 1 (рисунок 16).

Для подъема или опускания нижней стенки крюк лебедки зацепляется за нижнюю грузовую проушину 2, а для подъема верхней стенки крюк перецепляется за верхнюю проушину 3.

Рисунок 16 – Схема работы подъемной лебедки

Работа стригального пункта осуществляется следующим образом.

Съемный трансформируемый контейнер, доставляемый до места дислокации автомобилем. В него загружается все необходимое оборудование: секции сборно-разборного загона для овец, купочная ванна, съемные ограждения для рабочей зоны, шерстопресс, стригальные машинки, станок для заточки ножей машинок.

По прибытии в заданную точку стригальный пункт разворачивается и приводится в рабочее состояние. Снимаются с фиксаторов и приводятся в горизонтальное положение боковые стенки Передняя стенка кузова контейнера также приводится в горизонтальное положение и образует трап.

Затем устанавливается вся ограждающая конструкция, загона для овец, Устанавливается автономная электростанция, соединяются провода для питания стригальных машинок.

По предварительно составленному графику отары овец пребывают на пункт, загоняются в загон, осуществляется их деление на четыре группы по качеству шерсти. Состриженная шерсть забирают прессовщики и при помощи шерстопресс прессуются тюки. Готовые тюки шерсти загружаются в контейнер 5. После заполнения контейнер 5 автомобилем доставляет на место складирования.

3.2.3 Описание технологии устройства и шерстопресса

На рисунке 17 приведены общие виды (вид спереди (а), вид сбоку (в)  и общие виды (б, г) усовершенствованного образца механического пресса для шерсти ПШ-2, где: 1 – нижняя прессовальная камера, 2 – верхняя загрузочная камера, 3 – прессовальная плита, 4 – фиксатор, 5– рукоять силовая.

Основные технические характеристики ПШ-2:

- ход прессовальной плиты – 785 мм;

- усилие сжатия прессовальной плиты – 20,4 кН;

- максимальный крутящий момент на силовой рукояти – 600 Нм.

В качестве троса для полиспаста используется веревка статическая «Штурм 10», применяемая в промышленном альпинизме. Диаметр – 10 мм; разрывная нагрузка, 3100 кгс; удлинение (50-150 кг), не более 1,5%.

Работа шерстопресса осуществляется следующим образом.

В нижнюю камеру устанавливается чехол для шерсти. Четыре края чехла расправляются и крепко прикрепляются к кромке камеры. Крепление осуществляется специальными стержнями (4шт), с помощью которых края чехла скручиваются и фиксируются вокруг кромки нижней прессовальной камеры. При помощи силовой рукояти 5 прессовальная плита 3, подвешенная на веревках полиспаста, поднимается до верхнего крайнего положения. Открывается верхнее загрузочное окно, через которое шерсть загружается до полного заполнения нижней и верхней камеры.

После заполнения начинается процесс прессования путем приведения в действие прессовальной плиты, которая сжимает шерсть до определенной плотности. Производится повторное заполнение камер и повторное прессование. Такие действия продолжаются до получения нормально запрессованного тюка с усилием сжатия до 2.0 тонны.

В процессе работы веревка должна укладываться на силовую катушку (диаметром 200 мм) и катушку для подъема прессовальной плиты в один слой. Концы крепятся к бортам катушек по месту, используя имеющиеся отверстия. Полный ход прессовальной плиты (785 мм) соответствует 5-ти оборотам силовой катушки.

На рисунке 18 приведен сборочный чертеж пресса

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рисунок 17  – Вид спереди (а), вид сбоку (в) и общие виды (б, г) усовершенствованного образца механического пресса для шерсти

Рисунок 18 – Сборочный чертеж усовершенствованного образца механического пресса для шерсти

При работе производится периодическая смазка вращающихся блоков индустриальным маслом марки И-20. Попадание смазки на веревку недопустимо.

После сборки восстановить все поврежденные лакокрасочные покрытия металлических поверхностей.

Рукоять силовая хранится и транспортируется в персональном футляре. Позволяет производить работы с любой стороны рабочего вала.

3.2.4 Результаты и их обсуждение

Список использованного в процессе испытаний основного комплекта оборудования для ПСП приведен в таблице 4. Испытания ЭО проводились в хозяйственных условиях, по разработанным программам и типовым методикам испытаний. Типовой перечень выполняемых при испытаниях оценок включал определение технических параметров (техническая экспертиза), эксплуатационно-технологических, энергетических, эргономических показателей, надежности и экономических показателей. Эксплуатационно-технологические показатели приведены в таблице 5.

Таблица 4- Комплект оборудования для ПСП

| Наименование и марка | Кол. | Наименование и марка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинка стригальная Heiniger ONE 722-610 230V/300W EU | 12 | Автономная электростанция Honda EG5500CXS (6 кW) | 1 |
| Классировочный стол СТАНДАРТ ЦК СРО-15/6СЦК | 2 | Станок для заточки ножей для стрижки овец Heiniger Easy Grinder | 2 |
| Штабелер тюков Prolift MS 1016 | 1 | Верстак WB 120Sh+WD1 | 1 |
| Многофункциональные настольные весы МК 6.2 А21 | 1 | Шерстопресс механический | 2 |
| Платформенные весы Hercules 1000 |  | Сборно-разборный загон для овец | 69 |

Таблица 5 – Эксплуатационно-технологические показатели

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по техническим требованиям | при испытаниях ПСП |
| Количество дней (τ) кампании стрижки | дн | 25-30 | 26 |
| Продолжительность смены | ч | 8 | 8 |
| Число одновременно работающих стригалей | чел | до 12 | 10-12 |
| Количество остриженных овец за смену: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | гол. | до 100 до 60 | 80-100 40-50 |
| Количество настриженной шерсти (Qн): - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | кг/смена | 250 150 | 275 125 |
| Средний настриг шерсти с одной головы | кг | не менее 2,5 | 2,6 |
| Количественная доля случаев пореза кожи: |  |  |  |
| легких: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | % | 5 15 | 5 15 |
| тяжелых: квалифицированный стригаль неквалифицированный стригаль | % | 0,5 3 | 0,5 2,5 |
| Высота среза шерсти: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | мм | 5 6 | 5 7 |
| Массовая доля сечки и перестрига; - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | % | до 5 до 10 | 4-5 8-10 |
| Количество остриженных овец одной режущей парой от заточки до заточки: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | гол. | 10 12 | 11 13 |
| Пресс для шерсти |  |  |  |
| Размер кипы: | мм | 980х700х700 | 980х700х700 |

Продолжение Таблицы 5

| Масса кипы | кг | 110 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность кипы | кг/м3 | 250 | 250 |
| Продолжительность цикла прессования | мин | 28 | 25 |
| Расход ткани на кипу | м2 | 3.8 | 3.8 |

| Фрагменты стрижки овец |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрагменты прессования шерсти и формирования тюков |  |  |

Рисунок  19  – Фрагменты испытаний ПСП

Основными процессами, определяющими производительность пункта, являются: подгон, подача овец на стрижку, стрижка, классировка, прессование шерсти, упаковка, измерение веса, электронная регистрация качества, массы шерсти в кипе, нанесение электронного штрих-кода на кипы, транспортировка, погрузка и укладка кипов в транспортный контейнер.

Вспомогательными процессами являются: заточка-наладка стригальных ножей, монтаж, демонтаж, эксплуатация ПСП, ограждения загонов, электрооборудования.

Дополнительные мероприятия: охрана труда, техника безопасности, проживание, питание и отдых персонала.

Производительность стригаля (nгол), которая зависит от степени совершенства способов и приемов стрижки, а также уровня его квалификации, характеризуют следующие эксплуатационные показатели:

ηсм - коэффициент использования времени смены (ηсм=τч.рτсм, где τч.р-время чистой работы, ч;  τсм -продолжительность смены, ч);

ηр.х - коэффициент, учитывающий затраты времени на рабочие проходы машинкой (ηр.х=τр.хτч.р,  где τр.х -время рабочих проходов, ч);

ηв - коэффициент, учитывающий использование конструктивной ширины (захвата) ножа (ηв=bрb,где bр -рабочая ширина захвата, м; b -конструктивная ширина ножа, м).

Производительность стригаля, или его часовая наработка, nч   гол. /ч, при индивидуальном способе стрижки определяется следующей зависимостью:

nч=3600∙ηр.х∙ηсм∙ηв∙b∙vпSo	      (6)

где:	vп- скорость подачи машинки, м/с;

So- площадь остригаемой поверхности одной овцы, м2.

Приняты следующие значения коэффициентов ηв: для стригальщиков высокой квалификации   ηв= 0,88-0,92; средней  ηв= 0,78-0,87; низкой ηв= 0,69-77.

По результатам хронометражных наблюдений установлены средние затраты времени на процесс:

- подавальщик овец - 0,375 мин на одну овцу;

- классировщик шерсти (с помощником) - 0,371 мин на одно руно;

- точильщик режущих пар - 1,35 мин на одну пару;

- слесарь-наладчик - 2,05 мин на один вызов.

При этом, один подавальщик, как и слесарь-наладчик, обслуживали 12 стригалей;

- точильщик режущих пар – может более 12 стригалей.

В зависимости от породы, возраста и условий содержания овец настриг шерсти с одной овцы колеблется в довольно широких пределах – 1,5… 4,0 кг.

Потери шерсти по причине некачественной стрижки (перестрига, сечки) составлял у квалифицированных стригале, до 5% и у неквалифицированных стригалей до 10 %.

Надежность работы оценивали в соответствии с отраслевыми стандартами [8]. При этом определялись такие показатели как:

1) наработка машины на отказ

2) удельная трудоемкость текущего ремонта и планового технического обслуживания

3) коэффициенты готовности и технического использования машины и т. д.

Информацию об отказах машины в процессе работы систематизировали по агрегатам, системам, узлам и рабочими органам.

При испытаниях проводили общий хронометраж элементов времени работы, технического обслуживания и текучего ремонта машин, то есть фиксировали в отдельности чистое время работы, время на проведение технического обслуживания, на ликвидацию технологических отказов и т. д.

Наработку машин измеряли в часах основной работы. При продолжительности использования машин более одного месяца в год допустимо определять время основной работы из расчета наработки в гектарах или тоннах за весь период испытаний и по результатам выборочного хронометража.

При расчетах показателей надежности учитывали дефекты, отказы и неполадки, которые были выявлены при демонтаже, первичной технической экспертизе, обкатке, результаты которых приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели надежности

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по техническим требованиям | при испытаниях ПСП |
| Наработка на отказ | ч | более 240 | 280 |
| Время монтажа | ч | не более 8 | 8 |
| Трудоемкость монтажа | чел·ч | не более 24 | 20 |
| Количество отказов: |  |  |  |
| I группа сложности | ед | не более 5 | 3 |
| II группа сложности | ед | не более 3 | 1 |
| III группа сложности | ед | не более 1 | - |
| Трудоемкость техобслуживания | чел-ч | не более 3,5 | 3,0 |
| Удельная трудоемкость текущего ремонта | чел·ч | не более 5 | 5 |
| Среднее время восстановления | ч | не более 0,5 | 0,3 |
| Коэффициент готовности | о.е. | не ниже 0,98 | 0,98 |

Как показали испытания, показатели надежности по 10 установленным критериям соответствовали техническим требованиям: наработка на отказ составила 280 час; время затраченное на монтаж установки до 8 часов; трудоемкость монтажа до 20 чел•ч; было зафиксировано 4 отказа  1-ой и 2-ой сложности; среднее время восстановления отказов 1-ой и 2-ой сложности не превышал 0,3 часа. Коэффициент готовности составил 0,98, что не превышает значений установленных техническим требованием.

Оценку безопасности и эргономичности изделий проводили по соответствующим ГОСТ в зависимости от типа изделия [9]

Таблица 7 – Показатели оценки условий труда

| № п/п | Показатели по ТТ, ССБТ | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по НТД | при испытываемом ПСП |
| 1 | Физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат работника | не более 50 кг | не более 50 кг |
| 2 | Сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника | - | нет |
| 3 | Микроклимат: |  |  |
|  | - температура воздуха, С | 20 | 15-28 |
|  | - относительная влажность воздуха, % | 35 | 25-43 |
|  | - скорость движения воздуха, м/с | 0,1 | 0,1-0,3 |
| 4 | Освещенность, лк | не менее 50 | 50-100 |
| 5 | Химические вещества и смеси | - | нет |
| 6 | Удобство техобслуживания | удобно | удобно |
| 7 | Удобство технологического обслуживания | удобно | удобно |
| 8 | Количество рабочих движений в минуту | 10 | 10 |
| 9 | Рабочая поза | рациональная | рациональная |
| 10 | Удобство монтажа и демонтажа | удобно | удобно |

Энергетическая оценка проводится с целью определения затрат энергии на выполнение технологических операций. Оценку проводят на режимах работы, при которых устойчиво выполняются технологические операции, при этом количество режимов должно устанавливаться стандартами на машины конкретных типов. Номенклатура показателей и методы энергетической оценки определялись по ГОСТ Р 52777.

Таблица 8 – Показатели энергетической оценки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество активной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, кВтч/сут | 33 |
| Количество реактивной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, квар.ч | 3,77 |
| Средний коэффициент мощности | 0.95 |
| Удельные энергозатраты, МДж/кг | 0.052 |

Мониторинг условий окружающей среды

Микроклимат, параметры окружающей среды определяли при помощи метеостанции Vantage Pro2 6152RU. Метеостанция автоматически измеряет и отображает параметры состояния среды на дисплее консоли, а также сохраняет максимальные, минимальные значения основных метеоданных в памяти консоли за день, месяц, год.

Рисунок 20 – Комплект приборов метеостанции Vantage Pro2

Графики состояния окружающей среды в дни контрольных замеров (24.06.19г-07.07.19 г.) приведены на рисунках 21…23.

Рисунок 21 – Графики изменения температуры окружающей среды

Рисунок 22 – Графики изменения относительной влажности

окружающей среды

Рисунок 23 – Графики скоростей ветра

3.2.5 Анализ и заключение по результатам испытаний

Оборудование ПСП хорошо приспособлено для оперативного переезда, монтажа и демонтажа. Время монтажа не превышает 8 часов, трудоемкость, не более 24 чел∙ч.

Сменная производительность квалифицированного стригаля составляла до 80-100 остриженных овец, неквалифицированного до 50 голов. Потери шерсти по причине некачественной стрижки (перестрига, сечки) составляли у квалифицированных стригале, до 5% и у неквалифицированных стригалей до 10 %. Сменная производительность пункта – до 800 гол, сезонная – 16 000 гол. Результаты испытаний и исследований ПСП подтверждают эффективность принятых новых конструктивно-технологических решений.

  - Исследования и разработка оборудования хранения шерсти

3.3.1 Литературный анализ, обоснование технологии и технического решения

Результаты литературного обзора были подробно изложены в промежуточном отчете НИОКР за 2018 год [21]. Также был проведен выбор направления исследований и обоснование конструктивно-технологического решения и принципов функционирования ОХШ. Обзором НИОКР за 2018 год были охвачены более 100 литературных источников, патентных материалов. В качестве наиболее близких аналогов и прототипов определено 3 технологии и устройства [21].

Полученные результаты были использованы для разработки технических требований (ТТ) к проектируемому образцу оборудования хранения шерсти. Выбор и разработка оптимальной схемы и конструкции устройства, последующие экспериментальные исследования проводились путем обработки и интерпретации данных.

На стадии разработки эскизного проекта рассматривались варианты его составных частей, дающие общее представление о устройстве изделия и принципах и оптимальных режимах работы необходимые для обеспечения требований и позволяющие установить принципиальные решения. Последующее изготовление и исследование лабораторного, макетного и экспериментального образцов преследовала цель – изыскать принципиальные (конструктивные, схемные и др.) решения изделия.

Комплектование и изготовление экспериментального образца осуществлялось по разработанной чертежной документации. Хозяйственные испытания проводились по разработанной программе и методике, где осуществлялась оценка конструктивных, эксплуатационно-технологических и экономических показателей и их соответствие утверждённому техническому заданию.

Анализ научных исследований, рекомендаций, традиционных технологий и технических средств хранения шерсти, а также работ по перспективным технологиям в этих направлениях показывает, что ранее широко применяемое и выпускаемое серийное технологическое оборудование не приемлемо по основным технико-эксплуатационным, энергетическим и технико-экономическим показателям.

Один из главных минусов существующей технологии – не поддерживается нормированный микроклимат, что ведет неуправляемому размножению моли – основного вредителя шерсти и шерстяных изделий. Для уничтожения моли рекомендуются высокие (до + 60°C – +70 °C) и низкие температуры (ниже +12℃).

В предлагаемой технологии, кипы шерсти на стригальном пункте загружаются в контейнер. Загруженные в контейнеры тюки подвозятся на ПОШ контейнеровозом. Контейнеры, загруженные тюками, устанавливаются в отведенном месте, даже на открытом воздухе. При этом, разгрузка и штабелировка тюков не производится. Контейнеры открываются только для выемки кип непосредственно перед обработкой на фабрике.

Таким образом, многоярусное складирование контейнеров обеспечит лучшее использование площадей территории отведенной для содержания сырья а фабрике. Сокращаются капиталовложения в складское хозяйство, так как тюки будут храниться непосредственно в контейнерах. Происходит экономия фонда заработной платы, за счет сокращения рабочих занятых на складских работах, исключается тяжелый физический труд на операциях разгрузки и складирования тюков, а также утрата и повреждения тюков.

Система контейнерных перевозок основана на строгой стандартизации и унификации технических средств, что обусловило ее международный характер. Оборудование хранения шерсти быстро и удобно транспортируется, отвечает требованиям к хранению шерсти в условиях отгонного овцеводства. Комплектующие изделия легко поддается ремонту и замене в случае выхода из строя.

3.3.2 Результаты исследований и испытаний ОХШ

Оборудование состоит из грузового контейнера общего назначения, камера которого вмещает 56 прессованных тюков шерсти размером: 980х700х700 см. Влажность загружаемых тюков не должна превышать 17% (рисунок 24). Оно включает: контейнер 1, состоящий из передней, задней, боковых, вертикальных стенок, тепло-холодильный блок 2, а также штабелер. Штабелер предназначен для механизации процесса укладки тюков, вес которых составляет 110-150 кг, в вертикальные ряды в камере контейнера. Подробное описание разработанного образца штабелера будет приведено ниже по тексту.

| 3 |  |
| --- | --- |
| а) | б) |
| 2 |  |
| в) | г) |

Рисунок 24 – Оборудование перевозки и хранения шерсти

а) схема движения воздуха внутри камеры; б) вид сбоку; вид сзади;

г) вид сверху

Тепло-холодильный блок (ТХБ) состоит из теплового насоса 1 типа «вода-вода», состоящего из компрессора, испарителя, конденсатора. Подробные функциональные, энергетические и технические характеристики теплового насоса приведены в нашей статье, опубликованной в цитируемом международном журнале [37].

На рисунке 25  показана схема размещения основных элементов ТХБ. Управление температурным режимом осуществляется микропроцессором по сигналам датчиков температуры и влажности 6, установленных в верхней зоне камеры контейнера (рисунок 24).

Рисунок 25 – Схема размещения основных элементов ТХБ

ТХБ работает следующим образом. При превышении температуры в контейнере свыше 10°C или влажности тюков свыше 17% в работу включается тепловой насос. При этом, посредством испарителя осуществляется поглощение избыточной теплоты и влаги из камеры. Далее, поглощенная теплота, через конденсатор, нагревает воду в водонагревателе, установленном на крыше контейнера. Таким образом, осуществляется автономный и дистанционный контроль состояния шерсти в период длительного хранения.

Как видно из рисунка 26, конструкция штабелера состоит из: основной рамы – 1, подъемной рамы – 2, каретки – 3, вил – 4, реечного домкрата – 5 и веревки статической «Штурм 12» – 6.

Таблица 9 - Технические характеристики штабелера

| Наименования показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| Грузоподъемность не более, кг | 300 |
| Минимальная высота вил от пола, м | 0,08 |
| Максимальная высота подъема при массе не более 300 кг, м | 1,5 |
| Максимальная высота подъема при массе не более 150 кг, м | 1,97 |
| Шаг подъема груза, м | 0,04 |
| Тип подъемного привода | механический |
| Максимальный момент на приводной рукояти, Нм | 180 |
| Минимальный внешний радиус поворота, м | 1,19 |
| Габариты поднимаемого груза, мм | 700х700х900 |

Привод подъемной части – механический. В качестве привода используется реечный домкрат с длиной рейки 1200 мм и грузоподъемностью 2 тонны. Высота подъема является дискретной, величиной кратной 42 мм. Для увеличения высоты подъема до 1960 мм применена схема классической телескопической рамы. Выдвижная рама посредством тяговой линии осуществляет подъем груза на заданную высоту. В отличие от классической модели, вместо тяговой цепи применена веревка статическая «Штурм 12» с прочностью на разрыв не менее 20 кН и система полиспастов. Для компенсации эксплуатационного удлинения используется регулирующий талреп в конструкции каретки

Рисунок 26 – Общий вид конструкции штабелера

Техническая характеристика оборудования хранения шерсти приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Техническая характеристика установки (форма А.1 СТО АИСТ    32.4-2008)

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | передвижной |
| Габаритные размеры, мм: - ширина - длина - высота | 2438 6058 2896 |
| Размер кипы | 980х700х700 мм |
| Масса кипы | 110 кг |
| Плотность кипы | 250 кг/м3 |
| Количество тюков шерсти в контейнере | 56 |
| Количество рядов кип в высоту в штабеле | 4 |
| Количество кип в 1 ряду по ширине |  |
| Количество кип в 1 ряду по длине |  |
| Масса тюков в контейнере | до 6,5 т. |
| Характеристики вентилятора: | MAICO ER 60 VZС, С ТАЙМЕРОМ |
| Тип | Центробежный |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Термозащитой от перегрузки | имеется |
| Электроподключение | 220 V / 50 Hz |
| Степень защиты | IPX5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 62 |
| Уровень звукового давления | 36 дБа |
| Масса, кг | 2,0 |
| Срок службы контейнера, лет | 8 |
| Коэффициент эксплуатационной надежности | 0.98 |

К эксплуатационно-технологическим показателям относятся: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в контейнере, а также состояние окружающего воздуха, в которой содержится контейнер. Температурный режим внутри камеры контейнера регулируется при помощи теплового насоса (ТН). Задачу нагрева воздуха в камере контейнера, можно рассмотреть, как процесс нагрева тела внутренних источников тепла, постоянной мощности Р. При этом, принимаются следующие предположения:

-  температура тела в любой момент времени одинакова во всех точках объема ϑ;

-  теплоемкость тела С не зависит от температуры;

-  коэффициент теплоотдачи kто практически не зависит от превышения температуры и одинаков по всей поверхности тела.

За время ∂τ энергия, генерируемая в теле, будет расходоваться на повышение температуры тела (C∙∂τ), а часть ее (kто∙t∙∂τ) будет отдаваться в окружающую среду:

P∙∂τ=C∙∂t+ kто∙S∙∂τ                                       (7)

После соответствующих преобразований уравнение (7) приводится к виду:

∂t∂τ+kто∙SC ∙t- PC=0

Общим решением (7) будет:

t= tуст∙e-τ/T+ Pkто∙S∙(1-e-τ/T)                                              (8)

или                             t= tнач∙e-τ/T+ tуст∙(1-e-τ/T)

где: при τ= ∞; t= tуст  – установившееся превышение  температуры, когда выделяемая в камере мощность  становится численно равной мощности, отдаваемой испарителю ТН и в окружающую среду с поверхности камеры контейнера (kто∙S∙tуст).

В процессе испытаний и исследований температуру, влажность и скорость воздуха внутри контейнера замеряются при помощи специальных приборов (рисунок 27).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

а) термоанемометр для измерения скорости объемного расхода и температуры воздуха; б) аспирационный психрометр для измерения влажности воздуха;

в) многофункциональный инфракрасный пирометр Fluke

Рисунок 27 – Приборы для измерения микроклимата в камере контейнера

Многие современные модели электронных анемометров позволяют измерять не только скорость ветра (это основное предназначение прибора), но и снабжены дополнительными удобными сервисными функциями вычисления: измерения температуры воздуха (термоанемометр); влажности воздуха (термоанемометр с функцией измерения влажности) (рисунок 27а).

Влажность воздуха замеряли аспирационным психрометром (рисунок 27б). Температура поверхностей измерялась контактным электротермометром (рисунок 27в).

Рисунок 28 – Графики изменения температур окружающей среды, воздуха внутри камеры контейнера и внутренней поверхности стенок в дни

контрольных замеров (30.09.19г-16.10.19г)

Рисунок 29 – Графики изменения относительной влажности воздуха окружающей среды и внутри камеры контейнера в дни контрольных замеров (30.09.19г-16.10.19г)

Рисунок 30 – Графики скоростей движения воздуха окружающей среды и внутри камеры контейнера в дни контрольных замеров (30.09.19г-16.10.19г)

На рисунках 28-30 показаны графики параметров окружающей внешней среды (температура, влажность и скорость воздуха), а также воздуха внутри камеры контейнера, а также внутренней поверхности стенок камеры полученные экспериментальными измерениями в дни контрольных замеров.

Таблица 11 – Показатели эксплуатационно-технологической оценки

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовая технология | при испытаниях |
| Микроклимат окружающей среды |  |  |  |
| Температура | °С | 20 | 10-23 |
| Относительная влажность | % | 35 | 30-75 |
| Скорость движения воздушных потоков | м/с | 0,1 | 0-1,0 |
| Микроклимат внутри камеры контейнера |  |  |  |
| Температура | °С | 20 | 10-12 |
| Относительная влажность | % | 50-60 | 40-50 |
| Скорость движения воздушных потоков | м/с | 0,1 | 0,1 |
| Плотность кипы | кг/м3 | 250 | 250 |
| Продолжительность загрузки 1 кипы | мин | 5,0 | 3,0 |
| Продолжительность погрузочных работ транспортного средства | мин | 280 | 170 |
| Процент повреждения упаковки тюков на погрузочно-разгрузочных работах | % | до 2 | 0 |
| Процент повреждения упаковки тюков при укладке на складе | % | до 2 | 0 |
| Потери шерсти при перевозке и хранении | % | до 3 | 0 |

Из полученных результатов следует:

- при изменениях внешнего климата, параметры воздушной среды внутри камеры контейнера поддерживаются в допустимых пределах, без резких колебаний;

- температура воздуха внутри камеры меняется в пределах 10-12°С, относительная влажность воздуха в пределах 40-50%;

- система вентиляции обеспечивает движение воздушных потоков внутри камеры контейнера со скоростью 0,1 м/с;

- температура внутренней поверхности стенок камеры изменялась в пределах 15-30°С. Охлаждение стенок происходило в ночное время. В солнечные дни стенки прогревались до 30°С.

- продолжительность погрузочных работ, по сравнению с базовой технологии снижается на 60%;

- повреждений упаковки тюков на погрузочно-разгрузочных работах не установлено;

- потерь шерсти при перевозке и хранении не установлено.

Испытания на надежность проводили в условиях реальной эксплуатации или ускоренно по действующей НД, в условиях реальной эксплуатации изделий или максимально приближенных к ним в пределах значений, оговоренных технической документацией на изделие [25]

Таблица 12 – Показатели надежности

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТТ | при испытаниях |
| Наработка на отказ | ч | - | 160 |
| Количество отказов: |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 2 |
| II группа сложности |  | - | - |
| III группа сложности |  | - | - |
| Наработка на отказ: |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 8 |
| II группа сложности |  | - | - |
| III группа сложности |  | - | - |
| Трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч |  | - | 0,5 |
| Удельная трудоемкость текущего ремонта | чел·ч | - | 4 |
| Продолжительность устранения | ч | - | 1,5 |
| Среднее время восстановления | ч | - | 1,2 |
| Коэффициент готовности |  | 0,98 | 0,998 |

В целях проведения специальной оценки условий труда испытанию и измерению подлежали следующие вредные и опасные факторы трудового процесса:

- тяжесть трудового процесса – показатели физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;

- напряженность трудового процесса – показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника.

Также измерялись и исследовались факторы производственной среды:

- физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);

- химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества, которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа;

- биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

Таблица 13 – Показатели оценки условий труда

| № п/п | Показатели по ТТ, ССБТ | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по НТД | при испытываемой машине |
| 1 | Вид подъемно-транспортные средства | штабелеукладчик | штабелеукладчик |
| 2 | Нагрузка на организм рабочего персонала |  |  |
|  | - физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника | не более 50 кг | не более 50 кг |
|  | - сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника | - | нет |
| 3 | Микроклимат рабочего места: |  |  |
|  | - температура воздуха, С | 22-25 | не более 25 |
|  | - относительная влажность воздуха, % | 40-60 | не более 60 |
|  | - скорость движения воздуха, м/с | 0,1 | не более 0,1 |
| 4 | Освещенность рабочего места, лк | не менее 50 | 50-100 |
| 5 | Химические вещества и смеси | - | нет |
| 6 | Удобство технологического обслуживания | удобно | удобно |
| 7 | Количество рабочих движений в минуту | 2 | 2 |
| 8 | Рабочая поза | рациональная | рациональная |

3.3.3 Разработка программного обеспечения «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

Обеспечивает выполнения алгоритма работы на устройствах автоматики системы контроля климата в помещениях хранения шерсти. Поддерживает взаимосвязь между узлами и пользователем посредством технологии ZigBee, используя оптимальную маршрутизацию информации и тем самым создавая надежную связи. Создает необходимые условия (температура и влажность) в контейнере на основе заранее заданных пороговых значений параметров среды.

Разрабатываемая система автоматики содержит 1 класс устройств - периферийный блок, который значительно отличается от центрального блока.. В то же время обладают схожими свойствами. Например, режимы работы, используемые протоколы и т.д. Каждый класс имеет свою структуру для хранения логически связанных множеств информации. Так как рассматриваемый блок управления относится к периферийным устройствам, то его структура описывается классом periphery_info. Спецификации типов данных можно найти в документации компилятора AVR-GCC. Ниже приведена структура periphery_info хранения данных для класса «периферийный блок» (таблица 14).

Таблица 14 – структура periphery_info

| Тип данных | Название данных | Тип данных | Название данных |
| --- | --- | --- | --- |
| uint8_t | xbee_id[8]; | struct | DHT22 DHT22[]; |
| uint8_t | xbee_na[2]; | uint8_t | DHT22_quantity; |
| uint8_t | periphery_name[4]; | struct | dim dim[]; |
| uint8_t | xbee_op[8]; | uint8_t | dim_quantity; |
| uint8_t | xbee_panid[8]; |  |  |
| uint8_t | associated; |  |  |
| uint8_t | connected; |  |  |
| uint8_t | time_sync; |  |  |
| uint8_t | enabled; |  |  |
| uint8_t | complete; |  |  |
| uint8_t | mf; |  |  |

В Таблице 14 приведены:

- xbee_id[8] - идентификационный адрес беспроводного модуля;

- xbee_na[2] - сетевой адрес модуля, название (версия) периферийного блока;

- periphery_name[4] - номер сети;

- xbee_op[8], xbee_panid[8] - текущий номер сети;

- associated - подключение к сети;

- connected - подключение к системе;

- time_sync - синхронизированность по времени;

- enabled - активизация периферии;

- complete - завершённость инициализации;

- mf - частота замеров;

- DHT22 –датчик температуры и влажности;

- dim – реле подачи напряжения 220В для включения и выключения вытяжных вентиляторов.

На рисунках 31 и 32 приведены алгоритм и схема хранения данных.

Рисунок 31 – Алгоритм работы программного обеспечения

Рисунок 32 – Структурная диаграмма хранения данных на flash носителе

В таблицах 15 и 16 приведены структуры вышеперечисленных датчиков и исполнителей, где  можно выделить значения local_id, хранящее локальный идентификационный номер внутри периферийного блока, value – содержит текущее выдаваемое значение датчика или состояние исполнителя, pin – функциональная переменная, указывающая, к какому выводу подключено то или иное устройство.

Таблица 15 – структура DHT22

| Тип | Название |
| --- | --- |
| uint8_t | local_id[2]; |
| uint8_t | rom[8]; |
| uint8_t | value[2]; |
| uint8_t | pin; |

Таблица 16 – структура dim

| Тип | Название |
| --- | --- |
| uint8_t | local_id[2]; |
| uint8_t | value[4]; |
| uint8_t | pin; |

В свете того, что система будет развиваться дальше, необходимо учесть грядущие модификации в структурах не только носящие данные о перифериях, но и о датчиках и исполнителях, поэтому решение об объединении их в один класс неприемлемо.

3.3.4 Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

Основные логические функции выполняет 8 битный центральный микропроцессов ATMEGA2560. Кроме самого центрального процессора в схеме присутствуют ZigBee модули для беспроводной связи с другими устройствами, которые можно подключить для синхронизации работы системы (рисунок 33).

Рисунок 33 – Концептуальная архитектура блока управления

Интерфейсы JTAG и ISP используются для обновления программного обеспечения центрального микропроцессора для программирования процессора. Порт Б (PORTB) микропроцессора используется для считывания данных с датчика температуры и влажности DHT22, в то время как порт Д (PORTD) передает сигналы для управления реле.

На рисунке 34 представлена полная принципиальная схема центрального блока.

Рисунок 34 – Принципиальная схема центрального блока

Она полностью соответствует архитектуре, показанной выше. Данная схема была создана с помощью инструмента Altium Designer 14.0. Основываясь на разработанной утвержденной принципиальной схеме, была разработана схемотехническая модель блока управления (рисунок 35).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 35 – Слой 1 (а) и слой 2 (б) схемотехнической модели

центрального блока

На схемотехнической модели можно наблюдать расположение всех компонентов с обозначениями, отверстий и соединяющих дорожек. Желтым цветом обозначены габариты будущих компонентов, красным – электрические области слоя 1, темно-синим - электрические области слоя 2, темно-зеленым – отверстия, серым – область припоя, фиолетовым – маска припоя.

3.3.5 Анализ и заключение по результатам испытаний ОХШ

Установлено, что:

- ОХШ выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими техническим требованиям на разработку;

- вместимость контейнера составляет 56 тюков. При массе одного тюка 150 кг, общая масса загруженной шерсти составляет – 8.5 тонны;

- неоспоримым преимуществом является возможность регулирования и контроля микроклимата, что позволяет исключить жизнедеятельность моли и их личинок;

- оборудование хорошо приспособлено для оперативной и удобной погрузки и разгрузки тюков шерсти при помощи специального штабелера. Исключается тяжелый физический труд на операциях разгрузки и складирования тюков. Нагрузка на организм рабочего персонала, в виде физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника, а также сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника отвечает требованиям ССТБ.

- значительно ускоряет производство грузовых работ. По сравнению с традиционной технологией время загрузки транспортного средства снижается на 60%;

- практически полностью исключается утрата и повреждения тюков. Для сравнения, при традиционной технологии на погрузочно-разгрузочных  работах допускается до 2% повреждения упаковочного материала, потери шерсти при  перевозке и хранении могут достигать 3%.

4 Технико-экономическое обоснование исследований

Оценка экономической эффективности исследуемой системы машин (ППИО, ПСП и ОХШ) выполнена на основе методик Н.М. Морозова 40, 41 и Н.С. Власова 42.

За базовые варианты приняты: ранее используемый передвижной стригальный пункт на базе тракторного прицепа ПСП-12/200, находящийся в эксплуатации типовой стационарный пункт искусственного осеменения (ПИО); реальная на сегодня технология транспортировки, хранения, сортировки и классировки шерсти.

В качестве альтернативного мобильного стригального пункта предлагается, разработанный в «НПЦ агроинженерии», передвижной стригальный пункт (ПСП) на базе контейнерной (20т.) раскладывающейся платформы на 10 рабочих мест стригальщиков. На место стрижки платформа со стригальным оборудованием   в собранном виде доставляется стандартным контейнеровозом, который используется только на период транспортировки ПСП. Отличительной особенностью технологии стрижки овец является наличие сборно-разборного загона для овец, состоящего из четырех секций, для предварительного распределения разнопородных овец по классам шерсти до стрижки. Это позволит исключить привлечение дополнительной рабочей силы для сортировки и классировки шерсти на фабрике первичной обработки шерсти (ПОШ).

Необходимость разведения тонкорунных пород овец для получения качественной шерсти требует адаптации племенной работы к реальным условиям сложившимися на сегодня в овцеводстве. Для охвата этой работой разрозненных личных, крестьянских и фермерских хозяйств, на личном подворье которых сосредоточены более 90% овцепоголовья, разработан передвижной пункт искусственного осеменения (ППИО), который вместе с оборудованием доставляется к месту расположения овцематок.

Следующим узким местом в технологии овцеводства на сегодня является транспортировка и хранение шерсти, требующее наличия складов временного хранения (СВХ) на заготовительных пунктах (у перекупщиков) и фабриках ПОШ и соответственно увеличения затрат на погрузочно-разгрузочные работы. Для решения этой проблемы предлагается использование контейнерной системы транспортировки и хранения шерсти как на пункте стрижки овец, так и на фабрике ПОШ. Применение контейнерной системы также позволит в несколько раза сократить затраты на погрузочно-разгрузочные работы.

Экономическая эффективность предлагаемых видов технологий и технических средств определялась на основе сопоставления прямых эксплуатационных затрат по новым и базовым (существующим) вариантам. С целью оптимизации изложения материала результаты исследования обобщены и представлены ниже в виде диаграмм.

На рисунке 36 показаны общие удельные затраты и его основные составляющие для базового (ПСП-12/200/) и предлагаемого (ПСП) вариантов технологий стрижки овец.

Рисунок 36 – Удельные затраты на стрижку овец

Анализ затрат по стрижке овец показывает, что применение предлагаемого ПСП позволяет уменьшить общие прямые эксплуатационные затраты на 32,8%, в том числе амортизационные отчисления на 47,2% и заработную плату на 32%. Объясняется это тем, что балансовая стоимость предлагаемого ПСП на 29,3% ниже чем у ПСП-12/200 и предусматривает 10 рабочих мест стригальщиков вместо 12 31. Следует отметить также, что контейнеровоз для транспортировки предлагаемого ПСП привлекается только на период его передислокации, а в остальное время используется по прямому назначению. Зная, что один предлагаемый ПСП за сезон может остричь до 23 тысяч голов овец, определим экономический эффект от его применения:

тг.            (9)

где: 	 и – соответственно, удельные прямые эксплуатационные затраты на ПСП -12/200 и предлагаемый ПСП,

m1= 23000 гол – число овец остригаемых на предлагаемом ПСП за сезон 31.

Данные об удельных затратах на искусственное осеменение овцематок по применяемой и предлагаемой технологиям приведены на рисунке 37.

Диаграммы затрат на искусственное осеменение по сравниваемым технологиям показывают, что общие удельные прямые эксплуатационные затраты по предлагаемой технологии исскуственного осеменения до 20% ниже, что обьясняется более низкой балансовой стоимостью предлагаемого ППИО и возможностью использования его по окончании сезона осеменения для других целей в течение календарного года.

Рисунок 37 – Удельные затраты на искусственное осеменение овцематок

Экономический эффект от применения одного ППИО, при условии, что в течение сезона он обеспечивает осеменение до 2000 голов овцематок, составит:

(10 )

где: 	и– соответственно удельные прямые эксплуатационные затраты на искусственное одной овцы на стационарном ПИО и ППИО,

m2 – число овцематок, осеменяемых одним ППИО за сезон, m2= 2000 голов.

Результаты анализа сложившейся технологии производства шерсти позволили выявить, что в общих удельных затратах, доля затрат на погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, связанные с доставкой кип шерсти на фабрику ПОШ и его хранение достаточно значительны.

Общие удельные затраты на перечисленные виды работ и его составляющие показаны на рисунке 38.

Рисунок 38 –Удельные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение шерсти

Применение контейнерной системы транспортировки и хранения шерсти как на пункте стрижки овец, так и на фабрике ПОШ позволяет значительно уменьшить удельные затраты на его производство. Так предлагаемая технология производства шерсти, за счет предварительной классировки овец по классам шерсти, исключает необходимость ее сортировки и классировки на фабрике, к которой в настоящее время привлекаются до 30…40 человек. При этом затраты на сортировку и классировку шерсти на фабрике составляют свыше 40% от общих удельных прямых эксплуатационных затрат на погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, сортировку и классировку шерсти на фабрике и его хранение. В связи с тем, что при применении контейнерной системы отпадает необходимость в промежуточных СВХ и складах на фабрике, в 4,6 раза уменьшились расходы на погрузочно-разгрузочные и на 29% на транспортные работы. Соответственно, более чем в 4 раза сократились и общие удельные прямые эксплуатационные затраты на эти виды работ.

Экономический эффект от применения контейнерной технологии транспортировки и хранения шерсти только на одном ПСП составит:

(11 )

где: 	 и – соответственно, удельные прямые эксплуатационные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение шерсти при применяемой и предлагаемой технологиях,

Учитывая, что предлагаемая технология стрижки предусматривает предварительное до стрижки разделение овец по классам шерсти, отпадает необходимость дополнительной сортировки (минимум 30 человек) и классировки (2 человека) шерсти на фабрике ПОШ, что позволит получить дополнительную экономию в виде их заработной платы за месяц (период стрижки) в сумме:

Э4 = Зс∙nс + Зк∙ nк = 50000∙30 + 195000 ∙2 = 1890000 тг.          (12)

где 	Зс и Зк  – соответственно, заработная плата сортировщика и классировщика,  Зс = 50000 тг и Зк = 195000 тг;

nс  И  nк – соответственно, число работающих сортировщиков и классировщиков, nс = 30 чел., nк = 2 чел.

Таким образом, общая годовая экономия по прямым эксплуатационным затратам от реализации предлагаемых модернизированных технологий и технических средств для стрижки и искусственного осеменения овец и контейнерной системы транспортировки и хранения шерсти в условиях отгонного овцеводства составит:

Эг= Э1 + Э2+ Э3+ Э4 = 3036000 + 246000 + 3243000 + 1890000 = 8415000 тг.

Из которых доля экономии от применения передвижного пункта стрижки овец составляет 3036000 тг. или 36,07%, передвижного пункта исскуственного осеменения 24600 тг.или 2,92% и контейнерной системы транспортировки и хранения шерсти 3036000 тг. или 38,54%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Программой развития АПК на 2018-2021 гг ставятся задачи довести объемы производства шерсти до 37,3 тыс. тонн/год, заготавливать 65% от всей произведенной шерсти. Для этих целей потребуется более 300 передвижных стригальных пунктов и оборудования хранения шерсти и до 1,5 тыс. передвижных пунктов искусственного осеменения овец.

2 За отчетный период проведены исследования, обоснованы параметры, разработаны конструкторские документации, технические задания, изготовлены, испытаны опытные образцы передвижного пункта искусственного осеменения овец ППИО-2 передвижного стригального пункта (ПСП) и оборудования хранения шерсти (ОХШ). Опытные образцы внедрены в хозяйствах Алматинской и Туркестанской области.

3 Технические решения ППИО защищены патентом РК № 5032 от 12.06.2020 «Передвижной пункт искусственного осеменения овец», а также авторскими свидетельствами. Испытания подтвердили, что установка приспособлена для оперативного переезда, монтажа и демонтажа в условиях пастбищ, перевозится на автоприцепе. Эксплуатационно-технологические, функциональные, энергетические показатели ППИО соответствуют показателям технических требований и обеспечивают условия для качественного проведения зооветеринарных мероприятий искусственного осеменение овец. Общая масса оборудования ППИО не превышает 1500 кг. Состоит из: обогреваемого отопительным котлом манежа, кабины, транспортной тележки, лабораторных приборов и инструментов. Сменная производительность пункта составляет до 30 голов, сезонная, до 600 голов. Для организации автономного энергоснабжения в ППИО снабжен фотоэлектрической станцией. Пункт универсален – после окончания сезона осеменения может использоваться для других важных хозяйственных целей. Автоприцеп используется для перевозки грузов (животных, сена, шерсти). Кабина, оснащенная отопительным котлом в качества кухни, столовой на пастбищах.

4 Технические решения ПСП, полученные в процессе НИОКР, защищены патентами РК № 4610. от 18.07.2019 «Передвижной стригальный пункт для овец» и № 4603 от 17.01.2020 «Машинка для стрижки овец с дисковым ножом». Испытания подтвердили, что установка приспособлена для оперативного переезда, монтажа и демонтажа в условиях пастбищ, перевозится на контейнеровозом. Технологические и технические показатели ПСП соответствуют показателям технических требований и обеспечивают условия для качественного проведения зооветеринарных мероприятий стрижки и заготовки шерсти. В состав ПСП входят: основная трансформируемая платформа, 10-12 рабочих мест для стригалей, классировочные столы, шерстопресс, тележка-штабелер для перевозки тюков. В транспортном положении комплект трансформируется в контейнер, разобранное оборудование размещается внутри контейнера. Работа на ПСП связана с физическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат рабочего персонала. Испытания подтвердили, что условия труда отвечают требованиям ССТБ.

5 Техническое решение ОХШ защищено патентом РК № 5295 от 12.06.2020 «Комплекс для перевозки и хранения шерсти», авторскими свидетельством на интеллектуальную собственность: № 12430, от 7.11.2020 г. Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» и 12432, от 7.11.2020 г. Программное обеспечение «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти». Комплект оборудования ОХШ может состоять из 7 контейнеров, приспособлен для длительного хранения тюков шерсти с применением теплонасосной технологии. Вместимость одного контейнера составляет 56 тюков. При массе одного тюка 150 кг, общая масса загруженной шерсти составляет – 8,5 тонны Оборудование приспособлено для оперативной и удобной погрузки и разгрузки тюков шерсти при помощи специального штабелера. Исключается тяжелый физический труд на операциях разгрузки и складирования тюков. Нагрузка на организм рабочего персонала, в виде физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника, а также сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника отвечает требованиям ССТБ. По сравнению с традиционной технологией время загрузки транспортного средства ниже на 60%. Практически полностью исключается утрата и повреждения тюков. Для сравнения, при традиционной технологии на погрузочно-разгрузочных  работах допускается до 2% повреждения упаковочного материала, потери шерсти при  перевозке и хранении могут достигать 3%.

6 Общая годовая экономия по прямым эксплуатационным затратам от реализации предлагаемых технологий и технических средств составит 8 415 тыс. тенге, из которых доля экономии от применения ПСП, до 36%, ППИО, до 3% и ОХШ, до 38,6% и 22,4% – за счет снижения затрат ручного труда на сортировке шерсти на ПОШ.

7 По результатам исследований опубликованы 15 научных статей, из которых 8 в журнале из перечня рекомендованного Комитетом науки МОН РК, 2 в международном журнале из базы Scopus, 2 статьи поданы в международный цитируемый журнал (находятся стадии экспертизы). Получены 4 патента РК на изобретение и 4 свидетельства на авторское право. Изданы рекомендации об основных результатах НИОКР по Программе. Результаты докладывались и получили одобрение на II съезде овцеводов Казахстана, проведенном МСХ РК, НАО «НАНОЦ», (28-29 августа 2019 г.), на семинарах-совещаниях по проблемам развития овцеводства в Жанаркинском районе Карагандинской области (10-11 июня 2019 года) и НИИ овцеводства им К.У. Медеубекова на тему: «Инновационные технологии в овцеводстве» (10-12 апреля 2019 года). Проведены 2 онлайн-консультаций для фермеров по машинам ля овцеводства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана: («Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», от 31 января 2017 г.)

- Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 годы. / http://mgov.kz.

- Карты АПК – новый уровень развития сельскохозяйственной отрасли. /http://mgov.kz

- О ветеринарии: Закон Республики Казахстан от 10.07.2002 №339-II (с изм. и доп. На 29.12.2014) // online.zakon.kz.

- О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий: Закон Республики Казахстан от 8.07.2005 №66-III (с изм. и доп. на 29.12.2014) //online.zakon.kz.

- О племенном животноводстве: Закон Республики Казахстан от 9.07.1998 №278-I //mgov.kz.

- Об охране селекционных достижений: Закон Республики Казахстан от 13.07.1999 №422 I (с изм. и доп. на 29.09.2014) // online.zakon.kz.

- Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 47-VI «О пастбищах» / https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34242826#pos=3;-106.

- Актуальные вопросы развития пастбищного животноводства в Казахстане. Брошюра. Издана Общественным фондом «Фермер Казахстана». – Алматы, 2016 г. 44с.

- Развитие шерстяного кластера в Казахстане. https://www.youtube.com/watch?v=EZdFepY01Do&feature.

- На мировом рынке овечья шерсть превратилась в «золотое руно». https://agrosektor.kz/agriculture-news/na-mirovom-rynke-ovechya-sherst-prevratilas-v-zolotoe-runo.html.

- Шуленбаева Ф., Дарибаева А., Нурланкызы Ж. Тенденции отрасли овцеводства в экономике Казахстана и Монголии. Экономика и статистика №3, 2016. С 55-64.

- АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА /Аналитическая служба Рейтингового Агентства РФЦА / http://agrotnk.kz/press-tsentr/ekspertnoe-mnenie/2015/.

- Система овцеводства Новой Зеландии, как основа современного ведения фермерского хозяйства / http://spcae.kz/index.php?page=публикации

- АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА / Аналитическая служба Рейтингового Агенства РФЦА / http://agrotnk.kz/press-tsentr/ekspertnoe-mnenie/2015/.

- СТ РК ГОСТ Р.15.011-2005. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.– Введ. 2006.07.01.– Астана, 2005.– 24 с.

- СТ РК 4.8-2003  Разработка технического задания и технических условий  на производство сельскохозяйственной техники. – Введ. 2002-12-26.-М.: Стандартинформ, 2003. – 21 с.

- ГОСТ 2.601 – 2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. –М.: ИПК Издательство стандартов, 2006. -64с.

- ГОСТ Р 54783-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения

- Проведение полевых испытаний сельскохозяйственной техники: https://mehanik-ua.ru/lektsii-po-tekhnicheskim-temam/34-provedenie-polevykh-ispytanij-s-kh-tekhniki.html

- Отчет о научно-исследовательской работе ЦНТП МСХ РК на 2018-2020 годы: «Исследования и создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства. (промежуточный). № госрегистрации 0118РК01342, Инв. № 0218РК01252. 2018 г.

- ГОСТ Р 52777-2007 Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки

- СП 4282-87 Санитарные правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин.

- ГОСТ Р 52778-2007 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической оценки

- АИСТ 2.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей

- ГОСТ Р 53056-2008 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки.

- Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец. Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа

- ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.– Введ. 2002.07.01.– Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001.– 16 с.

- Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Проектирование. М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2008. - 784 с.

- Методика расчета и исследования параметров системы отопления и вентиляции передвижного пункта искусственного осеменения овец. Исследования, результаты. –Алматы. –2019. –No3. –С.400-405. Шыныбай Ж.С., Алиханов Д.М., Молдажанов А.К., Омаров Р.А., Омар Д.Р.

- Патент РК на полезную модель № 5032. от 12.06.2020 / Омаров Р.А., Кудер К.М., Досымбеков Т.Д. Передвижной пункт искусственного осеменения овец

- Патент РК на полезную модель № 4610. от 18.07.2019 / Омаров Р.А., Исаханов М.Ж., Кудер К.М. Передвижной стригальный пункт для овец

- Патент РК на полезную модель № 5295 от 12.06.2020 / Омаров Р.А., Исаханов М.Ж., Кудер К.М. Комплекс для перевозки и хранения шерсти

- Патент РК на полезную модель № 4603 от 17.01.2020/ Кузьмин Ю. В., Алиханов Д.М., Могильников Г.И.. Цыба Ю.А. «Машинка для стрижки овец с дисковым ножом».

- Авторское свидетельство № 12430, от 7.11.2020 г. /Омар Д.Р. Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Авторское свидетельство № 12432, от 7.11.2020 г. /Омар Д.Р. Программное обеспечение «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Omarov Rashit, Ivaylo Stoyanov, Demessova Saule, Omar Dauren Results of experimental studies of a heat pump with compressor self-cooling.  International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 1, Feb 2020, 175–184

- Авторское свидетельство на интеллектуальную собственность: № 12430, от 7.11.2020 г. /Омар Д.Р. Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Авторское свидетельство на интеллектуальную собственность: 12432, от 7.11.2020 г. /Омар Д.Р. Программное обеспечение «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Морозов Н.М. Экономическая эффективность комплексной механизации животноводства. – М., 1986.– 224 с.

- Методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных технологий в животноводстве / Морозов Н.М., Хусаинов И.И., Цой Л.М. и др.– Подольск, 2011. – 99с

- Власов Н.С. Методика экономической оценки сельскохозяйственной техники. - М., Колос,1968. - 223с.

Приложение А

Календарный план работ

Приложение 2 к договору с МСХ РК №23 от «10» сентября 2018 года

Appendix No 2

to Additional Agreement № 1 of «___»___________ 2018 y.

Appendix No 2

to Agreement №23 of  September 10, 2018 y.

Work schedule of «Scientific Production Center of Agricultural Engineering» Ltd on budget program 267 «Improving the availability of knowledge and research» subprogram 101 «Program-targeted financing of scientific research and projects» for 2018-2020 yy.

| No. | Name of work | Duration, year |  | Expected results | Amount, tenge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Research and development of technologies and machines systems for distant sheep farming | 2018- 2020 yy. |  | Prototypes of a mobile artificial insemination station (MAIS), a mobile shearing station (MSS), and wool storage equipment (WSE) will be made. The technical specifications for the prototypes development, design documentation for the prototypes of MAIS, MSS, WSE will be approved. Acts and economic testing protocols of prototypes are drawn up. The developed machines will be introduced in farms of the Almaty oblast. Application Acts of prototypes MAIS, MSS, WSE in farms are drawn up. 2 applications for the invention will be filed, 4 certificates of intellectual property have been received. 12 scientific articles were published, including 2 articles in peer-reviewed journals included in the Scopus database. Recommendations on the effective MAIS, MSS, WSE use in sheep farms of the Republic of Kazakhstan are published. The final report for 2018-2020 yy. will be presented in accordance with State Standard 7.32-2001 y. | 181 968 000 |  |  |
| 1 | R&D of technologies and machines systems for distant sheep farming. |  | 2018 г. | Programs and research methods for 2018 will be developed and approved. A literature review and patent research on technologies and equipment of a mobile artificial insemination station (MAIS), a mobile shearing station (MSS), and wool storage equipment (WSE) were carried out, research goals and objectives were formulated. The optimal structural and technological schemes will be demonstrated the need by base on the analysis of the literature review and patent research,; the technical requirements for the design of MAIS, MSS, WSE will be developed and approved. Experimental samples sketch drawings of MAIS, MSS, and WSE will be developed. The equipment selection, the purchase of components, materials, devices will be carry out. The annual report for 2018 y. will be presented in accordance with State Standard 7.32-2001. | 60 656 000 |  |  |
| 2 | R&D of technologies and machines systems for distant sheep farming. |  | 2019 y. | Work programs and research methods for 2019 y. will be compiled. Tests of experimental samples will be made and carried out, and test certificates for MAIS, MSS, and WSE will be drawn up. Technical specifications for the design of prototypes have been developed. The design documentation of MAIS, MSS, WSE prototypes will be developed; equipment, components and devices will be purchased. The prototypes production has begun. 3 scientific articles will be published, 1 application for an invention has been filed; 2 certificates of intellectual property have been received. An annual report for 2019 y. will be presented in accordance with State Standard 7.32-2001. |  | 60 656 000 |  |
| 3 | R&D of technologies and machines systems for distant sheep farming. |  | 2020 y. | Work programs and research methods for 2020 y. will be drawn up. MAIS, MSS, WSE prototypes will be manufactured and introduced into production. Application Acts of prototypes are drawn up. A recommendation will be issued on the developed machines using in the farms of the Republic of Kazakhstan. 4 scientific articles will be published, 2 applications for the invention will be submitted, and a PhD dissertation work will be prepared. The annual report for 2020 and the final report for 2018-2020 yy. will be presented in accordance with State Standard 7.32-2001. |  |  | 60 656 000 |

Director of

Strategic Planning Department and Analysis of

the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan 								S.S. Moldabayeva

Acting Director General of

«SPC of Agricultural Engineering» Ltd 											S.A.Keshuov

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Технические задания

1

Наименование и область применения

###### 1.1 Передвижной пункт искусственного осеменения овец (ППИО).

###### 1.2 Область применения – овцеводство, личные и фермерские хозяйства, проведение искусственного осеменения овец.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ разработки

2.1 Основанием для выполнения НИОКР служат государственный заказ МСХ РК, решение Национального научного совета от 22 августа 2018 года по научно-технической Программе «Исследования и создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства».

2.2 Результаты НИОКР выполненные по Программе в 2018-2019 годы

3 Цель и назначение разработки

3.1 Целью является создание передвижного пункта искусственного осеменения овец для ускоренного и эффективного улучшения племенного поголовья овец личных и фермерских хозяйств мясо-шерстных пород.

3.2 Назначение – предназначен для проведения искусственного осеменения овец личных и фермерских хозяйств с выездом в отары, в пастбищных условиях

3.3 Устройство разрабатывается впервые.

4 Источники Разработки

  - 4.1 Материалы литературного обзора, патенты.

  - 4.2 Нормативные документы, справочники, рекомендации.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Конструктивное исполнение.

5.1.1 Состав и характеристика комплектующих.

ППИО должен содержать: основное помещения, где должны находиться манеж для проведения основного процесса, лабораторию, загоны для содержания партии отобранных на осеменение овец и баранов, два смежных тамбура для не осемененных и осемененных животных, автоприцеп для перевозки комплекта оборудования ППИО, душевую кабину и кабину туалета для персонала. В центре манежа должен устанавливаться станок для осеменения.

5.1.1.1 Конструкция основного помещения и комплектующего функционального оборудования ППИО должно быть сборно-разборным. Должно рассчитываться на многократный монтаж и демонтаж, сохраняя надежность в эксплуатации.

Для этих целей рекомендуется использовать конструкцию юрты. Юрта хорошо удерживает тепло, ее конструкция устойчива против сильных ветров. Она быстро монтируется и демонтируется и компактна при транспортировке.

В ней должны размещаться манеж, лаборатория, тамбур для осеменяемых овец.

Общая площадь круга, занимаемого юртой, должна быть 28 м2. Площадь лаборатории 8м2, площадь манежа 20м2.

Общая масса комплектующих изделий основного помещения не должно превышать 200-250 кг.

Для обеспечения нормативной освещенности помещения должны быть снабжены окнами. Для обеспечения требуемой освещенности в темное время, помещения манежа и лаборатории должны оснащаться переносными светодиодными светильниками общей мощности 30 Вт.

Напольное покрытие манежа должно обеспечить надежное перемещение животным без скольжений. То есть создавать надежное сцепление ногам животных. Оно также должно легко чиститься от навоза и мочи животных. Для этих целей рекомендуется сетчатый пластик.

Обогреватель с нагревателем  воды должны быть совмещены и работать на дровах и кизяке. Вес отопительного агрегата не должен превышать 80 кг. Температуру в помещении манежа необходимо поддерживать в пределах 18-23 градуса.

5.1.1.2 Лаборатория должна быть оснащена всеми необходимыми приборами, а также средствами санитарной гигиены – раковиной, горячей и холодной водой для мойки приборов, рабочих инструментов.

Для поддержания соответствующих санитарно-гигиенических условий, внутреннее покрытие стен манежа и лаборатории должна легко чиститься при влажной и сухой уборке. Рекомендуется изготавливать покрытие из светлой пластиковой пленки.

5.1.1.3 Загоны и тамбуры должны собираться из модульных сборно-разборных ограждений с воротами для впуска и выпуска животных и калитками для прохождения персонала.

Загон для содержания партии отобранных на осеменение овец и тамбур должны иметь общее ограждение и разделены между собой подвижным ограждением. По мере убывания поголовья первых и прибавления количества осемененных овец она должна перемещаться вручную, обеспечивая равную плотность размещения овец находящихся по обеим сторонам.

5.1.1.4 Душевая кабина и кабина туалета должны устанавливаться на некотором расстоянии от основного помещения, быть удобными для человека, содержать необходимые гигиенические приспособления. Их конструкция должна быть сборно-разборной и удобной при перевозках.

5.1.1.5 Для обеспечения функционирования ППИО должен иметь источник электрической энергии. Он должен обеспечить внутренние потребности в электрической энергии.  Расчетная установленная мощность потребителей электрической энергии составляет около 400 Вт.

Для этих целей может использоваться автономный электрогенератор с приводом от ДВС или фотоэлектрические солнечные модули (ФЭСМ).

В состав ФЭСМ входят:

- солнечные панели по 100 Вт - 4 шт;

- необслуживаемые аккумуляторные батареи специально для ФЭС (12 В, 80 Ач.) - 1 шт.;

- инвертор – 500 Вт, контроллер (10 А; 12/24В).

Вес комплекта составляет около 150 кг.

Общий вес комплектующих изделий ППИО не должен превышать 1500 кг. Для транспортировки ППИО необходим одноосный автоприцеп грузоподъемностью в пределах 1,5 тонны.

5.2 Состав продукции – передвижной пункт искусственного осеменения овец в условиях отгонного овцеводства.

5.3 Основные параметры ППИО:

| № | Показатель | Ед. измер. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сменная производительность, | голов | до 30 |
| 2 | Сезонная производительность, | голов | 500-1000 |
| 3 | Температура помещения для осеменения | град | 15-20 |
| 4 | Диаметр кругового помещения | м | 6 |
| 5 | Площадь кругового помещения | кв. м | 28 |
| 6 | Габариты кабины | м | 3,0×2,0× 2,0 |
| 7 | Масса оборудования | т | до 1,5 |
| 8 | Грузоподъёмность автоприцепа | т | 1,5 |
| 9 | Номинальная мощность ФЭСМ | Вт | 400 |
| 10 | Номинальная мощность солнечной панели | Вт | 100 |
| 11 | Количество солнечных панелей | шт | 4 |
| 12 | Емкость аккумулятора | А·ч | 80 |
| 13 | Номинальная мощность инвертора | Вт | 500 |
| 14 | Напряжение инвертора на входе, | В | 12/24 |
| 15 | Напряжение инвертора на выходе | В | 220(+2% -10%) |
| 16 | Масса ФЭСМ | кг | Не более 150 |

5.4 Требования к технологичности.

Комплектующие изделия должны легко поддаваться ремонту и замене в случае выхода из строя.

5.5 Требования безопасности и требования по охране природы.

Конструкция ППИО должна отвечать системе стандартов по безопасности труда и требований пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91.

5.6 Эстетические и эргономические требования.

ППИО должна отвечать требованиям промышленной эстетики.

Конструкция должна обеспечивать удобство обслуживания и эксплуатации.

5.7 Требования к патентной чистоте.

Конструкция ППИО и его компоненты должны обладать патентной чистотой в отношении Республики Казахстан.

5.8 Требования к составным частям продукции, сырья, исходным и эксплуатационным материалам.

Материалы ППИО и комплектующие изделия должны быть пожаробезопасными, стойки к воздействию атмосферных осадков.

5.9 Условия эксплуатации

ППИО должен отвечать требованиям ГОСТ 31343-2007. санитарно-профилактическим и технологические требования.

ППИО предназначен для работы в условиях, соответствующих исполнению «У» и «ХП», по ГОСТ 12.1.004-91.

Режим работы – сезонный.

5.10 Требования к транспортированию и хранению

ППИО транспортирует одноосный автоприцеп размерами 1,5х3 м, грузоподъемностью 1,5 тонны и должен соответствовать правилам перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения до 1,0 млн. тенге

6.2 Срок окупаемости до 2,0 лет.

Примечание: экономический эффект от применения ППИО будет уточняться по результатам испытаний.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1 Разработка и утверждение технического задания 2019 г.

7.2 Разработка конструкторской документации на изготовление экспериментального образца 2020 год.

7.3 Изготовление экспериментального образца 2019 г.

7.4 Проведение производственных испытаний 2020 г.

7.5 Корректировка конструкторской документации по результатам производственных испытаний 2020 г.

7.6 Предприятие-изготовитель опытных образцов ТОО "НПЦ АИ".

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 При проектировании и разработке чертёжной документации должны выполняться требования ГОСТ 2.001 – 2.111 ЕСКД. Конструкторская документация утверждается уполномоченным лицом.

8.2 Разработка чертёжной документации должна базироваться на современных принципах проектирования с использованием программ автоматического проектирования и компьютерной графики.

8.3 При проектировании должно обеспечиваться использование современных материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий изготовления узлов, деталей и продукции в целом.

8.4 Контроль качества изготовления должен осуществляться изготовителем в процессе выполнения контрольных операций, являющихся частью технологического процесса изготовления в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

8.5 По результатам испытаний должен быть оформлен акт.

8.6 Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом

8.7 Вид производства – единичный.

8.8 Предполагаемое предприятие-изготовитель – ТОО "НПЦ АИ".

Научный руководитель Программы,

д-р техн. наук							Р.А. Омаров

Руководитель мероприятия,

к.т.н, профессор	                                                            Д.М. Алиханов

Заведующий лаборатории

проектирования с.-х. техники, к.т.н.                             Д.К. Карманов

1 Наименование и область применения

###### 1.1 Передвижной стригальный пункт (ПСП).

###### 1.2 Область применения – овцеводство, личные и фермерские хозяйства, проведение стрижки овец.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ разработки

2.1 Основанием для выполнения НИОКР служат государственный заказ МСХ РК, решение Национального научного совета от 22 августа 2018 года по научно-технической Программе «Исследования и создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства».

2.2 Результаты НИОКР выполненные по Программе в 2018-2019 годы

3 Цель и назначение разработки

3.1 Целью является создание передвижного стригального пункта для стрижки овец в условиях личных и фермерских хозяйств.

3.2 Назначение – предназначен для проведения стрижки овец личных и фермерских хозяйств с выездом в отары, в пастбищных условиях

3.3 Устройство разрабатывается впервые.

4 Источники Разработки

  - 4.1 Материалы литературного обзора, патенты.

  - 4.2 Нормативные документы, справочники, рекомендации.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Конструктивное исполнение

5.1.1 Состав и характеристика оборудования

ПСП (рисунок 1) содержит контейнерную раскладывающуюся платформу, боковые стороны которой используется для рабочих мест стригалей и заточника, а на платформе размещены стригальные машинки и шерстопрессы.

В состав входят: сборно-разборный загон для овец 1, состоящий из 4-х секций, для предварительного распределения овец по классам шерсти, с центральной секцией 2, откуда животные по 2-м расколам-проходам 3 направляются на стрижку, основная площадка 4, стригальные машинки 5, классировочные столы 6, шерстопресс 7, штабелер тюков 9, автономная электростанция 10, юрта для персонала 11, душевая кабина 12, биотуалет 13. Грузовой контейнер 8 для транспортировки и хранения прессованных тюков устанавливается рядом и стыкуется с основным контейнером, так чтобы площадки контейнеров находились на одном уровне. При этом, совместно с центральной площадкой, образуется единая рабочая зона для выполнения классировки, прессования шерсти, а также перемещения и погрузки тюков грузовой контейнер.

5

9

6

13

8

7

10

3

4

4

4

1

2

12

11

Рисунок 1 – Схема передвижного стригального пункта

Основная площадка состоит из центральной платформы, боковых, передней и задней частей. В транспортном состоянии боковые, передние и задние стенки поднимаются и закрепляются в вертикальном положении. В рабочем состоянии стенки раскладываются в стороны и устанавливаются в горизонтальном положении, где под каждую стенку устанавливаются опорные стойки. При этом, совместно с центральной платформой они образуют единую рабочую зону. Крыша контейнера остается в своем первоначальном положении и служит в качестве навеса.

Расколы-проходы 3 начинаются с центральной секции загона и устанавливаются вдоль боковых стенок платформы 4. При этом, между ними оставляется продольная площадка, на которой располагаются рабочие места стригалей, со стригальными столами и машинками. В расколах-проходах напротив каждого места имеется калитка, через которую овца поступает на стрижку. Стригальные машинки получают электропитание от автономной электростанции 10, к которой также подключаются другие электроприборы.

Работа стригального пункта осуществляется следующим образом.

В контейнер загружается все необходимое оборудование, включая: секции сборно-разборного ограждения загонов для овец, стригальные машинки, станок для заточки ножей машинок, классировочные столы, шерстопрессы, штабелер тюков, которые доставляются до места дислокации автомобилем.

По прибытии в точку дислокации стригальный пункт разворачивается и приводится в рабочее состояние. Снимаются с фиксаторов и приводятся в горизонтальное положение боковые стенки контейнера, которые совместно с центральной площадкой образуют рабочую зону. Под ними устанавливаются соответствующие опорные стойки. Задняя стенка откидывается и стыкуется с задней стороной контейнера 8, который устанавливается, напротив, с предварительно открытыми задними дверями. На образованную задней стенкой площадку устанавливаются шерстопрессы 7.

Затем устанавливается вся ограждающая конструкция, в том числе внешняя ограда загона для овец, внутренние перегородки между секциями, расколы-проходы 3. Устанавливается автономная электростанция 10, прокладываются проводки для питания стригальных машинок.

По предварительно составленному графику отары овец пребывают на пункт. Овец загоняют в загон с разделением их на 4 секции по качеству шерсти. Из секций овцы предварительно поступают в центральную секцию и далее направляются по расколам 3, где они, перемещаясь по проходу, постепенно выстраиваются в цепочку.

Стрижка должна осуществляться на земле, рядом со стригальной площадкой. Стригали (10 человек) должны располагаться параллельно боковой кромке платформы, на площадке между платформой и расколами, на расстоянии удобном для выполнения стрижки и подачи состриженного руна на площадку. Поэтому, расстояние между стригалем и расколом, а также между стригалем и платформой должны быть на расстоянии «вытянутой руки».

Состриженную шерсть забирают классировщики. После обработки на классировочном столе 6 шерсть складывается в специальные накопители по сортам. Прессовщики, используя шерстопрессы 7 осуществляют прессование ее в тюки. Готовые тюки при помощи штабелера 9 загружаются в контейнер 8. После заполнения контейнер доставляется на фабрику первичной обработки, где тюки хранятся до их обработки. При этом, в отличие от известной технологии, из технологической цепочки исключаются склад для хранения шерсти, перегрузочные работы.

    - Основная стригальная платформа изготавливается на базе контейнера грузоподъемностью 20 тонн.  В транспортном состоянии в контейнере помещаются все перечисленное оборудование ПСП.

В рабочем состоянии основной контейнер и грузовой контейнер располагается на ровной площадке, устанавливаются на собственные опорные стойки высотой не менее 0,8 м.

В транспортном состоянии задняя и боковые стенки закрепляются в вертикальном положении. Задняя стенка, в рабочем положении, служит одновременно платформой-трапом соединяющейся с грузовым контейнером. В рабочем положении крыша  остается в первоначальном положении и служит в качестве навеса.

5.2 Показатели назначения

Производительность, гол/ч                                          до 100

Число электростригальных машинок, шт                     10-12

Численность обслуживающего персонала, чел             16

5.3 Требования к надежности

Коэффициент готовности, не менее                             0,98

Срок службы, лет                                                          8

5.4 Требования к технологичности

Конструкция ПСП должна быстро и удобно собираться и разбираться, легко поддаваться ремонту и замене в случае выхода из строя.

5.5 Требования безопасности и требования по охране природы

Конструкция ПСП должна отвечать системе стандартов по безопасности труда и требований пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91.

5.6  Эстетические и эргономические требования

ПСП должен отвечать требованиям промышленной эстетики.

Конструкция установки должна обеспечивать удобство обслуживания и эксплуатации.

5.7 Требования к патентной чистоте

Конструкция установки должна обладать патентной чистотой в отношении Республики Казахстан.

5.8 Требования к составным частям продукции, сырью, исходным и эксплуатационным материалам.

Материалы ППИО и комплектующие изделия должны быть пожаро-безопасными, стойки к воздействию атмосферных осадков.

5.9 Условия эксплуатации

ПСП должен отвечать требованиям ГОСТ 31343-2007.

Установка предназначена для работы в условиях, соответствующих исполнению «У» и «ХП», по ГОСТ 12.1.004-91.

Сезон работы – в течение стригального периода.

5.10 Требования к транспортированию и хранению

Установка транспортируется автомобильным транспортом в соответствии с ГОСТ 105.006-82 и правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения до 5,0 млн. тенге

6.2 Срок окупаемости до 2,0 лет.

Примечание: экономический эффект от применения ПСП будет уточняться по результатам испытаний.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1 Разработка и утверждение технического задания 2019 г.

7.2 Разработка конструкторской документации на изготовление экспериментального образца 2020 год.

7.3 Изготовление экспериментального образца 2019 г.

7.4 Проведение производственных испытаний 2020 г.

7.5 Корректировка конструкторской документации по результатам производственных испытаний 2020 г.

7.6 Предприятие-изготовитель опытных образцов ТОО "НПЦ АИ".

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 При проектировании и разработке чертёжной документации должны выполняться требования ГОСТ 2.001 – 2.111 ЕСКД. Конструкторская документация утверждается уполномоченным лицом.

8.2 Разработка чертёжной документации должна базироваться на современных принципах проектирования с использованием программ автоматического проектирования и компьютерной графики.

8.3 При проектировании должно обеспечиваться использование современных материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий изготовления узлов, деталей и продукции в целом.

8.4 Контроль качества изготовления должен осуществляться изготовителем в процессе выполнения контрольных операций, являющихся частью технологического процесса изготовления в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

8.5 По результатам испытаний должен быть оформлен акт.

8.6 Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом

8.7 Вид производства – единичный.

8.8 Предполагаемое предприятие-изготовитель – ТОО "НПЦ АИ".

Научный руководитель Программы,

д-р техн. наук							Р.А. Омаров

Руководитель мероприятия,

к.т.н, профессор	                                                      М.Ж. Исаханов

Заведующий лаборатории

проектирования с.-х. техники, к.т.н.                        Д.К. Карманов

1 Наименование и область применения

###### 1.1 Оборудование хранения шерсти (ОХШ).

###### 1.2 Область применения – овцеводство, личные и фермерские хозяйства, фабрика первичной обработки шерсти, транспортировка и хранение шерсти в тюках.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ разработки

2.1 Основанием для выполнения НИОКР служат государственный заказ МСХ РК, решение Национального научного совета от 22 августа 2018 года по научно-технической Программе «Исследования и создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства».

2.2 Результаты НИОКР выполненные по Программе в 2018-2019 годы

3 Цель и назначение разработки

3.1 Целью является создание оборудования транспортировки и хранения тюков шерсти, снижающее потери шерсти в процессе транспортировки и последующего хранения на фабрике, а также снижение трудоемкости перегрузочных работ на фабрике.

3.2 Назначение – предназначен для транспортировки и хранения тюков шерсти.

3.3 Устройство разрабатывается впервые.

4 Источники Разработки

  - 4.1 Материалы литературного обзора, патенты.

  - 4.2 Нормативные документы, справочники, рекомендации.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Конструктивное исполнение.

5.1.1 Состав и характеристика комплектующих

Оборудование состоит из грузового контейнера общего назначения. Камера контейнера должна вмещать 56 прессованных тюков шерсти размером: 980х700х700 см. Влажность загружаемых тюков не должна превышать 17%.

На пункте стрижки, в процессе транспортировки и на фабрике ПОШ контейнеры будут располагаться на открытом воздухе. Длительность процесса хранения может составлять несколько месяцев, включая осенний, зимний периоды. Для исключения порчи шерсти не допускается промокание и переувлажнение шерсти. Влажность в камере контейнера должна поддерживаться в пределах  65-70%.

Для исключения хищений контейнеры должны закрываться на замок.

Для дистанционного контроля состояния шерсти контейнеры должны быть оснащены датчикам температуры и влажности.

Для поддержания температурно-влажностного состояния внутреннего воздуха камера должна снабжаться естественной и искусственной вентиляцией.

5.2 Основные параметры определяются исходя из выбранного по ГОСТу типоразмера контейнера.

5.3 Требования к технологичности

ОХШ должно быстро и удобно транспортироваться, обеспечивать требования к хранению шерсти в условиях отгонного овцеводства. Комплектующие изделия должны легко поддаваться ремонту и замене в случае выхода из строя.

5.4 Требования безопасности и требования по охране природы

Конструкция ОХШ должна отвечать системе стандартов по безопасности труда и требований пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91.

5.5 Эстетические и эргономические требования

Конструкция должна обеспечивать удобство обслуживания и эксплуатации.

5.6 Требования к патентной чистоте

Конструкция и ее компоненты должны обладать патентной чистотой в отношении Республики Казахстан.

5.7 Условия эксплуатации. ОХШ должен отвечать требованиям ГОСТ Р 53399-2009. Режим работы – круглогодичный.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения до 3,0 млн. тенге

6.2 Срок окупаемости до 2,0 лет.

Примечание: экономический эффект от применения ОХШ будет уточняться по результатам испытаний.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1 Разработка и утверждение технического задания 2019 г.

7.2 Разработка конструкторской документации на изготовление экспериментального образца 2020 год.

7.3 Изготовление экспериментального образца 2019 г.

7.4 Проведение производственных испытаний 2020 г.

7.5 Корректировка конструкторской документации по результатам производственных испытаний 2020 г.

7.6 Предприятие-изготовитель опытных образцов ТОО "НПЦ АИ".

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 При проектировании и разработке чертёжной документации должны выполняться требования ГОСТ 2.001 – 2.111 ЕСКД. Конструкторская документация утверждается уполномоченным лицом.

8.2 Разработка чертёжной документации должна базироваться на современных принципах проектирования с использованием программ автоматического проектирования и компьютерной графики.

8.3 При проектировании должно обеспечиваться использование современных материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий изготовления узлов, деталей и продукции в целом.

8.4 Контроль качества изготовления должен осуществляться изготовителем в процессе выполнения контрольных операций, являющихся частью технологического процесса изготовления в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

8.5 По результатам испытаний должен быть оформлен акт.

8.6 Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом

8.7 Вид производства – единичный.

8.8 Предполагаемое предприятие-изготовитель – ТОО "НПЦ АИ".

Научный руководитель Программы,

д-р техн. наук							Р.А. Омаров

Руководитель мероприятия,

к.т.н, профессор	                                                            М.Ж. Исаханов

З

аведующий лаборатории

проектирования с.-х. техники, к.т.н.                             Д.К. Карманов

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Акты хозяйственных испытаний установок

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Протоколы  хозяйственных испытаний установок

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

НАО «Национальный аграрный научно-оброзовательный центр»

ТОО «научно-производственный центр АГРОИНЖЕНЕРИИ»

ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Протокол № 01

От «15» октября 2019 г.

Хозяйственных испытаний

передвижного пункта искусственного осеменения овец (ППИО)

с. Мынбаев, 2019

Введение

| Заводской номер | Год изготов-ления | Дата поступления на испытания |  | Период испытаний | Объем работ, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | факти-чески |  | по плану | факти-чески |
| 001 | 2008 | 10.10. 2019. | 15.09. 2019. | с 15. 09.19 по 15.10.19 | 30 | 30 |

Организация – разработчик – ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»	НАО «НАНОЦ»

Министерство – ведомство – МСХ РК

Испытания проводились в соответствии СТО АИСТ 32.4-2008 (Стандарта организации) Испытания сельскохозяйственной техники «КОМПЛЕКТЫ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ И КОЗ» Методы оценки функциональных показателей

- Характеристика испытываемого образца

  - Назначение и технические описание машины.

Проведение полных хозяйственных испытаний ППИО запланировано на ноябрь месяц в К/Х «Сенім» Кегенского района Алматинской области при осеменении отары из 500 овцематок. В настоящем отчете приведены результаты предварительных испытаний, которые проводились в НИИ овцеводства им. К.У. Медеубекова в течение октября месяца. Общий вид (а) и схема расположение оборудования ППИО (б) приведены на рисунке 1.

а)

б)

Рисунок 1 – Общий вид и схема расположение оборудования ППИО

Пункт искусственного осеменения состоит из манежа 1, лаборатории 2, загонов для содержания партии отобранных на осеменение овец 3 и баранов 4, двух тамбуров для не осемененных 5 и осемененных животных 6, автоприцепа 7 для перевозки комплекта оборудования пункта искусственного осеменения, душевой кабины 8 и кабины туалета 9. Для поддержания соответствующих санитарно-гигиенических условий, внутреннее покрытие стен манежа и лаборатории изготавливаются из светлой пластиковой пленки. Это позволит ежедневно чистить и протирать поверхность покрытия. Помещения снабжаются боковыми окнами 10, обеспечивающими необходимое естественное освещение для выполнения работ. В манеже, лаборатории, кабинах туалета и душевой предусмотрено светодиодное освещение. Загоны и тамбуры снабжаются сборно-разборными ограждениями 11 и воротами 12 для прохождения персонала, впуска и выпуска животных. Загон для содержания партии отобранных на осеменение овец 3 и тамбур 5 имеют общее ограждение и разделены между собой подвижной перегородкой 13. В центре манежа устанавливается станок для осеменения 14. По мере убывания поголовья первых и прибавления количества осемененных овец она перемещается, обеспечивая равную плотность размещения овец.  Для электроснабжения источников освещения, приборов и бытовой техники предусмотрен источник электрической энергии 15 и обогреватель с нагревателем воды 16.

1.2. Описание технологического процесса

Работа пункта искусственного осеменения осуществляется следующим образом. Автоприцеп 7 подвозит комплектующее оборудование пункта искусственного осеменения к месту дислокации отары. После этого осуществляется сборка и приведение в рабочее состояние: основного манежа 1, лаборатории 2 с комплектующими приборами, загонов 3 и 4, тамбуров для не осемененных 5 и осемененных животных 6, душевой кабины 8 и кабины туалета 9, окон 10, ограждения 11 и ворота 12 для загонов и тамбуров, подвижной перегородки между загонами 13, станка для осеменения 14, источника электрической энергии 15 и обогревателя с нагревателем воды 16.

Перед проведением основных мероприятий включается в работу обогреватель с нагревателем воды 16, осуществляется прогрев основных помещений. Тепловая мощность обогревателя рассчитывается из условия поддержания температуры внутри помещения манежа на уровне 20 0С. Осуществляется монтаж источников освещения и приборов в лаборатории и манеже и подключается к источнику электроэнергии 15.  Утром, перед выгоном животных на пастбища, техники-осеменаторы отбивают от стада овец пришедших в охоту и собирают их в загоне 3. При поголовье одной отары в 500 голов, ежедневное среднее количество таких овец, доходит до 30 - 40. Из этой партии 10-15 голов заводят в тамбур для содержания осеменяемых овец 6

Предварительно у баранов производителей, располагающихся в загоне 4, забирают сперму, которая хранится в лаборатории 2, при соответствующей теплой температуре. После этого осеменяемую овцу заводят в манеж и помещают в специальный станок 14. При этом внутренняя температура воздуха в манеже должна поддерживаться в пределах 18-23 градуса. Осеменатор, используя специальные инструменты, выполняет процесс осеменения. После этого овцу выводят в тамбур осемененных животных 6. Далее, отбирают сперму со второго барана и цикл осеменения партии овец повторяется.

  - Техническая характеристика ППИО

Техническая характеристика ППИО приведена в таблице 1 (форма А.1 ГОСТ 31343-2007)

Таблица 1 –Техническая характеристика ППИО

| № | Показатель | Ед. измер. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сменная производительность, | голов | до 30 |
| 2 | Сезонная производительность, | голов | 500-1000 |
| 3 | Температура помещения для осеменения | °С | 15-20 |
| 4 | Диаметр кругового помещения | м | 6 |
| 5 | Площадь кругового помещения | кв. м | 28 |
| 6 | Габариты кабины | м | 3,0×2,0× 2,0 |
| 7 | Масса оборудования | т | до 1,5 |
| 8 | Грузоподъёмность автоприцепа | т | 1,5 |
| 9 | Номинальная мощность ФЭСМ | Вт | 400 |
| 10 | Номинальная мощность солнечной панели | Вт | 100 |
| 11 | Количество солнечных панелей | шт | 4 |
| 12 | Емкость аккумулятора | А·ч | 80 |
| 13 | Номинальная мощность инвертора | Вт | 500 |
| 14 | Напряжение инвертора на входе, | В | 12/24 |
| 15 | Напряжение инвертора на выходе | В | 220(+2% -10%) |
| 16 | Масса ФЭСМ | кг | Не более 150 |
| 17 | Трудоемкость монтажа, чел.-ч | Час. | Не более 6 |

- Техническая оценка

2.1. Условия испытаний

Передвижной пункт искусственного осеменение овец был смонтирован на полигоне НИИ овцеводства. Для осуществления работ по искусственному осеменению овцематок подопытных отар пункт укомплектован чемоданом осеменатора мелких животных с набором инструментов и материалов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Инструменты и материалы по осеменению овец

| № | Наименование предметов | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало влагалищное для овец | Металлическое | 2 |
| 2 | Зеркало влагалищное для ярок | Металическое | 2 |
| 3 | Шприц-катетер для цервикального осеменения (полуавтомат, в комплекте) | Стеклянный | 2 |
| 4 | Цилиндр к искуственной вагине | Эбонитовый | 2 |
| 5 | Камера к искусственной вагине | Резиновая | 6 |
| 6 | Краник к искусственной вагине | Полиэтиленовый | 8 |
| 7 | Пробки к краникам | Резиновые | 8 |
| 8 | Спермоприемник | Стеклянный | 8 |
| 9 | Подставка для спермоприемника | Пластмассовая | 2 |
| 10 | Подставка для инструментов | Пластмассовая | 2 |
| 11 | Подставка для искусственной вагины | Пластмассовая | 2 |
| 12 | Термометр для искусственной вагины | ТС-2 | 2 |
| 13 | Термометр | Комнатный | 2 |

Результативность проводимых работ оценивается по оплодотворяемости овцематок от двухкратного осеменения в день, путем выбора маток в «охоте», с промежутком 6-7 часов (утром и после обеда).

Окончательная оценка результативности проведенных мероприятий по  плодовитости овцематок сравниваемых отар осуществляется в конце окотной компании.

При оценке эффективности результатов искусственного осеменение овец с использованием экспериментального образца ППИО также будут учтены показатели оплодотворяемости и плодовитости маток данного племенного хозяйства за последние 3 года и аналогичные средние параметры по региону и республике.

Основное помещение – юрта, выполнена в виде цилиндра, над цилиндром образован купол юрты в виде усеченного конуса. Имеет полную высоту 3.0 м, где высота основания, цилиндрической части, составляет 1,7 м., а высота купольной, конусной части 1,3 метра. Диаметр основания 6 м., диаметр шанырака 1,5 метра. По известным формулам расчитывается расчетная суммарная площадь поверхности ограждения (S), которая равна 47,31 кв.м. Объем помещения юрты (V) - 64.11 куб.м.

По зоотехническим нормам температура манежа должна поддерживаться в пределах 18-23 градуса, независимо от изменения внешней температуры. Температурный режим во время проведения ИО регулируется путем отопления от печки. В холодные дни отопление начинают с 5-6 часов утра, с учетом времени выборки маток «в охоте» и начала проведения ИО.

В осеменении участвуют техник-осеменатор и два подсобных рабочих, подающие ему маток «в охоте», а также учетчик по осеменению. Одновременно в помещении могут находится до 30 голов маток и 4 человека.

При расчете теплового баланса помещения, определяющего тепловую нагрузку QP0T   на систему отопления, учитываются теплопотери: через ограждения Q О, на нагревание инфильтрационного воздуха Q ЕВ, и воздуха, поступающего в помещения через проемы дверей и шанырак, в соответствии санитарной нормой вентиляции, а также бытовые тепловыделения от людей и животных Qб  [10].

| QP0T =QО + Q(Е,В) - Qб, Вт | (1) |
| --- | --- |

Расчет теплопотерь через поверхности ограждения, производится по известной формуле [11]:

| QО=K۰S۰(tВ-tНБ)۰n۰η, Вт | ((2) |
| --- | --- |

Где:  К – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2°С);

S – расчетная площадь поверхности ограждений, м2;

tв – температура внутреннего воздуха в помещении, (18-23°С);

tНБ – расчетная температура наружного воздуха, °С;

n – поправочный коэффициент к рабочей разности температур;

η – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери.

Коэффициент η рассчитывается по формуле [10]:

η=1+Р100                                              (3)

Сумму дополнительных потерь тепла через ограждения, принимаются в процентах к основным теплопотерям.

Основные потери тепла происходят в щелях проходов (дверей) и загонов.

При этом, учитываются следующие дополнительные теплопотери:

- для ограждений, ориентированных на С, С-В и С-З – 10% от основных теплопотерь; 5% - для ограждений, ориентированных на 3, ЮВ; для ограждений, ориентированных на Ю, ЮЗ – 0%;

- для наружных двойных дверей с тамбуром при высоте помещения (Н), равный 1,7 м, учитываем дополнительные теплопотери, которые составляют 27Н,%.

Тогда:

η=1+10+5+3+45,9100=1,64

Для определения теплопотерь через наружные ограждения расчитывается термическое сопротивление утеплителя по формуле:

R0=Rв+R1+R2+R3+R4+…Rn=1αв+δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+δ4λ4+…δnλn    (4)

где: Rв–сопротивление теплообмену на внутренней поверхности;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены Вт∕(м2С);

R1,2…n – сопротивления теплообмена каждого слоя;

δ – толщина слоя ограждения, м

λ –теплопроводность слоя ограждения, Вт/(м*˚С).

Так, как юрта сделана из одного слоя войлока толщиной δ1=0,01 м. λ1=0,04 Вт/(м*˚С), тогда:

R0=Rв+R1=1αв+δ1λ1=18,7+0,010,04=0,36 м2*°С/Вт

Определяем коэффициент теплопередачи:

K=1R0=10,36=2,77Втм2×∘С

Тепловые потери, обусловленные естественной вентиляцией определяются формулой [4]:

Qев=0,278∙Кв∙V∙cp∙ρ∙tв-tн ,                          (4)

где: Кв– кратность воздухобмена; V– объем помещения, м3;                     cp–  удельная теплоемкость воздуха 1.0 кДжкг С°;

ρ –плотность воздуха, (1,225кгм3).

Требуемое количество тепла на нагрев воздуха в помещении манежа вычисляем по формуле:

| Q = V * ΔT *· k , ккал/час, | (5) |
| --- | --- |

где: V - объём помещения;

∆T -  градиент температуры или разница между внутренней температурой манежа (принимает +20 град) и температурой окружающей среды (принимаем минус 10 град).

k – коэффициент теплопотерь (для войлока 3,84 кВт/град۰ч)

Q = 64,1*30*3,84 = 7384,3 ккал/час. или 8,6 кВт/ч.

Для обеспечения запаса мощности в случае понижения температуры в период проведения искусственного осеменения и обеспечения возможности отопления юрты в зимнее время целесообразно выбрать отопительный агрегат мощностью 10 кВт.

Время необходимое для повышения температуры помещения манежа до нормативного значения рассчитывается, как отношение требуемого количества тепла к мощности отопительного агрегата.

t=QР=8,610=0,86 часа,

где:

t, время  час.; Q – требуемое количество тепла на нагрев воздуха, кВт/ч.;

Р - мощность отопительного агрегата, кВт.

Для обеспечения функционирования ППИО требуется источник электрической энергии. Основные характеристики используемых потребителей электроэнергии приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные потребители электроэнергии в ППИО

| Наименование электрооборуд. | Марка оборудования | Кол-во шт. | Потребляемая мощность, Вт. | Прод. работы, час | Суточный расход электроэнергии, кВтч/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение манежа | СПБ-РОНДО IP40 | 4 | 30 | 4 | 0,48 |
| Освещение лаборатории | КМ 6655С | 1 | 10 | 3 | 0,030 |
| Освещение туалета | ECOLITE-А60-Е27-6 | 1 | 6 | 1 | 0,06 |
| Освещение душевой | ECOLITE-А60-Е27-6 | 1 | 6 | 1 | 0,06 |
| Наружное освещение | ECOLITE-А60-Е27-11 | 2 | 11 | 2 | 0,044 |
| Холодильник | Бирюса 8Е/8ЕК1/8Е-2/8 | 1 | 135 | 6 | 0,81 |
| Ноутбук | Asus | 1 | 150 | 2 | 0,30 |
| Стиральная машина | Малютка, модель-021 | 1 | 240 | 1 | 0,24 |
| Циркуляционный насос | LPm125 | 1 | 125 | 1 | 0,12 |
| Микроскоп | Lewinhuk DTX 500 Mobi | 1 | 12 | 1 | 0,012 |
| Итого |  |  | 826 |  | 2,1 |

На основании полученных результатов моделирования режимов солнечной станции установлено, что для автономного энергоснабжения в ППИО необходима солнечная фотоэлектрическая станция с суммарной вырабатываемой электроэнергией не менее 2,1 кВт*ч/сут. В условиях Алматинской области искусственные осеменение овец проводится в октябре-ноябре, продолжительность составляет 20-30 дней. В остальное время солнечная станция может быть использована для электроснабжения бытовых нужд фермерского хозяйства.

Требуемым параметрам соответствует солнечная электростанция 2,2 кВт/сутки (12В) со следующими характеристиками. Выработка электроэнергии 2,2 кВт/сутки (12В). Количество солнечных панелей – 3 шт. Мощность системы – 450 Вт. Напряжение постоянного тока – 12 В. Напряжение переменного тока – 220 В. Энергоэффективность системы – 2,25 кВт*ч/день. Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 2,4 кВт*ч. Запас энергии при 50% разряде батарей – 1,12 кВт*ч. Максимальная мощность подключаемой нагрузки – 1000 Вт. Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 1500 Вт. Общая площадь солнечных панелей – 3 м2. Общая масса системы (включая АКБ) – 140 кг.

    - Методы и приборы контроля

а) Контроль габаритных размеров – линейные измерения производятся с помощи рулетки.

б) Контроль и регистрация температуры и влажности внутри помещений осуществлялся с применением датчика температуры и влажности (термогигрометр) марки  ИВТМ-7Н, с диапазоном измерения относительной влажности от 0 до 99% и диапазон измерения температуры от -45° С до +120°С. Абсолютная погрешность измерения температуры в диапазоне от -20°С до +60°С не превышает 0,2°С. Для автоматической регистрации показаний термогигрометра применялся измеритель-регистратор марки ИС-203.3. Двухканальный универсальный электронный самописец ИС-203.3 обеспечивает возможность подключения к ПК для регистрации и вывода показаний в режиме реального времени.

в) Контроль и регистрация параметров наружного воздуха осуществляется с использованием метеостанции для регистрации наружной температуры и скорости ветра, марка Davis Vantage Pro 2. Диапазон показателей температуры от-40° C до + 65° C, сбор данных каждые 6 с. с возможностью вывода информации на компьютер в режиме реального времени.

г) Контроль освещенности в помещениях ведется с помощью люксметра LX-1330B. Диапазон измерения от 0 до 20000 лк., воспроизводимость измерений 2%,  погрешность не более 3%, рабочая температура от 0° до 40° С.

2.2. Показатели качества выполнения технологического процесса

Перед определением показателей качества выполнения технологического процесса овцы заводятся в тамбур для неосеменённых овец. Результаты хронометража технологического процесса искусственного осеменения овец приведены в таблице 3.

Рисунок 4 – Фрагмент испытаний (процесс проведения искусственного осеменения овцы)

Таблица 3 - Результаты хронометража технологического процесса искусственного осеменения овец

| Повторность опытов | Время, затраченное на подачу овцы в станок, сек. | Время, затраченное на фиксацию, сек. | Время, затраченное на расфиксацию, сек. | Время, затраченное на выгон из станка, сек. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 63 57 59 62 59 | 15 11 15 14 11 | 12 10 12 14 9 | 5 7 4 8 5 | 95 85 90 98 84 |
| Сумма | 300 | 66 | 57 | 29 | 452 |
| Ср. знач. | 60 | 13,2 | 11,4 | 5,8 | 90,4 |

На проведение самого процесса искусственного осеменение одной овцы, зафиксированной в станке, отводится не более одной минуты. Следовательно, для осеменение одной овцы необходимо затрачивать около 150 секунд.

Основные технико-технологические показатели экспериментального образца ППИО приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты технико-технологической оценки

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По ТТ | По экспер. |
| 1 | Сменная производительность, | голов | до 30 | 26-28 |
| 2 | Сезонная производительность, | голов | 500-1000 | 593 |

Продолжение Таблицы 4

| 3 | Температура помещения для осеменения | °С | 15-20 | 18-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Диаметр кругового помещения | м | 6 | 6 |
| 5 | Площадь кругового помещения | кв. м | 28 | 28 |
| 6 | Габариты кабины | м | 3,0×2,0× 2,0 | 3,0×2,0× 2,0 |
| 7 | Масса оборудования | т | до 1,5 | 1,46 |
| 8 | Грузоподъёмность автоприцепа | т | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Номинальная мощность ФЭСМ | Вт | 400 | 450 |
| 10 | Номинальная мощность солнечной панели | Вт | 100 | 150 |
| 11 | Количество солнечных панелей | шт | 4 | 3 |
| 12 | Емкость аккумулятора | А·ч | 80 | 80 |
| 13 | Номинальная мощность инвертора | Вт | 500 | 1000 |
| 14 | Напряжение инвертора на входе, | В | 12/24 | 12 |
| 15 | Напряжение инвертора на выходе | В | 220(+2% -10%) | 220(+5% ) |
| 16 | Масса ФЭСМ | кг | Не более 150 | 140 |
| 17 | Трудоемкость монтажа, чел.-ч | Час. | Не более 6 | 5 |

Таблица 5 – Основные функциональные показатели

| Наименование показателя | Описание и значение |
| --- | --- |
| Общая характеристика |  |
| Место проведения испытаний | НИИ овцеводства им. К.У Медеубекова, пос. Мынбаева, Алматинской области. |
| Назначение и марка, испытуемого оборудования | Экспериментальный образец ППИО |
| Направление деятельности хозяйства | Научные исследования, разведение племенных овец породы казахский архаромеринос. |
| Способ содержания животных | пастбищное |
| Наличие типовых помещений в т.ч. | Типовые помещения, предназначенные для содержания овец разные периоды года и ветобработки животных имеются |
| - стригальных пунктов | Специализированный стригальный пункт отсутвтвует. |
| Показатели обеспеченности: |  |
| - электроэнергией | К пункту подведена электическая сеть 380/220 В, обеспеченность 100% Имеется также генератор по выработке электроэнергии, который используется по мере необходимости (во время окота, вынужденного осмотра животных и т. д.). |
| - кормами | Страховой запас стойловых кормов на 2 мес. имеется. |
| - водой | Обеспеченность животных водой - 100%. |

Продолжение Таблицы 5

| - квалифицированными кадрами | Обеспеченность квалифицированными кадрами – 80 %. |
| --- | --- |
| Характеристика помещений |  |
| Основного помещения (манежа), лаборатории, оцарок для содержания овец и баранов производителей | Сборно-разборное помещение круглой формы (Юрта) для проведения осеменения. Лаборатория располагается внутри кабины для транспортировки оборудования ППИО. Навесы, земляной пол для размещения баранов производителей. |
| Номер типового проекта | Экспериментальный образец |
| Линейные размеры помещения манежа, м | диаметр юрты 6 м |
| Линейные размеры кабины для лаборатории, м | 3×2×1,9 |
| Площадь помещения манежа, м2 | 28 |
| Площадь, занятая технологическим оборудованием, м2 | 8 |
| Вместимость, гол. | 30 |
| Удельная площадь пола, м2/гол.: |  |
| - помещения | 0,93 |
| - площадки | 0,66 |
| Коэффициент использования площади пола помещения, % | 85 |
| Характеристика животных |  |
| Вид | Тонкорунные племенные овцематки породы АК со средней живой массой 57,7 кг, возраст животных 2,5-4,5 года |
| Порода | Казахский архаромеринос (АК) |
| Пол | Самки, бараны -производители |
| Возраст, лет | 2,5-4,5 |
| Упитанность | Выше-средняя и высшая |
| Средняя масса маточного поголовья, кг | Отара состоит из 500 овцематок, со средней живой массой 57,7 кг |
| Микроклимат помещения |  |
| - температура воздуха, ºС | 18-25 |
| - относительная влажность воздуха, % | 50-60 |
| Содержание вредных веществ в воздухе: - углекислого газа, % - аммиака, мг/м3 - сероводорода, мг/м3 - пыли, мг/м3 - скорость движения воздуха, м/с | Замеры не производились. Оценка визуальная |
| Климатические условия |  |

Продолжение Таблицы 5

| - температура наружного воздуха, ºС - относительная влажность, % - скорость ветра, м/с - атмосферное давление, кПа - количество осадков, мм | 8-15 70-90 0,5-0,8 - Нет |
| --- | --- |
| Технологическое оборудование для содержания животных: | щиты ограждений, изгороди; станок для фиксации овец; отопительный агрегат; стол для размещения приборов. |
| Станки для зооветеринарных мероприятий | Универсальный станок-фиксатор |
| Линейные размеры, м: - длина - ширина - высота | 100 см 70 см 90 см |
| Площадь, занимаемая станком, м2 | 0,9 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 3 человека (техник-осеменатор и 2 помошника) |
| Вместимость, гол | 1-4 гол, в зависимости от половозрастного состава животных |
| Характеристики препарата, применяемого для ветеринарно-санитарной обработки |  |
| - вид препарата | двууглекислая сода или стиральный порошок |
| - концентрация рабочей жидкости, % | 3 |
| - температура рабочей жидкости до подогрева, ºС | 20-25 |
| Характеристика станка для проведения зооветеринарных мероприятий: |  |
| - количество одновременно осеменяемых овец, гол. | 1 |
| - количественная доля травмированных животных, % | 0 |
| - надежность фиксации животных, % | 97-100 |
| - удобство проведения зооветеринарных мероприятий | удобное |
| - оборудование для освещения | Естественное и искусственное освещение |

3 Анализ и заключение по результатам технической оценки

Установка ППИО поступила на испытания комплектной, полнота документации соответствует требованиям ГОСТ Р 54783-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения, СТО АИСТ 2.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей.

Установлено, что:

- ППИО выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими техническим требованиям на разработку;

- комплект оборудования ППИО состоит из помещения манежа, кабины, транспортной тележки, лабораторных приборов и инструментов, отопительного котла.  ППИО снабжен автономными источниками энергии на основе ВИЭ;

- оборудование хорошо приспособлено для оперативного переезда, монтажа и демонтажа; Нагрузка на организм рабочего персонала, в виде физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника, а также сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника отвечает требованиям ССТБ.

- сменная производительность пункта составляет до 28 голов,   сезонная производительность – 590 голов;

- технологические и технические показатели установки соответствуют показателям технических требований и обеспечивают условия для качественного проведения искусственного осеменение овец;

- полученные данные технической оценки соответствуют требованиям качества выполнения технологического процесса искусственного осеменение овец;

- для организации автономного энергоснабжения в ППИО снабжена фотоэлектрической станцией, со следующими характеристиками: площадь солнечных панелей – 3 м2, с суммарная вырабатываемая электроэнергия не менее 2,1 кВт۰ч/сут; мощность – 450 Вт; напряжение переменного тока – 220 В; объем заряда аккумуляторных батарей – 2,4 кВт۰ч; запас энергии при 50% разряде батарей – 1,12 кВт۰ч; допустимая мощность подключаемой нагрузки не более – 1000 Вт, допустимая пиковая мощность подключаемой нагрузки – 1500 Вт.

Общая масса оборудования ППИО не превышает 1500 кг.

По результатам испытаний и экспертизы установлено, что экспериментальный образец передвижного пункта искусственного осеменение овец пригоден к эксплуатации.

Испытания проводились в соответствии СТО АИСТ 32.4-2008 (Стандарта организации) Испытания сельскохозяйственной техники «Комплекты машин и оборудования для содержания овец и коз» Методы оценки функциональных показателей.

Исполнители:                                        Д.М. Алиханов

Т. Кенжкбвев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Некоммерческое акционерное общество

«Национальный аграрный научно-образовательный центр»

ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»

Протокол № 02

От « 07 »  07.2019 г.

Хозяйственных испытаний

передвижного стригального пункта для овец

Алматы, 2019

Введение

| Заводской номер | Год изготов-ления | Дата поступления на испытания |  | Период испытаний | Объем работ, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | факти-чески |  | по плану | факти-чески |
| 001 | 2019 | 15.06.19. | 24.06.16 | с 24.06.19 по 07.07.19 | 15 | 15 |

Организация – разработчик – ТОО «НПЦ АИ»

Министерство – ведомство – МСХ РК

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТТ по рабочей программе и методике, утвержденной 04.06.19 .

- Характеристика испытываемого образца

1.1 Назначение и технические описание машины.

Передвижной стригальный пункт для овец (в дальнейшем ПСП) предназначен для проведения стрижки овец всех пород. ПСП применяется для стрижки овец фермерских, крестьянских личных подсобных хозяйств в условиях отгонного овцеводства.

1

2

4

8

3

10

6

7

9

11

12

13

Общий вид установки показан на рисунке 2.

5

4

4

Рисунок 2 – Схема передвижного стригального пункта

В состав входят: сборно-разборный загон для овец 1, состоящий из 4-х секций, для предварительного распределения овец по классам шерсти, с центральной секцией 2, откуда животные по 2-м расколам-проходам 3 направляются на стрижку, основная площадка 4, стригальные машинки 5, классировочные столы 6, шерстопресс 7, штабелер тюков 9, автономная электростанция 10, юрта для персонала 11, душевая кабина 12, биотуалет 13.Грузовой контейнер 8 для транспортировки и хранения прессованных тюков устанавливается рядом и стыкуется с основным контейнером, так чтобы площадки контейнеров находились на одном уровне. При этом, совместно с центральной площадкой, образуется единая рабочая зона для выполнения классировки, прессования шерсти, а также перемещения и погрузки тюков грузовой контейнер.

Основная площадка состоит из центральной платформы, боковых, передней и задней частей. В транспортном состоянии боковые, передние и задние стенки поднимаются и закрепляются в вертикальном положении. В рабочем состоянии стенки раскладываются в стороны и устанавливаются в горизонтальном положении, где под каждую стенку устанавливаются опорные стойки. При этом, совместно с центральной платформой они образуют единую рабочую зону. Крыша контейнера остается в своем первоначальном положении и служит в качестве навеса.

Расколы-проходы 3 начинаются с центральной секции загона и устанавливаются вдоль боковых стенок платформы 4. При этом, между ними оставляется продольная площадка, на которой располагаются рабочие места стригалей, со стригальными столами и машинками. В расколах-проходах напротив каждого места имеется калитка, через которую овца поступает на стрижку. Стригальные машинки получают электропитание от автономной электростанции 10, к которой также подключаются другие электроприборы.

1.2. Описание технологического процесса

Работа стригального пункта осуществляется следующим образом.

В контейнер загружается все необходимое оборудование, включая: секции сборно-разборного ограждения загонов для овец, стригальные машинки, станок для заточки ножей машинок, классировочные столы, шерстопрессы, штабелер тюков, которые доставляются до места дислокации автомобилем.

По прибытии в точку дислокации стригальный пункт разворачивается и приводится в рабочее состояние. Снимаются с фиксаторов и приводятся в горизонтальное положение боковые стенки контейнера, которые совместно с центральной площадкой образуют рабочую зону. Под ними устанавливаются соответствующие опорные стойки. Задняя стенка откидывается и стыкуется с задней стороной контейнера 8, который устанавливается, напротив, с предварительно открытыми задними дверями. На образованную задней стенкой площадку устанавливаются шерстопрессы 7.

Затем устанавливается вся ограждающая конструкция, в том числе внешняя ограда загона для овец, внутренние перегородки между секциями, расколы-проходы 3. Устанавливается автономная электростанция 10, прокладываются проводки для питания стригальных машинок.

По предварительно составленному графику отары овец пребывают на пункт. Овец загоняют в загон с разделением их на 4 секции по качеству шерсти. Из секций овцы предварительно поступают в центральную секцию и далее направляются по расколам 3, где они, перемещаясь по проходу, постепенно выстраиваются в цепочку.

Стрижка должна осуществляться на земле, рядом со стригальной площадкой. Стригали (10 человек) должны располагаться параллельно боковой кромке платформы, на площадке между платформой и расколами, на расстоянии удобном для выполнения стрижки и подачи состриженного руна на площадку. Поэтому, расстояние между стригалем и расколом, а также между стригалем и платформой должны быть на расстоянии «вытянутой руки».

Состриженную шерсть забирают классировщики. После обработки на классировочном столе 6 шерсть складывается в специальные накопители по сортам. Прессовщики, используя шерстопрессы 7 осуществляют прессование ее в тюки. Готовые тюки при помощи штабелера 9 загружаются в контейнер 8. После заполнения контейнер доставляется на фабрику первичной обработки, где тюки хранятся до их обработки. При этом, в отличие от известной технологии, из технологической цепочки исключаются склад для хранения шерсти, перегрузочные работы.

1.3 Техническая характеристика установки

Техническая характеристика передвижного стригального пункта приведена в таблице 4 (форма А.1 СТО АИСТ 32.4-2008)

Таблица 4 –Техническая характеристика установки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | передвижная |
| Количество овец за смену | до 800 гол |
| Количество овец за сезон | до 16000 голов |
| Объем шерсти за сезон | до 60 тонн |
| Количество персонала | 16 чел |
| Масса оборудования | до 3,5 тонн |
| Марка стригальной машинки, ее масса и другие технические показатели | Heiniger ONE 722-610 230V/300W EU |
| Материал изготовления классировочных столов и пресса | Металл |
| Количество остриженных овец за смену одной гребенкой от заточки до заточки | 12 |
| Средний настриг шерсти с одной головы | 2,5 кг |
| Размер кипы | 980х700х700 см |
| Масса кипы | 110 кг |
| Плотность кипы | 250 кг/м3 |
| Продолжительность цикла прессования | 28 мин |
| Габаритные размеры (в транспортным положение), мм: - ширина - длина - высота | 2438 6058 2896 |
| Габаритные размеры (в рабочем положение), мм: - ширина - длина - высота | 8630 11850 2896 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Коэффициент эксплуатационной надежности | 0.85 |

2.1. Условия испытаний

Оценка качества технологии стрижки овец.

Качество стрижки овец зависит от многих факторов. При квалифицированной стрижке шерсть снимается целиком, без уступов. При этом сохраняется вся длина шерсти, что очень важно, так как длина - самый ценный показатель качества шерсти. Уменьшение длины шерсти - очень распространенный дефект стрижки. Если срезать шерсть не у самого основания штапеля, а выше, го она будет искусственно укорочена и такую шерсть вместо, например, первого класса отнесут ко второму или к третьему. Неопытный стригаль, оставляя на овце неостриженные участки шерсти, напоминающие борозды вспаханного поля, старается устранить этот недостаток и остригает оставшуюся на овце короткую шерсть. При этом получается дефектная шерсть - подстрижка.

Стрижка овец должна проводиться в период безветренной и сухой погоды Общая ее продолжительность 10-15 рабочих дней. Календарные сроки зависят от природно-климатических условий.

Весенняя стрижка должна начинаться до естественной линьки. Запаздывание приводит к большим потерям. Осенью стрижку необходимо  начинать с таким расчетом, чтобы к зиме у овен вырос покров шерсти, способный  предохранить их от холода.

За 12-15 ч. до стрижки овен не поят и не кормят, так как неестественное положение во время стрижки может привести к нарушению деятельности пищеварительных органов, что вызывает заболевание, а иногда и гибель овец. Кроме того, напоенные овцы выделяют много пота и мочи, шерсть портится. Нельзя также стричь овец с влажной шерстью, так как она самонагревается и преет в тюках, теряя свою крепость и цвет.

Стрижку овец в зависимости от пола и возраста ведут в следующей очередности: первыми стригут овцематок зимнего окота, затем молодняк, валухов, овцематок весеннего окота и баранов-производителей.

При стрижке необходимо соблюдать следующие основные правила:

- бережно обращаться с овцой, не причиняя ей травм. Травмированные овцы значительно снижают свою продуктивность;

- срез шерсти вести возможно ниже и ровнее, не допуская участков е высокоостриженной шерстью, так как это уменьшает настриг и значительно снижает качество за счет более короткой длины волокон шерсти;

- не допускать повторных срезов шерсти (перестрига), гак как при этом образуется «сечка», которая значительно снижает качество шерсти. Её практически невозможно отделить от руна, попадая в пряжу, она уменьшает ее прочность;

- не допускать порезов, а при их появлении обязательно обработать рану;

- руно полученное после стрижки, должно оставаться цельным без разрывов.

Размеры (мощность), основное и вспомогательное оборудование ПСП определены заданными исходными условиями.

Исходными условиями являются:

- число одновременно работающих стригалей (кстр), количество дней (τ) кампании стрижки при односменной работе пункта (это время обусловлено зоотехническими требованиями, и для районов тонкорунного овцеводства оно составляет 25-30 дней)

- основные, вспомогательные технологические процессы, дополнительные мероприятия.

Основные процессы: подгон, подача овец на стрижку, стрижка, классировка, прессование шерсти, упаковка, измерение веса, электронная регистрация качества, массы шерсти в тюке, нанесение электронного штрих-кода на тюки, транспортировка, погрузка и укладка тюков в транспортный контейнер.

Вспомогательные процессы: заточка-наладка стригальных ножей, монтаж, демонтаж, эксплуатация ПСП, ограждения загонов, электрооборудования.

Дополнительные мероприятия: охрана труда, техника безопасности, проживание, питание и отдых персонала.

Производительность стригаля (nгол), которая зависит от степени совершенства способов и приемов стрижки, а также уровня его квалификации, характеризуют следующие эксплуатационные показатели:

ηсм -коэффициент использования времени смены (ηсм=τч.рτсм, где τч.р-время чистой работы, ч;  τсм -продолжительность смены, ч);

ηр.х - коэффициент, учитывающий затраты времени на рабочие проходы машинкой (ηр.х=τр.хτч.р,  где τр.х -время рабочих проходов, ч);

ηв - коэффициент, учитывающий использование конструктивной ширины (захвата) ножа (ηв=bрb,где bр -рабочая ширина захвата, м; b -конструктивная ширина ножа, м).

Производительность стригаля, или его часовая наработка, nч  гол./ч, при индивидуальном способе стрижки определяется следующей зависимостью:

nч=3600∙ηр.х∙ηсм∙ηв∙b∙vпSo

где:	vп- скорость подачи машинки, м/с;

So- площадь остригаемой поверхности одной овцы, м2.

При стрижке овец поточным способом часовая производительность nч, гол/ч, рассчитывается по формуле:

nч=3600∙ηсм∙ηп.о∙ηпр∙ηвSo

где 	ηп.о- коэффициент, учитывающий породу овец, состояние шерстного покрова и степень засоренности руна;

ηпр-  число приемов снятия шерстного покрова с одной овцы;

ηв-  средняя скорость подачи, достигаемая стригальщиками в поточной линии, м/с.

Приняты следующие значения коэффициентов ηв: для стригальщиков высокой квалификации   ηв= 0,88-0,92; средней     ηв= 0,78-0,87;    низкой

ηв= 0,69-77.  При поточном методе стрижки овец с настригом 4,5-5,0 кг/гол. и  ηпр =4  для случаев использования станков-тележек ηп.о= 0,47-0,51, а при использовании установок карусельного типа ηп.о= 0,26-0,42.

По результатам хронометражных наблюдений установлены средние затраты времени на процесс: подавальщик овец - 0,375 мин на одну овцу; классировщик шерсти (с помощником) - 0,371 мин  на одно  руно; точильщик режущих пар - 1,35 мин на одну пару; слесарь-наладчик -2,05 мин на один вызов. При этом один подавальщик, как и слесарь-наладчик, может обслуживать 16 стригальщиков, а точильщик режущих пар - 37 стригальщиков.

На выносном стригальном пункте ВСЦ-24/200 средняя выработка стригальщика на 1 ч сменного времени при стрижке тонкорунных и каракульских овец составляет 8 голов, а грубошерстных - до 12 голов.

Объем производства Gстр стригального пункта, выраженный через массу полученной сырой шерсти за одну стрижку, определится из равенства

Qн=g∙Gстр∙Nстр∙Tстр

где 	g — настриг шерсти с одной овцы, кг

В зависимости от породы, возраста и условий содержания овец однократный настриг шерсти колеблется в довольно широких пределах; g=1,5-4 кг. Потери шерсти по причине некачественной стрижки составляют до 10-20 %.

Таблица 2 –Показатели качества выполнения технологического процесса

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | По ТТ | По испыты-ваемой машине |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Продолжительность смены при стрижке овец | 8…10 ч. | 10 ч. |
| Количество остриженных овец за смену одной гребенкой от заточки до заточки | 12 | 12 |
| Количество настриженной шерсти за смену | 2000 кг | 2260 кг |
| Средний настриг шерсти с одной головы | 2,5 |  |
| Количество случаев и тяжесть пореза кожи на 10 голов. | 40 | 44 |
| Количественная доля разрыва рун | - | 0,03 |

Продолжение Таблицы 2

| Высота среза шерсти | 6 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля сечки и перестрига | - | 0,09 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса пресса для шерсти |  |  |
| Размер кипы | - | 980х700х700 см |
| Масса кипы | - | 110 кг |
| Плотность кипы | - | 250 кг/м3 |
| Продолжительность цикла прессования | - | 28 мин |

2.3 Анализ и заключение по результатам технической оценки

Испытания ПСП проводились в режиме экспериментальной стрижки. Время проведения испытаний 15 дней – с 24.06.19 по 07.07.19 г.

Производительность ПСП составляла: 800 гол/сут.

Полученные данные испытаний соответствуют требованиям качества выполнения технологического процесса при стрижке овец.

3 Результаты испытаний

3.1 Энергетическая оценка

Результаты энергетической оценки работы ПСП приведены в таблице 3 (ГОСТ Р 52777-2007).

Энергетическая оценка проводилась для определения расхода электрической энергии.

Таблица 3 – Энергетические показатели ПСП

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество активной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, кВтч/сут | 33 |
| Количество реактивной энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, квар.ч | 3.77 |
| Средний коэффициент мощности | 0.95 |
| Удельные энергозатраты, МДж/кг | 0.052 |

3.2 Показатели назначения

3.2.1 Результаты эксплуатационно-технологической оценки.

Таблица 4 – Показатели эксплуатационно-технологической оценки

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТТ | при испытаниях |
| Микроклимат окружающей среды |  |  |  |
| Температура | °С | 20 | 15-28 |
| Относительная влажность | % | 35 | 25-43 |
| Скорость движения воздушных потоков | м/с | 0,1 | 0,1-0,3 |
| Продолжительность смены | ч | 8 | 8 |

Продолжение Таблицы 4

| Количество остриженных овец за смену: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | гол. | 100 60 | 110 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество настриженной шерсти за смену: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | кг | 250 150 | 275 125 |
| Средний настриг шерсти с одной головы | кг | 2,5 | 2,6 |
| Количественная доля случаев пореза кожи: - легких: квалифицированный стригаль неквалифицированный стригаль - тяжелых: квалифицированный стригаль неквалифицированный стригаль | % | 5 15 0,5 3 | 5 15 0,5 2,5 |
| Высота среза шерсти: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | мм | 5 6 | 5 7 |
| Массовая доля сечки и перестрига; - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | % за смену | 0,09 0,095 | 0,09 0,093 |
| Количество остриженных овец одной режущей парой от заточки до заточки: - квалифицированный стригаль - неквалифицированный стригаль | гол. | 10 12 | 11 13 |
| Пресс для шерсти |  |  |  |
| Размер кипы: - длина - ширина - высота | мм | 700 700 980 | 700 700 980 |
| Масса кипы | кг | 110 | 110 |
| Плотность кипы | кг/м3 | 250 | 250 |
| Продолжительность цикла прессования одной кипы | мин | 28 | 25 |
| Расход ткани на кипу | м2 | 3.8 | 3.8 |
| Классировочные столы |  |  |  |
| Удобство работы классировщика |  | удобно | удобно |
| Удобство расположения руна на классировочном столе |  | удобно | удобно |
| Технологическая линия для содержания овец |  |  |  |
| Изгороди для загонного выпаса |  | удобно | удобно |
| Возможность и удобство перемещения изгороди |  | удобно | удобно |
| Проникновение животных через изгородь в смежные загоны |  | нет | Нет |
| Количественная доля травмированных животных по причине оборудования | % | 0 | 0 |
| Щиты ограждений |  |  |  |
| Удобство перемещения и крепления |  | удобно | удобно |
| Устойчивость |  | Устойчиво | Устойчиво |
| Удобство отдыха животных |  | удобно | удобно |
| Удобство перемещения |  | удобно | удобно |
| Количественная доля травмированных животных по причине оборудования | % | 0 | 0 |

3.3 Показатели надежности

Таблица 5 – Показатели надежности

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТТ | при испытаниях |
| Наработка на отказ | ч | - | 140 |
| Время монтажа | ч | - | 8 |
| Трудоемкость монтажа | чел·ч | - | 24 |
| Количество отказов |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 2 |
| II группа сложности |  | - | - |
| III группа сложности |  | - | - |
| Наработка на отказ |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 28 |
| II группа сложности |  | - | - |
| III группа сложности |  | - | - |
| Трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч |  | - | 3,5 |
| Удельная суммарная трудоемкость текущего ремонта (отыскания и устранения отказов) | чел·ч | - | 7 |
| Продолжительность отыскания и устранения отказов | ч | - | 3,5 |
| Среднее время восстановления | ч | - | 1,2 |
| Коэффициент готовности |  | 0,98 | 0,998 |

3.3.1 Первичная техническая экспертиза

Установка поступила на испытания комплектной, полнота документации соответствует требованиям ГОСТ Р 54783-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения, СТО АИСТ 2.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей. Несоответствия ТТ не выявлены.

3.4 Оценка условий труда

3.4.1 Показатели оценки условий труда

Таблица 6 – Показатели оценки условий труда

| № п/п | Показатели по ТТ, ССБТ | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по НТД | при испытываемой машине |
| 1 | Удобство техобслуживания | удобно | Удобно |
| 2 | Удобство технологического обслуживания | удобно | Удобно |
| 3 | Количество рабочих движений в минуту | 10 | 10 |
| 4 | Рабочая поза | рациональная | рациональная |
| 5 | Удобство монтажа и демонтажа | удобно | Удобно |

3.4.2 Перечень несоответствий конструкции машины требованиям ССБТ

Для обеспечения безопасности при эксплуатации установка оборудована следующими устройствами:

-  расколы-проходы;

-  рабочие места стригалей, со стригальными столами и машинками;

-  калитка, через которую овца поступает на стрижку.

Несоответствия требованиям ССБТ не обнаружено.

3.5 Перечень несоответствий машины требованиям ТТ

Несоответствия требованиям ТТ не обнаружено.

3.6 Анализ и заключение по эксплуатационно-технологической оценке

4 Экономическая оценка

4.1 Расчет экономической эффективности ПСП

ГОСТ Р 53056-2008 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки

СТО АИСТ 003-2010 Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и определения

Таблица 7 – Показатели экономической оценки

| № п/п | Наименования показателя | Ед. изм. | ПСП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты | тенге | 8 000 000 |
| 2 | Капитальные затраты с монтажом | тенге | 10 000 000 |

Продолжение Таблицы 7

| 3 | Эксплуатационные издержки на: | тенге | 1153 250 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Амортизационные отчисления (А) | тенге | 500000 |
|  | Капитальный ремонт | тенге/за сезон | 1 000 000 |
|  | Расход горючего и др. (Э) (35 л бензин* цена (145 тг)) | тенге/за сезон | 173250 |
|  | Расходы на питание. Проживание (Г) (1000 тг*персонал) | тенге/за сезон | 480000 |
| 4 | Сумма приведенных затрат | тенге/за сезон | 1 000 000 |
|  | Экономический эффект | тенге/год | 511750 |

4.2 Анализ и заключение по экономической оценке

Полученные данные показывают, что ПСП дает ожидаемый доход и экономический эффект составляет– 511750 тенге за сезон.

5 Анализ и заключение по результатам испытаний

В результате испытаний установлено, что ПСП выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими ТТ на разработку.

Производительность установки составляет 800-1000 гол/сут.

Установка дает экономический эффект за счет снижения эксплуатационных затрат 511750 тенге/год.

Достоинства конструкции

Трансформируемость – достаточно простораскладывается из транспортного положенияв рабочее и собирается обратно.

Перевозится на прицепе автомобиля.

Созданы условия для высокопроизводительной и качественной работы персонала.

Универсальность – после оканчания сезона стрижки, в остальной период года, после соответствующих перестроений, может быть переделан в жилой дом. Созданы условия для качественной и высокопроизводительной работы – укомплектован современными стригальными машинками, шерстопрессом, штабелером тюков.

Недостатки конструкции

1. Доукомплектовать ПСП автономными источниками энергии на основе ВИЭ.

2. Вспомогательное оборудование щиты, загоны выполнить из легких композитных материалов.

Выводы и предложения

На основании материалов производственных испытаний ПСП можно сделать следующие выводы:

1. Установка соответствует требованиям ТТ.

2. Установка выполняет технологический процесс.

3. Установка соответствует требованиям ССБТ.

4. Рекомендуется разработать опытный образец ПСП и провести его предварительные и приемочные испытания.

Исполнители:                                                М.Ж. Исаханов

Р. Касым

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Некоммерческое акционерное общество

«Национальный аграрный научно-образовательный центр»

ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»

Протокол №03

От «30» 06.2019 г.

Хозяйственных испытаний

оборудования хранения шерсти

Алматы, 2019

Введение

| Заводской номер | Год изготов-ления | Дата поступления на испытания |  | Период испытаний | Объем работ, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | факти-чески |  | по плану | факти-чески |
| 001 | 2019 | .05.19. | .05.19 | с 01.06.19 по 30.06.19 | 15 | 15 |

Организация – разработчик – НПЦ АИ

Министерство – ведомство – МСХ РК

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТТ по рабочей программе и методике, утвержденной 04.06.19 .

- Характеристика испытываемого образца

  - Назначение и технические описание машины.

Кипы шерсти транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, трюмах судов и автомашинах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

Кипы должны транспортироваться в условиях, исключающих их загрязнение, нарушение целостности упаковки, а также попадание атмосферных осадков. Кипы шерсти и пуха должны храниться в крытых помещениях с бетонированным или асфальтированным покрытием.

Допускается хранение кип шерсти на специальных площадках под навесом или укрытых брезентом, на настиле из подтоварника.

Основное назначение склада для шерсти, как и всякого склада, заключается в сохранении шерсти от порчи, убыли и всякого иного уничтожения. Порча шерсти при её хранении происходит главным образом от избыточной влажности воздуха внутри склада и от повреждений молью. Поэтому склады для шерсти прежде всего должны быть достаточно сухими. В связи с этим полы в них делают деревянными. В тех же случаях, когда шерсть приходится складывать на земляной пол, кипы кладут не непосредственно на землю, а на деревянные подкладки, называющиеся подтоварниками [2].

Подтоварники представляют собой деревянные бруски (слегка обтёсанные брёвна) средней толщины и длиной около 3 м, подкладываемые на земляной пол по 3 шт. под каждую кипу так, чтобы кипы шерсти не касались земли.

Особое внимание обращается на оборудование склада освещением. При отсутствии электрического освещения допускается пользование керосиновыми лампами и свечами в исправных металлических фонарях с сетками. Электропроводка должна производиться с соблюдением всех правил изоляции. Кроме того, склад должен быть оборудован противопожарными средствами.

Замена таких крытых складов открытыми контейнерными складами обеспечить, лучшее использование складских площадей в результате многоярусного складирования контейнеров, сокращает капиталовложения в складское хозяйство с учетом необходимых средств на механизацию в несколько раз.

Оборудование состоит из грузового контейнера общего назначения. Камера контейнера должна вмещать 56 прессованных тюков шерсти размером: 980х700х700 см. Влажность загружаемых тюков не должна превышать 17%.

На пункте стрижки, в процессе транспортировки и на фабрике ПОШ контейнеры будут располагаться на открытом воздухе. Длительность процесса хранения может составлять несколько месяцев, включая осенний, зимний периоды. Для исключения порчи шерсти не допускается промокание и переувлажнение шерсти. Влажность в камере контейнера должна поддерживаться в пределах  65-70%.

Для исключения хищений контейнеры должны закрываться на замок.

Для дистанционного контроля состояния шерсти контейнеры должны быть оснащены датчикам температуры и влажности.

Для поддержания температурно-влажностного состояния внутреннего воздуха камера должна снабжаться естественной и искусственной вентиляцией.

1.2. Описание технологического процесса

Контейнерная технология – одно из направлений технического прогресса в организации перевозок, складировании и хранении грузов. Контейнеризация являются одним из самых прогрессивных направлений развития, рационализации и оптимизации транспортных процессов. Контейнерные перевозки позволяют освободить грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и маркировки, снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские работы при смешанном сообщении [   ].

Контейнер представляет собой прямоугольную камеру, предназначенную для перевозки практически любых видов груза. При этом, он идеально приспособлен для оперативной и удобной погрузки на различные виды транспорта. Специально оборудованные погрузчики способны в считанные часы загрузить и надежно закрепить в транспортном средстве большую партию контейнеров. Неоспоримым преимуществом контейнера является также его высокая прочность и надежность. Все это позволяет гарантировать хранение, безопасную перевозку разнообразных грузов, в том числе упаковок шерсти различными видами транспорта [    ].

Техническую базу системы контейнерного хранения составят: парк контейнеров, автотранспорт, используемый для перевозки контейнеров, перегрузочное средства для тюков.

Применение контейнеров позволит комплексно механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные и складские операции, полностью исключить тяжелые ручные работы, в 2 раз снизить себестоимость перегрузочных работ, в 2 раза сократить затраты на тару и упаковку, повысить сохранность перевозимой продукции, ускорить на 25 % доставку грузов.

На рисунке 1 схематически представлен комплекс для контейнерной перевозки и хранения шерсти. Комплекс включает контейнер 1, состоящий из передней, задней, боковых, вертикальных стенок и систему вентилирования. Система вентилирования состоит из вентилятора 2, аэроионизатора и вентиляционного канала 3, расположенного под полом, состоящего из последовательно соединенных модулей, соединенного с фланцем 4, снабженным обратным клапаном, съемных заглушек и выходных окошек 5, снабженных обратными клапанами, датчиков температуры и влажности 6, солнечной панели 7 для электропитания датчиков, аэроионизатора и вентилятора. Нормированный микроклиматосуществляется во время складирования тюков в стригальном пункте и транспортировки и во время  длительного хранения на фабрике. В пункте стационарного хранения оборудованный контейнер по необходимости подключается к системе стационарного вентилирования, содержащей источник теплоты с помощью мягких рукавов.

Рисунок 1- Комплекс для контейнерной перевозки и хранения шерсти.  а) вид с боку, б) вид сзади, в) вид сверху

На пункте стрижки, в процессе транспортировки и на фабрике ПОШ контейнеры будут располагаться на открытом воздухе. Длительность процесса хранения может составлять несколько месяцев, включая осенний, зимний периоды. Для исключения порчи шерсти не допускается промокание и переувлажнение. Влажность в камере контейнера должна поддерживаться в пределах  65-70%.

Контейнер оснащен датчиками температуры, влажности, газа в камере для дистанционного контроля состояния шерсти в период длительного хранения.

Контейнерная система хранения шерсти, включая перевозки, снимает многие из недостатки, присущие существующим технологиям. Она позволяет:

– исключить тяжелый физический труд на операциях разгрузки и складирования тюков;

– значительно ускоряет производство грузовых работ;

– практически полностью исключить утрату и повреждения тюков;

–сократить простои автотранспорта;

–исключить затраты на строительство склада для хранения шерсти, так как тюки будут храниться непосредственно в контейнерах;

–значительно сократить себестоимость перевозок и хранения;

–ускорить доставку тюков с любой точки в пункты назначения без перегрузки и сократить объем грузовой массы, находящейся в процессе транспортировки.

Система контейнерных перевозок основана на строгой стандартизации и унификации технических средств, что обусловило ее международный характер.

Оборудование хранения шерсти быстро и удобно транспортируется, отвечает требованиям к хранению шерсти в условиях отгонного овцеводства. Комплектующие изделия легко поддается ремонту и замене в случае выхода из строя.

Техническая характеристика оборудования хранения шерсти приведена в таблице 1 (форма А.1 СТО АИСТ 32.4-2008)

Таблица 1 –Техническая характеристика установки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип | передвижной |
| Габаритные размеры, мм: - ширина - длина - высота | 2438 6058 2896 |
| Размер кипы | 980х700х700 см |
| Масса кипы | 110 кг |
| Плотность кипы | 250 кг/м3 |
| Продолжительность цикла прессования | 28 мин |
| Количество тюков шерсти в контейнере | 56 |
| Масса тюков в контейнере | до 6,5 тонн |
| Срок службы, лет | 8 |
| Коэффициент эксплуатационной надежности | 0.98 |

- Техническая оценка

2.1. Условия испытаний

Основное назначение склада для шерстя, как и всякого склада, заключается в сохранении шерстя от порчи, убыли и всякого иного уничтожения. Порча шерсти при её хранении происходит главным образом от избыточной влажности воздуха внутри склада и от повреждений молью. Поэтому склады для шерсти прежде всего должны быть достаточно сухими. В связи с этим полы в них надо делать деревянные.

В отношении требований, предъявляемых к строительным материалам, склад надо строить в соответствии с правилами строительного устава и противопожарной охраны.

Шерсть в складах должна храниться только упакованной в кипы. Хранение шерсти в неупакованном виде - навалом - запрещается.

Перед размещением шерсти в складе необходимо проверить, не упаковано ли слишком влажное сырьё. Если это обнаружится, то соответствующие кипы надо распаковать, шерсть просушить, снова запаковать и лишь после этого сложить её в склад. Равным образом необходимо следить за наличием на кипах полагающейся маркировки.

Складывать шерсть разрешается обязательно в сухое помещение с непропускающей дождевую воду крышей.

Шерсть на складах должна храниться так, чтобы кипы каждой партии лежали отдельными штабелями высотой в 6-7 рядов кип с достаточными проходами между штабелями для отгрузки шерсти из той или иной партии по мере надобности.

Следует систематически проверять состояние шерсти на контейнере. При обнаружении повышенной влажности, молеедин, согревания шерсти и прочих недочётов соответствующие кипы надо немедленно распаковать и принять все меры к устранению недочётов.

Таблица 2 –Показатели качества выполнения технологического процесса

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | По ТТ | По испыты-ваемой машине |
| Показатели качества выполнения технологического процесса пресса для шерсти |  |  |
| Размер кипы | 980х700х700 см | 980х700х700 см |
| Масса кипы | 120 кг | 110 кг |
| Плотность кипы | 300 кг/м3 | 250 кг/м3 |
| Продолжительность цикла прессования | - | 28 мин |

2.3 Анализ и заключение по результатам технической оценки

Испытания ОХШ проводились в режиме экспериментального хранения. Время проведения испытаний 15 дней – с 24.06.19 по 07.07.19 г.

Вместимость ОХШ составляла: 6,5 тонн.

Полученные данные испытаний соответствуют требованиям качества выполнения технологического процесса при стрижке овец.

3 Результаты испытаний

3.1 Энергетическая оценка

Результаты энергетической оценки работы ОХШ приведены в таблице 3 (ГОСТ Р 52777-2007).

Энергетическая оценка проводилась для определения расхода электрической энергии.

Таблица 3 – Энергетические показатели ОХШ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество энергии, затраченной на выполнение технологического процесса, кВт.ч | 1,2 |
| Средний коэффициент мощности | 0.95 |
| Удельные энергозатраты, кДж/кг | 0.0036 |

3.2 Показатели назначения

3.2.1 Результаты эксплуатационно-технологической оценки.

Таблица 4 – Показатели эксплуатационно-технологической оценки

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТТ | при испытаниях |
| Микроклимат окружающей среды |  |  |  |
| Температура | °С | 20 | 15-28 |
| Относительная влажность | % | 35 | 25-43 |
| Скорость движения воздушных потоков | м/с | 0,1 | 0,1-0,3 |
| Микроклимат внутри оборудования хранения шерсти |  |  |  |
| Температура | °С | 20 | 20 |
| Относительная влажность | % | 65-70 | 65 |
| Скорость движения воздушных потоков | м/с | 0,1 | 0,1-0,3 |
| Плотность кипы | кг/м3 | 250 | 250 |
| Продолжительность цикла прессования одной кипы | мин | 28 | 25 |
| Расход ткани на кипу | м2 | 3.8 | 3.8 |

3.3 Показатели надежности

Таблица 5 – Показатели надежности

| Наименования показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТТ | при испытаниях |
| Наработка на отказ | ч | - | 160 |
| Количество отказов |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 2 |
| II группа сложности |  | - | - |

Продолжение Таблицы 5

| III группа сложности |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Наработка на отказ |  |  |  |
| I группа сложности |  | - | 8 |
| II группа сложности |  | - | - |
| III группа сложности |  | - | - |
| Трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч |  | - | 0,5 |
| Удельная суммарная трудоемкость текущего ремонта (отыскания и устранения отказов) | чел·ч | - | 4 |
| Продолжительность отыскания и устранения отказов | ч | - | 1,5 |
| Среднее время восстановления | ч | - | 1,2 |
| Коэффициент готовности |  | 0,98 | 0,998 |

3.3.1 Первичная техническая экспертиза

Установка поступила на испытания комплектной, полнота документации соответствует требованиям ГОСТ Р 54783-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения, СТО АИСТ 2.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей. Несоответствия ТТ не выявлены.

3.4 Оценка условий труда

3.4.1 Показатели оценки условий труда

Таблица 6 – Показатели оценки условий труда

| № п/п | Показатели по ТТ, ССБТ | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по НТД | при испытываемой машине |
| 1 | Удобство техобслуживания | удобно | удобно |
| 2 | Удобство технологического обслуживания | удобно | удобно |
| 3 | Количество рабочих движений в минуту | 2 | 2 |
| 4 | Рабочая поза | рациональная | рациональная |

3.4.2 Перечень несоответствий конструкции машины требованиям ССБТ

Конструкция ОХШ отвечает системе стандартов по безопасности труда и требований пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91.

Несоответствия требованиям ССБТ не обнаружено.

3.5 Перечень несоответствий машины требованиям ТТ

Несоответствия требованиям ТТ не обнаружено.

4 Экономическая оценка

4.1 Расчет экономической эффективности ПСП

Таблица 7 – Показатели экономической оценки

ГОСТ Р 53056-2008 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки

СТО АИСТ 003-2010 Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и определения

| № п/п | Наименования показателя | Ед. изм. | ПСП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой экономический эффект | тенге | 3 000 000 |
|  | Прямые эксплуатационные затраты | тенге /т | 75 000 |
|  | Приведенные затраты | тенге /т | 30 000 |

4.2 Анализ и заключение по экономической оценке

Полученные данные показывают, что ОХШ дает ожидаемый доход и экономический эффект составляет– 3 000 000 тенге за год.

5 Анализ и заключение по результатам испытаний

В результате испытаний установлено, что ОХШ выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими ТТ на разработку.

Вместительность контейнера составляет до 6,5 тонн шерсти.

Установка дает экономический эффект за счет снижения эксплуатационных затрат 3 000 000 тенге/год.

Достоинства конструкции

Перевозится на прицепе автомобиля.

Созданы условия для высокопроизводительной и качественной работы персонала.

Созданы условия для качественной и высокопроизводительной работы – укомплектован современными шерстопрессом, штабелером тюков.

ОХШ снабжен автономными источниками энергии на основе ВИЭ.

Выводы и предложения

На основании материалов производственных испытаний ОХШ можно сделать следующие выводы:

1. Установка соответствует требованиям ТТ.

2. Установка выполняет технологический процесс.

3. Установка соответствует требованиям ССБТ.

4. Рекомендуется разработать опытный образец ОХШ и провести его предварительные и приемочные испытания.

Исполнители:						М.Ж. Исаханов

Р. Касым

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Акты внедрения установок

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

#### Список публикаций, патентов и авторских свидетельств

#### по теме НТП за 2018-2020 гг.

| № п/п | # Название статьи | Издательство, журнал (название, номер, год) или номер патента | Авторы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статьи опубликованные в отечественных и зарубежных изданиях |  |  |
|  | Научно обоснованная модернизация пастбищного овцеводства – путь реализации экспортного потенциала шерстяного кластера | Международная агроинженерия /Научно-технический журнал ТОО «НПЦ агроинженерии». – выпуск 3 (23), – Алматы.– 2018. – С. 6-15. | Омаров Р.А., Кудер К.М., Омар Д.Р. |
|  | Задачи технико-технологической модернизации овцеводства | Современные тенденции развития овцеводства: Материалы международной научно-технической конференции посвященной II съезду овцеводов Казахстана. –Алматы, 2019, -350 с. (С.255-265) | Омаров Р.А., Досымбеков Т.Д. Ахметов Е.К. |
|  | Development of energy-saving ventilation system for agricultural buildings | Eurasian Physical Technical Journal. – Vol 15, 1(29), - Karaganda. – 2018. – P. 86-92. | Issakhanov M.Zh., Sakipova Sh.E., Alibek N.B., Dyusenbaev T.S. |
|  | Обоснование эффективности модернизации технологии и технических средств стрижки овец | Международная агроинженерия /Научно-технический журнал ТОО «НПЦ агроинженерии». – выпуск 1 (29), – Алматы.– 2019. – С. 25-35. | Омаров Р.А. Байжуманов С. Кудер К.М. Мухтар Ж.К. |
|  | Методика расчета и исследования параметров системы отопления и вентиляции передвижного пункта искусственного осеменения овец | Ізденістер нəтижелер/ исследования результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы. –2019. –No3. –С.400-405 | Шыныбай Ж.С., Алиханов Д.М., Молдажанов А.К., Омаров Р.А., Омар Д.Р. |
|  | Обоснование и исследование параметров автономной системы электроснабжения пункта искусственного осеменения овец | Ізденістер нəтижелер/ исследова-ния результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы. –2019. –No3. –С.343-348 | Алиханов Д.М., Молдажанов А.К., Муканали А.Б., Омаров Р.А. |
|  | К обоснованию конструктивно-технологического решения передвижного стригального пункта для овец | Ізденістер нəтижелер/ исследова-ния результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы. 2019 .№ 3 (83). ISSN 2304-3334 | Омаров Р.А., Исаханов М.Ж., Алибек Н.Б., Касым Р.Т., |
|  | Обоснование параметров солнечной электростанции передвижного стригального | Совершенствование методологии познания в целях развития науки: Сборник статей Международной научно-практической конференции (17 апреля 2019 г., Волгоград), в 2 ч. Ч.2/ Уфа: OMEGA SCIENC. 2019. -280 c/ | Талдыбаева А.С., Омаров Р.А., Исаханов М. Ж. |

Продолжение Таблицы

|  | Современное состояние отечественных стригальных машинок | Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 13 апреля 2019 г. Уфа -2019. С 56-60 | Алиханов Д.М. Цыба Ю.А. Кузьмин Ю.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние зарубежных стригальных машинок | Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 13 апреля 2019 г. Уфа -2019. С 60-64 | Алиханов Д.М. Цыба Ю.А. Кузьмин Ю.В. |
|  | К обоснованию технологии и оборудования хранения шерсти | Ізденістер нəтижелер/ исследова-ния результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы.. 2020 №1(85) . –С.420-427 | Омаров Р.А., Исаханов М.Ж., Алибек Н.Б., Касым Р.Т., Талдыбаева А.С. |
|  | Обоснование эффективности использования передвижного пункта искусственного осеменения овец для развития отгонного овцеводства | Ізденістер нəтижелер/ исследова-ния результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы. –2020. –No3. – С.420 -425 | Омаров Р.А., Мусабаев Б.И., Кенжебаев Т.Е. , Алиханов Д. М. |
|  | К разработке и созданию передвижных стригальных пунктов и оборудования хранения шерсти | Ізденістер нəтижелер/ исследова-ния результаты /Научный журнал КазНАУ –Алматы.–2020. –No3. – С.414 -419 | Омаров Р.А., Исаханов М.Ж. |
|  | Исследования и создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства | Рекомендации/ ТОО «НПЦ агроинженерии», -Алматы, 2020 -61с. | Омаров Р.А. Байжуманов С. Кудер К.М. |
|  | Статьи опубликованные в базе Scopus |  |  |
|  | Results of experimental studies of a heat pump with compressor self-cooling | International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 1, Feb 2020, 175–184 | Omarov Rashit, Ivaylo Stoyanov, Demessova Saule, Omar Dauren, Yerzhigitov Yerkin |
|  | Energy-Saving Ventilation System for Sheep Premises | International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08)2020, 748 - 754. Retrieved fromtp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/18815 | M. Zh. Issakhanov, N.B. Alibek, T.S. Dyusenbayev, A.S. Taldybayeva |
|  | Патенты РК |  |  |
|  | Передвижной пункт искусственного осеменения овец | Патент РК на полезную модель № 5032. от 12.06.2020 На веб-портале РГП «НИИС» | Омаров Р.А., Кудер К.М. Досымбеков Т.Д. Алиханов Д. М. |

Продолжение Таблицы

|  | Передвижной стригальный пункт для овец | Патент РК на полезную модель № 4610. от 18.07.2019. На веб-портале РГП «НИИС» | Омаров Р.А., Кудер К.М. Досымбеков Т.Д. Исаханов М.Ж. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс для перевозки и хранения шерсти | Патент РК на полезную модель № 5295 от 12.06.2020. На веб-портале РГП «НИИС» | Омаров Р.А., Кудер К.М. Досымбеков Т.Д. Исаханов М.Ж. |
|  | Машинка для стрижки овец с дисковым ножом. | Патент РК на полезную модель № 4603 от 17.01.2020. На веб-портале РГП «НИИС» | Алиханов Д.М. Цыба Ю.А. Кузьмин Ю.В. |
|  | Авторские свидетельства о защите интеллектуальной собственности |  |  |
|  | Аппаратное обеспечение «Центральный блок автоматического управления системой энергообеспечения животноводческой фермы» | Авторское право. Свидетельство №5543 от 30.09.2019 | Омар Д.Р. |
|  | Программное обеспечение автоматизированной системы энергообеспечения животноводческой (овцеводческой) фермы с использованием возобновляемых источников энергии | Авторское право. Свидетельство №5550 от 30.09.2019 | Омар Д.Р. |
|  | Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» | Авторское право. Свидетельство № 12430, от 7.11.2020 г. | Омар Д.Р. |
|  | Программное обеспечение «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» | Авторское право. Свидетельство № 12432, от 7.11.2020 г. | Омар Д.Р. |

Главный ученый секретарь ТОО «НПЦ АИ»,

канд. техн. наук                                                                                          Г. С. Жуматай

Приложение Ж

Копии опубликованных статей (номера статей соответствуют списку публикации)

1. 2018 год

2.

3.

4  2019 г

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2020 г

11.

12.

13.

14.

15.  Статьи опубликованные в базе Scopus

16.

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Копии патентов и авторских свидетельств о защите интеллектуальной собственности

| Патент РК на полезную модель №4610, от 18.07.2019 г. Передвижной стригальный пункт для овец | Патент РК на полезную модель №4610, от 18.07.2019 г. Комплекс для перевозки и хранения шерсти |
| --- | --- |
| Патент РК на полезную модель №5032, от 12.06.2020 г. Передвижной пункт искусственного осеменения овец | Патент РК на полезную модель № 4603. Машинка для стрижки овец с дисковым ножом |

Копии авторских свидетельства о защите интлектуальной собственности

| Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контей-нере хранения тюков шерсти» Авторское право. Свидетельство № 12430, от 7.11.2020 г. | Программное обеспечение «Алгоритм работы для си-стемы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти» Авторское право. Свидетельство № 12432, от 7.11.2020 г. |
| --- | --- |
| Аппаратное обеспечение «Центральный блок автома-тического управления системой энергообеспечения животноводческой фермы» Авторское право. Свидетельство №5543 от 30.09.2019 | Программное обеспечение автоматизированной системы энергообеспечения животноводческой (овцеводческой) фермы с использованием возобновляемых источников энергии Авторское право. Свидетельство №5550 от 30.09.2019 |

Копия заявления на выдачу патента РК

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Информация об проведенных онлайн консультациях

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Копии конструкторских документаций установок

Сборочный чертеж и чертежи основных узлов ППИО

Сборочный чертеж и чертежи основных узлов ПСП

Сборочные чертеж и чертежи основных узлов усовершенствованного образца шерстопресса

ПРИЛОЖЕНИЕ К3

Сборочный чертеж оборудования хранения тюков шерсти

Сборочные чертеж и чертежи основных узлов штабелера тюков шерсти

Программное обеспечение системы контроля климата в контейнере

хранения тюков шерсти

- Программа для ЭВМ –  Программное обеспечение «Алгоритм работы для системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Дата создания – 06 июня 2020 года;

- Область применения – устройства автоматизированной системы контроля климата в помещениях хранения шерсти, фабрики первичной обработки шерсти, учебные программы подготовки бакалавров, магистрантов и докторантов ВУЗов, научно-исследовательские работы;

- Назначение – обеспечение корректной работы устройств и элементов автоматики выполняющих управление исполнительными устройствами в целях достижения оптимальных условий для хранения шерсти;

- Функциональные возможности – обеспечивает выполнения алгоритма работы на устройствах автоматики системы контроля климата в помещениях хранения шерсти. Поддерживает взаимосвязь между узлами и пользователем посредством технологии ZigBee, используя оптимальную маршрутизацию информации и тем самым создавая надежную связи. Создает необходимые условия (температура и влажность) в контейнере на основе заранее заданных пороговых значений параметров среды;

- Основные технические характеристики – минимальные требования для работы программы:

Intel® Core™ 2 Duo T7250  2 ГГц  и выше. Microsoft .Net FrameWork 4.0 и выше, аппаратное обеспечение для энергообеспечения животноводческой фермы;

- Язык программирования – С#, C++;

- Тип реализующей ЭВМ – персональные компьютеры, ноутбуки;

- Структура данных, условные названия и обозначения. Разрабатываемая система автоматики содержит 1 класс устройств - периферийный блок, который значительно отличается от центрального блока.. В то же время обладают схожими свойствами. Например, режимы работы, используемые протоколы и т.д. Каждый класс имеет свою структуру для хранения логически связанных множеств информации. Так как рассматриваемый блок управления относится к периферийным устройствам, то его структура описывается классом periphery_info. Спецификации типов данных можно найти в документации компилятора AVR-GCC. Ниже приведена структура periphery_info хранения данных для класса «периферийный блок» (таблица 1).

Таблица 1 – структура periphery_info

| Тип данных | Название данных | Тип данных | Название данных |
| --- | --- | --- | --- |
| uint8_t | xbee_id[8]; | struct | DHT22 DHT22[]; |
| uint8_t | xbee_na[2]; | uint8_t | DHT22_quantity; |
| uint8_t | periphery_name[4]; | struct | dim dim[]; |
| uint8_t | xbee_op[8]; | uint8_t | dim_quantity; |
| uint8_t | xbee_panid[8]; |  |  |

Продолжение Таблицы 1

| uint8_t | associated; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uint8_t | connected; |  |  |
| uint8_t | time_sync; |  |  |
| uint8_t | enabled; |  |  |
| uint8_t | complete; |  |  |
| uint8_t | mf; |  |  |

В Таблице 2 приведены:

- xbee_id[8] - идентификационный адрес беспроводного модуля;

- xbee_na[2] - сетевой адрес модуля, название (версия) периферийного блока;

- periphery_name[4] - номер сети;

- xbee_op[8], xbee_panid[8] - текущий номер сети;

- associated - подключение к сети;

- connected - подключение к системе;

- time_sync - синхронизированность по времени;

- enabled - активизация периферии;

- complete - завершённость инициализации;

- mf - частота замеров;

- DHT22 –датчик температуры и влажности;

- dim – реле подачи напряжения 220В для включения и выключения вытяжных вентиляторов.

Подробная информация о каждом устройстве приведена ниже.

В таблицах 2 и 3 приведены структуры вышеперечисленных датчиков и исполнителей.

Таблица 2 – структура DHT22

| Тип | Название |
| --- | --- |
| uint8_t | local_id[2]; |
| uint8_t | rom[8]; |
| uint8_t | value[2]; |
| uint8_t | pin; |

Таблица 3 – структура dim

| Тип | Название |
| --- | --- |
| uint8_t | local_id[2]; |
| uint8_t | value[4]; |
| uint8_t | pin; |

Справедливо будет утверждать, что структуры вышеперечисленных устройств схожи. Отсюда напрашивается вывод об объединении их в один класс, но этот вывод будет ошибочным. В свете того, что система будет развиваться дальше, необходимо учесть грядущие модификации в структурах не только носящие данные о перифериях, но и о датчиках и исполнителях, поэтому решение об объединении их в один класс неприемлемо.

Из таблиц 2 и 3 можно выделить значения local_id, хранящее локальный идентификационный номер внутри периферийного блока, value – содержит текущее выдаваемое значение датчика или состояние исполнителя, pin – функциональная переменная, указывающая, к какому выводу подключено то или иное устройство.

- Алгоритм и схема хранения данных

Рисунок К1 – Алгоритм работы программного обеспечения

Рисунок К2 – Структурная диаграмма хранения данных на flash носителе

Аппаратное обеспечение  системы контроля климата в контейнере хранения

тюков шерсти

- Программа для ЭВМ – Аппаратное обеспечение «Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти»

- Дата создания – 06 июня 2020 года;

- Область применения – овцеводство, фермерские хозяйства, фабрики первичной обработки шерсти, учебные программы бакалавров, магистрантов, докторантов.

- Назначение – Блок управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти предназначен для сбора, обработки и хранения данных о температуре и влажности воздуха, беспроводная передача информации оператору.

- Функциональные возможности – данный аппаратный блок способен посредством аналога протокола OneWire считывать данные с датчика температуры и влажности DHT22 с регулируемой частотой от 0,5с до 1 мин. Имея данные по пороговым значениям температуры и влажности устройство включает или отключает вытяжные вентиляторы посредством управления встроенного реле на том же плате через управляющий порт.

- Основные технические характеристики – см. Таблицу 1

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование параметров | Значения параметров |
| --- | --- |
| Название контроллера | ATMEGA2560 |
| Ядро | AVR |
| Битность шины | 8 bit |
| Максимальная частота | 16 МГц |
| Объем памяти для программы | 256 kB |
| Объем ОЗУ | 8 kB |
| Количество аналоговых выводов | 10 |
| Разрешение аналогового входа | 16 бит |
| Напряжения для питания | От 4.5В до 5.5В |
| Максимальная рабочая температуры | + 85 С0 |
| Стиль монтажа | SMD |
| Интерфейсы | I2C, SPI, USART, ISP, JTAG |
| Минимальная рабочая температуры | - 40 С0 |
| Количество выводов ввода/вывода | 86 |
| Количество таймеров | 6 |
| Внутрикорпусный АЦП | Да |
| Тип программной памяти | Flash |

- Язык программирования –Objective C;

- Тип реализующей ЭВМ – персональные компьютеры, ноутбуки / AVR MC;

- Концептуальная архитектура блока управления системы контроля климата в контейнере хранения тюков шерсти:

Концептуальная архитектура блока управления приведена ниже на рисунке К3.

Основные логические функции выполняет 8 битный центральный микропроцессов ATMEGA2560. Кроме самого центрального процессора в схеме присутствуют ZigBee модули для беспроводной связи с другими устройствами, которые можно подключить для синхронизации работы системы. Интерфейсы JTAG и ISP используются для обновления программного обеспечения центрального микропроцессора для программирования процессора. Порт Б (PORTB) микропроцессора используется для считывания данных с датчика температуры и влажности DHT22, в то время как порт Д (PORTD) передает сигналы для управления реле.

Рисунок К3 – Концептуальная архитектура блока управления

- Принципиальная схема центрального блока

На рисунке К4 представлена полная принципиальная схема центрального блока.

Рисунок К4 – Принципиальная схема центрального блока

Она полностью соответствует архитектуре, показанной выше, за исключением присутствия нескольких светодиодов для простоты отладки, схем перезапуска процессора также для упрощения отладки, элементов для повышения надежности и стабильности (дополнительные конденсаторы и резисторы), модуля питания (стабилизаторы) для раздельного питания отдельных компонентов.  Данная схема была создана с помощью инструмента Altium Designer 14.0.

В принципиальной схеме присутствуют более чем 50 отдельных элементов, список которых можно наблюдать в Таблице 2 ниже.

Таблица 2 – BOM (Bill of Materials) – список элементов, необходимых для схемы

| Обозначение элемента | Название отпечатка | Номинал | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AMS1 |  |  | SOT223 |
| B_1 |  |  | B_SMD1 |
| C_1 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_2 | 10uF |  | C_SMD_0805 |
| C_3 | 330nF |  | C_SMD_0805 |
| C_4 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_5 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_6 | 22pF |  | C_SMD_0805 |
| C_7 | 22pF |  | C_SMD_0805 |
| C_8 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_9 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_10 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| C_11 | 100nF |  | C_SMD_0805 |
| DJK-1 |  |  | DJK02A |
| L1 |  | 5V | DPAK (Vin, GND, Vout) |
| L_1 |  |  | L_3525 |
| L_2 |  |  | L_3525 |
| P2 |  |  | HDR2X5 |
| rj1 |  |  | rj45_v1 |
| rj2 |  |  | rj45_v1 |
| R_1 | 4.7kOhm |  | R_SMD_0805 |
| R_2 | 330Ohm |  | R_SMD_0805 |
| R_3 | 330Ohm |  | R_SMD_0805 |
| R_4 | 4.7kOhm |  | R_SMD_0805 |
| R_6 | 4.7kOhm |  | R_SMD_0805 |

12) Схемотехническая модель центрального блока

Основываясь на разработанной утвержденной принципиальной схеме, была разработана схемотехническая модель блока управления, которая состоит и 2-х слоев и представлена на рисунке К5.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок К5 – Слой 1 (а) и слой 2 (б) схемотехнической модели центрального блока

На схемотехнической модели можно наблюдать расположение всех компонентов с обозначениями, отверстий и соединяющих дорожек. Желтым цветом обозначены габариты будущих компонентов, красным – электрические области слоя 1, темно-синим - электрические области слоя 2, темно-зеленым – отверстия, серым – область припоя, фиолетовым – маска припоя. Стоит отметить, что к слою 1 был применено полигонирование для снижения влияния электромагнитных волн на схему и упрощения разведения платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Отчет по командировке на международную конференцию merinoexcellence 2020, в новую зеландию

Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству высококачественной,исключительно тонкой шерсти меринос.

Конференция и сопутствующая программа тура предоставили вам возможность увидеть, обсудит, изучить и проанализировать вопросы не только о тонкой шерсти, но и о новозеландских инновационных системах разведения овец и сельского хозяйства в целом.

Тур начался в г. Крайстчерче, расположенный на южном острове, и направится в северном направлении по всему Северному Кентербери, Мальборо и западному побережью. Затем направились на юг в г. Кромвель в Центральном Отаго, где состоялась Конференция. Она была приурочена к шоу A & P UpperClutha в Ванака. Центральный Отаго представляет собой фантастический регион для этого мероприятия с большим разнообразием достопримечательностей и развлечений, а также посещение заводов в регионе Маниотото.

Из Кромвеля отправились на север в знаменитую страну Маккензи. Здесь посетили несколько Мерино-хозяйств (отар), многие из которых расположены в районе впечатляющие Южных Альп с голубыми озерами. После ночи в Омараме путь продолжился дальше на север через разнообразные Кентерберийские равнинные платос обратным возвращением в г. Крайстчерч. На следующее утро 19 марта 2020 года вылетели в обратный путь с аэропорта Крайстчерч в Окланд, откуда предстоял полет в Токио в аэропорт Нарита.

Крайстчерч, самый большой город и ворота в Южный остров. Из-за обилия парков и скверов получил название «Город-сад». В настоящее время переживает фазу драматической модернизации после разрушительного землетрясения 2014 года. Многие здания в стадии строительства.

В день приезда, 7 марта, состоялся приветственный ужин, знакомство и общение с коллегами, специалистами и экспертами международного уровня из России, Новой Зеландии, Австралии, Аргентины.

8 марта 2020, после завтрака, отправились по маршруту КРИСТЧЕРЧ – БЛЕНХЕЙМ. Путь пролегал через увлекательные и красочные сельхозугодия Северного Кентербери в небольшую деревню Шевиот.

После небольшого перерыва, отправились в хозяйство “The Gums”, где расположены мерино стада-отары.

THE GUMS MERINO STUD – в Лимингтоне, к западу от Шевиот. Ферма организована  Стивенсоном в партнерстве с Яном Триш, их сыном Марк и его женой Джоан. Доход фермы Стивенсонов является результатом реализации шерсти Мерино и полуфабрикатов, а также продажи около 250 баранов, пяти разных пород каждый год.

Во второй половине дня состоялась поездка в Каикоуру, маленький городок в живописное место между горами высотой до 3000 м и морем, которое стало важным для туризма пунктом. Особенно интересен просмотр удивительной морской жизни, который можно наблюдать на берегу. После перерыва поездка продолжилась вдоль живописного побережья до Бленхейма в самом центре винной страны Мальборо.

Понедельник 9 марта 2020 г. Мальборо / BLENHEIM.

После завтрака экскурсия продолжилась по Мальборо с посещением ведущих хозяйств мериноса в долине реки Аватере (Awatere Valley). Сухой и теплый  климат Мальборо в сочетании с широкими речными долинами и гористой местностью, прекрасно подходит для производства шерсти. Состоялось посещение Blairich Stud, где содержатся породы: Awapiri, Glenlee, Isolation и Upcot и смешанные породы Middlehurst/Muller.

Последние 8 лет хозяйствами в долине Аватере, Мальборо, управляют Эрик и Салли Смит. Хозяйство было основано отцом Салли Грэмом Блэком в 1975 году. Эрик и Салли производят среднюю комбинацию рогатых мериносов в основном для обслуживания своей коммерческой паствы и продажи 25-30 баранов каждый год.

Обед состоялся на одной из ферм, чтобы гости могли почувствовать Гостеприимство организованное на природе с фермерами. Этим же вечером, на ужин, состоялось угощение барбекю на одной из станций. Позже вернулись в Бленхейм, где переночевали.

GLENLEE STATION. Располагается в 60 км через Awatere Valley на повороте от главной дороги. Хозяйство, зарегистрированное в 1969 году, находится в собственности семьи Гамильтонов (Hamilton family).

Роб и Шэрон Гамильтон осуществляют  производство мериносовой шерсти Flock # 197. Также содержат крупный рогатый скот ангус/герефорд (Аngus/Hereford). Разведение, отбор и классификацию осуществляет Роб Гамильтон.

MIDDLEHURST & MULLER STUDS.

В 1980 году, когда Стив и Мэри Саттервейт вступили во владение собственностью в 38 860 га в Awatere valley, тонина овечьей шерсти составляла в среднем 23,9 микрон, а настриг 5 кг/гол. Процент ягнения – 85-95%. Шерсть являлась основным источником доходов.

Сегодня поголовье овец увеличилось на 20%. Тонина шерсти доведена в среднем до 20,5 микрон с настригом 6,3 кг на голову. Чтобы обеспечить стабильность дохода, 70% шерсти продается по контракту на открытом аукционе и их закупают компании по производству одежды для отдыха, включая теплую одежду для проживания в исключительно холодных условиях.

MARLBOROUGH/BLENHEIM - FRANZ JOSEF

10 марта 2020 г. утром выехали из Бленхейма. Маршрут пролегал вдоль реки Вайау, вглубь суровых гор и речных долин Южных Альп через перевал Льюиса. Западное побережье исторически известно производством древесины, золота и добычей угля. Климат намного влажнее из-за распространения влаги западных ветров от Тасманского моря.

Южные Альпы образуют сильные осадки на западный склон гор и узкую полосу пологой земли, прилегающей к океану. Это привело к развитию тропического леса на большей части побережья. Некоторые преобразованы в пастбища для мясного и молочного животноводства. После перерыва на обед и остановки в Пунакайки и Блин путь продолжился на юг через города Греймут и Хокитика (Greymouth and Hokitika) в страну ледников и Франц Йозеф (Glacialcountry and Franz Josef).

BLAIRICH MERINO STUDS

Blairich Merino и Poll Merino Stud находятся в совместной собственности. Рон и Сью Смолл в партнерстве со своим сыном Тома и жены Клэр. Состоит из 800 овец от прекрасного среднего типа. Порода очень стойкая к гниению копыт с использованием asbv's. Овцы являются победителями многих конкурсов. Blairich Merinos известны своим качеством шерсти.

FRANZ JOSEF - CROMWELL

Ранним утром 11 марта 2020 г. представилась возможность посмотреть на Ледник Франца Йозефа. Далее путь пролегал на юг вдоль береговой линии, через тропический лес, а затем на восток через перевал Хааст в Центральный Отаго. На этой стороне климат намного суше горы с мериносовым овцеводством, особенно вокруг озер Хавеа, Ванака и Дунстан.

CROMWELL

В четверг 12 марта 2020 г., весь день - конференция MerinoExcellence 2020 в Кромвеле.

Краткие сведения о докладчиках.

СТИВ РОЧЕСТЕР

Руководитель компании Boehringer Ingelheim Animal Health NZ Ltd. Выпускник Университета Линкольна в области сельского хозяйства, пищевой биологии и химии. Стив Рочестер - признанный и уважаемый лидер с заметными достижениями в области ветеринарии. Имеет значительный международный опыт, лидер в индустрии здоровья животных за последние 35 лет.

Интеграция предприятий и команд Boehringer Ingelheim и Merial Animal Health, благодаря приобретению Boehringer Ingelheim бизнеса Merial - январь 2017 года.

В 2007 году в качестве главы Merial Oceania Стив содействовал приобретению Ancare это стабилизировало австралийский и новозеландский бизнес. Стив ведет бизнес, чтобы стать ветеринарным врачом, пока интегрируя бизнес Ancare в Merial, успешная интеграция привела к росту доходов и рыночной доли.

В 2000 году в качестве руководителя компании Merial Global Ruminant Enterprise, базирующегося в Лионе (Франция), а затем в Дулуте, США, Стивом выявлены и реализованы бизнес-стратегии для жвачных. Будучи региональным менеджером MSD Agvet NZ, Стив определил возможность и договорился с MSD Agvet о приобретении Nufarm. Бизнес по охране здоровья животных, в результате которого Nufarm произвела целый ряд продуктов IVOMEC для MSD  Agvet во всем мире в обмен на MSD Agvet получает контроль над рынком капсул для овец в Австралии и Новой Зеландии.

Д-р МАРК ФЕРГУСОН

В neXtgen Agri мы стремимся к тому, чтобы обширные отрасли животноводства добились оптимальных показателей генетического роста путем принятия своевременных и обоснованных решений. Мы знаем, что эффективный и прозрачный поток генов раскроет огромный потенциал отрасли животноводства во всем мире. Мы стремимся преобразовать сложный язык и системы генетической науки в интуитивные решения. Мы стремимся воплотить гены в жизнь.

Менеджер по науке производства: новозеландской компании Merino, Крайстчёрч, с ноября 2012 – по январь 2018, 5 лет 3 месяца.Управляет командой, которая меняет сельское хозяйство Новой Зеландии, позволяя фермерам быть болеевыгодными, устойчивыми и прозрачными. Текущие рабочие потоки включают генетическую устойчивость к Footrot, датчики на овец для мониторинга благосостояния и разработку ряда учебных материалов.

ДЖЕЙМИ УАЙТИНГ

Джейми является генеральным директором группы компаний Barkers и Max. Оба бренда являются знаковыми в Новой Зеландии и переживают взлеты и падениярозничной торговли. Он был вовлечен в розничную торговлю в течение последних 27 лет, пройдя через различные роли, изучил все тонкости отрасли. Сейчас он сталкивается с проблемой воздействия на окружающую среду швейной промышленности и играет ключевую роль в изменении производства брендов и бизнес-модели, чтобы быть частью решения.

CATHRINE STANGE

Катрин является генеральным директором DevoldofNorwayGroup. DevoldofNorway - вертикально интегрированный специалист по шерсти снаследием, восходящим к 1853 году. Сегодня DevoldGroup включает в себя несколько компаний, ориентированных на производство, продажии маркетинга, а также розничной торговли. Катрин присоединилась к Devold в 2014 году и возглавляет компанию с акцентом на качество, инновации и управление брендом.До прихода в Devold, Катрин работала в ExxonMobil в Норвегии, Великобритании и Бельгии, занимая различные руководящие должности в сфере розничного маркетинга, маркетинговых коммуникаций и развития бизнеса. Она также работала в ReitanGroup вНорвегии, возглавляя отдел продаж и маркетинга крупнейшей в Норвегии сети продуктовых магазинов, а также розничной торговли.

Катрин занимает несколько должностей в совете директоров, а также входит в состав совета Норвежской ассоциации спортивной индустрии.Катрин считает, что энтузиазм является величайшей движущей силой для достижения результатов, и она верит в шерсть, страсть и людей.

Д-р ДЭЙВ БОЛДУИН

Доктор Дейв, Летучий Доктор, является авиационным медицинским экспертом, пилотом и автором нескольких публикаций и книг по вопросам здоровья идуховного благополучия необходимого для хорошего здоровья. Увлеченный на природе человек и заядлый охотник, он может вспомнить множество приключений.

Доктор Дейв летает в самые отдаленные районы Новой Зеландии, предоставляя пилотам ежегодную медицинскую помощь, необходимую для продления лицензии. Прекрасный рассказчик смешных историй и анекдотов, которыми может развлекать часами.

ДЖОН ХИКФОРД

Джон - профессор животноводства и генетики в Университете Линкольна, читает лекции в Линкольне с 1989 года.Исследования Джона сосредоточены на молекулярной генетике крупного рогатого скота и овец, с акцентом на гены, которые а) лежат в основе молока,производстве мяса и шерсти, и б) которые делают животноводство более устойчивым к болезням и экологическим проблемам.

Ключевая цель его исследования заключаются в разработке генных маркеров для животноводства, и он был ответственным за доставку десятикоммерческих генных маркерных тестов на рынок.Джон возглавляет исследовательскую группу, в которую входят два постоянных сотрудника, сотрудники и иностранные посетители, а также студенты. Автор более 200 рецензируемых статей в международных журналах. Он поддерживает высокий уровень последипломного надзора содиннадцатью аспирантами AgMardt. Джон преподает 17 курсов на уровнях бакалавриатаи магистратуры в областях

животноводства, науки о шерсти, молекулярной биологии, генетики и селекции и устойчивости. Он был первымобязательного курса для всех студентов в Линкольне, и курса, на котором онсосредоточены на устойчивости в сельском хозяйстве и проблеме глобального изменения климата. Регулярно консультирует фермерские группы Новой Зеландии и Австралии.

Проживание:

In 7, out 8 March, 2020 - 1 Night

ChateauOnThePark - ChristchurchADoubletreeByHilton

189 Deans Avenue,Christchurch, New Zealand

In 8, Out 10 March - 2 Nights

Scenic Hotel Marlborough, Blenheim

65 Alfred StBlenheim 7201, New Zealand

In 10, Out 11 March - In 1 Night

Scenic Hotel Franz Josef Glacier

State Highway 6,Franz Josef Glacier, 7856,New Zealand

In 11, Out 17 March – 6 Nights

Harvest Hotel

The Gate 6 Barry Ave,Cromwell, New Zealand

In 17, Out 18 March

The Heritage

State Highway 8PO Box 20Omarama 944, New Zealand

In 18, Out 19 March

Chateau On The Park - Christchurch A Doubletree By Hilton

189 DeansAvenue,Christchurch,NewZealand

На конференции из стран СНГ участвовало 10 человек, в том числе 7 человек из России:

Егоров Михаил Васильевич – Генеральный директор Национального союза овцеводов Российской Федерации. Телефон/факс: (8652) 75-21-24, (8652) 35-44-61.

Email: info@rnso.net. Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337

Поздняков Александр – учредитель ООО «Вива-Лаб», председатель Союза овцеводов Хакасии.

Абурахманов Магомед – Президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана.

Чураев Абурахман – руководитель СХК «Агрофирма «Согратль», Дагестан

Бронникова Галина – генеральный директор АО "Забайкальский центр племенного животноводства", Забайкальский край РФ

Дондокова Дамира – генеральный директор сельскохозяйственного производительного кооператива "Родина". Бурятия

Корниенко-Жиляев Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО «Венера-Вет», к.б.н.

Из Казахстана:

Мусабаев Б. – д. с.-х. наук, директор НИИ овцеводства им. К.У. Медеубекова, филиала ТОО «КазНИИЖиК»

Омаров Р. – д.т.н, зав лаборатории «МТПЖ» ТОО «НПЦ агроинженерии»

Кудер К. – специалист по коммерциализации лаборатории «МТПЖ».

Из Окланда вылетели на день позже – 20 марта 2020 года из-за отмены рейса в связи с карантином. В Алматы прилетели 23 марта, с задержкой на 2 дня.